石峰区疾病预防控制中心

远程视频会议系统项目

- 项目名称：石峰区疾病预防控制中心远程视频会议系统项目

- 项目联系人及联系方式：陈智辉 17773331109

- 采购单位：石峰区疾病预防控制中心

- 供应商资质要求：见电子卖场供应商要求

- 供应商基本要求：满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商

| 商品名称 | 核心产品参数要求 | 购买数量 | 控制金额（元） | 意向制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程视频会议系统项目 | 参数要求一： 1.采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 2.采用国产自主的操作系统和编解码处理芯片，终端主要元器件须国产自主，包括但不限于视音频编解码单元、CPU处理单元、电源模块、视频输入输出芯片等（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章或投标专用章） 3.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议； 5.支持自动网络断线检测、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测、色带测试、网络测试、断线重呼 6.支持4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps、720P25/30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力； 7.支持通过终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP地址等信息； 8.支持视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms（须提供CNAS认可的检测机构出具的检验报告复印件，并加盖原厂公章或投标专用章） 9.支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口，支持≥5路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口； 10.配置触控，支持通过平板控制设备休眠及唤醒、设置/取消静音、音量调节、摄像机PTZ控制、摄像机预置位设置及调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议、申请与释放主席的功能。 11、提供原厂三年质保并提供原厂售后服务承诺函。 参数要求二： 1.采用嵌入式（非Windows）操作系统，避免病毒感染 2.采用分体式硬件（非PC架构）结构设计，摄像头与主机分离部署 3.支持液晶屏显示系统状态、IP地址等信息 4.支持2.4GHz和5GHz双频无线Wi-Fi 5.支持ITU-T H.323、IETF SIP、SVC 通信协议 6.支持H.261、H.263、H.264、H.264High Profile、H.265、H.264SVC、H.265SVC视频编解码算法 7.终端呼叫速率支持64Kbps-8Mbps 8.支持4K 25/30fps、1080P 50/60fps、1080P 25/30fps视频分辨率，配置4K许可。 9.支持 G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1C等音频编解码算法 10.配置同品牌全向麦克风，最大拾音距离不小于10米（提供第三方检测报告加盖制造商公章） 11.终端在会议中支持在屏幕上显示麦克风静音提示，提示终端取消麦克风静音 12.支持4路音频输入，2路音频输出 视频终端提供至少6路高清视频输入接口，接口类型具备HDMI、VGA、 RJ45（POE+图像，非控制接口），方便会议室灵活集成使用；终端提供至少2路高清视频输出接口，支持双屏双显输出模式,（不接受接口转接，提供终端主机背板接口截图并加盖原厂商公章证明） 13.支持通过RJ45接口传输摄像头视频和控制信号，并可为摄像头提供POE供电 14.支持在55%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅；支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，（提供第三方检测报告加盖制造商公章） 15.支持双屏双显和单屏三显等输出模式 16.支持扫二维码进入管理终端界面进行设备管理 17.提供三年设备厂家的原厂售后服务承诺函 备注：供应商所投产品参数须满足以上参数要求其中之一。 | 1项 | ￥290000 | 中创视讯 华为 |

注：详细采购需求清单见附件。

附件

石峰区疾病预防控制中心

远程视频会议系统项目竞价公告

一、项目信息

- 项目名称：石峰区疾病预防控制中心远程视频会议系统项目

- 项目联系人及联系方式：陈智辉 17773331109

- 采购单位：石峰区疾病预防控制中心

二、项目建设内容及要求

- 石峰区疾病预防控制中心会议系统自建设以来，发挥了很大的作用，由于设备的更新换代，以前的设备已经无法满足现有会议，现将对其会议室设备进行升级改造，满足现有会议及以后的远程视频会议要求。

- 根据现场情况，将对视频设备、扩声设备等设备进行升级改造并增加一套远程视频会议系统及网络安全设备，须无缝连接省疾控中心、市疾控中心会管平台，实现4K音视频及辅流效果，并可接入省疾控中心、市疾控中心的会议管理平台，接受省疾控中心、市疾控中心的统一设备管理及会议管控。

- 三、投标人资格条件

1.投标人基本资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人特定资格条件：

2.1投标人须提供营业执照的扫描件，营业执照经营范围要有相关的信息化项目，同时须提供国家企业信用公示系统查询网http：//www.gsxt.gov.cn/查询企业信息真实截图、中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/）中“综合查询被执行人”信息真实截图、“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）的查询信息真实截图，违法失信单位（处罚期限尚未届满的）不得参与本项目的政府采购活动（提供截止时间为本项目采购文件发布日前一日）。

2.2投标人需具相关经营资质；

2.3为湖南省政府采购电子卖场入驻供应商；

2.4本项目核心设备（视频会议终端，视频会议摄像头，防火墙）中标后需提供所投意向品牌货物制造商授权书与不少于三年的售后服务承诺函；

2.5中标前需根据要求提供本项目核心设备厂家相关原件资料;

2.6本项目不接受联合体投标。

四、工期：30天

五、质保期：三年

六、费用的支付与结算：

- 签订正式合同并且设备安装调试验收合格后30个工作日内支付全部货款的97%，质保金3%，质保期内第一年无质量问题后无息支付。付款均凭正式税务发票，发票须由成交单位开具。

七、其他要求：

投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

1.请投标人按照要求扫描上传相关资料（所有扫描资料须加盖公司公章），未按照要求提供投标资料者，视为无效投标；

2.投标人须按我方提供的附件竞价清单报价，明确所投产品的参数、品牌、型号、含税单价及总价等，并作为附件上传，否则竞价无效；

3.投标人所提供的产品必须是满足本项目需要的所有技术参数及性能（配置）要求的产品（须按照采购需求清单提供相关证明材料），并作为附件上传，否则竞价无效；

4.为满足国家信创要求，投标人所提供的防火墙产品必须为国产信创产品，且满足清单中的参数要求，并提供产品原厂商授权书并加盖厂商公章，否则竞价无效；

5.投标人的报价低于其他通过符合性审查投标人报价平均价80%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组将作投标无效处理；

6.采购需求清单所要求的应提供的证明资料有一项资格证明材料未提交的；

7.提供不符合要求或虚假资格证明材料的；

8.资格证明材料过了有效期的；

9.资格证明材料复印件未加盖投标人公章的。

投标人应提供的证明材料如下：

- 1.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 ；

- 2.投标人《营业执照》扫描件；

3.投标人须提供服务即时响应承诺函，接通知后及时到达现场，提供现场服务，承诺函格式自拟；

- 4.产品非投标人自己生产的，投标时须提供不低于三年的投标人盖章的售后服务承诺函，承诺函格式自拟；

- 5.远程视频会议系统及网络安全设备须无缝连接省疾控中心、市疾控中心会管平台，实现4K音视频及辅流效果，并可接入省疾控中心、市疾控中心的会议管理平台，接受省疾控中心、市疾控中心的统一设备管理及会议管控，须提供所投视频会议产品及网络安全设备可与湖南省疾病预防控制中心视频会议系统实现4K数字级联的对接承诺函，承诺函格式自拟。

- 6.合同签订前采购人有权要求供应商提供所投的视频会议系统设备与湖南省、株洲市疾病预防控制中心视频会议系统进行测试。不能通过测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，采购人有权取消第一供应商资格并追究其责任，由此造成的所有损失由该投标人承担。

- 7.投标人所投产品须经过甲方实测后才能签合同，如所投产品虚假应标，投标厂商和投标人将被列入黑名单，取消投标资格；

- 8.供应商中标后需提供投标文件中要求的资料原件以供查验，无法提供的视为放弃中标资格；如所投产品虚假应标，投标厂商和投标人将被列入黑名单，取消投标资格。

- 9.投标单位承诺未提供虚假材料和虚假响应，在中标公示期间，按采购人通知的时间将投标文件中相关证明材料（包括但不限于投标产品彩页、3C、检测报告原件）等提供给采购人核查，如查有虚假，则上报财政主管部门按政府采购相关法律法规取消中标资格，接受相应处罚并承担相应的法律责任；若未在采购人通知的时间内提供相关资料，则视为自动放弃中标资格，由此导致的所有损失由自行承担。对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应，作出承诺及说明。

八、特别说明

参加报价的供应商须自行对采购单位进行现场踏勘了解具体情况，以获取原有相关设备的技术资料，并提出可行性的技术方案。投标人根据采购人提供的现场资料和数据所作的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人中标后，中标人为现场作业人员购买意外险，承担现场全部施工安全（包括施工期间、维保期间）。

九、采购须求清单

石峰区疾病预防控制中心远程视频会议系统项目（响应附件要求：1、按核心参数要求 2、须提供针对本项目的施工方案、可行性技术方案及应急处置方案 3、须完全满足本项目需要的所有技术参数及性能（配置）要求)

| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 意向品牌 |
| 1 | LED全彩屏 | 参数要求一： 1、产品LED像素点间距≤1.54mm;像素密度≥420000点/㎡，刷新率（Hz）≥3840HZ 2、LED类型：SMD 1212黑灯，1R1G1B 3、产品水平和垂直视角≥160°；亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内；换帧频率≥60，亮度0-500cd/㎡可调，色温1000K~13000K连续调节； 4、具有单点，模块级亮度，色度校正功能；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； 5、显示模组的平均故障间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均故障恢复时间MTTR≤5分钟 6、焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 7、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，产品运行2小时后，整机外壳温升不超过5K； 9、分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 10．可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行； 11、塑胶件阻燃等级，内部线材阻燃等级满足V-0要求，产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级； 12、色彩：16Bit，NTSC色域覆盖率≥120%上，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换 13.提供三年设备厂家的原厂售后服务承诺函 参数要求二： - 产品LED像素点间距≤1.54mm;像素密度≥420000点/㎡，刷新率（Hz）≥3840HZ 2、可支持灯板表面进行AOB处理，有致密性纳米涂层，有效隔绝水汽，对灯珠形成有效防护，可支持喷墨工艺，且低反射率的LED灯板 3、产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内；换帧频率≥60，亮度0-600cd/㎡可调，色温2000K~18000K连续调节；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式 4、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 5、显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 6、PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层电路板沉金工艺设计，具有消隐，节能处理，EMC处理，保证单模块的稳定性和抗氧化性 7、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 8、具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 9、具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施 10．可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 11、PB焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第6部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试，产品整机阻燃防护等级达到V-0级，产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级 12、色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换 13、对产品进行150m/S²,脉冲持续时间11ms，6个面各三次的冲击试验，试验后产品无异常 14、管理软件支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设备配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作 15.提供三年设备厂家的原厂售后服务承诺函 - ▲以上参数需提供具有 CNAS 认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。 - 备注：供应商所投产品参数须满足以上参数要求其中之一。 | 4.61 | 平方米 | 海康威视 皓视通 艾比森 |
| 2 | 接收卡 | 集成 8 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正，支持3D功能支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 15 | 张 | 定制 |
| 3 | LED显示屏控制软件 | 1.支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序； 2.关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例， 支持 添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT 、Word 、 Excel 、 PDF 、文本等内容窗口拖动到播控页面中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长 、 内容播放顺序等属性，可一键切换大屏中播放的内容； 3.支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不须要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示；支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制；支持音频采集，支持音视频分离功能；支持自定义分辨率桌面采集编码，包括3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024； | 1 | 套 | 海康威视 皓视通 诺瓦 |
| 4 | 开关电源 | 专业开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准 | 23 | 块 | 定制 |
| 5 | 二合一视频处理器 | 支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 支持OSD 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 支持逐点亮色度校正 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 1 | 台 | 海康威视 皓视通 艾比森 |
| 6 | 配电 | 便于分类配置电源，具备供电指示功能；配电柜总功率 15KW，额定输入电压AC 380V；具备短路、断路、过流、过压、欠压等现场异常远程报警功能，轻松完成远程监控。 | 1 | 台 | 国优 |
| 7 | 动力电缆 | 国优 | 100 | 米 | 国优 |
| 8 | 备品备件 | 模组、IC、LED灯、备品卡若干。 | 1 | 项 | 海康威视 皓视通 |
| 9 | 屏内辅材 | 排线、5V线、磁柱、电源线等辅材 | 5.066 | 平方米 | 定制 |
| 10 | 钢结构 | 屏体框架钢结构，采用前维护安装方式，主受力结构均采用国标镀锌钢材；具体位置及长度面积根据现场实际情况执行，施工中由甲方确定； | 5.066 | 平方米 | 定制 |
| 11 | 边框装饰 | 采用不锈钢包边，颜色根据现场环境由甲方确定。 | 5.066 | 平方米 | 定制 |
| 12 | HDMI高清视频线 | 4k数字高清线 10M | 1 | 根 | 国优 |
| 13 | HDMI高清视频线 | 4k数字高清线 25M | 1 | 根 | 国优 |
| 14 | PVC线管、线槽 | DN25 | 100 | 米 | 国优 |
| 15 | 技术服务费 | 设备安装、调试、老设备拆除、老设备保养、机柜线路整理、上门技术支持等 | 1 | 项 | 定制 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1.二分频线路设计，高密度中纤板喷漆，外观设计经典 2.全频音箱具有大功率，高效率的特点 3.低频浑厚有力，中、高频通透亮丽 4.频率响应不低于50-17kHz； 5.灵敏度（dB SPL）：89dB 1 Watt@1m 6.额定功率：8Ω 150W，最大功率：300W 7.覆盖角度：70度（H）×70度（V） 8.声压级：112dB连续/118dB峰值 9.低音单元：≥1×10英寸锥形振膜低音 10.高音单元：≥2×3英寸纸盆高音 11.提供三年设备厂家的原厂售后服务承诺函 | 2.00 | 只 | ANE 易科 惠声 |
| 2 | 2通道纯后级功率放大器 | 1.1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。支持STEREO立体声、PARALLEL并机两种模式选择，可以更为灵活搭配其它设备 2.具有工作状态实时指示灯，1个电源指示，2 个信号通道指示，2个限幅通道指示，2 个保护通道指示 3.设有动态压限控制功率电路，保证设备安全稳定运行。 4.内置D类功率放大电路，采用高集成度数字芯片替代传统变压器，高数字化电路集成，绿色、稳定、高效。 5.内置削波限幅器，可有效防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。6.支持超高频保护，防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。 7.支持短路保护功能，自动保护重置功能，防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。 8.设有限幅器，信号峰值过大自动限幅过大输出到达扬声器，最高限幅可达到10V。 9.支持过热保护，输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。 10.支持过载保护，峰值负反馈保护，当信号输入输出出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 11.内设保护电路，软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流，开关机哑音保护，射频干扰保护。输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：≥2×250W输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：≥2×320W输出功率@立体声2Ω（失真≤1%时）：≥2×450W频率响应（1W 8Ω）：20Hz～20KHz±0.5dB灵敏度（8Ω 1KHz）：≥1V/32dB信噪比( A计权，额定功率8Ω )：≥105dB相位响应( 1W & 8Ω，20Hz-20KHz )：≤±1.5°转换速率：≥60V / us前面板指示：电源，削波，压限，信号后面板接口：并机输入：≥2*母3针XLR，输出：≥2*公3针XLR；PSZ信号输出外接线柱冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 12.提供三年设备厂家的原厂售后服务承诺函所投设备制造厂商具有第三方检测机构颁发的功率放大器需提供具有CNAS、CMA和ilac-MRA认证的证书复印件加盖公章 | 1 | 台 | ANE 易科 惠声 |
| 3 | 调音台 | 1.具一个48V幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭。 2.每一路通道有独立的PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输出信号。 3.调音台内置≥16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器，≥7段均衡器；≥2路主输出，≥2路编组输出，≥1路监听输出，≥2辅助发送/返回。 4.内置MP3功能，兼容多音频格式，SD/USB接口，可以接SD卡和U盘。 5.具录音功能，可录制任意时段主输出音频信号至SD卡/U盘，具有双轨录放机或CD的输入输出连接莲花接口。 6.标准蓝牙系统，连接蓝牙设备进行音频播放。 7.麦克风输入不少于6路，立体声输入不少于2组灵敏度：0VU=+4dBu频率响应：±1dB，20Hz-30KHz麦克风共模抑制比@1KHz：>80dB 典型值THD+N @14dBu，1KHz：<0.01%串扰 @1KHz：>82dB | 1 | 台 | ANE 易科 惠声 |
| 4 | 反馈抑制器 | 1.高性能8核DSP处理器、≥24Bit数据带宽、48KHz采样率，可精准、快速找到啸叫频点。2.双通道各≥24段高精度数字自动陷波器，并进行快速滤波消除；具有一键打开关闭啸叫抑制功能，通道独立处理，一键控制，也支持双通道联调；内置噪声门功能，通过设定阀值可以滤除部分环境噪声。 3.≥2寸高清真彩TFT屏，支持中英文双语切换，主页面可实时显示通道啸叫频点数量、当前音量等，直观明了。 4.具有48V幻象电源供电，可开启/关闭，支持幻象供电的电容鹅颈话筒直连。 5.内置≥6挡移频移相功能，可在复杂的声场环境中协助陷波器快速抑制啸叫； 6.可实现≥10组场景调用、保存功能，关机自动调用最后一次调用的数据。 7.双通道≥24段全参数均衡PEQ、高低通分频器Xover，进而可以通过手动调节对不同的声学环境缺陷进行修正，快速抑制啸叫。 8.专业PC调试控制工具，针对现场的声学环境进行个性化、专业化的设置，满足啸叫抑制的需求。 | 1 | 台 | ANE 易科 惠声 |
| 5 | 音频处理器 | 1.不低于96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。不少于2路输入4路输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz。 2.每个输入和输出均有≥6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 3.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达≥1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 4.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。 5.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 6.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 7.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制。8.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。9.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改。10.单机可存储≥16种用户程序。11.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换。共模拟制比：>70dB(1KHz)输入范围：≤+18dBu。频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB)信噪比：>108dB底噪水平：≤-85dBu失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz通道分离度：>110dB(1KHz)所投产品需提供具有CNAS、CMA和ilac-MRA认证的证书复印件加盖公章 | 1 | 台 | ANE 易科 惠声 |
| 6 | 一拖二无线话筒 | 1.具有LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率，状态一目了然； 2.具有频率自动选定功能，自动回避干扰； 3.灵敏度可调，接收距离从25米-60米之间可以分段设置； 4.全新独特ID编码功能，对周围环境或≥10台叠机多套使用，具备优良的抗干扰能力 5.支持自动搜索无干扰信道功能，PLL相位锁定频率合成振荡模式； 6.双频道频道组数，可切换频率数≥ 400组； 7.载波频率： UHF频段（640.125~690.000 MHz）； 8.灵敏度： 在偏移度等于40KHz,输入6dBμ V时，S/N>80dB； 9.最大偏移度： ±68KHz具有音量扩展 ；频带宽度： 50MHz，频率间隔：125KHz；话筒输出功率： 30MW； 10.接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境；还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远，适用于大型多功能厅，演出及一些高端会场为保证所投无线话筒使用的安全性、稳定性、先进性，所投提供带有ilac-MRA和CNAS认证的证书复印件并加盖投标人公章； | 1 | 套 | ANE 易科 惠声 |
| 7 | 一拖四无线会议麦克风 | 1.采用PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，≥200个工作频道，整机性能稳定性优秀。2.具有IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定，并设有独立式的防误触系统锁键，安全可靠。 3.设有彩色显示屏，可实时显示话筒编号和AF信号强度，频率，通道等工作信息。 4.采用四通道设置，每通道设有独立窗口，各音频音量输出独立可控。≥4条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 5.具有≥4路平衡输出和≥1路混合非平衡输出，可用于连接各种外置设备。 6.具有≥4编组叠机频率，支持一键调取，同一频段可同时轻松叠机四套使用。 7.话筒采用金属面板鹅颈咪杆设计，外观质感新颖。 8.心型指向性拾音头设计，拾音距离远，收音效果优秀。 9.设有发言指示灯，可实时显示话筒发言状态，直观方便。 10.话筒面板配有≥2寸LCD显示屏，可用于显示显示信号、频率、电池、ID、通道，发言状态时间等信息。频率范围: 610-670MHz可调范围: ≥60MHz信道数目: ≥200频率稳定度:±0.005%音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)综合信噪比:>105 dB综合失真: ≤0.5% | 1 | 台 | ANE 易科 惠声 |
| 8 | 电源时序器 | 1.1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。 2.大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，具备≥8路可控插座，单路最大电流≥16A，带负载最大电流≥50A。 3.面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 4.带≥8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。配置安全空气开关及时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 5.支持PC端安装软件，通过软件操控修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭，开关机间隔时间0-254秒。 6.所投电源时序器接口最低具备前面板≥1个直通220V万能插座、≥1只安全空气开关，≥2个USB 5V接口，后面板≥8个可控万能插座、≥1个485口、≥2个USB级联输入和输出接口，可拓展更多电源时序器关联控制。 | 1 | 台 | ANE 易科 惠声 |
| 9 | 有源音箱 | 1.支持壁挂或桌面式安装方式，外观精美、时尚。 2.采用高品质喇叭单元设计，音质清晰，明亮。 3.支持话筒和电脑音频输入，音量可调。 4.技术参数：额定功率：≥30W额定阻抗：4Ω频率响应：40Hz-20KHz驱动器：≥4.5英寸低音单元、≥1英寸前纸盆球顶高音输入：≥1路立体声RCA输入接口，≥2路话筒 15mV(非平衡)输出：≥1路立体声RCA输出接口灵敏度：≥75dB/1W/1M信噪比：≥100dB最大声压级：≥75dB | 1 | 套 | ANE 易科 惠声 |
| 10 | 机柜 | 金属部份全部采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理,台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。主体1.0立柱2.0，600*600*1200 | 1 | 台 | 国优 |
| 11 | 卡农音频连接线 | 2M | 4 | 根 | 国优 |
| 12 | 6.35音频连接线 | 1.5M | 4 | 根 | 国优 |
| 13 | 莲花音频连接线 | 1.5M | 2 | 根 | 国优 |
| 14 | 音频线 | RVV2*2.5 | 100 | 米 | 国优 |
| 15 | PVC线管、线槽 | DN25 | 100 | 米 | 国优 |
| 16 | 技术服务费 | 设备安装、调试、老设备拆除、老设备保养、机柜线路整理、上门技术支持等 | 1 | 项 | 定制 |
| 三、远程视频会议系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K分体式高清终端 | 参数要求一： 1.嵌入式操作系统，国产自主编解码芯片，采用分体式设备 2.支持H.265、H.265 SCC解码、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+视频编解码协议。支持AAC-LD单双声道、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus等音频编解码协议。支持ITU-T H.323、IETF SIP视频框架协议 3.支持TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069等网络传输协议 4.视频会议支持1080p 30fps+1080p 30fps、1080p 60fps+1080p 60fps双流能力。支持1080P30、1080P60数据会议 5.视频接口支持2XHDMI和1XHT-RX视频输入接口和2XHDMI视频输出接口。音频接口支持 1×卡侬头、 2×RCA、 1×HD-AI、2×HDMI音频输入接口和2×RCA、1×HDMI音频输出接口 6.支持主流音视频接口，可灵活外接麦克风阵列，扬声器，投影仪，LCD/LED大屏显示设等 7.H.265编解码，超强网络适应性，视频30%抗丢包 8.支持PC、移动设备通过IdeaShare无线投屏，无需繁琐连线 9.终端支持同时编解多路不同格式码流和完成多画面的布局，无需消耗MCU编解码资源，实现海量终端接入 10.10寸触控Touch，美观方便。图形化操控，所见即所得 11.支持PoE供电，预留标准安全锁孔 12.提供丰富的API接口，方便与第三方系统集成和定制 参数要求二： - 1.采用嵌入式（非Windows）操作系统，避免病毒感染 2.采用分体式硬件（非PC架构）结构设计，摄像头与主机分离部署 3.支持液晶屏显示系统状态、IP地址等信息 4.支持2.4GHz和5GHz双频无线Wi-Fi 5.★支持ITU-T H.323、IETF SIP、SVC 通信协议 6.★支持H.261、H.263、H.264、H.264High Profile、H.265、H.264SVC、H.265SVC视频编解码算法 7.终端呼叫速率支持64Kbps-8Mbps 8.★支持4K 25/30fps、1080P 50/60fps、1080P 25/30fps视频分辨率，配置4K许可 9.支持 G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1C等音频编解码算法 10.配置同品牌全向麦克风，最大拾音距离不小于10米（提供第三方检测报告加盖制造商公章） 11.终端在会议中支持在屏幕上显示麦克风静音提示，提示终端取消麦克风静音 12.支持4路音频输入，2路音频输出 视频终端提供至少6路高清视频输入接口，接口类型具备HDMI、VGA、 RJ45（POE+图像，非控制接口），方便会议室灵活集成使用；终端提供至少2路高清视频输出接口，支持双屏双显输出模式,（不接受接口转接，提供终端主机背板接口截图并加盖原厂商公章证明） 13.★支持通过RJ45接口传输摄像头视频和控制信号，并可为摄像头提供POE供电 14.支持在55%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅；支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，（提供第三方检测报告加盖制造商公章） 15.支持双屏双显和单屏三显等输出模式 16.支持扫二维码进入管理终端界面进行设备管理 17.提供三年设备厂家的原厂售后服务承诺函 - 备注：供应商所投产品参数须满足以上参数要求其中之一。 | 1.00 | 套 | 中创视讯 华为 |
| 2 | 4K高清摄像机 | 参数要求一： 1.摄像机采用851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 图像传感器，12 倍光学变焦，最大水平视角80度，最大垂直视角50度 2.视频输出接口为1XHDMI接口，1×RS232- IN通信控制输入接口和1×RS232-OUT通信控制输出接口 3.支持不少于254个预置位，水平转动范围：±110°，垂直转动范围：±30° 4.内置专业 OSD（屏幕菜单式）配置界面，易维护，易配置，支持终端配套Touch 独立控制摄像机 5.支持 4K30 全高清格式输出，提供高清晰度和分辨率的图像质量 6.采用新一代视频降噪算法，通过优秀的 3D 视频动态滤波方案，能够有效减少传感器产生的噪声 7.采用较好的电路设计，并使用新的视频增强算法，同时保证高清晰度、高流畅性，使得相同分辨率的图像更加清晰锐利 8.自带重力感应器，OSD 菜单默认图像倒置为自动。图像倒置为自动或者开启状态时，可以满足将摄像机倒装状态，输出正立的图像，方便用户的安装与使用 9.提供 VISCA 控制接口，可以通过高清终端远程对摄像机的平移/俯仰/ 缩放、预置位、以及曝光指数、视频输出格式和降噪等高级参数进行高速控制，使高 清摄像头和高清终端完美的配合 参数要求二： - 1.支持摄像头正装和倒装安装部署方式； 2.图像传感器采用1/2.5"图像传感器，支持4K（3840×2160）30Hz、4K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； 3.广角镜头，支持≥12倍光学变焦； 4.支持保存≥10个预置位； 5.提供HDMI输出接口和RS232串口，可用于会议室的视频矩阵系统和中控系统进行集成； 6.支持和视频终端通过RJ45单网线连接，支持网线传输高清4K图像，支持网线控制，支持网线供电； 7.提供三年设备厂家的原厂售后服务承诺函 - 备注：供应商所投产品参数须满足以上参数要求其中之一。 | 1 | 台 | 中创视讯 华为 |
| 3 | 防火墙 | 参数要求一： 1、防火墙吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万 ，IPS吞吐量≥2Gbps，IPSec VPN吞吐量≥2.1Gbps，SSL VPN吞吐量≥300Mbps 。IPSec VPN隧道数≥4000，SSL VPN并发在线用户数≥500，默认配置100个SSL VPN； 2、千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2，标准机架式1U设备（提供官网链接，官网产品文档说明，并加盖厂商公章或投标专用章），配置日志本地存储空间≥64GB，内存≥8G，配置1个电源，可扩展双电源；配置1个风扇支持冗余电源； 3、支持本地认证、外部认证等方式，支持RADIUS、LDAP、TACACS等第三方外部认证； 4、、支持基于源IP/目的IP，服务类型，应用类型，安全域，时间段等字段进行安全策略规则的配置 5、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 6、策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组) 7、配置三年威胁防护授权（含IPS入侵防护、AV防病毒，URL过滤授权），配置三年维保。 参数要求二： - 1.标准1U设备，采用国产化芯片及操作系统，≥5个千兆电口，≥4个千兆光口，1个管理口，≥2个扩展槽位，≥16G内存，≥4T硬盘，冗余电源，网络吞吐量≥6.5G，新建连接数≥10万，并发连接数≥300万； 2.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、WAF、审计、APT等功能配置,简化用户管理；（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 3.支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权； 4.支持本地认证、外部认证及免认证等方式，支持RADIUS、LDAP、TACACS等第三方外部认证； 5.支持设置密码有效性，如首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置，用户忘记密码时，支持密码找回； 6.支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文；（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 7.支持对威胁事件、攻击来源、受威胁主机、威胁趋势等进行监控统计，并可进行可视化展示； 8.支持根据用户/用户组对通过设备的数据报文流量进行统计，包括用户总流量排名和各个用户的用户名、认证类型、上行流量、下行流量、新建会话数、当前会话数以及流速； 9.为保证产品制造商具备完善的信息安全保障能力，要求所投防火墙的生产厂商具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书-（安全工程类三级及以上）和TL9000认证证书。（提供证书复印件并加盖厂商公章证明） 10.提供三年设备厂家的原厂售后服务承诺函 - 备注：供应商所投产品参数须满足以上参数要求其中之一。 | 1 | 套 | 天融信 华为 |
| 4 | 摄像机三脚架 | 国优 | 1 | 个 | 国优 |
| 5 | 六类屏蔽网线 | 国标无氧铜 | 150 | 米 | 国优 |
| 6 | 六类屏蔽水晶头 | 国优 | 12 | 个 | 国优 |
| 7 | HDMI高清视频线 | 4K60Hz 15米 | 3 | 根 | 国优 |
| 8 | 信号线 | RVVP 2*0.75 | 150 | 米 | 国优 |
| 9 | PVC线管、线槽 | DN25 | 150 | 米 | 国优 |
| 10 | 视频网络系统配置 | 与省会议平台对接调试、测试 | 1 | 项 | 定制 |
| 11 | 网络拓扑结构组建 | 网络拓扑结构组建 | 1 | 项 | 定制 |
| 12 | 技术服务费 | 7*24小时日常线上技术服务 | 3 | 年 | 定制 |

十、收货信息

送货方式：送货上门

送货时间：工作日08:00至17:30

送货地址：湖南省株洲市石峰区疾病预防控制中心