株洲市南郊垃圾填埋场封场项目柔性垂直防渗墙完整性检测政府采购需求

一、基本情况

株洲市南郊垃圾填埋场封场项目主要建设内容包括填埋场封场及绿化工程、地下水污染控制工程、坝体加固工程、调节池改造工程、新建施工道路工程及边坡防护工程等。

根据施工图设计，地下水污染控制工程中EF段和GH段工艺为HDPE膜柔性垂直防渗墙，其中：EF段柔性垂直防渗墙设计深度为18.0-21.5m，平面长度约为29m，EF段柔性垂直防渗墙面积541平方米。GH段柔性垂直防渗墙设计深度为15.3-24.5m，平面长度约44m，GH段柔性垂直防渗墙面积932平方米；柔性垂直防渗墙面积共计1473平方米。

为检测HDPE膜的完整性，按照要求采用物理探测电法原理开展现场探测，反映HDPE膜的完整性情况。

二、检测原理和方法

检测依据电法探测原理，基于HDPE膜的高阻特性，在检测区域内已垂直安装HDPE 防渗膜两侧分别施加电信号，同时采用信号采集装置对感应信号进行采集，分析HDPE防渗墙整体介质分布情况。通过分析测线上电信号的异常分布判断HDPE防渗膜是否渗漏，并对破损点（漏洞）进行准确定位位置。

三、检测资质要求

具有国家或省（自治区、直辖市）市场监督管理部门颁发的《检验检测机构认定证书》（CMA)，且资质附表能力范围包含土工膜渗漏破损检测参数。投标单位在满足资质要求同时，应具备垂直防渗墙的检测设备及工艺技术，如发生虚假中标情形，中标单位承担所有责任。

四、采购上限值

依据株洲市财政投资评审中心关于株洲市南郊垃圾填埋场封场项目柔性垂直防渗质量检测费的协作意见，本次质量检测采购费上限值为13.5万元。