株洲市妇幼保健院

示范性托育服务中心装饰装修设计、造价

咨询服务竞价文件

采购项目名称：株洲市妇幼保健院示范性托育服务

中心装饰装修设计、造价咨询服务

采   购   人：株洲市妇幼保健院

日    期：二〇二五年二月

- 竞价邀请

拟对株洲市妇幼保健院示范性托育服务中心项目的装饰装修设计、造价咨询服务进行公开竞价采购，现邀请符合条件的供应商参加本次采购活动。

- 一、项目概况：

本项目位于株洲市第二工人文化宫（天元区长江南路761号），占地面积约4.5亩，总建筑面积约3000㎡，拟建设2500㎡。总投资约500万元。

二、服务内容：

1、设计服务：负责项目的工程方案设计、施工图设计，提交合格的设计文件和有关技术资料以及施工阶段技术服务与缺陷责任期技术服务（如有，则含各阶段的报批、报建、施工招标和施工现场等配合工作），并协助取得相关行政部门的批复以及相关后续服务等。

2、造价咨询服务：负责项目的工程量清单及招标控制价编制，并协助取得相关行政部门的批复以及相关后续服务等。

- 三、设计需求：

- 1、主要内容：总建筑面积约3000㎡，拟装饰装修面积约2500㎡。范围包含但不限于装饰装修中的暖通、新风、消防、监控及部分配套管道、弱电、照明电气、动力电气、给排水、绿化等示范性托育服务中心装饰装修所需。

- 2、功能要求（范围包含但不限于以下内容）：门脸设计醒目，有婴幼儿童趣元素，作为城市地标打造。

（1）布局:设置独立疏散通道，同时应配套室外游戏场地，并设有防护设施。托育服务中心服务半径宜为300m，应设有接待门厅、谈话区、家长等候区、教师办公区、保安室、厨房备餐区、卫生间、洗消间、婴幼儿活动区、睡眠区、多功能活动室、保健室、母婴室（设有乳儿班的）、盥洗室、设乳儿班（1个）、托小班（3个）、托大班（4个）共计8个班；

（2）配餐区应临近对外出入口，并设有调理台、洗涤池、洗手池、储藏柜等，应设加热设施，宜设通风或排烟设施；

（3）清洁区应设淋浴、尿布台、洗涤池、洗手池、污水池、成人厕位等设施；

（4）活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在机构内最好朝向，西晒房间应采取遮阳措施。冬至日底层满窗日照不应小于3h。需要获得冬季日照的婴幼儿生活用房窗洞开口面积不应小于该房间面积的20%。

（5）成人厕位应与幼儿卫生间隔离。

（6）托儿所室外活动场地人均面积不应小于3m2；城市人口密集地区改、扩建的托儿所，设置室外活动场地确有困难时，室外活动场地人均面积不应小于2m2。

（7）活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用的房间应设双扇平开门，门净宽不应小于1.20m。

（8）园内的应急照明设计、火灾自动报警系统设计、防雷与接地设计、供配电系统设计、安防设计等，应符合国家现行有关标准的规定。

（9）具体详见以下建设参考标准：

| 建设 内容 | 建设参考标准 |
| --- | --- |
| 建筑 设计 一般 规定 要求 | 1.建筑窗的设计应符合下列规定： |
|  | ①活动室、多功能活动室的窗台面距地面高度不宜大于O.60m； |
|  | ②窗台面距楼地面高度低于0.9Om时，应采取防护措施，防护高度应从可踏部位顶面起算，不应低于0.90m；③窗距离楼地面的高度小于或等于0.80m的部分，不应设内悬窗和内平开窗扇；外窗开启扇均应设纱窗。筑造型和室内设计应符合幼儿的心理和生理特点。 |
|  | 2.幼儿出入的门应符合下列规定： |
|  | ①活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用的房间应设双扇平开门，门净宽不应小于1.20m； |
|  | ②当使用玻璃材料时，应采用安全玻璃； |
|  | ③距离地面0.60m处宜加设幼儿专用拉手； |
|  | ④门的双面均应平滑、无棱角： |
|  | ⑤门下不应设门槛： |
|  | ⑥平开门距离楼地面1.2m以下部分应设防止夹手设施； |
|  | ⑦不应设置旋转门、弹簧门、推拉门，不宜设金属门； |
|  | ⑧生活用房开向疏散走道的门均应向人员疏散方向开启，开启的门扇不应妨碍走道疏散通行；⑨门上应设观察窗，观察窗应安装安全玻璃。 |
|  | 3.防护栏应符合下列规定： |
|  | ①外廊、室内回廊、阳台等临空处应设置防护栏杆，栏杆应以坚固、耐久的材料制作； |
|  | ②防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不应小于1.30m； |
|  | ③防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距离不应大于0.09m； |
|  | ④出入口台阶高度超过0.3Om并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高不应低于1.05m。 |
|  | 4.墙面符合下列规定： |
|  | ①距离地面高度1.30m以下，幼儿经常接触的室内外墙面，宜采用光滑易清洁的材料； |
|  | ②墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等阳角处应做成圆角； |
|  | ③乳儿班和托小班活动区地面应做暖性、软质面层,距地1.2m的墙面应做软质面层。 |
|  | 5.走道符合下列规定： |
|  | ①幼儿经常通行和安全疏散的走道不应设有台阶，当有高差时，应设置防滑坡道，其坡度不应大于1：12； |
|  | ②疏散走道的墙面距地面2m以下不应设有壁柱、管道、消火栓箱、灭火器、广告牌等突出物。 |
|  | 6.走廊符合下列规定： |
|  | ①建筑走廊最小净宽不应小于以下要求； |
|  | ②生活用房中间走廊2.4米： |
|  | ③生活用房单面走廊或外廊1.8米： |
|  | ④服务、供应用房中间走廊1.5米： |
|  | ⑤服务、供应用房单面走廊或外廊1.3米； |
|  | 7.生活用房符合下列规定： |
|  | ①室内净高2.8-3.9m； |
|  | ②乳儿班睡眠区不小于30㎡，活动区不小于15㎡，配餐区不小于6㎡，清洁区不小于6㎡，储藏区不小于4㎡，喂奶室不小于10㎡； |
|  | ③托小班睡眠区不小于35㎡，活动区不小于35㎡，配餐区不小于6㎡，清洁区不小于6㎡，储藏区不小于4㎡，卫生间不小于8㎡，喂奶室不小于10㎡； |
|  | ④托大班活动室不小于70㎡，寝室不小于60㎡，衣帽储藏间不小于9㎡，厕所不小于12㎡，盥洗室不小于8㎡。 |
|  | 8.服务管理用房要求：晨检室15㎡，保健观察室15㎡，警卫室10㎡，储藏室24㎡，园长室18㎡，财务室18㎡，教师办公室24㎡，会议室30㎡，教具制作室24㎡，感统训练室100㎡，亲子活动室100㎡。 |
|  | 9.四个班及以上的托育机构建筑应独立设置，应符合下列规定： |
|  | (1)合建的既有建筑应经有关部门验收合格，符合抗震、防火等安全方面的规定： |
|  | (2)应设独立的疏散口和安全出口； |
|  | (3)出入口处应设置人员安全集散和车辆停靠的空间，且不影响城市道路交通； |
|  | (4)设独立的室外活动场地，场地周围采取安全隔离措施，防止走失、失足、物体坠落等风险； |
|  | 10.婴幼儿生活用房由乳儿班、托小班、托大班、混合班组成，各班有独立或者共用的生活单元，如唾眠区、活动区、配餐区、清洁区、卫生间、盥洗室、储藏区等。 |
|  | 11.生活用房应当符合《建筑设计防火规范》要求外，还应当满足以下条件： |
|  | (1)设置在一、二级耐火等级的建筑内。 |
|  | (2)场所采用耐火极限不低于2.OOh的防火隔墙和1.0Oh的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 |
|  | (3)场所设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警设施。 |
|  | (4)场所顶棚的内装修材料为A级，墙面、地面、隔断、装饰织物和其他装饰材料不低于Bl级。 |
|  | 12.乳儿班和托小班、混合班宜设喂奶室，使用面积不宜小于10平方米，并应符合下列规定：①应临近婴幼儿生活空间； |
|  | ②应设置开向疏散走道的门； |
|  | ③应设尿布台、洗手池，宜设成人厕所； |
|  | ④乳儿由保育员抱出到喂奶室交给母亲哺乳，防止母亲经过婴幼儿生活空间，造成环境污染。 |
|  | 13.乳儿班和托小班、混合班生活单元各功能分区应符合下列规定： |
|  | ①唾眠区应布置供每个婴幼儿使用的床位，不应布置双层床。床位四周不宜贴靠外墙； |
|  | ②配餐区应临近对外出入口，并设有调理台、洗涤池、洗手池、储藏柜等，应设加热设施，宜设通风或排烟设施； |
|  | ③清洁区应设淋浴、尿布台、洗涤池、洗手池、污水池、成人厕位等设施； |
|  | ④成人厕位应与幼儿卫生间隔离。 |
|  | 14.活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在机构内最好朝向，西晒房间应采取遮阳措施。冬至日底层满窗日照不应小于3h。需要获得冬季日照的婴幼儿生活用房窗洞开口面积不应小于该房间面积的20%。 |
| 设施 要求 | 1.安防消防应急设施。消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体系统灭火设计等，应符合国家现行有关防火标准的规定。当设置消火栓灭火设施时，消防立管阀门布置应避免幼儿碰撞，并应将消火栓箱暗装设置。单独配置的灭火器箱应设置在不妨碍通行处。安全技术防范系统的设置应符合下列规定： |
|  | ①园区大门、建筑物出入口、楼梯间、走廊、厨房等应设置视频安防监控系统，应设有监控视频观察区，对机构内所有场所（成人洗手间和更衣间除外）进行无死角监控； |
|  | ②周界宜设置入侵报警系统、电子巡查系统： |
|  | ③财务室应设置入侵报警系统； |
|  | ④建筑物出入口、楼梯间、厨房、配电间等处宜设置入侵报警系统； |
|  | ⑥园区大门、厨房宜设置出入口控制系统。 |
|  | 应急照明设计、火灾自动报警系统设计、防雷与接地设计、供配电系统设计、安防设计等，应符合国家现行有关标准的规定。 |
|  | 2.生活设施。卫生间应配备流动水。托小班卫生间内应设适合幼儿使用的卫生器具，坐便器高度宜为0.25m以下，每班至少设2个大便器、2个小便器，便器之间应设隔断，隔板处加设幼儿扶手。每班至少设3个适合婴幼儿使用的洗手池，高度宜为0.4~0.45m,宽度宜为O.35~0.4m；托大班卫生间设施的配置、形式、尺寸均应符合幼儿人体尺度和卫生防疫的要求。卫生洁具布置大便器宜采用蹲式便器，大便器和小便器之间应设隔板，隔板处加设幼儿扶手。厕位的平面尺寸不应小于0.70m*0.80m（宽*深），坐式便器的高度宜为0.25m~0.30m） |
|  | 3.照护发展设施。配备满足婴幼儿心理发育所需的基本设施设备及玩具、图书和游戏材料；活动场地应设置游戏器具、沙坑、30m跑道等，宜设戏水池，储水深度不应超过0.30m。宜设洗手池、洗脚池；游戏器具设施安全性符合GB6675《玩具安全》系列国家标准。托大班应设多功能活动室，位置临近生活单元，配备多媒体设备其使用面积宜每人0.65㎡,且不应小于90㎡o |
|  | 4.卫生保健设施。保健室配备电脑、办公座椅、档案柜、儿童杠杆式体重秤、量床（2岁以下儿童使用）、身高计（2岁以上儿童使用）、皮尺、额温枪、体温计、外用药品、消毒用品等；晨检车配备棉签、压舌板、免洗医用洗手液、手电筒、额温枪等；活动室、寝室、幼儿卫生间等婴幼儿用房宜安全型移动式紫外线杀菌消毒设备。紫外线杀菌灯功率参考值按每平方1.5瓦计算。紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置，并应采取防误开措施。 |
|  | 5.食堂餐饮。有独立的食品库房；有独立的食品烹制、备餐、洗消等加工场所，布局合理；有洗荤菜池、水产品、果蔬类等食品的专用水池；有专用的保洁柜、食品留样冰箱；设置区域性的餐饮具、水杯、毛巾集中清洗消毒间，专用清洗池2-3个；有清洗污物的水池；有防蝇、防鼠设施。 |
|  | 6.办公设施。办公室配备电脑、办公桌椅、打印扫描机、档案柜等办公用品。应设置电话系统、计算机网络系统，宜设置广播系统、有线电视系统等。 |
| 环保 要求 | 1.噪音控制。环境噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的有关规定。建筑室内允许噪声级应符合以下规定：生活单元、健康观察室小于等于45（允许噪声级[A声级，dB]）；多功能活动室、办公室小于等于50（允许噪声级[A声级，dB]）。 |
|  | 2.空气质量。室内空气质量应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。幼儿用房应有良好的自然通风，其通风口面积不应小于房间地板面积的1/20,同时配备有效的通风设施。建筑使用的建筑材料、装修材料和室内设施应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的有关规定。 |
| 服务 管理 用房 | 1.宜包括晨检室（厅）、保健观察室、教师值班室、警卫室、储藏室、园长室、所长室、财务室、教师办公室、会议室、教具制作室等房间，各房间可合用。 |
|  | 2.应设门厅，门厅内应设置晨检室（厅）和收发室，宜设置展示区、婴幼儿和成年人使用的洗手池、婴幼儿车存储等空间，宜设卫生间。 |
|  | 3.晨检室（厅）应设在建筑物的主入口处，设置过道式走向，并应靠近卫生保健室。卫生保健室设置符合下列规定： |
|  | （1）应与幼儿生活用房有适当的距离，并应与幼儿活动路线分开； |
|  | （2）室内设有相对独立、放置一张幼儿床的空间： |
|  | （3）宜设单独出入口； |
|  | （4）应设给水、排水设施； |
|  | （5）安装紫外线灯。 |
| 供应 用房 | 1.宜包括厨房、消毒室、洗衣间、开水间等房间，厨房应自成一区，并与幼儿生活用房应有一定距离。厨房应按工艺流程合理布局，并应符合国家现行有关卫生标准和现行行业标准《饮食建筑设计规范》JGJ 64的规定。 |
|  | ①厨房使用面积宜0.4㎡∕每人，且不应小于12㎡。 |
|  | ②厨房加工间室内净高不应低于3.0m。 |
|  | ③厨房室内墙面、隔断及各种工作台、水池等设施的表面应采用无毒、无污染、光滑和易清洁的材料：墙面阴角宜做弧形：地面应防滑，并应设排水设施。 |
|  | 2.供应用房符合下列规定： |
|  | ①寄宿制托儿所、幼儿园建筑应设置集中洗衣房； |
|  | ②设玩具、图书、衣被等物品专用消毒间； |
|  | ③当场地内设汽车库时，汽车库应与儿童活动区域分开，应设置单独的车道和出入口，并应符合现行行业标准《车库建筑设计规范》JGJ100和现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的规定。 |
|  | ④在供应区内宜设杂物院/间，并应与其他部分相隔离。杂物院/间应有单独的对外出入口； |
|  | ⑤教职工的卫生间、淋浴室应单独设置，不应与幼儿合用。 |
| 户外 场地 | 1.户外场地婴幼儿人均建筑面积不低于3㎡，城市人口密集地区改、扩建的，设置室外活动场地确有困难时，室外活动场地人均面积不应小于2㎡，地面应平整、防滑、无障碍、无尖锐突出物，并宜采用软质地坪，游戏器具下地面及周围应设软质铺装；室外活动场地应有1/2以上的面积在标准建筑日照阴影线之外。 |
|  | 2.基地周围应设围护设施，围护设施应安全、美观，并应防止幼儿穿过和攀爬。 |
|  | 3.出入口不应直接设置在城市干道一侧，出入口应设置供车辆和人员停留的场地，且不应影响城市道路交通。在出入口处应设大门和警卫室，警卫室对外应有良好的视野。出入口应设雨篷，雨篷挑出长度宜超过首级踏步0.50m以上。 |
| 建筑 设备 | 1.给水排水 |
|  | ①水表宜设置在室内便于抄表位置，供水总进口管道可设置紫外线消毒设备。 |
|  | ②给水系统的压力应满足给水用水点配水器具的最低工作压力要求。给水系统入户管的给水压力不应大于0.35MPa，当水压大于0.35MPa时应设置减压设施。 |
|  | ③当设有二次供水设施时，不应对水质产生污染；设置水箱时应设置紫外线消毒设备；加压水泵应选用低噪声节能型产品，加压泵组及泵房影采取减震防噪措施。 |
|  | ④盥洗室、淋浴室、厕所、公共洗衣房应设置地漏，其水封深度不得小于50mm,洗衣机排水应设置专用地漏或洗衣机排水存水弯。便池设置感应冲洗装置。 |
|  | ⑤清扫间、消毒间配备给水排水设施；厨房的含油污水应经除油装置处理后再排入户外污水管道。 |
|  | ⑥消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体系统灭火设计等，应符合国家现行有关防火标准的规定。园内不应设置中水系统及管道直饮水系统。 |
|  | 2.建筑电气 |
|  | ①园内不宜采用裸管荧光灯灯具。睡眠区、活动区、喂奶室应采用漫光型灯具，光源应采用防频闪性能好的节能光源。 |
|  | ②园内的紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置，并应采取防误开措施。 |
|  | ③房间照明标准值应符合JGJ 39《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）6.3.4的规定。 |
|  | ④活动室内插座不应少于四组，寝室插座不应少于二组。安装高度不应低于1.8m，插座回路与照明回路应分开设置，插座回路应设置剩余电流动作保护，其额定动作电流不应大于30mA。 |
|  | ⑤园内安全技术防范系统的设置应符合JGJ 39《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）6.3.7的规定。 |
|  | ⑥园内应设置电话系统、计算机网络系统、广播系统、有线电视系统、教学多媒体设施。 |

- 3、设计依据、规范（范围包含但不限于以下内容）：

（1）《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39（2019年版）

- 生活饮用水卫生标准GB 5749

- 室内空气质量标准GB/T 18883

- 托育机构质量评估标准WS/T821

- 《托育机构设置标准(试行)》(国卫人口发(2019)58号附件1)

- 《托育机构消防安全指南(试行)》(国卫办人口函〔2022〕21号)

（7）玩具安全GB 6675

（8）学校课桌椅功能尺寸及技术要求GB/T3976

（9）中小学合成材料面层运动场地 GB 36246

（10）《建筑设计防火规范》GB 50016

（11）《建筑室内装修设计防火规范》GB 50222

（12）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118）

（13）《饮食建筑设计规范》JGJ 64

（14）《建筑采光设计标准》GB 50033

（15）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

（16）《建筑给水排水设计规范》GB 50015

（17）《<城市儿童友好空间建设导则（试行）>实施手册》

同时，还需参考地方性的托育服务相关法规和标准，确保设计符合当地的要求。

- 采购预算金额：

- 服务费按计价格〔2002〕10 号、湘价服〔2009〕81号及株财发〔2023〕2号，各项服务费不超过株洲市发改委批复的各单项上限，最终根据相关招标文件、合同进行计算，其中设计上限值16.74万元，造价咨询上限值1.84万元，项目上限值合计18.58万元。

- 注：（本次服务所产生的差旅、住宿等其他所有费用由中选中介单位自行负责，委托人不再支付其他任何费用）

五、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力，并依法取得营业执照。

2、设计供应商应具有建筑装饰工程设计甲级资质或同等建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质并在有效期内技术资质证书。

3、近5年承担过3个及以上市级同类型项目的装饰装修设计工作。

4、造价咨询供应商应具有需取得乙级工程造价咨询企业资质证书，对服务所在地的相关物资、服务市场价格及政策能够做到充分了解并掌握。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、竞价单位不得恶意低价竞价，成交后，不得拒绝提供服务或放弃，违者提请相关部门追究责任。竞价成功后，请于24小时内与我单位项目负责人进行工作衔接，逾期视为违约。

7、竞价完成后，设计服务供应商需协助采购单位于合同签订后45天内完成服务内容。逾期未完成罚300元/天；造价咨询供应商需在取得施工图后于15天内完成服务内容。逾期未完成罚300元/天。

8、本次招标接受联合体投标。以联合体投标的，应满足下列要求：本项目只接受具有设计资质的单位作为联合体牵头人，联合体成员家数须不超过2家，同一专项服务不允许两家及以上单位联合承担。联合体各方须签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并满足其承担的相应工作的资格要求。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。

- 响应要求：

- 1、鉴于该项目为株洲市妇幼保健院示范性托育服务，示范要求高、工期紧，有意向的投标人需在提交报价前进行现场与采购方沟通,投标人参与投标，即认为已经充分了解了采购方需求。

- 2、投标人须满足采购方功能设计需求，否则视为无效投标。

- 3、投标报价除合计价格外，还需列明分项价格。

- 4、投标文件包括但不限于：营业执照、资信证书、服务方案、类似业绩以及投标人认为需提供的其他资料，否则视为无效投标。

- 七、采购项目联系方式:

- 1、名  称：株洲市妇幼保健院项目办

- 2、地  址：芦淞区车站路128号

- 3、联系人：贺先生

- 4、电  话：18570239911