株洲市中医伤科医院病案室密集架采购需求

- 采购项目概述

- 1. 项目名称：医院病案室密集架采购项目

- 2. 采购背景：目前我院病案室空间有限，病案堆积现象严重，查找和调取病案耗时费力，且存在病案损坏、丢失的风险。为改善这一状况，急需购置新的密集架，以优化病案存储环境，提升管理水平。

- 3. 采购目的：通过采购合适的密集架，增加病案存储容量，提高空间利用率；实现病案的有序存放，便于快速检索和调取；确保病案存储安全，延长病案保存期限。

二、质量与安全要求

1. 质量标准：产品应符合国家相关行业标准，如GB/T 13667.3-2013《手动密集架技术条件》等。供应商需提供产品质量检测报告，证明产品质量合格。

2. 表面处理：密集架表面采用环保型环氧型聚脂混合粉进行静电喷塑处理，涂层厚度均匀，色泽一致，附着力强，具有良好的防锈、耐腐蚀、耐磨损性能，且无毒无害，符合国家环保标准，对人体和环境无危害。

3. 安全防护

防倾倒装置：每列密集架均需配备可靠的防倾倒装置，如防倾倒挂板、限位块等，防止密集架在移动或满载时发生倾倒，确保人员和病案安全。

三、技术参数要求：

双柱式结构密集架主要技术参数说明

| 主 要 材 料 | 工件 名称 | 型号 | 材质 | 规格 | 涂 装 参 数 | 静电喷粉 | 环氧型聚脂混合粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底粱 | 冷轧钢板 | SPCC | 3.0mm |  | 喷涂厚度 | 0.02-0.025mm |
|  | 横梁 | 冷轧钢板 | SPCC | ≥1.5mm |  | 硬度 | ≥0.4 |
|  | 传动轴 | Ф20 | 45＃ | 直径20mm |  | 冲击强度 | ≥3.92J无剥落、裂纹或皱纹等 |
|  | 轴承座 | P204 | 45 | Z=12 Z=18 Z=24 |  | 附着力 | 不低于二级 |
|  | 轨道 方钢 | 冷钢 | SPCC | 20*20mm |  | 光泽度 | ≥90% |
|  | 导轨 板面 | 冷钢 | SPCC | ≥2.0mm |  | 耐腐蚀 | 耐盐水48h，不锈蚀、不鼓泡、不裂 |
|  | 立柱 | 冷轧钢板 | SPCC | ≥1.5mm |  | 磷化膜 | 0.0005-0.001mm |
|  | 侧板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≥1.0mm | 执 行 标 准 | 产品 | GB/T13667.3-2003《手动密集架 技术条件》 |
|  | 托板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≥1.0mm |  | 用材 | GB711-91和GB710-91 |
|  |  |  |  |  |  | 表面 | GB/T6807-86规范 |
|  | 门板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≥1.0mm | 安 装 要 求 | 联间隙＜1.0mm； 门缝间隙＜1.0mm； 层板已固定孔＜2.0mm； 摇直自然间隙＜2.0mm； 斜度+/-30° |  |
|  | 顶板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≥1.0mm | 规 格 参 数 | 架高 | 2750mm |
|  | 防鼠板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≥1.0mm |  |  |  |
|  | 传动 总轴 | 江西 标件厂 | 省力型 |  |  | 架深 | 600mm |
|  | 滚轮 | H2000 铸铁 | QT450 | 直径120mm |  | 架长 | 2800—4000mm |
|  | 密封 磁条 | 2cm | 冰箱 专用 |  |  | 层数 | 7层 |
| 承重性能 | 每层额定承重：80KG以上（超国标），层板层次及高低可自行任意调节。 |  |  |  |  |  |  |

四、安装与售后服务

1. 安装要求：供应商应负责密集架的送货上门及安装调试工作，确保安装质量符合相关标准和要求。安装人员需具备专业的安装技能和经验，在安装过程中，应遵守医院的各项规章制度，注意保护医院的设施和环境，避免造成损坏和污染。安装完成后，应进行全面的质量检查和调试，确保密集架正常运行，并向医院相关人员提供操作培训和使用说明。

2. 售后服务

质保期：提供至少10年的质量保证期，在质保期内，如产品出现质量问题，供应商应免费负责维修或更换零部件，确保密集架的正常使用。

响应时间：在接到医院的维修通知后，供应商应在24小时内做出响应，并在2个工作日内安排维修人员到达现场进行维修。对于紧急故障，应在5小时内解决问题，恢复密集架的正常运行。

技术支持：供应商应提供长期的技术支持服务，为医院提供密集架的维护保养指导、操作培训等服务。在产品升级或改进时，应及时通知医院，并提供相应的技术支持和解决方案。

附件：档案室密集架平面布置图