针灸理疗科按摩床采购需求

一、材质与工艺要求

1. 材料选择

- 材料选用多层板，释放甲醛等有害物质必须符合要求，不能超标。

- 材料需经防腐、防虫、防潮处理，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

2. 结构工艺

- 床体框架用高强度环保胶+螺丝双重加固，承重≥200kg

- 表面打磨光滑无毛刺，边角做圆弧处理，防止刮伤患者

- 床体框架涂覆医用级环保漆，颜色：索菲亚红，具备抗菌、耐磨、易清洁特性

- 垫层用6cm以上皮垫，填充物为高密度、高回弹海绵，皮垫颜色为黑色

二、功能设计需求

1. 基础功能

- 头洞（直径约15cm），满足俯卧位按摩需求

三、卫生与安全标准

1. 清洁维护

- 表面涂层需耐酒精、含氯消毒剂擦拭，不褪色、不起皮

- 可拆卸部件（如头洞盖、垫板）支持高温消毒

2. 安全防护

- 配备防滑脚垫，摩擦系数≥0.6，确保使用时稳固不滑动

- 木质纹理清晰无裂痕，无虫蛀、霉变等质量缺陷

四、尺寸与适配性

- 标准尺寸：长度190cm，宽度70cm，高度70cm(+-10%)

五、环保与认证

- 提供材料来源证明及环保检测报告

- 符合《医院消毒卫生标准》（GB 15982）表面消毒要求

六、售后服务

1. 质保期≥2年，提供免费补漆、部件更换服务

2. 交付时同步提供木材保养指南（如防潮、防暴晒注意事项）

七、定制化需求

- 加装隐藏式储物抽屉，方便存放按摩用品

- 按摩床款式、颜色、抽屉安装如下图