湖南铁路科技职业技术学院 一站式服务大厅电子屏 采购项目

一、采购项目概述

此次采购项目为湖南铁路科技职业技术学院 一站式服务大厅电子屏采购。

- 采购需求清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价/元 | 预算总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内全彩显示屏 | 13.05平方 | 3,350.00 | 43,717.00 |
| 2 | 接收卡 | 17/块 | 125.00 | 2,125.00 |
| 3 | 开关电源（内置） | 41/个 | 85.00 | 3,485.00 |
| 4 | 视频处理器 | 1/台 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 5 | 条型屏 | 2.86平方 | 1950 | 5,577.00 |
| 6 | 智能电源管理系统 | 1/台 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 7 | 屏体内部线缆 | 17/套 | 55.00 | 935.00 |
| 8 | 屏体外部线缆 | 1/项 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 9 | 终端控制器 | 1/套 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 10 | 音响 | 1/套 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 11 | 显示屏支架 | 13.05平方 | 350.00 | 4,568.00 |
|  | 合计 |  |  | 77,357.00 |

- 采购技术要求

| 序号 | 货品 名称 | 技术要求 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内全彩显示屏 | 1 像素结构 SMD2121三合一LED 2 像素间距（mm） 2.5 3 模组分辨率（W×H） 128×64=8192 4 模组尺寸（mm） 320×160×16.6 5 模组重量（kg） 0.46 6 模组输入电压（V） 5±0.1 7 模组最大电流（A） ≤6 8 模组最大功耗（W） ≤30 9 单点亮度校正 有 10 单点色度校正 有 11 白平衡亮度（nits） ≥500 12 色温（K） 2000～9500可调 13 视角（水平/垂直°） 140/120 14 亮度/色度均匀性 ≥99% 15 对比度 5000:1 16 箱体最大功耗（W） 166 17 箱体平均功耗（W） 55.3 18 供电要求 AC90V－132V/ AC186V－264V，频率47Hz～63Hz 19 换帧频率（Hz） 50&60 20 驱动方式 恒流驱动，64扫 21 灰度级别 16384 22 刷新率（Hz） 3840Hz 23 颜色处理位数 14bit 24 寿命典型值（hrs） 100,000H 25 工作温/湿度范围（℃/RH） -20℃～50℃/10%RH～65%RH（无结露） 26 存储温/湿度范围（℃/RH） -10℃～30℃/10%RH～60%RH（无结露） | 丰视/海佳 |
| 2 | 接收卡 | 1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB75E 接口，稳定性高、安装方便； 2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示； 3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性； 4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 5、支持分别对红绿蓝(RGB)三种颜色单独进行 gamma曲线调节，实现精细化画面管控； 6、支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果； 7、支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置； 8、接收卡亮度、色度校正功能开启后，不影响接收卡对LED的带载能力，不会因为亮色度校正而减少带载点数； 9、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面； 10、支持自身温度和电压检测，并将运行状态信息上传至软件端进行查看和记录； 11、系统支持对接收卡网线链路进行检测，并将误码率信息上传至软件端； 12、支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示； 13、调试软件支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读；支持发送卡、接收卡、屏队列参数的一键导出和导入； 14、接收卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可自动从另外一个程序启动； 15、接收卡配置过程中可采用快速走线模板中的走线方式，实现快速高效走线； 16、可通过接收卡上的指示灯闪烁方式不同,表现接收卡不同的运行状态； 17、支持规则和不规则箱体的切换,支持 90°、180°、270° 箱体旋转参数设置;支持箱体的数据组的调整和对开模式设置； 18、调试软件支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接收卡的RGB顺序； 19、支持通过接收卡上的按键，切换不同的显示图像包括R\G\B单色图、直线图、斜线图等； | 小鸟/凯视达 |
| 3 | 开关电源（内置） | 物理尺寸：192.5mm*82mm*30mm； 额定输入电压：200-240VAC; 输入频率：50Hz； 冷启动冲击电流：50A； 效率≥86%； 空载功耗：5W； 额定输出电压：5±0.15VDC; 额定输出电流：0～40A； 短路保护，过流保护； | 科聚创/ 金升阳 |
| 4 | 视频处理器 | 1、支持 DVI、HDMI、VGA、CVBS、USB信号输入，支持 3840 x 2160@30Hz 超高清信号采集，230 万像素带载，5网口输出；最高2160像素、最宽3840像素； 2、视频接口：HDMI*1（HDMI接口*1，HDMI 1.4 标准，最高支持3840 x 2160@30Hz分辨率信号源输入，支持 HDCP 1.4）、DVI*1（DVI 接口*1，VESA 标准，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入，支持HDCP 1.4）、VGA*1（15 针 D-sub 接口*1，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入）、CVBS*1（BNC 接口*1，PAL/NTSC 视频输入，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率）、USB*1（USB2.0 接口*1，连接 U 盘，支持 1080P@30Hz 视频文件）；HDMI OUT*1（ HDMI 监控接口，实时监看 LED 大屏显示画面）、RJ45*2（2 路千兆网口输出，连接至接收卡）； 3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1； 4、支持HDR信号输入，可支持 8bit、10bit、12bit视频输入； 5、支持16bit灰阶处理与显示，可实现多达65536个灰阶选择； 6、可显示 USB存储设备中的文件，包括图片文件视频文件和音频文件； 7、支持对图像色域进行调节，支持自动调节(色域图调节)和手动调节； 8、支持定时/自动对LED显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节； 9、支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等； 10、可实现设备日志记录及管理； | 小鸟/凯视达 |
| 5 | 条型屏 | 1 像素间距（mm） 4.75 2 像素密度（dot/m2） 44321 3 像素构成 1R 4 LED 封装方式 SMD 2020 5 模组分辩率 64×32 6 模组规格（mm） 304×152×14 7 模组重量（g） 214 8 推荐最小观看距离 ≥5m 9 模组最大电流（A） 2.8 10 模组最大功耗（W） 14 11 视角 H≥120°V≥ 120° 12 最大功率（W/m2） 303 13 平均功率（W/m2） 151.5 14 屏幕亮度（cd/m2） ≥150 15 扫描驱动方式 1/16 扫描，恒流驱动 16 工作电压（V） 5 17 使用寿命（小时） ＞50000 18 外壳材质 PC+GF 19 使用环境温湿度 -20℃～+40℃, RH=10～60% | 丰视/海佳 |
| 6 | 智能电源管理系统 | - 智能管理系统（以下功能需提供真实的投标产品功能演示，演示结果需满足技术功能要求）1.管理系统可进行现场控制（触摸屏控制）和远程控制（物联网，计算机软件和移动设备APP）。可实现设备运营状态、时间、现场环境（温湿度、光照）等数据的无线采集；无线控制设备开关，可单独或批量控制。2.主控系统MCU要求采用高性能处理器，集成一个10英寸TFT电容触摸屏，作为人机接口。触摸屏具有联网功能，通过内置物连网卡可与电脑、手机等连网，提供电脑（软件）、手机（APP）访问接口，可实时传输数据，从而实现远程控制。液晶屏上有各种采集数据的显示（设备开关、设备运营时间、耗电量、温湿度、光照等），有实训台控制窗口，如控制实训台电源启动与停止等。无线通信采用LoRa数传模块，与单片机通过串行总线连接。 - 3.LoRa技术具有长程、低功耗、多节点、低成本等特点，在物联网领域有广泛应用，为目前流行的技术，提供系统控制架构截图，相关截图需满足采购需求，并提供功能截图5张。提供厂家功能技术证明材料和软件著作权证书。 | 贵正/天硕 |
| 7 | 屏体内部线缆 | 网线，电源线，红黄线、长排线（仅含屏体内部线缆，屏体外部线缆） | 丰视/天诚 |
| 8 | 屏体外部线缆 | 强电布线，总配电房至显示屏配电柜主电力电缆线和配电柜至显示屏内电源线 弱电布线，屏幕距离控制室 的网线（超五类）和音频线。 | 丰视/天诚 |
| 9 | 终端控制器 | 常规配置，带R232串口， | 定制 |
| 10 | 音响 | 色音响1对+功放1台 | 爱播/西派 |
| 11 | 显示屏支架 | 现场制作E结构+不锈钢材料装饰包边 |  |

- 供货方责任与义务

1.质量保证，采购方在收货时，供应商须严格按照招标技术附件参数的内容要求供货，提供正规品牌产品，用户对交货设备进行初步签收，如发现供应商提供不符合参数要求的产品，视为虚假响应做废标处理，上报行政监管部门严肃处理。

2、供货方竞价前，必须到采购方单位现场了解所需的具体要求。

3、竞价时需上传营业执照，包含本项目的销售经营范围。

4、供货方必须按要求提供报价清单，明确列示货品的品牌、参数及价格等信息，同时完全满足采购需求的参数及相关证明文件。

5、供货方所提供的报价为项目包干价，供货方所报价格在合同履行期间保持不变，不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

6、供货方所提供的产品质量保证期应不低于两年，在质保期内发生质量问题的产品，供应方须在接到通知后24小时内作出服务响应，2个工作日内履行更换、退货的义务，确保所提供的货物合格率达到100％。属于货品质量问题的由供货方负责包修、包退、包换，在此期间内，由于质量问题所损坏的货品须由供货方进行同等置换。

7、在合同履行期间，因货品质量问题所产生的所有费用由供货方承担，包括但不限于：因更换不合格货品所产生的运费、因返修不合格货品所产生的返工费等。

三、交货信息

1、交货时间：签订合同后2个工作日内。

2、交货地点：采购方指定地点。

3、合同履行期限：签订合同后2个工作日内。

四、采购方信息

采购方：湖南铁路科技职业技术学院

联系人：刘老师

联系电话：13807332133