衡阳县教育局学生钢制双层床电子卖场采购需求表

| 单位 |  | 衡阳县教育局 |  |  | 项目名称 |  | 衡阳县教育局学校学生钢制双层床政府采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送货地址 |  | 湖南省衡阳县西渡镇 |  | 联系人手机 |  |  | 18944989619 |  |  |  |
| 采购需求清 单 | 序号 | 商品名称 | 参数要求和商品类目 |  |  | 单位 |  | 数量 | 预算单价(元) | 预算金额 (元) |
|  | 1 | 学生钢制双层床 | 详见附件1 |  |  | 批 |  | 1 |  | 418847 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 418847 |
|  | 注：报价须包含所供应货物、运输、安装、调试、辅材、税等。 一、供应商资质要求 1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （4）法律、行政法规规定的其他条件。 2、商务要求： （1）投标人或产品制造商提供2022年以来国家质量检验检测中心出具的钢制双层床检验报告: 检验检测和判定依据：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6465-2008《金属和其他无机覆盖层 腐蚀膏腐蚀试验 (CORR试验)》、GB/T 7314-2017《金属材料 室温压缩试验方法》。检验检测项目包含而不限于： ①金属件外观：管材应无裂缝、叠缝;外露管口端面应封闭;圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致;焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位;焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅;焊接处表面波纹应均匀,冲压件应无脱层、裂缝;喷漆(塑)涂层;应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等。 ②金属喷漆（塑）涂层-硬度：铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏。 ③冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。 ④耐腐蚀：划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。 ⑤附着力：不低于1级。 ⑥下屈服强度 ≥235MPa、抗拉强度≥407MPa、断后伸长率≥35.0%。 ⑦甲醛释放量≤0.030mg/m³。 ⑧中性盐雾试验(NSS)法120h、乙酸盐雾试验(ASS)法 ≥100h、铜盐加速乙酸盐雾（CASS)≥100h:涂层本身耐腐蚀等级10级；涂层对基体保护等级10级。 （2）投标人或产品制造商提供2022年以来国家质量检验检测中心出具的钢管检验报告: 检验检测和判定依据：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、 QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、 GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T 11345-2023《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》、GB/T 13452.4-2008《色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验》检验检测项目包含而不限于： ①金属件外观：管材应无裂缝、叠缝;外露管口端面应封闭;焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位;焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅;焊接处表面波纹应均匀,喷漆(塑)涂层;应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等。 ②金属喷漆（塑）涂层-硬度：铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏。 ③冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。 ④耐盐浴：划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。 ⑤附着力：不低于1级。 ⑥中性盐雾试验(NSS)法≥100h、乙酸盐雾试验(ASS)法 ≥100h、铜盐加速乙酸盐雾（CASS)≥100h:涂层本身耐腐蚀等级10级；涂层对基体保护等级10级。 （3）投标人或产品制造商提供2022年以来国家质量检验检测中心出具的脚套检验报告：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T3398.2-2008《塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度》、GB/T9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T14153-1993《硬质塑料落锤冲击试验方法 通则》、GB/T1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验》，检验检测项目包含而不限于： ①塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、应无气泡、杂质、伤痕、白印、表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、应无明显色差。 ②冲击强度≥2000J/㎡。 ③耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱。 ④邵氏硬度：≥HD70。 ⑤抗菌性能值-金黄色葡萄球菌：抗菌率≥99.9%。 ⑥防霉等级-黑曲霉、白地霉耐霉菌性能：等级0级不生长。 ⑦洛氏硬度≥65。 ⑧耐老化性 ≥300h：冲击强度的保持率≥60%;外观颜色变色评级≥3级 （4）投标人或产品制造商提供2022年以来国家质量检验检测中心出具的杉木(实木)床板检验报告：GB18580-2017 《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T18513-2022《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T1927.6-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第6部分：干缩性测定》、GB/T1927.8-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第8部分：湿胀性测定》、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分：抗弯强度测定》、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价检测》、SN/T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定 气相色谱法》检验检测项目包含而不限于： ①甲醛释放量：未检出。 ②木种鉴定。 ③木材干缩性：径向气干缩率旋向气干缩率径向全干干缩率旋向全干干缩率符合要求。 ④木材湿胀性：体积湿涨率：符合要求。 ⑤密度：基本密度：符合要求。 ⑥抗弯强度：符合要求。 ⑦抗菌性能-枯草芽孢杆菌：抗菌率≥99.9%。 ⑧防霉等级-变幻青霉、马氏拟青霉耐霉菌性能等级0级未长。 ⑨有机氯杀虫剂：符合要求。 注：为确保产品质量，在参与竞价前，请有意向参与竞价的投标单位提供营业执照、实物小样到衡阳县教育局审核（联系人：屈先生18944989619），提供符合参数要求小样清单：1.楼梯踏步及软质塑料片各一个；2.双层床立柱一根（长度≥200mm）40×40mm×1.5mm厚；3.床横梁一根（长度≥200mm）50mm×30mm×1.4mm；经采购人依照参数要求审核无误后，竞价单位报价有效。 二、响应附件要求 1、附报价表。 2、法定代表人身份证明扫描件； 3、法定代表人授权委托书扫描件； 4、营业执照及相关资质材料扫描件； 5、需提供产品及资质审核； 6、其他商务要求的材料等； 三、到货及质保 1、中标供应商需在中标后2个工作日内签订合同。合同签订后必须保质保量，30个日历天内安装到位。中标方人员在进行安装、调试期间所发生的所有费用由中标方承担。 2、不接受快递发货，送用户处拆封。 投标人应保证所提供的货物是已定型上市销售的全新的、成熟正品； 3、投标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系作出说明，并完整地履行免费质保期内的免费现场维修服务承诺； 4、在免费质保期内，投标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果投标人收到采购单位通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由投标人承担。 5、在质保期内，如发现货物有其他潜在缺陷及投标人使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件的，采购单位有权退货或向投标人索赔。 6、质量要求：应符合国家现行行业规范标准。 7、质保期三年，在免费质保期内，要求中标人负责本项目招标内容中的所有产品的免费维护和损坏产品（指非人为损坏的产品）的免费更换。 四、其他商务要求 1、本项目不接受联合体投标。 2、如不满足竞价公示内容而恶意竞价的投标供应商影响需求方工作正常开展，需求方将保留追究其法律责任的权力；因中标供应商产品运输、设计、制作、安装、调试等原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标供应商承担。 3、一般售后服务响应时间和解决问题时间：电话响应时间：2小时；现场响应时间：6小时；故障解决周期：8小时（如在8小时内无法解决故障的，必须提前作出判断，并在12小时内确保正常运行）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本请购单必须与采购明细一致。

- 请购单位须对采购价格进行充分的调研，并对价格的真实性和可靠性负责。

附件1：

床铺尺寸2000×900×1800mm

1、床铺：上铺床头高度尺寸为1800mm，床头宽度尺寸为900mm，上铺横梁下点离地1450mm；下铺床头高度尺寸为320mm，床头宽度尺寸为900mm。床档横管采用两支30×30mm（允许误差±1mm），厚度≥1.2mm方管，立管用三支Φ19×1.2mm圆管。

2、床横梁：采用50×30mm（允许误差±1mm）的方管，厚度≥1.4mm。

3、床立柱：采用40×40mm（允许误差±1mm），厚度≥1.5mm方管弯成U字成型焊接。

4、床铺板托管：采用20×30mm（允许误差±1mm），厚度≥1.2mm优质方管，横托不少于5根，必须焊接固定。

5、楼梯：支架采用25mm×25mm×1.2mm方管焊接，楼梯脚踏板采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板经冲压而成，必须可以起到防滑作用，脚踏板规格340mm×80mm (±5mm），≥1.2mm厚，内嵌防滑塑料件规格210mm ×50mm×2mm，塑料件与脚踏板稳固连接，卡扣点不少于10个稳固连接不易脱落，踏板前沿需为封口折边，防止撞伤。

6、床铺板：床板规格为1930×830mm（允许误差±1mm），厚度≥15mm，采用少于8块优质全干新杉木板整条钉成一块板。木方尺寸为实木30×40mm，木方数量不少于3根，双面刨光，与床架相结合使用。

7、床护栏：采用直径22mm圆管，壁厚≥1.2mm，高≥300mm，长度不少于1000mm，高度、长度符合国家标准。

8、床挂：采用厚度≥2mm的冷轧钢板冲压件，规格：90×35mm（允许误差±1mm）。

9、安装、焊接：床腿和床横梁采用螺杆螺母固定，优质五金配件，焊接接口及表面平整光滑无毛刺，经除锈、表面磷化、喷塑，颜色为灰白色。

双层床铺参考图：

附件2：

## 法定代表人身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：       ，职务：系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为法定代表人的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：   年  月  日

附件3：

授  权  委  托  书（样本）

本授权委托书声明：本人（委托人姓名）系 （公司名称） 的法定代表人，现委托（委托代理人姓名）为(项目名称)项目负责人，负责该项目技术、进度、矛盾处理、结算（按具体需求填写）等一切事务，我均予以承认。

委托期限：  （期限时间） 。

代理人无转委权。特此授权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明：

法定代表人二代身份证复印件                委托代理人二代身份证复印件

委  托  人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日      期：

附件4：

衡阳县教育局学生钢制双层床政府采购项目

竞价采购报价表

| 项目内容 | 学生钢制双层床，数量638张； |
| --- | --- |
| 项目报价 | 致：衡阳县教育局 根据本项目实际情况，我公司的报价为： （小写） 元；（大写） 。 |
| 说明：该报价为包干价，包含所供应货物、运输、安装、调试、辅材、税金等。 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人签字或签章：

日期：   年  月  日

联系人：

联系电话：