宜章县人民医院刷脸一体机

网上竞价采购文件

# 竞价评定：

- 标书构成：营业执照复印件（盖单位公章）、法人委托授权书、报价表，竞价文件中要求提供的其他证明材料等。标书资料必须真实有效,凡提供虚假材料者将取消其竞价资格。

- 评定原则：本次竞价采购将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

# 其他：

- 供应商有下列情形之一者，将视其行为恶劣程度或造成的不良影响禁止参加医院的采购活动：（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同；（2）将中标项目转让给他人，或者在竞价文件中未说明，且未经医院同意，将中标项目分包给他人；（3）拒绝履行合同义务；（4）其它违法违规行为。

- 参加本次项目的供应商若违犯法律法规的，将追究其法律责任。

- 技术要求：

|  | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 刷脸一体机 | 处理器模块：≥32位CPU 八核 |
|  | 操作系统：Android 8.0及以上 |
|  | 存储模块：≥4GB RAM+64GB ROM |
|  | 显示器模块：触摸显示屏≥8寸，亮度可调，分辨率≥1280*800 提供触摸屏抗菌标准符合:GB21551.2-2010的检测报告，其中大肠杆菌抗菌率≥99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%，白色念珠菌抗菌率≥99.99%。(提供检测CNAS/CMA认证检测机构出具的检测报告，未提供做未响应处理) |
|  | 摄像头模块：3D结构光摄像头、支持人脸活体检测。 提供人脸识别技术检测报告，符合《人脸识别线下支付安全应用技术规范（试行）》，认证制造商、型号须与投标产品制造商、型号一致。（读写器为本机一体配件，非外设设备检测报告） |
|  | 通讯模块： - 支持VPN通讯协议，支持3G、4G无线通讯（SIM卡座≥1个，支持4G及以上全网通卡槽），WIFI/BT/以太网通讯：支持2.4G/5G双频，支持802.11a/b/g/n，蓝牙4.2；BT:2400-2483.5MHz。 - ＊2、支持与医院现有的医保边界防火墙的VPN模块进行对接，保障数据能进行安全加密传输，保障数据传输的安全，提供刷脸一体机和医保边界防火墙生产厂家的对接承诺函，并加盖厂家公章。 |
|  | - 内置磁条卡读卡器：支持全三轨磁道读取，双向刷卡，磁头寿命：>50万次； |
|  | - 内置接触式IC卡读卡器：需有1个外部用户IC卡插口，支持符合ISO7816标准CPU卡、逻辑加密卡，支持银行卡，就诊卡识读功能； |
|  | 内置非接触式IC卡读卡器：支持TypeA/B， Mifare卡，有效读卡距离：0~3cm，支持银行卡、就诊卡识读功能； |
|  | 内置社保卡读卡器：支持二代社保卡、三代社保卡识读功能； 提供社保卡读写器检测报告，符合《社会保障卡读写终端规范》，认证制造商、型号须与投标产品制造商、型号一致。（读写器为本机一体配件，非外设设备检测报告） |
|  | 身份证阅读器：支持第二代居民身份证信息的读取 |
|  | 喇叭模块：支持多媒体语音播报 |
|  | 接口模块：具有不少于2个及以上的USB接口、1个RJ-45网络接口、1个RS232接口以及SIM 卡槽 |
|  | 扫码模块：支持一维码、二维码识别 |
|  | 按键：含电源键、音量加/减键 |
|  | 电源模块：支持100-240V电压，50-60Hz交流电条件下正常工作 |
|  | 外壳：强度高、韧性好ABS+PC防火材料。 提供外壳阻燃检测报告，符合GB4943.1-2011信息技术设备中的安全部分通用要求。(提供检测CNAS/CMA认证检测机构出具的检测报告，未提供做未响应处理) |
|  | ＊包含和HIS的接口对接费用。（HIS接口费用不超过2万） |

# 四、其它要求

- 报价方式：总价包干（含税），包括流量卡一年的费用、接口费、测试、部署、培训及售后服务等所有费用。

- 报价文件需包含以下内容：

- 报价表

- 技术方案：提供整体项目详细的技术解决方案（包含系统的技术架构、各功能模块详细功能设计方案）。

- 提供“三、技术要求”技术规格要求中所要求提供的证明材料，并加盖投标人公章。

- ＊供应商或原厂厂商授权实力证明文件：

- 具有高新企业认证；通过CMMI5认证证书；五星或以上售后服务证书。

- 具备以下产品认证证书：

- ①符合国家医保局《医保业务综合服务终端（Ⅲ类）技术规范（V1.0）》的相关要求。

- ②产品须是国家医保局指定检测机构《国家医保业务综合服务终端(Ⅲ类)》检测认证通过检测的产品。

- ③提供CCC认证证书，认证制造商、型号须与投标产品制造商、型号一致。

- ④提供电信设备进网许可证，认证制造商、型号须与投标产品制造商、型号一致。

⑤提供投标产品具有国家认可管理部门许可的第三方检测机构检测报告（符合国家医疗保障局发布《医保业务综合服务终端（Ⅲ类）技术规范》的相关要求）

- 类似项目案例：提供至少5个同类项目的成功案例。

- 其他服务要求：

- 此次必须在2025年6月31日之前交付使用，验收合格后免费维护期一年，一年后维护价格不超过总价的8%。

- 提供7×24服务支持。

- 解决问题时间：自报故障起，工作日内不超过八小时，休息日不超过十五小时。

- 定期巡检。

- 售后服务：本次若在验收阶段出现不符合软件需求，供应商必须接受退货要求，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效竞价响应。

标注为＊的是必须满足的项目，且必须提供证明材料，否则视为不满足。

宜章县人民医院信息科

2025年06月16日