- 心电图机

（绿色重要参数、红色实质参数）

- ★	心电图机	12导心电波形能打印于卷纸和折叠的热敏纸

- ★	心电图机	静息心电算法，适用于所有年龄段的人群

- ▲	心电图机	支持5G功能

- 一般参数	心电图机	起搏器采样率≧16,000Hz；

- 一般参数	心电图机	无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

- 一般参数	心电图机	电压分辨率≧1uV

- 一般参数	心电图机	模数转换≧24位

- 一般参数	心电图机	开机出波形时间≦6秒

- 一般参数	心电图机	内置存储容量≧800份

- 一般参数	心电图机	电池单次充电可供打印≧500份报告

- 一般参数	心电图机	屏幕可预览完整的心电图报告

- 一般参数	心电图机	更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断

- 一般参数	心电图机	可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸

- 一般参数	心电图机	可支持条形码扫描枪接收患者

- 一般参数	心电图机	U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告

- 一般参数	心电图机	支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告

- 一般参数	心电图机	波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动

- 一般参数	心电图机	记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm

- 一般参数	心电图机	心电放大器：直流耦合

- 一般参数	心电图机	走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s

- 一般参数	心电图机	重量≦1.3Kg

- 一般参数	心电图机	屏幕可预览完整的心电图报告

- 一般参数	心电图机	更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断