附件

2025年冷水江市村村响广播升级服务

采

购

需

求

二O二五年三月

- 一、项目基本情况

项目名称：2025年冷水江市村村响广播升级服务

项目编号：

项目联系人及联系方式：

报价起止时间：

项目基本概况介绍: 冷水江市“村村响”云广播服务经过公开招投标从2021年开始，服务期3年，中标单位为湖南康通电子股份有限公司，服务主要内容为：1个市级平台、10个乡镇广播站和150个行政村共600个终端点位（含8只智能话筒，30只音柱，562套收扩机）的硬件设备投入、安装维护、更换维修、网络接入。项目覆盖 10个乡镇/街道150个行政村。2024年冷水江市应急广播体系建设项目把原“村村响”云广播纳入应急广播系统平台，并经过省地广电局统一验收，设备供应商为湖南康通电子股份有限公司。

- 二、采购需求

冷水江市原“村村响”云广播服务为覆盖1个市级平台、10个乡镇广播站共计600个终端点（含8只智能话筒，30只音柱，562套收扩机）全部调整为符合国家应急广播系统要求的终端，并确保能纳入已建的冷水江市级应急广播系统统一管理。

1、服务内容

（1）市级“村村响”系统运行平台资源提供服务、系统运行维护服务、广播业务系统维护、系统网络安全维护服务。

（2）600个“村村响”终端点设备投入、安装维护、更换维修、网络接入。

- 互联互通要求

本次采购服务须满足以下要求：

（1）需要满足应急广播系统不少于二种网络接入方式。

（2）本次提供的终端能够接入到已建的冷水江市级应急广播系统平台，在平台中可以看到本次提供终端的状态（包括但不限于在线、离线、工作、空闲等）以及安装的地理位置等相关信息。

（3）已建广播系统平台可以对本次提供终端进行全区、分区、点对点广播以及远程音量控制等功能。

（4）本次提供智能话筒可以对已建广播终端进行全区、分区、点对点广播等功能。

3、服务标准

本项目服务遵循以下标准：

（1）	GYT 383—2023 应急广播系统总体技术规范

（2）	GYT 384—2023 应急广播平台接口规范

（3）	GYT 385—2023 应急广播消息格式规范

（4）	GYT 386—2023 应急广播系统资源分类及编码规范

（5）	GYT 387—2023 县级应急广播系统技术规范

（6）	GYT 388—2023 应急广播系统密码应用技术规范

（7）	GYT 389—2023 应急广播系统数字签名技术规范

（8）	GYT 390—2023 模拟调频广播应急广播技术规范

（9）	GYT 391—2023 中波调幅广播应急广播技术规范

（10）	GYT 392—2023 应急广播卫星传输技术规范

（11）	GYT 393—2023 有线数字电视应急广播技术规范

（12）	GYT 394—2023 应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法

（13）	GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》

（14）	GD/J 128-2021《应急广播适配器技术要求和测量方法》

（16）	GY/T 5093-2020 应急广播平台工程建设技术标准；

4、服务要求

（1）软件平台故障24h之内处理完成；

（2）终端故障48h之内处理完成；

（3）提供7*24h 远程电话故障服务。

5、服务质量

（1）终端在线率≥95%；

（2）维护响应时间≤1小时，一般故障修复时间≤6小时；重大保障期间响应时间缩短至15分钟，修复时间≤24小时；

（3）遵循国标质量标准。

6、服务效果

市级“村村响”系统运行平台资源提供服务要求、系统运行维护服务、广播业务系统维护、系统网络安全维护服务，600个“村村响”终端点设备投入、安装维护、更换维修、网络接入。实现应急广播信号综合覆盖，提升市县、街道/乡镇、社区/行政村三级应急信息发布能力，最终形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。使群众及时收听应急广播节目，切实提高政府对突发事件应急决策指挥的能力和社会公众应急预警信息接收的时效和到达率，达到及时发布、及时处置、减少伤亡、降低损失的目的。

7、设备定期检测和维护

（1） 定期检查设备的工作状态、各部件的连接情况、信号线路的通畅性等。

（2） 定期对设备外观、线路、天线等进行清洁和检查，保证设备的清洁度和无尘状态。

（3） 定期检查设备的供电系统，确保电源线路畅通，电源电压稳定。

（4） 定期检查设备防雷设施的运行状态，确保设备在雷雨天气下能够正常工作。

（5） 定期维护保养：供应商需制定详细的设备维护计划，每季度对所有广播设备进行一次全面检查、保养和调试，及时更换损坏的零部件，确保设备始终处于良好运行状态。

（6） 人员培训：为各级应急广播管理人员和操作人员提供全面的技术培训，包括平台操作、设备维护、信息发布流程等内容，确保相关人员能够熟练掌握应急广播系统的使用和管理。

8、设备故障排查和维修

（1） 设备出现故障时，需要及时排查故障原因，做好记录。

（2） 针对不同的故障原因采取相应的维修措施，维修过程中要严格按照操作规程进行，确保维修质量。

（3） 维修结束后，要对维修情况进行记录并总结故障原因，为今后的维护工作提供参考。

9、系统的日常管理

（1） 做好相关资料、档案的管理，包括设备维护记录、应急广播内容发布记录等，以便查询和追溯。

（2） 组织系统演练和培训工作，提高操作人员的应急处理能力。

（3） 定期对系统进行综合检查和评估，发现问题及时解决。

- 三、竞价人资格要求（供应商资格条件）:

1.符合《中华人民其和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

3.法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件复印件；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没在重大违法记录；

7.供应商提供未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺(格式自拟)，并附经“信用中国”(http://www,creditchina.gov.cn)网站、政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)查询记录(打印查询网页加盖公章)；

8.为保障村村响广播运维服务质量与村村响广播系统稳定运行，竞价明显低于其他供应商竞价有可能影响产品质量或者不能诚信履约为无效竞价。

- 四、服务期及付款方式

1.履约时间：合同签订后60日内完成终端安装调试。服务期限1年，服务期内免费提供系统运维、设备运维以及网络接入，保证正常提供广播服务。

2.验收要求：采购人成立验收小组，依据采购方的采购文件、采购合同、考核方案及相关验收规范进行核对、验收，形成结论，并出具书面验收报告。

3.付款方式：合同到期后，经过验收，设备通响率达90%付全款。

特别说明：

满足采购需求的第一候选人，在接到采购人通知2个工作日内须到项目现场进行系统对接测试，测试通过后与采购人签订采购合同，测试不通过视虚假响应、竞价无效。顺延第二候选人进行测试。

### 附件一：产品及参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级村村响系统平台应用服务 | 1.1. 广播管理 (1) 点播：广播员可以通过APP将系统已审核的媒体资源库中的音频文件在指定区域或终端播放。 (2) 直播：广播员可以通过APP或话筒进行日常喊话或应急喊话，用于播放日常通知以及紧急通知。 (3) 文本广播：广播员可通过APP将文本内容发送至智慧广播系统，系统自动将文本转换为语音进行朗读播放。 (4) 定时广播：提前编排好广播任务内容，设定播放时间，系统定时自动向终端播发广播节目内容，实现无人值守广播。 (5) 分区广播：根据广播需要，将不同的广播终端划分为多个不同的广播分区，各分区可以单独控制广播时间、广播内容、广播音量。 (6) 广播任务优先级：多个广播任务在系统中执行时，广播管理员可以为广播任务设置不同的优先级。例如应急广播具备高优先级，可打断日常广播优先播出；上级广播具备高优先级，可打断下级日常广播。 (7) 电台任务广播：可支持选择电台任务广播，在内容选择界面会出现电台清单。以省来进行汇总，默认导入一些电台。如客户有特殊需求，可与平台管理员联系进行配置。 (8) 采播任务广播：当选择采播任务时，在内容选择界面会出现已安装的采播设备，可支持选择对应的采播设备进行广播。 (9) 广播节目策略：包括“一次性”、“周循环”、和“手动启动”三种。 ① 一次性：在指定时间执行完成一次后，该任务不再自动启动，但用户可以手工启动。这种策略适用于将来某时间有确定的临时任务时使用。 ② 周循环：在指定有效日期范围内，任务将多次按照指定时间自动启动，过期后不再自动启动，但用户可以手工启动。这种策略适用于需要长期反复进行广播的内容。 ③ 手动启动：任务一直有效，且不会自动启动，需要用户手工启动。这种策略适用于突发事件的通知。为了减少突发事件到来时创建任务所耗费的时间，提前创建好，到时可直接使用。 (10) 边下边播：对于会反复多次播放的音频文件，能够推送到本地终端下载存储，减少平台和终端的流量损耗、卡顿风险。 1.2. 内容管理 具备多种内容接入方式，既可以上传用户本地音频文件，也可以对接互联网海量音频资源。对所有接入音频内容，系统具备严格的试听审核流程，确保接入音频内容的安全和品质。试听审核通过后，系统可根据要求对音频资源进行分门别类标签化管理，广播任务创建过程中可快速定位查找使用这些音频资源。 1.3. 设备管理 (1) 终端管理：包含设备的查询，参数修改，以及设备的安装和解绑操作。另外，还可以查看设备的运行日志，巡检日志，安装日志等运维相关数据。对于在线的设备，可以执行远程重启动作。可以根据组织，设备类型，设备状态进行筛选，也可以通过设备SN 号和设备名称搜索筛选条件下的设备。 (2) 话筒设备/采播设备管理：话筒设备和采播设备都是前端设备，都属于前端模拟音频的采集和编码设备。采集的方式有多种：话筒喊话内容采集，模拟音频线路采集，U 盘内容采集等等。话筒安装时会需要确定安装在哪个乡村，用户登录时会与用户所属组织进行交集计算，为安全考虑计算出最小广播范围作为最终的用户可操作范围。而采播设备则是整个项目可见，所有人广播员都可以使用同一个采播设备作为定时采播任务的音频源。 (3) 标签管理：当在同一片区域广播时，按实际需求对不同设备终端设置不同场景标签，可快速选择区域内相同场景标签的设备进行过滤，用户可在系统使用“区域+标签”的方式查找对应的终端进行广播。 1.4. 运维管理 (1) 安装交付：每一台广播终端设备出厂即具备唯一二维码身份标识二维码，安装过程无需通过复杂的工程电脑数据线配置，通过工程版APP扫描二维码即可实现设备安装到点。 (2) 运行维护：能够通过WEB客户端或手机APP实时监测所有设备运行状态，对设备上下线数据、工作状态、工作时长、播放次数进行统计管理。远程对设备进行参数配置和程序升级，查看设备的运行日志，排查统计设备空闲、离线、工作、故障等历史状态记录。 (3) 例行巡检：设备安装过程中通过工程版APP记录安装位置信息，例行巡检维护的时候可通过APP直接导航到终端附近，免去四处寻找设备的烦恼，提高巡检效率。部分广播终端具备蓝牙通讯管理功能，专为广播点巡检设计，确保巡检人员抵达广播终端附近执行设备状态检查、广播测试等例行巡检动作。 1.5. 系统管理 (1) 个人中心：个人中心主要是登录用户查看和修改用户私人信息的工具。用户在个人中心可以更换自己的头像，修改自己的密码，以及手机丢失或更换后，同步更换手机号码的流程等。 (2) 角色管理：可根据不同的系统使用权限定义不同的用户角色，包括管理员、施工员、播音员等，在创建用户的时候就可以套用这些角色，从而使新创建的用户具有不同的用户权限。 (3) 权限管理：不同权限的用户登录系统后仅具备其权限范围内的工作能力，超出权限外的系统功能、广播内容、广播设备、广播功能都被屏蔽，确保不同用户之间的权限隔离。 (4) 系统配置：系统配置，是针对该项目的特殊配置。包括登录后显示的 LOGO，广播相关的参数，项目数据的导出，以及角色的可见性配置。 (5) 电台管理：管理员可对电台进行增删改查操作，统一对电台进行管理。在项目内，管理员只能查看当前的电台列表，需要增加新的电台时，需要上报到平台管理员进行统一配置。 1.6. 组织管理 智慧广播体系系统具备完整的从区到街道、到社区（村），符合国家标准的行政区划编码数据，可满足对全区到街道或社区（村）任何一个广播点的管理需要。另外，也可根据需要，创建自定义的组织架构节点。 1.7. 日志管理 (1) 操作日志：记录用户的操作，包括登录，登出，广播，创建任务，启动/停止任务，安装设备，解绑设备等任何对数据有改变的操作。可利用操作类型和时间范围来进行过滤查看，查看的结果可导出为 Excel。 (2) 广播日志：记录每个用户执行的广播时间点，对于临时内容（喊话、点播等）会进行录音，录音文件在播放日志中可以回听和下载。可利用广播类型、用户名称、以及时间范围来进行过滤查看，查看的结果可导出为 Excel。 (3) 设备日志：记录设备运行过程中的状态变化，包括设备离线，上线，工作，升级等状态的切换。可利用设备类型、设备名称、设备 SN、以及时间范围来进行过滤查看，查看的结果可导出为Excel。 (4) 巡检日志：记录对设备的巡检结果，包括设备的运行情况、巡检时确认的问题原因，以及巡检过程中拍摄的照片上传等。可利用巡检结果、巡检人姓名、设备 SN、以及时间范围来进行过滤查看，查看的结果可导出为 Excel。 1.8. GIS地图管理 GIS地理信息管理子系统支持离线地图应用，可在地图上全面直观的掌控整个辖区的监控、广播点位，通过在地图上点击摄像头，显示该摄像头监控画面以及附近广播接收终端，通过话筒即时对摄像头周边区域进行广播。 1.9.数据统计 对设备地理分布数据、在线率、使用率等具有重要运营价值的数据进行统计，为业务开展提供重要决策依据。 1.10.云平台服务 市级“村村响”系统运行平台资源提供。 | 1 | 年 |
| 2 | 智能话筒 | 一、主要技术要求 1、桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳； 2、实现对特定广播终端或区域的寻呼广播； 3、支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件点播给其他广播终端播放； 4、支持实时广播； 5、支持一路本地线路输入，具有转播功能,可转播音频节目到其他终端； 6、支持一路本地线路音频输出，可外接功放扩音广播； 7、支持免提通话，能利用3.5mm话筒接口接专业话筒，便于扩展非免提通话； 8、支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址可直接寻址； 9、支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作； 10、支持网络在线升级； 11、支持用户名密码、U-KEY授权、支持APP扫描二维码进行用户授权等多种方式用户登录； 12、7寸及以上LCD 电容触控屏，支持电容多点触控； 二、技术指标： 1、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； 2、Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； 3、频率响应：40Hz～20kHz（±3dB）； 4、信噪比：＞80dB； 5、总谐波失真（THD@1W）：≤1%； 6、采样率：8kHz～48kHz； 7、额定功率(Max.Po@1kHz 0dB)：3W； 8、电源电压：DC 15V/3A。 | 8 | 只 |
| 3 | 音柱 | （一）总体要求 1．具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作； 2．具有接收上级IP信号（有线）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 （二）、功能要求 1．可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2．可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能； 3．支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）； 4．支持通道：必须支持4G 、IP和DVB-C、DTMB、调频，播发应急广播消息通道； 5．支持远程升级、维护、支持远程重启；具有蓝牙接收功能，支持通过蓝牙对设备参数（如IP地址）进行配置。 6．支持分区域播发控制； 7．具有短路、过热、过压及过载保护功能。 8. 支持通过手机 APP 扫码安装功能。 9. 具有远程管理功能，能显示设备参数并可设置可保存，支持远程升级功能；支持通过内置蓝牙模块，对终端参数进行配置功能；支持 IP 地址、回传服务器地址、TS 参数进行配置。 （三）、接口要求 1．FM输入接口：内置FM天线，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2．网络接口：RJ45； （四）、性能要求 1．工作电压范围：AC:160V～260V； 2．FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3．输出功率：30W。 | 30 | 台 |
| 4 | 收扩机（包含高音喇叭） | （一）总体要求 1．具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作； 2．具有接收上级IP信号（有线）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 （二）、功能要求 1．可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2．可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能； 3．支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）； 4．支持通道：必须支持4G 、IP和DVB-C、DTMB、调频，播发应急广播消息通道； 5．支持远程升级、维护、支持远程重启；具有蓝牙接收功能，支持通过蓝牙对设备参数（如IP地址）进行配置。 6．支持分区域播发控制； 7．具有短路、过热、过压及过载保护功能。 8. 支持通过手机 APP 扫码安装功能。 9. 具有远程管理功能，能显示设备参数并可设置可保存，支持远程升级功能；支持通过内置蓝牙模块，对终端参数进行配置功能；支持 IP 地址、回传服务器地址、TS 参数进行配置。 （三）、接口要求 1．FM输入接口：内置FM天线，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2．网络接口：RJ45； （四）、性能要求 1．工作电压范围：AC:160V～260V； 2．FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3．输出功率：50W。 | 562 | 套 |