电子卖场采购招标文件

采购项目名称：湘西自治州消防救援支队健身房设备

采   购   人：湘西土家族苗族自治州消防救援支队

2025年4月

湘西自治州消防救援支队健身房设备采购方案

一、采购项目基本概况

1.采购项目名称：湘西自治州消防救援支队健身房设备项目；

2.项目概况：本项目为湘西土家族苗族自治州消防救援支队健身房设备采购项目，主要用于日常训练；

3.预算审计金额：382464.18元（具体以需求清单为准）；

4.付款方式：本项目不予支付预付款，待项目验收合格后，7个工作日内支付合同金额的100%；

5：竞价时间： 7 个工作日

6.项目期限:合同生效后45个工作日内完成安装调试；

7.售后服务：本项目质保期为1年，自项目验收合格之日起算，保修期内，产品若发生故障，乙方需在接到甲方报修信息后，1个小时内到达维修现场检修，4小时内修复（提供质量保修卡）；

二、采购需求

1.合同包：1个；（中标供应商不得分包、转包）

2.最高限价：382464.18元（注：本采购项目报价包含完成项目所需的人工费、材料费及机械费；包括但不限于人员工资、加班费、伙食费、五险、津贴、福利费、差旅费、办公费用、管理费用、售后维修费用、保修期内零部件正常耗损重置费、税金、合理利润、成果及技术资料提供、技术服务费用、不可预见费用（如应对应急突发事件发生的费用）等在本项目建设维护阶段所涉及的相关费用。

3.本项目不接受联合体投标；

4.投标供应商在安装施工过程中需文明建设、安全施工，为施工人员购买人身意外险，本项目安装施工售后过程中发生的一切安全责任事故归投标供应商负责。

5.前期采购方已聘请第三方机构出具初步采购造价，供应商需根据造价清单进行报价，提供报价清单（扫描件盖章），主要产品需提供产品品牌、质量合格证书、样品图片、产品参数。后期需按图施工，质量、技术标准需符合采购需求中产品标准和要求，否则采购人不予验收。

6.安装施工要求：

（1）健身设备，材质、强度、结构性能及其他装饰装修材料均需符合国家质量标准；

- （2）健身房场地需按照采购人认可或提供的图纸设计要求进行装饰装修及施工，并符合国家装修装修质量标准和要求，验收以效果图为准。

（3）供应商在安装施工时，要注意施工安全，所发生的一切责任事故，均由供应商自行承担，所发生的一切费用均由供应商全部支付；

7.本项目采用固定总价合同，原则上不允许调增；

8.采购人将选择全部满足采购需求、方案优、报价最低的供应商成交并公示成交结果。

- 9、采购安装完成后，需提供上门培训指导服务至少3个月，每周至少2次。

三、其他事项

1、为避免恶意竞价，实现供应商理性报价，本次采购潜在供应商可按要求自行现场踏勘并提供具体实施方案，采购人不统一组织。

2、自行现场踏勘的潜在供应商或需领取本项目相关图纸的，需提供营业执照，法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明等证明文件并加盖公章。委托他人参加的还需提供授权委托书并加盖公章及法定代表人签名。

四、投标单位资格条件

1、投标单位必须是在中华人民共和国境内依法注册登记的法人、其他组织和自然人。（提供营业执照，法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明等证明文件并加盖公章。委托他人参加的还需提供授权委托书并加盖公章及法定代表人签名）

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目招标采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加。（提供承诺函，格式自拟）

3、依法纳税并具有独立承担民事责任的能力及良好的商业信誉。（提供承诺函，格式自拟）

4、参加政府采购三年内,在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函，格式自拟）

5、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内。（提供近三年在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）上，没有不良行为记录的查询结果截屏。）

五、响应文件组成（需加盖公章并上传证明资料）

- 1.资格证明材料

- 上述四中投标单位资质条件中要求提供的材料。

- 承诺函

- 格式自拟，需按照本方案中要求承诺的事项出具承诺函，加盖公章并法定代表人签字。

- 3、报价方案

投标人结合现场实际情况，根据《湘西自治州消防救援支队健身房设备清单》中所列产品参数、图片要求按照“二、采购需求”中内容进行报价，报价表加盖公章。

- 4.需提交平面与效果图各1份以上（根据实际场地做图并上传，未提供的必须严格按照甲方提供的平面图和效果图进行安装施工）。

- 5、设施设备品牌授权委托书；

- 6、提供近2年内类似项目销售或服务过的单位资料，提供服务合同或相应证明材料复印件、实景效果图及对方单位联系方式。

- 7.供应商认为需要提供的其它资料。

- 湘西自治州消防救援支队健身房设备采购清单审核汇总表

| 序号 | 名称 | 图片 | 技术参数与规格 | 数量 | 审定单价（元） | 审定总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型商用跑步机 |  | 1.显示屏：LED动态数码显示，七视窗时时显示各项功能参数 2.按键:触摸式压克力，速度直选功能,用户可以自调时间，距离，卡路里倒数模式 3.驱动马达：超静音交流变频马达，持续马力：≧3.0HP，最大马力：≧7.0HP 4.心率监控器：触摸式心率感应系统 5.接口:数据线,USB,SD卡,耳机插口 6.速度范围：≧1-20km/h 坡度范围：≧0-20% 4.跑道面积:≧1600*500mm,跑步速度:1.0-20.0km/h.可调坡度:0-20.0% 5.跑带尺寸≧3600*550mm, 跑带厚度:≧2.5mm,跑板厚度:≧25mm，产品尺寸不小于：2200*900*1600mm 器械净重≧195KG 最大承重≧180KG | 6 | 16800 | 100800 | 含自提及安装费用 |
| 2 | 风扇单车 |  | 1.座椅调节:可自由调节 2.LCD屏幕显示:时间、距离、速度、卡路里 3.传动方式:链条 4.阻力调节:风阻 5.最大承重量:≧150KG | 2 | 4000 | 8000 | 额外计取300元自提及安装费用 |
| 3 | 动感单车 |  | 1.中轴和脚踏：单车采用超大直径（直径高达40mm）高强度中轴和高强度大脚踏，降低故障率延长使用寿命； 2.防护罩:ABS全封闭注塑外壳设计，防止飞轮被汗水腐蚀； 3.刹车系统：采用下压式刹车设计，延长刹车系统使用寿命； 4.运动方向：可双向运转，自行选择； 5.传动方式：皮带传动； 6.阻力形式：毛毡摩擦 尺寸≧:1000*500*1000mm 重量≧:60KG | 2 | 4500 | 9000 | 含自提及安装费用 |
| 4 | 风阻划船机 |  | 1.材质：金属为主 2.拉带：特级高分子聚乙烯材质 3.把手：铝合金一体成型，符合亚洲人的握感设计；把手支架PV包胶， 4.座垫：人体工程学安全座椅；聚氨酯发泡坐垫 5.脚踏：可调节防滑踏板（适合22-45脚码） 6.智能化设备：可监测时间、速度、节奏；可计算卡路里消耗；7．屏幕按键操作，无线把手快速阻力调节． 8．磁控风阻系统，阻力级别：16段阻力调节 9．阻力调节：面板调节及手柄无线调节 10．器械尺2350*450*1000mm 11．折叠移动：可折叠，前轮移动．适用电压：220v 12．器械重量：50kg | 2 | 6857 | 13714 | 额外计取300元自提及安装费用 |
| 5 | 椭圆机 |  | 1.显示：智能LED动态数码显示，随时显示阻力，速度及时间等， 2.阻力调节：电磁阻力调节系统，配置自发电电动机 3.心率检测：手握式心率检测，随时检测自身的心率值 4.阻力形式：磁阻,≧16级阻力 阻力调节范围：1.0-26.0（级，level)，时间显示范围：0:00-99:59(min:sec) 5．热量显示范围：000-999(kcal)，使用环境温度：0-40℃ 6．有水壶放置架，有手机放置架，有心率监测系统,需静音 7.电源类型：高科技自发电电机 8．重量≧110kg，承载≧110kg 尺寸：1900*600*1700mm | 2 | 9944.2 | 19888.4 | 额外计取300元自提及安装费用 |
| 6 | 罗马椅 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺需:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 3.调节方式:手动/拉销调节.座垫:高密度再生海绵.高度与长度都可调节 4.手柄:高强度TPV材料,不易破损,提高产品耐久度. 产品尺寸≧1500*700*800mm 重量≧55KG | 2 | 2066.8 | 4133.6 | 额外计取300元自提及安装费用 |
| 7 | 肱二训练椅 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺需：激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂 除锈_封闭式全自动静电喷涂. 3.调节方式:插销调节.座垫：高密度再生海绵. 4.有超长保护架（优先） 产品尺寸≧1000*800*1000mm 重量≧60KG | 1 | 3280 | 3280 | 额外计取300元自提及安装费用 |
| 8 | 大龙门架 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧3.0mm，2.配重采用纯钢铁配重片：80-100kg*2纯钢配重片,内嵌减震胶垫. 3.工艺需:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 4.配件:“六股九线”钢丝绳以上，滑轮:铝合金滑轮. 5.手柄:高强度TPV材料,不易破损,提高产品耐久度. 产品尺寸≧3800*700*2300mm 重量≧330KG | 1 | 15244.2 | 15244.2 | 额外计取300元自提及安装费用 |
| 9 | 可调训练凳 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 3.工艺需:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 4.调节方式:手动调节.座垫:高密度再生海绵.前后都调节 5.手柄:高强度TPV材料,不易破损,提高产品耐久度. 产品尺寸≧1500*500*450mm 重量≧:55KG | 1 | 2110 | 2110 | 额外计取200元自提及安装费用 |
| 10 | 平板训练凳 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.座垫:高密度再生海绵. 3.工艺需:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 4.产品尺寸≧1200*450*400mm 重量≧:25KG | 1 | 1000 | 1000 | 额外计取200元自提及安装费用 |
| 11 | 75度推肩椅 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 3.座垫:高密度再生海绵. 产品尺寸≧：900*600*900mm 重量≧:25KG | 1 | 1400 | 1400 | 额外计取200元自提及安装费用 |
| 12 | 包胶一体哑铃 |  | 材质：一级标准圆钢、弹性聚氨酯材料、电镀装饰铬/电 镀硬铬手柄. 工艺：圆钢经过切割、钻孔、倒角,然后与哑铃手柄焊接， 通过机器加热弹性聚氨酯材料包裹球体一次成型。 产品表面:产品表面磨砂,更加美观、抗磨、耐摔. 特点：CPU哑铃属于哑铃无味、环 保、抗磨、使用寿命长2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25KG各一对 哑铃头颜色可选 | 275 | 16 | 4400 |  |
| 13 | 哑铃架 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:进口激光机切割-智能机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 产品尺寸≧：2000*500*700mm 重量≧:60KG | 1 | 1800 | 1800 | 额外计取200元自提及安装费用 |
| 14 | 短杠 |  | 材质：一级标准园钢、弹性聚氨酯材料、电镀装饰铬手柄. 工艺：圆钢经过切割、钻孔、倒角,然后与手柄焊接,加热弹性聚氨酯材料包裹球体一次成型。 产品表面;产品表面磨砂， 特点：CPU固定杠铃无味、环保、 抗磨、使用寿命长。10/15/20/25/30KG 直曲各一条，共10条 短杠哑铃头颜色可选 | 200 | 13.3 | 2660 |  |
| 15 | 短杠架 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 产品尺寸≧：900*700*1300mm 重量≧:80KG | 1 | 1605 | 1605 | 额外计取500元自提及安装费用 |
| 16 | 平板卧推赛架 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 3.座垫:高密度再生海绵. 产品尺寸≧1600*1600*1200mm 重量≧:90KG 需有相关保护措施 | 1 | 5000 | 5000 | 额外计取500元自提及安装费用 |
| 17 | 上斜卧推架 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 3.座垫:高密度再生海绵 产品尺寸≧1700*1600*1500mm 重量≧:90KG 需有相关保护措施 | 1 | 5000 | 5000 | 额外计取500元自提及安装费用 |
| 18 | 倒蹬训练器 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 3.调节方式:手动2档调节.座垫:高密度再生海绵. 4.手柄:高强度TPV材料,不易破损,提高产品耐久度. 产品尺寸≧2400*1600*1400mm 重量≧:256KG 需有相关保护措施 | 1 | 11826 | 11826 | 额外计取800元自提及安装费用 |
| 19 | 45度深蹲架 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 3.调节方式:手动调节 4.手柄:高强度TPV材料,不易破损，提高产品耐久度. 产品尺寸≧2200*1600*1400mm 重量≧:210KG 需有相关保护措施 | 1 | 11826 | 11826 | 额外计取800元自提及安装费用 |
| 20 | 奥杆2.2米 |  | 1.长度2.2米；材质：45号钢， 2.挂片直径：50mm 3.承重300公斤 | 3 | 750 | 2250 |  |
| 21 | 短奥杆1.2米 |  | 1.长度1.2米；材质：45号钢， 2.挂片直径：50mm， 3.承重200公斤 | 2 | 350 | 700 |  |
| 22 | 包胶一体杠铃片 |  | 材质:铸钢铁芯、PU弹性体颗粒、孔径52毫米镀锌管套. 工艺:铸钢铁芯与PU弹性颗粒一次浇注成型后,压镀锌管 产品表面;产品表面为磨砂面 2.5/5/10/15/20/25kg各4对 杠铃片面部颜色可选 | 620 | 14.5 | 8990 |  |
| 23 | 杠铃片架 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 产品尺寸≧700*600*1000mm 重量≧:30KG 样式不限。 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 24 | 多功能深蹲卧推史密斯 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.奥杆采用不锈钢材质 3.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 4.配件:“六股九线”钢丝绳以上，滑轮:尼龙滑轮. 产品尺寸≧1700*1700*2100 重量≧：300KG 需有相关保护措施，有史密斯功能与带保护性的自由卧推与深蹲功能。 | 1 | 14199 | 14199 | 额外计取1200元自提及安装费用 |
| 25 | 举重台 |  | 1.厚度:≧5cm 2.可定制 3.橡胶垫,木地板。 | 1 | 3492.8 | 3492.8 |  |
| 26 | 组合腹肌练习架 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm 2.工艺:激光机切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂. 3.座垫:高密度再生海绵. 4.手柄:高强度TPV材料,不易破损 5.腹部双功能训练架 产品尺寸≧2200*800*1800mm 重量≧:100KG | 1 | 4800 | 4800 | 额外计取800元自提及安装费用 |
| 27 | 坐式举肩 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm，包门材质:ABS或者亚克力 2.配重片纯钢铁80-120kg配重片,内镶减震胶垫. 3.工艺需:激光切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂 4.配件:钢丝绳“六股九线”以上,滑轮:铝合金滑轮,座椅结构:铝合金连杆结构 5.坐垫:高密度压缩海绵,手柄高强度PVC材料,不易破损提高产品耐久度. 产品尺寸≧1800*1400*1600mm 重量≧:230KG | 1 | 9610 | 9610 | 额外计取1000元自提及安装费用 |
| 28 | 直臂夹胸训练器 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm，包门材质:ABS或者亚克力 2.钢材:纯钢铁80-120kg配重片，内镶减震胶垫. 3.工艺需:激光切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂 4.配件:钢丝绳“六股九线”以上,滑轮:铝合金滑轮,座椅结构:铝合金连杆结构 5.坐垫:高密度压缩海绵,手柄高强度PVC材料. 产品尺寸≧1200*1700*2000mm 重量≧:230KG | 1 | 9610 | 9610 | 额外计取1000元自提及安装费用 |
| 29 | 低拉训练器 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm，包门材质:ABS或者亚克力 2.钢材:纯钢铁80-120kg配重片,内镶减震胶垫. 3.工艺需:进口激光切割-智能机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂 4.配件:钢丝绳“六股九线”以上，滑轮:铝合金滑轮,座椅结构:铝合金连杆结构 5.坐垫:高密度压缩海绵,手柄高强度PVC材料, 产品尺寸≧1760*1170*2300mm WT大于等于:208KG | 1 | 9610 | 9610 | 额外计取1000元自提及安装费用 |
| 30 | 肋力单双杠 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm，包门材质:ABS或者亚克力 2.钢材:纯钢铁80-120kg配重片,内镶减震胶垫. 3.工艺需:激光切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂 4.配件:钢丝绳“六股九线”以上,滑轮:铝合金滑轮, 5.坐垫:高密度压缩海绵,手柄高强度PVC材料, 产品尺寸≧1500*1100*2300mm 重量≧:300KG | 1 | 9610 | 9610 | 额外计取1000元自提及安装费用 |
| 31 | 大腿内外侧训练器 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm，包门材质:ABS或者亚克力 2.钢材:纯钢铁80-120kg配重片,内镶减震胶垫. 3.工艺需:进口激光切割-智能机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂 4.配件:钢丝绳“六股九线”以上,滑轮:铝合金滑轮,座椅结构:铝合金连杆结构 5.坐垫:高密度压缩海绵,手柄高强度PVC材料. 产品尺寸≧1240*1470*1630mm 重量≧:200KG 6.大腿内侧与外侧双功能 | 1 | 9610 | 9610 | 额外计取1000元自提及安装费用 |
| 32 | 俯卧曲腿坐式伸腿训练器 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm，包门材质:ABS或者亚克力 2.钢材:纯钢铁80-120kg配重片,内镶减震胶垫. 3.工艺需:进口激光切割-智能机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂 4.配件:钢丝绳“六股九线”以上,滑轮:铝合金滑轮,座椅结构:铝合金连杆结构 5.坐垫:高密度压缩海绵,手柄高强度PVC材料. 6.伸腿与曲腿双功能 产品尺寸≧1840*1320*1630mm WT大于等于:242KG | 1 | 9610 | 9610 | 额外计取1000元自提及安装费用 |
| 33 | 高拉训练器 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm，包门材质:ABS或者亚克力 2.钢材:纯钢铁80-120kg配重片,内镶减震胶垫. 3.工艺:激光切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂 4.配件:钢丝绳“六股九线”以上,滑轮:铝合金滑轮, 5.坐垫:高密度压缩海绵,手柄高强度PVC材料. 产品尺寸≧1500*1600*2000mm 重量≧:240KG | 1 | 9610 | 9610 | 额外计取1000元自提及安装费用 |
| 34 | 坐姿推胸训练器 |  | 1.钢材:国标Q235钢.≧2.5mm，包门材质:ABS或者亚克力 2.钢材:纯钢铁80-120kg配重片,内镶减震胶垫. 3.工艺需:激光切割-机器人焊接-表面抛丸打砂除锈-封闭式全自动静电喷涂 4.配件:钢丝绳“六股九线”以上,滑轮:铝合金滑轮,座椅结构:铝合金连杆结构 5.坐垫:高密度压缩海绵,手柄高强度PVC材料. 产品尺寸≧1400*1400*1600mm 重量≧:200KG | 1 | 9610 | 9610 | 额外计取1000元自提及安装费用 |
| 35 | 复合力量地垫 |  | 1.材质：高弹性 EPDM / SBR 聚合物；厚度：≥20mm； 2.减震耐冲击、硬度适中，弹性韧性符合健身房要求，无毒无刺鼻异味，绿色环保。 3.搭配扣件安装，有一定阻燃功能，质保2年以上. 产品尺寸500*500mm到1000*1000mm之间。 配相应的测试报告 | 96 | 162 | 15552 |  |
| 36 | 普通PVC运动地胶 |  | 1.PVC运动地板总厚度：≥4.5mm 2.可定制颜色与图 3.结构: 耐磨防滑防污表层，发泡缓冲层，密实稳定加强层，高强度玻纤网格布稳定层， 2.抗滑值：80-110 3.垂直变形：0.6-3.0mm 4. 氯乙烯单体≤5mg/kg 5. 可溶性铅≤20mg/㎡ 6. 耐污性:0级（其中应包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等不少于10种常见的耐污染物） 8.有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出 | 152 | 80 | 12160 |  |
| 37 | 健身小工具架 |  | 1.可定制 2.工艺:激光机切割+焊接＋表面抛丸打砂除锈 式全自动静电喷涂. 3.产品尺寸≧：2000（+200挂钩)*1600*400mm | 2 | 1275 | 2550 |  |
| 38 | 健身壶铃 |  | 材料：不锈钢，一体全钢 工艺：烤漆 10/14/18/22/26KG各一对（10个） 不同规格可以不同颜色 | 180 | 15.4 | 2772 |  |
| 39 | 健身战绳 |  | 12米50mm与38mm各一条，需全包 | 2 | 271.77 | 543.54 |  |
| 40 | 泡沫轴 |  | 产品尺寸≧300*100mm，需要多个不同规格 | 20 | 19.8 | 396 |  |
| 41 | 平衡垫 |  | 1.产品尺寸≧500*400*50mm 2.采用优质环保TPE材质高密度发泡，切割/模压成型 | 4 | 60 | 240 |  |
| 42 | 敏捷栏 |  | 全套配5个栏，高度：200mm-320mm | 3 | 63.25 | 189.75 |  |
| 43 | 助力带 |  | 一套（5条不同重量） | 2 | 235 | 470 |  |
| 44 | 弹力带 |  | 全套5根，五色 | 2 | 56.9 | 113.8 | 0 |
| 45 | 臂力器 |  | 50/60/70/80/90/100kg各一条 | 6 | 150 | 900 |  |
| 46 | 握力器 |  | 0-100kg，不同重量 | 6 | 50 | 300 |  |
| 47 | 放松垫子 |  | 1.无任何异味 2.产品尺寸≧1300*500*20mm 3.需要定制图文 | 30 | 88 | 2640 |  |
| 48 | 筋膜枪 |  | 1主机1个电池9个枪头（铝箱） 按摩头材料：硅胶 电机：无刷电机 电池容量：2500mAh | 3 | 780 | 2340 |  |
| 49 | 跳箱 |  | 防滑防水皮革，魔术贴同， 1号90*75*15cm， 2号90*75*30cm， 3号90*75*45cm， 4号90*75*60cm | 一套 | 835 | 835 |  |
| 50 | 立式沙袋 |  | 立式沙袋 规格：高度160cm以上 材质：皮革面料＋泡沫、海绵、塑料底座 配罟，冰袋、橡胶中节、橡胶寒 铁圈、水桶、安装说明书 | 2 | 1380 | 2760 |  |
| 51 | 药球 |  | 3kg/4kg/5kg/6kg/7kg/8kg/9kg/10kg/11kg/12kg各一个，共10个总重75kg | 一套 | 996.25 | 996.25 |  |
| 52 | 瑜珈球 |  | 直径65cm两个，直径75cm两个，防爆， | 4 | 38.71 | 154.84 |  |
| 53 | 波速球 |  | 直径50cm以上， | 4个 | 133.55 | 534.2 |  |
| 54 | 牛角包 |  | 5kg/8kg/10kg/12kg/15kg/20kg/25kg共7个总重95kg | 一套 | 717.8 | 717.8 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  | 382464.18 |  |
| 含运费，含票，含安装，卸车上楼，质保1年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健身设备品牌参考：大胡子/宝德龙/英派斯/迈宝赫/舒华 |  |  |  |  |  |  |  |