>

湖南生物机电职业技术学院 2025年校园停车收费系统与雷达测速系统项目 （货物类） 电 子 专 卖 竞 价 文 件 采购单位： 湖南生物机电职业技术学院 2025年04月22日.

一、 项目名称 2025年校园停车收费系统与雷达测速系统项目 二、 项目编号 生机采计-2025-0111 三、采购预算 人民币106773.20元。 四、采购内容 详见采购需求。 五、采购需求 1.采购需求清单 序号; 商品名称; 参数要求; 推荐品牌; 数量; 计量单位. 1; 车牌识别一体机; 车牌识别一体机:出入口柜式抓拍显示一体机，高度集成摄像机、LED屏、补光灯、扬声器和灯箱；加载深度学习算法，采用智能除雾技术，支持全天候检测抓拍使用；支持语音播报功能，可自由配置播报内容；屏幕支持英文、中文、数字内容显示；一体化设计有效提升安装效率，节省施工布线成本。 1、AI3.0智能算法，全天候深度提取结构化车辆信息，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%。 2、集成P3.0LED屏幕，支持中文、英文、数字显示，且屏幕亮度可自适应调节。 3、支持语音播报，可自由配置播报内容。 4、内置 9 颗高亮 LED 暖光红外补光灯，采用智能补光技术，支持时控和光控。 5、采用电动变焦镜头，远程调试，方便快捷，镜头方向支持三轴调节，场景适应性更强。 6、采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。 7、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度过低的车牌进行过滤。 8、原厂免费保修两年，竞价结束后2个工作日内出具原厂售后服务承诺函原件 9、车牌识别停车收费系统与现学校综合安防管理平台无缝兼容，实现统一平台集中管理。 10、实现与现有访客管理系统无缝对接，统一平台集中管理。 11.含设备施工、安装与调试。;; 大华、艾润停车王; 6; 台. 2; 防砸雷达; 防砸雷达:1．发射频率：77GHz ~81GHz 2．检测区域：0.3~6m（可调） 3．防砸区域：0~2m（可调） 4．检测目标：人、车 5．在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试） 6．升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级） 7．工作电压：DC9V~12V； 含设备施工、安装与调试;; 大华、艾润停车王; 6; 台. 3; 停车管理系统_通道数量授权; 停车管理系统_通道数量授权:停车管理系统授权，含平台电子支付。;; 大华、艾润停车王; 6; 车道. 4; 原道闸设备移位; 原道闸设备移位:将原道闸拆除，原设备基础拆除，重新制作基础并固定至绿化带边缘。;; -; 4; 处. 5; 栅栏道闸杆; 栅栏道闸杆:5米栅栏杆，铝合金材料，红白单层栅栏杆。;; 大华、艾润停车王; 4; 条. 6; 雷达测速一体机; 雷达测速一体机:1.雷视一体：测速雷达与视频抓拍合二为一，安装简单，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 2.内置≥400万高速专用车牌抓拍机；可识别所有能正常上路行驶的车牌号码，包括军警及港澳牌，识别率99%以上 3.可抓拍车速范围：1-80公里/小时。 4.抓拍图片上可以叠加时间、日期、车牌号码、行驶速度、安装路段等信息 5.限速值是用LED屏显示，轮流显示“限速”和“限速值”，此值可通过屏内主控板手动设置/软件设置（测速范围内）； 6.外观尺寸：≥955mm*530mm*105mm 7.两种补光方式：常亮灯：配上光感，白天不亮晚上常亮；频闪灯：白天没车来时不亮，晚上常亮；不管白天还是晚上，当抓拍车牌时灯光爆闪，提示司机已被抓拍，标配常亮灯 8.含设备施工、安装与调试。;; 斯克、大华; 2; 套. 7; 固定立杆; 固定立杆:2段式镀锌管，杆高4米，壁厚：2.5mm,直径114+76cm，横杆1.0米，含地笼，含布线施工。;; 斯克、大华; 2; 套. 8; 测速系统管理终端; 测速系统管理终端:1.参数设置：开发单位、使用单位、图片路径、超速弹窗、超速播报语音、led进出场统计 2.设备管理：搜索摄像机、指定进出场方向、修改IP地址、设置安装地点、设置抓拍测速区域 3.数据查询：可按车牌号、设备IP号、速度、时间段等条件来查询并可导出报表及抓拍的图片 4.TF卡内存数据查询：脱机使用时数据存于TF卡中。导入数据库后所有数据与联网时一样 5.LED屏：当需要安装超速列表屏、进出场统计屏、超速提示屏时在些界面设置 6.含安装调试。;; 斯克、大华; 1; 套. 2.交货时间：中标后 5个工作日签订合同，合同签订后【30】个工作日内完成施工，达到验收标准后7日内由甲方组织项目验收（遇不可抗力工期顺延）。 3.交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。 4.交货地点：湖南生物机电职业技术学院 5.付款方式及付款要求：国库集中支付，验收合格后支付合同价款的95%，余款作为质保金一年后无质量问题无息支付。 6.质保期：清单内所有设备提供两年免费保修、免费售后服务，自验收合格、交付使用之日起计算。 7.品牌要求：所投产品必须是采购人所推荐的品牌，不接受推荐品牌外的产品，且报价不得高于最高限价，否则报价无效。 8.证明文件：竞价结束后2个工作日内出具采购需求中所要求提供的原厂售后服务承诺书及其他证明文件，若不能出具，采购方有权不与中标方签订合同，并向同级财政部门报备中标方恶意中标，追究其责任。 9.投标方须提供承诺书:投标前，联系项目负责人确认采购需求（项目负责人张洲陵老师，项目负责人号码： 13973165356），然后出具诚信承诺书（竞价时上传至电子卖场），承诺内容如下：已完全知晓采购方的需求（含技术要求、商务要求及售后等），我方一旦中标将按采购方的要求提供产品和服务，严格履行合同，若我方毁约，同意采购方向同级财政报备，追究我方的责任。 10.商务要求：成交公告中的标的名称及电子卖场的合同中的项目名称要与电子卖场竞价时的项目名称一致。 六、供应商资格要求 1．具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2．符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第6条规定。 3．已入驻湖南省政府采购云平台，并且征信有效的商家。 4．参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5．法律、行政法规规定的其他条件。 七、供应商须制作响应文件，包括但不限于以下资料（加盖单位公章） 1.报价一览表、分项报价表（内容参照采购需求，分项报价表格式自拟，含品名、品牌、数量、单价、合计价等）。两表总金额必须一致，不得缺项、漏项，否则视为无效报价。 2.营业执照及相关资质材料。 3.法定代表人身份证明原件（法定代表人作为签字代表的提供）。 4.法定代表人授权委托书原件（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）。 5.参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。 6.诚信承诺书。 7.其他（对应资格要求提供）。 附件1 法定代表人身份证明原件（法定代表人作为签字代表的提供） 法定代表人身份证明 供应商名称： 统一社会信用代码： 注册地址： 成立时间：年月日 经营期限： 经营范围：主营：；兼营： 姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份证（正面和反面）复印件 供应商名称（盖单位章）： 年月日 附件2 法定代表人授权委托书原件（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明） 授权委托书 本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 代理人无转委托权。 本授权书于年月日签字生效，特此声明。 附：委托代理人身份证（正面和反面）复印件及法定代表人身份证明 供应商名称（盖单位章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 年月日 附件3 营业执照及相关资质材料 附件4 参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 附件5 诚信承诺书（原件扫描） 附件6 报价一览表 项目名称; 2025年校园停车收费系统与雷达测速系统项目. 报价; 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整. 备注; 报价不得高于本项目采购上限值，否则，报价无效。. 供应商（盖单位章）： 法定代表人或其委托代理人签字： 年月日 附件7 其他