设备性能参数

| 序号 | 内容 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗车技术参数 |  |  |  |
| 一 | 车辆信息 |  |  |
| 1 | 长（mm）×宽（mm）×高（mm） |  | 11990*2540*3720 |
| 2 | 发动机品牌/型号 |  | 潍柴 WP9H336E62 |
| 3 | 额定功率(kw) |  | 247 |
| 4 | 排放标准 |  | 国Ⅵ |
| 5 | 最高车速（km/h） |  | 100 |
| CT设备技术参数 |  |  |  |
| 一 | 主要参数 |  |  |
| 1 | 机架系统 |  |  |
| 1.1 | 机架孔径 | 70cm |  |
| 1.2 | 旋转时间 | 可分别设定1.0s, 1.5s完成旋转360度。 |  |
| 2 | X线系统 |  |  |
| 2.1 | 球管阳极物理热容量 | 3.5MHU |  |
| 2.2 | 球管阳极散热率 | 567KHU/min |  |
| 2.3 | 球管大焦点尺寸 | 0.8mm×0.7mm |  |
| 2.4 | 球管小焦点尺寸 | 0.8mm×0.4 mm |  |
| 3 | 高压发生器 |  |  |
| 3.1 | 输出电压 | 5档球管电压自动调节选择：80kv, 110kv, 130kv, Sn110kv, Sn130kv |  |
| 3.2 | 高压发生器物理功率 | 24kW |  |
| 4 | 探测器 |  |  |
| 4.1 | 探测器排列 | 16排、32层 |  |
| 4.2 | 探测器通道数 | 768个/排 |  |
| 5 | 扫描床系统 |  |  |
| 5.1 | 床水平移动最大速度 | 200mm/s |  |
| 5.2 | 床面可扫描范围 | 102cm |  |
| 5.3 | 床水平移动精度 | ±0.25mm/160kg |  |
| 6 | 计算机部分（主控制台） |  |  |
| 6.1 | CPU | 处理器，3.3GHz |  |
| 6.2 | 内存 | 16 GB |  |
| 6.3 | 硬盘容量 | 480GB SSD |  |
| 7 | 扫描参数 |  |  |
| 7.1 | 扫描速度 |  | 1.0秒、1.5秒 |
| 7.2 | 最薄探测器物理厚度 |  | 0.7mm |
| 7.3 | 扫描视野 |  | 50cm |
| 7.4 | 扫描方向 |  | 前后位、后前位、侧位 |
| 8 | 临床应用功能 |  |  |
| 8.1 | 图像测量 |  | 满足所有诊断要求的全套软件引导图像测量程序。 |
| 8.2 | CT血管造影 |  | 将螺旋扫描数据的投影选择进行重建，可以显示和诊断动脉瘤、斑块、狭窄、血管畸形或者起源。 |
| 8.3 | 并行重建 |  | 进行标准和螺旋扫描时， 图像重建、存储和照相可以并行进行。 |
| 8.4 | 并行复制 |  | 自动将图像数据传送到一个DICOM网络节点上。 |
| 8.5 | 并行存储 |  | 自动存储到一个可预选的本地存储器上。 |

备注：1.分两个时间段（1）2025年8月25日—8月29日（2）2025年9月22日—9月26日 ，最终按照实际天数结算。

- 由提供设备服务方安排操作技师，费用由服务提供方承担。

- 西门子16排、32层CT。

- 移动CT车辆来回的所有费用（其中包括人员住宿费用等）都由提供设备服务方负责。