湘潭大学电子卖场采购需求填报表

| 采购需求清 单 | 序号 | 商品名称 | 参数要求和商品类目 （商品类目：如3C数码/电脑/服务器/工作站/台式整机） | 建议品牌 （2个及以上，服务项目不需填写） |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  | 金额 (元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 学生公寓钢架组合床（二人位外爬梯） | 一、设计要求： 1.床规格尺寸：4000*900*2180mm 二、制作要求： 1.学生公寓床要求在工厂制作，现场安装。整体设计、制造及环保要求均符合国家最新相关标准，结构为二联体，每张床规格为：长2000×宽900×高2180mm，二联体公寓床配置一个外爬梯。 2.床边立柱：采用优质带钢，经轧压线辊压成型高频焊接成闭口扇形型材管，外形规格为80mm×80mm，壁厚≥1.2mm，床边立柱外接触面有2条内凹加强筋，侧面与床厅挂件采用不少于三个点接触下挂式连接。 （床立柱截面示意图1） （床立柱效果示意图2） 3.中立柱：外形规格为60mm*60mm，管材裸材厚度≥1.5mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口一次性成型方管。 床立柱需符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求，材料厚度≥1.5mm，安全性其他所有的边圆滑、无毛刺，弯曲试验无可见裂纹，漆膜耐湿热性无生锈、起泡或其他破坏现象，管材无裂缝、涂层光滑均匀，硬度、附着力、产品表面涂层的可溶性元素全部合格，检测内容还应包含金属件力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率），金属件化学成分、维氏硬度、晶粒度、显微组织、渗透探伤、漆膜厚度、光泽、抑菌率、盐雾试验和耐人工气候老化性。 4.前、后床厅：采用优质带钢，经轧压线辊压成型高频焊接成闭口P形型材管，外形规格为78mm×44mm(允许误差±1mm)，厚度≥1.2mm，床厅朝下接触面作圆弧处理,以防撞伤，型材有L型床换U型止退卡槽安装平台，预防床换掉落，保障学生的安全。 （前后床厅截面示意图）（前后床厅效果示意图） 5.床换：采用30mm×20mm矩管，厚度≥1.2mm，每个床位不低于5根床换。床换与床厅采用U型卡扣连接，连接使整体床铺无晃动，无响声。 6.床厅护栏：高度≥300mm，采用25×25×1.2mmD型管；下部内嵌18mm厚E1级白橡木色实木多层板,中立管均匀分布3根、采用20×20×1.2mm方管。 7.床中护栏：采用25×25×1.2mmD型管；设计有一定的曲线造型，护栏中立管均匀分布2根、采用20×20×1.2mm方管。 8.床头护栏：采用25×25×1.2mmD型管；下部内嵌18mm厚E1级白橡木色实木多层板,中立管均匀分布3根、采用20×20×1.2mm方管，护栏有效高度≥300㎜。 9.爬梯：主架采用40×20椭圆管，管材壁厚≥1.2mm，踏步条数 5 根、采用材质为荧光HDPE 高密度聚乙烯（ 中空吹塑），不得 3D 打印，规格：390×110×32mm（±2mm），踏步接触面上有凸起防滑线，踏面弧形部位均匀分布 5 个直径 15mm 止退圆孔用于安装荧光色夜光点，外侧分布 2 个长77mm、宽8mm 止退凹槽用于组装荧光色夜光条实现踏步夜晚可视功能，踏步下方有 20mm×30mm 凹槽， 用于加强连接管的连接，与楼梯支架的连接管为 30mm×20mm×1.0mm 方管，踏步槽内有三个 M6 预埋螺母，便于连接管的安装与紧固。 10.实木床板：厚度≥15mm,长度与床配套，尺寸需根据最终床铺内空尺寸调整,距四边间隙不大于1cm，全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，拼缝间隙不大于0.5cm，横档用30×40mm。 11. 质量要求：学生公寓钢架组合床应符合QB/T2741-2013、GB18580-2017等标准要求，检测内容应包含外形尺寸及偏差；主要尺寸及偏差；安全栏板的缺口长；床褥的最大厚度应在床的相应位置标上永久性警示线，显示床褥上表面的最大高度，永久性警示线到安全栏板的顶边距离；形状和位置公差：着地平稳性底脚与水平面的差值；外观性能要求（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层、床铺板、床护栏、塑料件）等全部符合国家标准要求；表面理化性能（硬度、冲击强度、耐腐蚀、耐湿热、附着力、耐冷热循环、耐干热、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）；木材含水率；饰面人造板含水率；封边条胶合强度等全部符合国家标准要求；国家标准QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》要求的力学性能（床强度、扶梯强度、安全栏强度），安装要求（6项）全部合格。人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；甲醛释放量≤0.008mg/m3；重金属含量均低于5mg/kg。 参考图片： |  | 麓山博才 昱光 森拉堡 楚怡 尊绅 崇德盛 国泰 华上优品 |  | 组 |  | 52 |  | 850 |  | 44200 |
|  | 2 | 学生公寓组合家具 | 1. 公寓组合桌柜包括：W600*D600*H1720mm衣柜1个、W1060*D600*H760mm学习桌1个、W1060*D240*H300mm吊书架1个、W240*D740*H1720mm侧书架1个。 2. 规格尺寸：W1900*D740*H1720mm，设计具有衣柜、学习桌、书架功能，布局合理、结构牢固耐久、并兼顾美观实用；公寓组合桌柜的颜色整体上以白橡木色为主色调。 3. 制作要求：桌面长度为1060mm，桌面前后宽度为600mm，结构牢固，美观大方。桌下小柜宽度为400mm，侧书架深度为240mm，鞋柜由两块层板平分为三层，靠书桌内侧一方为敞口；衣柜高度1720mm（含防潮脚垫高度）、宽为600mm，衣柜深度为600mm，每个衣柜内有搁板一块，分为上下两层，上部净内空400mm，搁板下方安装不锈钢挂衣杆（Ø 19×1.0㎜），衣柜门为单开门，带假门。 3.1 合页：衣柜门采用不锈钢排铰链，转动十万次，门扇任意位置定位，不反弹。 3.2 铰链：学习桌下部储物柜柜门采用液压缓冲铰链。 3.3 拉手：所有柜门、抽屉门均采用2mm厚冷板模压配件。 3.4 锁具：柜门、抽屉全部配置公寓家具专用锁具，锁具(家具锁) 3.5 导轨：学习桌下部抽屉采用液压缓冲导轨。 3.6 封边：桌面四周采用蓝色工程塑料一次成型注塑封边，柜体主材采用厚度1.5㎜白橡木色PVC封边条全自动设备封边。 3.7 防潮脚垫：采用ABS塑料材质，脚垫高度≥18mm，板材不直接接触地面，确保防水效果。 4. 材质要求：所有板材必须采用全新全桉木多层实木三聚氰胺饰面板，环保要求至少达到E1级以上，所有板材、塑料件表面不得油漆处理、不得采用废料或回收料。柜体主材厚度≥18mm，背板、抽屉底板厚度≥5mm，桌面厚度≥25mm，桌面规格尺寸为1060mm×600mm×25mm±3mm， 桌面面向人方向设计鸭嘴边，四周边缘采用蓝色工程塑料一次成型注塑封边，桌面正后方带有与注塑封边一体成型的笔槽和长度为300mm的多功能槽（多功能槽内设有四个穿孔便于排出杂物），左上角带与注塑封边一次成型的水杯槽，其它物理力学性能达到国家及行业有关标准，为环保工艺。 参考图片： |  | 麓山博才、昱光 |  | 组 |  | 104 |  | 1200 |  | 124800 |
|  | 3 | 钢塑公寓椅 | 1. 规格：430×400×850mm 2. 背架、连接管钢材采用30mm×15 mm×1.5mm的优质椭圆管，椅脚钢材采用20mm×40mm×1.5mm的优质椭圆管经全自动弯管机一次弯曲成型。 3. 座板、靠背板采用蓝色优质HDPE高密度聚乙烯中空吹塑而成，座板规格为430mm×400mm×36mm（±2mm）采用弧形加凹型设计，靠背板规格为430mm×380mm×28mm（±2mm）采用弧形设计贴合背部，座板、靠背板中间均匀分布七个条形透气孔、两侧共14个对称圆孔，靠背板配置一个椭圆形提拉孔。 （座板示意图） （靠背板示意图） 4. 连接方式：座板底部有一次性成型U型托架槽，托架槽宽度15mm，内有四个预埋螺母用于坐板与30mm×15 mm×1.3mm椭圆管连接。椅背后面有卡管槽，卡管槽宽度为15mm，椅背与椅架采用6M螺杆连接，椅背配中空吹塑保护套加固，保护套为尺寸为136 mm×22 mm×22mm（±2mm）。 5. 钢架与地面接触部分加装塑料内塞脚套，塑料内塞脚套应加固处理，不易脱落； 参考图片： |  | 麓山博才、昱光 |  | 张 |  | 104 |  | 150 |  | 15600 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184600 |