采购需求

一、品目及技术需求

| 名 称 | 参数要求 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清LED显示系统 | 一、LED显示屏 - ★1、投标产品LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） - 2、显示屏有效显示尺寸为2.88m*1.92m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 - 3、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） - 4、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 - 5、LED显示屏整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.10mm - 6、18Bit，281 万亿色，达到广播级 1024 级灰度，色域覆盖率 100%，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换 - 7、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，有256级无灰度损失调价。色温3000K~15000K连续可调。对比度≥4000：1；亮度、灰度、色温有手动、自动、软件三种调节方式（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）" - 8、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） - 9、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 - 10、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 - ★11、视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，对样品发光器件(灯珠) 蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值 (LB) 应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害 (LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。依据 GB/T 20145-2006 标准进行光生物安全评估检测，光生物安全检测应属无危害类:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害 (ES) ，并在 1000s内不造成近紫外危害并在 10s 内不造成对视网膜热危害 (LR) ，且在1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害 (EIR) - 12、显示屏点亮最大白屏在达到热平衡后(白平衡)，模组表面温升小于 20℃ - 13、产品出厂老化后送样测试，衰减率＜15% - 14、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，大屏静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、回扫线或频闪现象均符合评价优。 - 15、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； - 16、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 - ★17、投标产品可提供中国节能产品认证证书（CQC） - 二、接收卡 - 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 - 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 - 支持逐点亮色度校正，色彩管理，18bit+，支持3D功能 - 支持接收卡预存画面设置。 - 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 - 支持 5Pin 液晶模块 - 三、控制电源 - 直流电压：4.5V，额定电流：30A，电流范围：0~60A，额定功率：180W，最大峰值功率：180W，纹波与噪声15mVp-p,电压调整范围：4.5~5.5V，电压精度：±3.0%，线性调整率：±0.5%，负载调整率：±2.0%，电压输入范围：90~264VAC，频率范围：47~63Hz，效率：＞89%，保护过负载：额定输出功率的113%~135%，负载异常条件移除后自动恢复，保护过电压：异常条件移除后自动恢复，工作温度：-40~+60℃，储存温度：-40~85℃，内置功率因素校正功能，PF＞0.95。 - 视频同步控制器 - 视频输出最大分辨率 260W - 音频输出接口数 1 - 音频输出接口类型 3.5mm 音频输出 - 控制接口参数 - 控制网口 2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理 - IR 输入 1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入 - 串行接口 1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8 - 产品型号 DS-DT20V-03HI04NO - 音频输入接口数 3 - 音频输入接口类型 3路HDMI输入内嵌 - 视频输入接口数 3 - 视频输入接口类型 HDMI1.4 - 视频输入分辨率 HDMI1.4接口 最大支持分辨率：2048*1269@60Hz 最小支持分辨率：320*180@60Hz 可自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60 极限宽度：320~4096 对齐方式：1对齐 极限高度：180~4096对齐方式：1对齐 支持HDCP1.4 不支持隔行信号输入 - 视频输入处理特性 处理深度 8 bit 采样格式： RGB:444 YUV:444 YUV:422 - 视频输出最大分辨率 260W - 视频输出LED带载能力 单网口带载65W 宽度320~5120;对齐方式：1对齐 高度180~5120;对齐方式：1对齐 - LED带载接口数 4 - LED带载接口类型 RJ45 - 视频预监输出接口数 1 - 视频预监输出接口类型 HDMI 1.4 - 视频预监输出分辨率 720P@60 - 控制主机 - 1、机型：台式机工作站； - 2、处理器：≥Intel 酷睿六核，十二线程以上，主频≥2.5GHz； - 3、主板：不低于Intel B560芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能。 - 4、内存：≥8GB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存； - 5、硬盘：≥500G M.2 Nvme固态硬盘； - 6、显卡：≥4G独立显卡； - 7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； - 8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； - 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI； - 10、M.2扩展槽：≥2个M.2； - 11、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口； - 12、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口； - 13、键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标； - 14、电源：≥300W节能电源，能效转化率最低值≥85%； - 15、BIOS：简体中文； - 16、机箱：≥ 17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； - 17、操作系统：预装正版Windows 11操作系统； - 18、显示器：≥21.5吋低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080、亮度≥250cd/m²、刷新率≥75Hz、对比度≥3000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥178°/178°、VGA + HDMI接口，带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，具备TUV低蓝光认证； - 19：质量认证：符合国家级GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF不低于110万小时；（提供满足技术参数的证明材料并加盖原厂公章） - 20、服务：原厂商实验室获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；原厂商具备ISO27701隐私信息管理体系资质；原厂商具备信息安全服务资质（安全工程类一级）资质证书；原厂商具备CTEAS售后服务体系完善程度认证七星级资质证书，并加盖原厂公章； - 21、支持网络同传及硬盘保护：具备固态机械双硬盘同传保护、高速同传、增量备份、断点续传、软硬件资产管理、上网黑白名单管理、软件自动批量注册及加密传输功能； - 22、BIOS：简体中文BIOS，BIOS层USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标,无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； - 控制软件 - 1、系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） - 2、支持拼控器、播控主机、 KVM 坐席、 PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 KVM 坐席、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） - 支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动。 - ★3、支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） - 4、大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等。 （提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）5、可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） - 5、支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机、 KVM 坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息。 - 6、支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） - ★7、支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） - 8、支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） - 9、软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理。 - 10、提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录。 - 11、支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换。 - 12、支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局。 - 13、支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示。 - 14、可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机。七、配电柜 - 1）控制方式：手动+时控+中控+电脑四位一体 - 2） 手动控制：一键启停，分步上电、断电 - 3） 时控控制：设置4组控制时间段 - 4）中控控制：MODBUS-RTU 485 协议 - 5）电脑控制：USB口连接迷你配电箱485口，须专用软件 - 6）此款配电箱可以由第三方系统控制，中控可以控制，需要厂家提供485中控协议；干接点可以控制 - 7）此款配电箱可以由电脑控制，电脑要装专业控制软件。一台电脑可以控制8台以上迷你配电箱，通过电脑USB口连接迷你配电箱485口 - 8）电脑控制界面可设置4组控制时间段，读取配电箱温度参数，也有多控选项 - 八、工程布线 - 弱电布线：屏幕距离控制室的网线＞100米远需用布光纤线； - 强电布线：总配电房至显示屏的配电柜 | 1 | 海康威视、利亚德 |

二、商务要求

（主要是指：交货期，安装、安全管理、培训、质保期、售后服务要求等）

一、交货期及安装事项： 1、竞价成功、发布公告并签订合同后5个工作日内在采购人指定地点完成安装及培训。 二、质量保证： 1、交货方式：中标后5个工作日内，供应商需安排送货上门，不接受快递物流配送； 2、竞价文件须提供生产厂商对本项目的盖章授权函、售后服务承诺书函； 3、售后服务：整体保修两年；产品在使用过程中出现问题，必须0.5小时内上门解决，提供7*24小时上门服务；需提供厂家认证的工程师上门安装调试，并进行免费的使用培训；为保证服务质量和响应速度，不接受外地供应商报价；投标人在湘潭地区应有服务机构并配有常驻技术人员；竞价响应文件需提供以上要求的佐证材料。

部门负责人签字：

提交日期：     年    月   日