采购需求

一、品目及技术需求

| 名 称 | 参数要求 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互一体机 | 尺寸110英寸、4K超高清显示，分辨率3840(H)×2160(V)、刷新频率120Hz，对比度(Typ)178°(H/V)； 声道2.0、功率2×10W； I/O 接口：DP IN*2，DP OUT*1，HDMI IN*4，RS232 IN*1，RS232 OUT*1； 整机尺寸（长×宽×厚）2474×1408×91mm； 传屏盒子小巧轻薄，便于携带，HDMI 高清线连接显示屏，告别复杂连线； 支持多用户内容共享，最多实现4画面同时显示； 支持数字/模拟音频输出，提供音视频整套解决方案； 支持集控部署，便于集中远程管理； 支持定时待机与唤醒； 支持 OTA升级； 支持SPDIF光纤输出； 支持 WPA、WPA2 网络加密协议； 同时支持Wi-Fi连接和热点功能； 安卓9.0系统； 百兆有线网； HDMI输出； 分辨率：支持单画面 4K@60fps 视频输出； 视频编码/解码：H.264,H.265 硬解码； 无线传输通信协议：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac； 无线频段：2.4GHz,5GHz(支持同时Wi-Fi连接和发射AP热点； 理想传输距离：30米； 发射端类型：无线传屏器WT12； PC传屏助手无线投屏(Windows, MacOS)；支持手机/平板投屏(Android/iOS)； 同时连接发射端数量：8； 最多显示画面：4； 输入/输出端口：光纤输出*1，USB2.0*2，HDMI OUT*1，DC 输入*1，LAN*1，按键 开/关机，LED 指示灯 绿色； 备注：开槽，墙装，布线（电源线，网线，高清线）至会议桌里，具体以现场测量为准 | 1 | MAXHUB、Huawei |
| 户外LED 屏 | 屏体总尺寸：6.56m*0.84m; 模组尺寸（宽*高*厚）320×160×14mm； 模组分辨率(宽*高)32×16点； 显示密度（点/M2)10000点/㎡； 模组重量（Kg）0.22kg； 显示亮度≥600cd/㎡； 数据接口通用接口HUB12； 驱动方式四分之一扫描恒流驱动； 视角水平视角≥120度，垂直视角≥120度； 最佳可视距离10—50米； 灰度等级512灰度； 显示颜色红色； 屏幕寿命>10万小时； 盲点率≤30PPM； 工作电压DC5V； 单个最大功耗≤20W/PCS； 单个工作功耗≤10W/PCS； 模组单灯电流≤20mA； 1m²的最大功耗350w/m²； 1m²的平均功耗180w/m² | 1 | 美亚迪、 蓝吉星 |
| 音响系统 | - 一、专业会议音箱（数量2只） 1.采用15mm高密度MDF板制造箱体； 2.采用三路三分频设计，高音采用特殊； 3.自动保护线路系统，增加系统在大功率使用时高音电压过载保护； 4. KV1000高音采用两只3寸纸盆单元，低音采用10寸140磁50芯双磁钢单元， 适用于会议室，量版式KTV等场所； 5.系统类型：3路2分频单10"卡包音箱系统 基本信息： 频率范围(-10dB)¹：43Hz-18KHz 频率响应(±3dB)¹：63Hz-18KHz 灵敏度（1w@1m)¹：93dB 额定阻抗：8Ω 最大声压级输出（1m)²：119dB 长期最大功率（125dB峰值) 额定功率：（连续/音乐信号/峰值)150W/300W/600W 低音单元：1×10"140磁50芯双磁钢高性能、高可靠性低音单元 高音单元：2×3" 纸盆喇叭 吊挂：4×M8螺纹吊挂点 表面：黑色油性点漆处理 网罩：喷粉涂层，1.5mm穿孔钢 输入接口：两个并联可循环连接NL4MP Neutrik Speakon - 二、功率放大器（数量1台） 标准2U高度设计，外观时尚，功率强大，声音清晰明亮且不失真； 输出功率(8Ω)：450W×2； 输出功率(4Ω) ：700W×2； 桥接输出功率（16Ω）：900W； 桥接输出功率（8Ω）：1200W； 频响：20Hz-20KHz, ±0.1dB； 输入灵敏度：0.775V；1.0V; 1.5V； 输入阻抗：20KΩ/Balanced,10KΩ/un-Balanced； 转换速率：100V/us； 信噪比：110dB； 失真度：≤0.05% (8ohm/1KHz/half power)； 额定输出功率：85 dB； 保护：短路，断路、高温和RF保护 、直流保护和负载保护； 冷却系统：双路无级调速温控风扇Two steps speed fan； 电源：AC220V 50/60Hz； 铁制机箱，铝制金属一体化面板，细沙墨绿灰表面处理，外观新颖时尚,造型独特，科技感丰富； ATR(加速瞬间响应)技术,使声音清晰且有穿透力； 高电流和纯铜线的环型变压器,提供极嘉的瞬态响应,可靠性极高； 采用无极调整风扇，气流由前到后，起到更好的过热保护； 超轻超低噪音，超有效率的电源，打造无噪音音频，高级顺态响应，功耗低； 每个通道均有独立的压限器，可最大化输出电平，配有过载保护功能； 增益控制,可精确设置并匹配灵敏度； 精确的功率,信号及削波指示灯让您对功放的运作状况一目了然； 卡侬,1/4＂TRS XLR,1/4terminal 输入插口，可与各种音源相兼容； 专业级音箱插口能与各种不同的音箱连接； 每个通道上均设有独立的直流电过载及过热保护，Guard Rail可自动保护功放和音箱，而无需关闭机器； - 三、数字效果器（数量1台） 此系列产品是具有音箱处理器功能的效果器，每部份功能都可独立可调； 采用ADI主频600HZ的高性能DSP处理器； 具有红外摇控功能，能和中控系统连接； 具有U盘 、蓝牙播放系统，兼容MP3、WAV、FLAC等无损格式； 具有升降调功能，适合音乐教室或对音调有要求的场所； MUSIC 输入通道设有12段参量均衡，具备高、低通调节，多种斜率可选，同时具2备变调功能，具备高、中、低音调节，方便使用； 2组MIC输入，1同2MIC为一组，4同5MIC为一组，前后话筒各12段参量EQ独立调节，每组具备高、低通调节，多种斜率可选，回声及混响。开放式的话筒噪声门，用户可以自由选择，A、B两组话筒音量独立控制，具备高、中、低音调节，方便使用； 主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均设有8段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选； 主输出，中置输出，后置输出及超低音输出均可任意设置为：唱歌、热舞或自动模式； 混响及回声均设有3段参量均衡，具备高低通及斜率可选； 各通道输出均设有0~100ms延时； 麦克风有3级反馈抑制，并可选择OFF/ON； 主输出,中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能； 可存储16种模式； 内设有管理模式与用户模式，管理模式在调整参数后不能存贮； 本机设有全能功菜单，也可通过PC界面设置，本机连接电脑可通过数据线或WIFI连接； 本机PC界面免安装\免驱动； 最大输入电平：4V(RMS)； 最大输出电平：4V(RMS)； 音乐通道增益：MAX：12dB； 麦克风灵敏度：64mV (Out：4V)； 信噪比：>80dB； 输入电压：~220V 50Hz - 四、手持式无线话筒（数量：1套） 采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；在50MHz频率带宽内，以250KHz信道间隔，提供多达200个信号选择，方便多套机器同时使用，轻松避开房间与房间之间的干扰； 先进的自动对频技术，即使将发射器与接收机的频率调乱了，您只要轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，操作简单； 特有发射机及接收机设置锁定功能，防止使用误操作； 高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 手持无线咪带有液晶显示； 频率范围：640-690MHZ; 信号数目：200; 频率稳定度：±0.005%; 音频响应：40Hz-18KHz (±3dB); 综合信噪比：＞105dB; 综合失真：≤0.5%; 发射器供电：两节5号AA电池 - 五、无线手拉手会议话筒主机（数量：1台） 基于UHF频段的全数字通讯控制无线会议系统，具有多种会议模式，最大发言人数可达4人，既方便又环保； 无线方式实现所有功能，摆脱繁琐的电缆铺设，信号覆盖范围内可任意移动，轻松便捷布置会场； 全自动定频，系统预设20组不同的频段通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足大型的会议需求，也可避免与其他无线产品的相互干扰； 采用特有ATGAT技术（自动时隙分配技术）的具有避免和解决通信冲突能力的时分多址接入通信协议（CSTDMA），自动选取最优频率进行通信，无需人工设定工作频率。多台接收机同时工作时，各接收机会自动避开其它接收机已经选用的频点进行工作，全过程全自动进行，无需人工干预，实现智能安装； 内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助即可帮您工作顺利完成。 雷达选频自动同步工作，列席单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装； 主控机支持128个列席单元，同时发言人数可达4人，可按实际会议需求设定人数； 主控机发言模式设有先进先出、主席模式； 主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能； 主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量，灵活方便，告别编址繁琐； 主控机具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作； 列席单元无缝接入，随时更换或增加列席单元，无需中断会议进程； 内置均衡器，对系统输出的信号进行调整，以满足不同的会场场合； 独创天线切换接收信号方式，通过拨动开关选择天线端口使用常规天线或使用天线放大器接收板，自带天线供电，免除增加外置设备，增加无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境； 人性化功能：高清人声还原、、超指向性角度60°、声音探测、独有续航供电、拒绝干扰、无线语音分配； 高亮2寸LCD显示屏，分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能； 主控机采用全金属结构设计，庄重大方，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力， 符合GB/T17618-1998国家标准；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观得体； 主控机带USB录音模块，可实现录制会议内容，自动生成格式文件保存； 主控机采用标准2U设计，稳重坚固，可安装在19英寸标准机柜； 主控机技术指标： 载波频段：UHF640MHz-690MHz； 调制方式：FM； 工作有效距离：60米； 震荡方式：PLL相位锁定频率合成； 灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>60dB； 频带宽度：30MHz； 最大偏移度：±45KHz； 综合信噪比S/N：>105dB； 综合T.H.D：<0.7%@1KHz； 综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB； 供电：AC220 40W； 输出插座：XLR平行式及6.3不平行式插座 - 六、无线手拉手会议话筒代表单元(包含充电器）（数量4支） 采用铜金属紧固罗环接口，接触更好。 采用内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小； 内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小； 高效的啸叫抑制功能,超强拾音效果 麦克风开启时，音头红色工作指示灯发亮 参数规格 载波频段：UHF640MKz-690MHz； 振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 谐波辐射：<-65dBm； 频带宽度：30MHz； 最大偏移度：±45KHz； 传感器：电容式、单指向性/超指向性； RF功率输出：15mW； 电池：type-c 充电口 内置锂电池； 电流消耗：<200mA； 连续工作时间：约12小时 - 七、电源管理器（数量1台） 采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器（空调专用继电器，可承载80A浪涌电流冲击），紫铜输出万能插座，确保产品超高品质； 路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 整机容量50A，进线采用符合CCC要求的4平方RVV软电缆，内部设计保留20%电流余量； 每路输出采用万能插座AC220V/10A），适用各种类型插头； 面板配常开电源座，方便临时用电（面板直通插座可改为受控插座）； MCU控制的智能化设计，具有标准RS232/RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； 具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口； 适用于： 音响系统----电源开关时序管理/中控会议系统----RS232灵活控制 量贩式KTV系统----墙开关控制 量贩式集中控制/弱电集中远程控制----RS485远程集中控制 电源：AC 220V/50Hz 单相3线； 总容量：Maximal 50A； 输出：Channel 1~8 面板插座输出 单相3线10A万能插座； 面板控制：时序控制开关； 外部控制：标准RS232串口控制； 波特率：2400； DC5~24V电压信号控制 短路控制 - 八、专业设备机柜（数量：1张） 定制专业加厚双层防震机柜、带门； 网络机柜加厚19英寸1.6米、32U机柜。 | 1 | 派声、 JAEPAS |

二、商务要求

一、交货期及安装事项： 1、竞价成功、发布公告并签订合同后5个工作日内在采购人指定地点完成安装及培训。 二、质量保证： 1、交货方式：中标后5个工作日内，供应商需安排送货上门，不接受快递物流配送； 2、竞价文件须提供生产厂商对本项目的盖章授权函、售后服务承诺书函； 3、售后服务：整体保修一年；产品在使用过程中出现问题，必须0.5小时内上门解决，提供7*24小时上门服务；需提供厂家认证的工程师上门安装调试，并进行免费的使用培训； 投标人在湘潭地区应有服务机构并配有常驻技术人员；竞价响应文件需提供以上要求的佐证材料。