采购需求表

一、品目及技术需求

| 名 称 |  | 参数要求 | 数量 | 控制单价 | 控制金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5P三级能效挂机 |  | 1.变频/定频 ：变频； 2.能效等级：三级； 3.能效比：4.21 4.匹数：大1.5P； 5.制冷量（w）：3500 6.制冷功率（w）：980 7.制热量（w）：4600 8.制热功率（w）：1390 9.电辅热（w）：1000； 10.循环风量（m3/h）：690 11.整机包修6年。 | 1 | 3000 | 3000 | 大金 格力 |
| 风管式送风空调机组 |  | 1.变频/定频 ：变频； 2.能效等级：二级； 3.能效比：3.5 4.匹数：5P； 5.制冷量（w）：12000 6.制冷功率（w）：4750 7.制热量（w）：13500 8.制热功率（w）：4150 9.电辅热（w）：1850； 10.循环风量（m3/h）：1900 11.负责表箱至空调电源连接 12.采用侧出风 13.整机包修5年。 | 3 | 11000 | 33000 | 大金 格力 |
| 风管式送风空调机组 |  | 1.变频/定频 ：定频； 2.能效等级：三级； 3.能效比：3.02 4.匹数：6P； 5.制冷量（w）：14000 6.制冷功率（w）：4600 7.制热量（w）：15800 8.制热功率（w）：4450 9.电辅热（w）：3400； 10.循环风量（m3/h）：2300 11.负责表箱至空调电源连接 12.下出风，3台4个风口，其余3个风口. 13.整机包修5年。 | 10 | 11900 | 119000 | 大金 格力 |
|  | 合计：155000元 |  |  |  |  |  |

二、商务要求

交货期与安装：同城配送， 合同签订后十个工作日内按照采购人要求送达指定地址并实施安装,负责吊顶拆卸及复原。具体需根据主校区学生活动中心声光电系统建设项目进度情况执行，舞台空调安装需充分考虑灯光、音响等设备拟安装情况，确保合理布局。 安全管理与培训：对方负责工程的安装、调试，安装人员的培训等。 质保期：根据双方协商，提供五年质保期及后期维修等售后服务。 报价单位必须在项目本地有自己的专业售后服务机构（提供有效的证明材料），售后服务响应时间为30分钟之内。 付款条件：通过电子卖场一次性支付，服务结束后验收支付。 运输：报价单位负责货物搬运、安装等。 质量保证与售后服务：1. 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证,提供制造商检验报告并上传。 - 风管式送风空调机组质保期要求5年及以上，壁挂式空调质保期要求6年及以上，质保期从验收合格之日起开始计算。 - 提供售后服务承诺函扫描件，签合同前需提供针对本项目盖有原厂公章的售后服务承诺函原件。 - 安装人员须具备省人力资源和社会保障厅颁发的制冷设备职业资格证书。 - 安装人员须具备省应急管理部门颁发的高空作业证书。 - 投标人为安装人员购买不低于120万元/人的商业保险。 - 安全文明施工：中标人应确保施工过程中的人员及财产安全，在项目施工过程中所发生的货物丢失、损坏、人身伤害及治安问题等所产生的经济损失一律由中标人负责。 - 项目为交钥匙工程，报价除购置费外还需包含所有安装、打孔、不锈钢支架、电源连接等安装过程中所需的工程和材料。 - 本项目不统一组织现场踏勘，供应商可自行现场踏勘，实施方案需经使用单位认可。 - 按电子卖场投标文件模板上传文件,末签名或末加盖章为无效文件。