湖 南 科 技 学 院

竞

价

文

件

采购项目：湖南科技学院新校区监控及门禁系统建设项

目

项目编号：XKY-DZMC2025017

采购形式：电子卖场竞价

采 购 人：湖南科技学院

二○二五年六月

第一章 邀请公告

一、项目概况

1.采购项目：湖南科技学院新校区监控及门禁系统建设项目

2.项目编号（校内）：XKY-DZMC2025017

3.采购方式：电子卖场竞价

4.采购预算（最高限价）：478079.66元

二、相关要求

1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照。

2.满足湖南省政府采购电子卖场相关要求。

三、联系方式

采购人：湖南科技学院

联系人： 李老师， 联系电话：17374617654

第二章 竞价须知

- 招标项目：湖南科技学院新校区监控及门禁系统建设项目

- 二、项目编号：XKY-DZMC2025017

三、采购内容（技术参数和相关要求见第三章）

| 序号 | 采购品目 | 意向品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600万全彩POE半球（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 海康威视、华为 、大华 | 52台 |  |
| 2 | 600万像素POE筒型摄像机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 海康威视、华为 、大华 | 30台 |  |
| 3 | 400万人脸枪机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 海康威视、华为 、大华 | 21台 |  |
| 4 | 400万人脸半球（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 海康威视、华为 、大华 | 2台 |  |
| 5 | 枪球智能球型摄像机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 海康威视、华为 、大华 | 2台 |  |
| 6 | 枪机支架 | 海康威视、大华、华为 | 20个 |  |
| 7 | 枪机万向架 | 海康威视、大华、华为 | 34个 |  |
| 8 | 电源插板 | 公牛、小米、正泰 | 7个 |  |
| 9 | 球机支架 | 海康威视、大华、华为 | 2个 |  |
| 10 | 水晶头 | 海康威视、山泽、普联 | 200个 |  |
| 11 | 32路 硬盘录像机 | 海康威视、华为 、大华 | 4台 |  |
| 12 | 12T监控级硬盘 | 海康威视、希捷、西数 | 28块 |  |
| 13 | 18口千兆接入交换机 | 海康威视、山泽、普联 | 8台 |  |
| 14 | 9口百兆接入交换机 | 海康威视、山泽、普联 | 2台 |  |
| 15 | 1光4电工业级千兆单模双芯光纤收发器 | 海康威视、山泽、普联 | 14个 |  |
| 16 | 1光1电工业级千兆单模双芯光纤收发器 | 海康威视、山泽、普联 | 12个 |  |
| 17 | 导轨式模数化插座（含导轨） | 正泰、公牛、子弹头 | 公牛 | 子弹头 |
| 18 | 立杆（含脚手架租赁） | 海康威视、安保力科、视明通 | 13根 |  |
| 19 | 立杆支架（含脚手架租赁） | 海康威视、安保力科、视明通 | 19根 |  |
| 20 | 小号防水铁箱（含抱箍、钢钉） | 海康威视、安保力科、视明通 | 15个 |  |
| 21 | 大号防水铁箱（含抱箍、钢钉） | 海康威视、安保力科、视明通 | 12个 |  |
| 22 | 六类网线 | 富利联讯、海康威视、普联 | 5500米 |  |
| 23 | RVV2*1.5电源线 | 富利联讯、金杯、正泰 | 2600米 |  |
| 24 | RVV3*1.5电源线 | 富利联讯、金杯、正泰 | 600米 |  |
| 25 | 控制线 | 烽火、绿联、山泽 | 600米 |  |
| 26 | PVC25线管 （墙面） | 联塑、日丰、金牛 | 1300米 |  |
| 27 | PVC50线管 （地下） | 联塑、日丰、金牛 | 200米 |  |
| 28 | PE25穿线管（地下） | 徽一、鹏艾鑫、富易森 | 1939米 |  |
| 29 | 12芯光纤 | 烽火、绿联、山泽 | 2500米 |  |
| 30 | 光纤熔接盒 | 烽火、绿联、山泽 | 24个 |  |
| 31 | 跳纤 | 烽火、绿联、山泽 | 72根 |  |
| 32 | 尾纤 | 烽火、绿联、山泽 | 72根 |  |
| 33 | 光纤熔纤 |  | 100根 |  |
| 34 | 32镀锌钢管（含切割、接头） |  | 20米 |  |
| 35 | 土面开沟 |  | 800米 |  |
| 36 | 水泥开沟 |  | 50米 |  |
| 37 | 立杆地笼（含安装材料） |  | 13个 |  |
| 38 | VGA数据延长线 | 烽火、绿联、山泽 | 2根 |  |
| 39 | HDMI数据延长线 | 烽火、绿联、山泽 | 2根 |  |
| 40 | USB数据延长线 | 烽火、绿联、山泽 | 2根 |  |
| 41 | 65寸电视机 | 创维、小米、TCL | 2台 |  |
| 42 | 网络机柜 | 图腾、华腾、三拓 | 1个 |  |
| 43 | 车牌识别一体机（与原有的系统无缝兼容） | 广州南泽、东南创通、捷曼科技 | 2台 |  |
| 44 | 直流数字道闸 | 广州南泽、东南创通、捷曼科技 | 5台 |  |
| 45 | 车辆检测器 | 广州南泽、东南创通、捷曼科技 | 7个 |  |
| 46 | 地感线圈制作 |  | 7个 |  |
| 47 | 雷达 | 广州南泽、东南创通、捷曼科技 | 8个 |  |
| 48 | 软件狗 |  | 1个 |  |
| 49 | 商用台式电脑 | 联想、华为、惠普 | 1台 |  |
| 50 | 豪华速通摆闸（单芯机） | 广州南泽、东南创通、捷曼科技 | 8台 |  |
| 51 | 豪华速通摆闸（双芯机） | 广州南泽、东南创通、捷曼科技 | 4台 |  |
| 52 | 安全岛制作（小） |  | 4个 |  |
| 53 | 安全岛制作（大） |  | 1个 |  |
| 54 | 南门门禁系统整体搬迁 |  | 1批 |  |
| 55 | 。。。 |  |  |  |
| 说明：本项目为交钥匙项目，最高限价为478079.66元，总价中包含但不限于人工费、材料费、安装、墙面开孔、土面开沟回填、水泥路面开沟回填、更换、维护、运行、安装调试培训和税金等所有费用。 |  |  |  |  |

四、付款方式及程序、质量要求、验收方式、违约责任、合同解除、

争议的解决方式及其他要求详见合同相关条款。

五、竞价控制价：肆拾柒万捌仟零柒拾玖元陆角陆分（478079.66元），竞价总价不得超过采购人发布竞价控制价，即竞价总价不能超过竞价控制价，竞价总价超过招标控制价的视为无效竞价。

六、成交供应商的确定

1.采购人根据竞价供应商的报价及竞价供应商在电子卖场上传的响应文件响应情况，在符合条件的竞价供应商中确定成交供应商。

七、履约保证金：成交供应商在项目成交公告公布3日之内需向采购人缴纳中标金额8％的履约保证金，货到经采购人签收合格后，采购人无息退还给成交供应商，3日内未提交者视为放弃成交资格。

履约保证金以转账方式交纳至以下账号：

户 名：湖南科技学院，纳税人识别号：12430000447744663G

开  户 银 行：工商银行永州零陵支行

银  行 账 号：1910 0204 0920 0064 956

八、商务要求

（一）供货要求：签订合同后30日内完成安装调试，因本项目需与采购方其他项目交叉施工，施工时间和施工人数需接受采购方的安排，供应商需做好夜晚施工的准备，不听从安排影响其他项目施工进度，采购方有权解除合同、没收履约保证金并加处合同金额 20%的违约金。

（二）售后服务：售后保质期三年，以验收合格的时间开始计算。质保期内如发生设备故障，中标人应在接到采购方电话或通知（包括书面、邮件、QQ、微信、短信）后12小时内到现场免费服务，并在24小时内解决线路、网络、系统、常规配件等故障，如存在需要更换部件，需向采购方说明情况，并免费在72小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，并确保正常运行。未在12小时内到现场服务或在24小时内未积极处理故障，每次扣罚质保金伍佰元；在72小时内未及时更换部件到位，恢复系统正常运行，每次扣罚质保金壹千元。中标人未在约定时间内完成售后服务，采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担，并继续追究中标人其他责任。

（三）本项目是在原有设备的旁边增加设备，为不影响整体美观，需考虑新老设备外观的和谐美观。（建议提前现场查看，提供摆闸、车牌识别一体机、直流数字道闸等产品彩图）

（四）本项目在成交公告公布后7日之内须提供签订合同所需的生产厂家售后服务承诺书（承诺书内容见附件）和产品检测报告，未按要求提供生产厂家售后服务承诺书和产品检测报告，视为放弃成交资格，履约保证金不予退还。

（五）供应商需在本项目成交公告公布后7日之内到采购方现场，向采购方详细说明项目实施计划和技术对接方案，如技术方案不满足采购需求，视为放弃成交资格，履约保证金不予退还。

（六）本项目采用费用包干方式（交钥匙项目），投标人应根据项目要求和现场情况，投标时需在项目报价一栏表中详细列明项目清单，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

*（七）本项目设备需对接原有设备，建议提前现场查看，本项目投标方需确保新老设备在同一平台无障碍运行，如出现技术对接问题，涉及增加设备或任意一方的二次技术开发时，所有的费用由本项目中标方无条件全部承担。所有可行性技术方案需满足采购方的要求，详细说明问题、解决办法以及需要增加的软硬件清单。需要实行技术对接的主要内容如下：

1.采购方现有海康威视监控视频平台（iVMS-9600）已激活授权450路，已接入使用432路视频设备，本项目供应商需将现有监控视频平台升级扩容至600路以上，确保本项目视频设备能无障碍接入现有视频监控平台。（提供视频设备接入现有监控视频平台的可行性技术方案）

2.采购方现有广州南泽人脸识别行人道闸系统，本项目采购的伺服速通摆闸需无障碍对接新开普的人脸识别终端，并确保与广州南泽的测温人脸识别行人道闸系统同平台使用。（提供新老设备对接可行性技术方案）

3.采购方现有广州南泽停车收费系统，本次采购的车牌识别一体机、直流数字道闸等设备可接入已有停车收费系统（提供新老设备对接可行性技术方案）；也可将采购方已有的停车收费相关设备接入供应商提供的停车收费系统，停车收费系统需满足采购方财务管理的需求（提供新老设备对接可行性技术方案和满足采购方财务管理需求的可行性技术方案），采购方财务管理需求如下：

（1）支付对接需求

停车收费系统须需与新开普的人脸识别终端对接，提供访客预约功能，对人员出入，车辆出入进行统一管理，将访客审批数据、结合学校部门数据、教职工数据、行政管理数据进行融合，可以实现按多门审批的联动，访客入校，按照不同的管理场景，对访客入校业务实现一码、一脸、一车牌无阻通行。停车收费系统须与财务支付网关系统对接，支持微信、支付宝等移动支付方式以及支持停车费用直接入账银行等功能，覆盖统一下单、查询订单、关闭订单、退款申请、查询退款订单、支付回调、退款回调接口。以 HTTP POST 方式提交 JSON 数据，遵循 MD5 签名规则。订单金额单位为分，后续提供生产环境接口文档，确保支付状态实时同步、退款流程可追溯，数据传输加密符合财务安全标准。

（2）对接接口功能要求

2.1覆盖接口类型：需支持财务处支付网关以下核心接口的开发对接：

2.2统一下单接口：生成车辆缴费订单，支持微信支付方式（WX_NATIVE(微信扫码支 付) QR_CASHIER(微信jsapi支 付) WX_H5(微信H5支付)），返回支付codeUrl-二维码URL /codeImgUrl-二维码图片显示URL /payurl-跳转链接的方式。

2.3查询订单接口：通过商户订单号（mchOrderNo）或支付系统订单号（payOrderId）实时查询订单状态（如支付中、已支付、已关闭等）。

2.4关闭订单接口：对超过支付时效（默认 2 小时）的未支付订单自动关闭。

2.5退款申请接口：支持各种场景发起退款，需传入商户退款单号（mchRefundNo）、退款金额（单位：分）及原因，退款结果通过异步回调通知系统。

2.6查询退款订单接口：实时跟踪退款状态（如退款中、退款成功、退款失败）。

2.7支付回调接口：支付成功后，网关需通过异步回调地址（notifyUrl）推送订单状态（状态码2表示支付成功），包含订单金额、支付时间等信息。

2.8退款回调接口：退款完成后，网关需通过异步回调地址推送退款结果（状态码2表示退款成功）。

九、响应文件提交须知

参与投标竞价的供应商须在电子卖场“需求响应栏”中上传响应文件，响应文件应包含以下资料：

1.报价一览表（包括分项报价清单）

2.供应商相关证明材料（见第六章）

所有资料须加盖单位公章

第三章 技术参数要求

| 序号 | 采购品目 （仪器名称） | 技术要求及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 600万全彩POE半球（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 1.最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2.最低照度彩色：0.005 lx。 3.靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4.白光，红外补光可识别不小于20米处的人体。 5.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6.相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.不低于IP66防尘防水等级。 9.支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 |
| 2 | 600万像素POE筒型摄像机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 1.最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 2.最低照度彩色：0.005 lx。 3.靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4.红外，白光补光可识别不小于30米处的人体。 5.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 6.相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.不低于IP66防尘防水等级。 9.支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 |
| 3 | 400万人脸枪机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 1.智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 2.支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； 3.具备不少于4颗补光灯，灯杯为鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 4.内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； 5.支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型； 6.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； 7.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，内置红外补光灯，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。 8.固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行； |
| 4 | 400万人脸半球（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 1.半球型智能网络摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，最低照度彩色模式≤0.002 lx、黑白模式≤0.0002 lx，支持GB 35114安全加密； 2.支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； 3.图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； 4. 内置不少于3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 5.支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型； 6.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； 7.支持PoE供电，≥1个DC12V电源输出接口，具有存储卡插槽、音频输入输出接口、报警输入输出接口，内置红外补光灯，补光距离≥30米，防护等级不低于IP67。 8. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。支持重瞳检测抓拍功能，可通过浏览器或客户端开启/关闭重瞳检测功能。 |
| 5 | 枪球智能球型摄像机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） | 1.全景枪球一体化摄像机，全景画面和细节画面最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持机动车、非机动车、人员、车牌等目标抓拍； 2. 支持输出两路视频图像（1路全景视频图像、1路细节视频图像），内置≥2颗GPU芯片，全景视频图像内置镜头、≥2颗补光灯，靶面尺寸≥1/1.9英寸；细节镜头内置镜头、≥4颗补光灯； 3. 细节镜头支持≥30倍光学变倍，最大焦距≥186mm，低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，细节镜头支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 4. 支持跟踪报警功能，支持对监视画面中的多个目标进行跟踪，应能显示移动目标的属性（人、车、其他），当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面≥5s后解除报警； 5. 支持定位联动功能，支持自动标定全景视频图像与细节视频图像，在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥6个，标定用时≤1s； 6. 支持图片合成功能，报警事件触发后，应能联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成； 7. 设备静电放电抗扰度不低于GB/T 17626.2-2018中等级4级规定，射频电磁场辐射抗扰度不低于GB/T 17626.3-2016中等级4级规定，电快速顺变脉冲群抗扰度不低于GB/T 17626.4-2018中等级4级规定，浪涌（冲击）抗扰度不低于GB/T 17626.5-2019中等级4级规定； 8. 具有≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，内置红外+可见光补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，防护等级≥IP66。 9. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 |
| 6 | 枪机支架 | 原厂配套 |
| 7 | 枪机万向架 | 原厂配套 |
| 8 | 电源插板 | 10A/2500W，一体铜条，外壳PVC阻燃材料，不低于12孔数量. |
| 9 | 球机支架 | 原厂配套 |
| 10 | 水晶头 | 电信级 |
| 1 | 32路 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 1.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 2.出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换 2. 支持≥16个名单库，总库容≥5万张，支持≥4路1080P视频流目标抓拍，支持≥16路图片流目标比对，支持≥32路开放式语义检索，支持≥32路以图搜图； 3. 基于前述文字语义描述检索的结果，支持包括但不限于对目标及其周围目标进行二次检索定位、按相似度进行排序、选中查看关联录像/图片操作； 4. 文字语义描述内置包括但不限于人的上下装颜色、车的品牌、打电话、抽烟这类高频词，支持根据用户所选高频词自动填充描述成句，支持自定义≥8个高频词分组，支持保存≥10条历史检索词条； 5. 支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容，支持自动检测包括但不限于网络连接资源异常、运行环境异常、WEB路径暴破、密码暴破的异常行为并对应产生报警； 6. 支持在独立的文字语义描述搜索应用展示界面自定义时间范围进行全通道录像检索，支持异源输出≥1路分辨率≥7680×4320的 7. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 8. 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加； 9. 支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP； 10. ＞8个SATA接口，≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥1路规格不低于DC12V的反向供电，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口. |
| 12 | 12T监控级硬盘 | 3.5英寸，8TB ，缓存256mb，7200rpm, mtbf1500. SATA3 6GB/S |
| 13 | 18口千兆接入交换机 | 1.提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.交换容量 36 Gbps；包转发率 26.78 Mpps；支持IEEE 802.3at/af；端口最大供电功率：30 W；整机最大供电功率：230 W 3.支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理；千兆网络接入设计；线速转发、无阻塞设计；存储转发交换方式 4.坚固式高强度金属外壳；安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） |
| 14 | 9口百兆接入交换机 | - 1.PoE供电，电口≧8个，至少含1个千兆电口 2.交换容量：3.6 Gbps；包转发率：2.68 Mpps；支持IEEE 802.3at/af；端口最大供电功率：30 W；整机最大供电功率：110 W；支持最远300 m传输，远距离传输端口：端口1~8； 3.支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理；线速转发、无阻塞设计；存储转发交换方式 4.坚固式高强度金属外壳；无风扇设计，高可靠性；安装方式：桌面式可壁挂 |
| 15 | 1光4电工业级千兆单模双芯光纤收发器 | 1光4电，工业级千兆光纤收发器，单膜双芯，国标、含电源 |
| 16 | 1光1电工业级千兆单模双芯光纤收发器 | 1光1电，工业级千兆光纤收发器，单膜，国标、含电源 |
| 17 | 导轨式模数化插座（含导轨） | 10A,2孔（或3孔），每个插头使用1个插座，含导轨，导轨可供装4—7个插座,2孔或3孔数量根据插头情况调整。 |
| 18 | 立杆（含脚手架租赁） | 1.安装高度距地面3米至3.5米（视安装环境需要），横臂根据实际需要的长度定制，立杆管上下直径：140±5mm，厚3mm，横臂直径75mm，厚2mm。 2.构件全部采用A3钢。杆件要求整体成形。 3.焊条采用T42。 4.所有钢构件都进行热镀锌防腐处理，紧固件表面：350/m2,其它为：600g/m。 5.所有各焊处必须满焊、牢固、不得虚焊，表面烤漆。 6每套臂应有一根2.5m热镀锌接地棒，采用16mm2裸铜线和杆件连接，接地电阻为﹤10Ω，及10级抗风能力。 7.立杆带有铁箱托盘 8.与采购方现有产品外观保持一致。 |
| 19 | 立杆支架（含脚手架租赁） | 热镀锌，横臂直径60mm至75mm(视安装环境需要），厚2mm，按实际要求的长度（50cm—200cm）定制。与采购方现有产品外观保持一致。 |
| 20 | 小号防水铁箱（含抱箍、钢钉） | 1.规格300mm宽*400mm高*250mm深，室外安装，白色，与学校其他铁箱颜色统一。 2.配电箱箱体、箱门、背板钢板（铁板）厚度不小于1.0mm。 3.装立杆采用抱箍安装，装墙面采用膨胀螺丝安装。 4.箱体顶部有挡雨板，侧面有通风口。 5.进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件，在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求，箱门开启角度不小于90°。 6.门锁采用不锈钢暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动。 7.所有铁箱钥匙相同。 8.与采购方现有产品外观保持一致。 |
| 21 | 大号防水铁箱（含抱箍、钢钉） | - 1.规格500mm宽*600mm高*250mm深，白色，与学校其他铁箱颜色统一。 2.配电箱箱体、箱门、背板钢板（铁板）厚度不小于1.2mm。 3.装立杆采用抱箍安装，装墙面采用膨胀螺丝安装。 4.安装在室外的箱体顶部有挡雨板。 5.进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件，在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求，箱门开启角度不小于90°。 6.门锁采用不锈钢暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动。 7.所有铁箱钥匙相同。 8.与采购方现有产品外观保持一致。 |
| 22 | 六类网线 | 六类网线，传输速率： 1000Mbps，无氧铜芯，直径≥0.53mm，工程级。 |
| 23 | RVV2*1.5电源线 | 防水电源线，RVV2X1.5，纯无氧铜芯，国标 |
| 24 | RVV3*1.5电源线 | 防水电源线，RVV3X1.5，纯无氧铜芯，国标 |
| 25 | 控制线 | RVV6x0.3控制线 |
| 26 | PVC25线管 （墙面） | 刚性阻燃管，规格:PVC25。 |
| 27 | PVC50线管 （地下） | 刚性阻燃管，规格:PVC50。 |
| 28 | PE25穿线管（地下） | 国标。壁厚≥2mm |
| 29 | 12芯光纤 | 单膜，电信级，铠装室外国标光纤 |
| 30 | 光纤熔接盒 | 铁质，厚度≥1mm，镀锌。 |
| 31 | 跳纤 | 单膜，电信级，国标 |
| 32 | 尾纤 | 单膜，电信级，国标 |
| 33 | 光纤熔纤 |  |
| 34 | 32镀锌钢管（含切割、接头） |  |
| 35 | 土面开沟 |  |
| 36 | 水泥开沟 |  |
| 37 | 立杆地笼（含安装材料） |  |
| 38 | VGA数据延长线 | 无氧铜，24K镀金插头，EMI/RFI.不低于10米 |
| 39 | HDMI数据延长线 | 无氧铜，24K镀金插头，8K高清，不低于20米 |
| 40 | USB数据延长线 | USB3.0，不低于6米 |
| 41 | 65寸电视机 | - 1.屏幕比例16:9 - 2.分辨率:4K - 3.接口类型AVHDMI:2.1端口2个RF射频借口LAN端子USB2.0端口2个无线/有线连接 - 4.刷屏率3144HZ - 5.视频格式3840X2160 - 6.存储容量学4BG+64GB、CPU架构:8核、系统:Android - 7.主机尺寸365英寸 - 8.显示类型:LED - 9.能效等级:一级能效 |
| 42 | 网络机柜 | 22U黑色立式带脚轮网络机柜，SPCC冷轧钢材，钢材厚度不小于1.5mm. |
| 43 | 车牌识别一体机（与原有的系统无缝兼容） | 1、500W高清车牌识别摄像机，支持三维调节摄像机角度；并与原有系统兼容。 2、成像智能调节，自动跟踪和适应光线变化，更好的应对顺光、逆光、超低照度等苛刻场景； 3、大角度识别，场景适应范围更大更广； 4、人性化语音播放，可分时间段设置不同等级的音量播放； 5、摄像机内置脱机计费单元，可实现临时车脱机计费； 6、自定义加载文字广告信息； 7、可拆卸式安装底座，现场安装更便捷； 8、工作电压 AC220V±10% 9、工作温度 -20℃至+60℃ 10、相对湿度 ≤95%，无凝露（常温下） 11、额定功率 ≤60W 12、通讯方式 TCP/IP、RS485 13、外壳防护等级 IP54 14、材质工艺 高强度碳钢，钣金喷涂 15、摄像机参数：供电电源 12V/2A，车牌识别率 ≥99.99%（全天候典型车牌） 16、最佳识别距离 3-6m，触发方式 地感线圈或视频流，图像传感器 500万像素，支持牌照类型 普通蓝牌、黄牌、双层黄牌、警牌、新武警、新军牌、新使馆、民航、教练车、新能源、港澳、应急车牌，车牌识别特征 车牌号码、颜色、类型、宽度，输出信息 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间，车牌防伪、二次开发协议 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP。 16、支持跟车等恶意行为的逃费追缴（如下回入场时把以前的逃费全部缴清后才能入场等）、出场识别后又退回等技术性逃费等行为，系统能自动处理（如自动落闸、把入场记录重新写回场内等）等功能、车牌防伪等。 17、对讲功能：可与管理员进行及时沟通 |
| 44 | 直流数字道闸 | 1、起落杆时间：1-8秒可调；运行寿命≥1000万次； 2、电压：直流24V 3、杆长：3-6米， 4、工作环境温度：-25-+70度。 5、具备遥控功能，遥控距离≥30米 6、具备道闸杆遇阻返回功能 7、具备开闸计数功能 8、具备红外对身防砸接口、红绿灯接口、地感接口、RS485串行通讯接口。 9、直流伺服机芯，功率150W.电机空载转速3000r/min。 10、机箱厚2.0mm，户外金属粉末静电喷涂烤漆。 11、伺服行星机芯，永磁稀土电机 12、支持配合车牌识别系统进行跟车、技术性逃费等恶意行为的逃费追缴功能。 |
| 45 | 车辆检测器 | 双通道车检器，支持车辆进出方向判断功能；线圈电感量：50uH至1000uH；灵敏度：输出继电器：240V/5A AC；灵敏度：可调；计数误差：小于1X10-4 |
| 46 | 地感线圈制作 | 含切割及密封；自回转范围：70～1000Μh；使用寿命大于5,000,000辆次；线材采用特氟龙高温软导线 |
| 47 | 雷达 | 1、输入电压：DC12V 150mA 2、工作频率范围：24-24.25GHz 3、调制模式：FMCW。 4、发射功率：10-12dBm。 5、水平波束：35±5° 6、垂直波束：15±3° 7、检测距离：1-6 米，±0.1 米。 8、工作温度：-40℃~+85℃。 9、防护等级：IP67。 |
| 48 | 软件狗 | 与系统配套 |
| 49 | 商用台式电脑 | - 1.系统:Windows ll - 2.CPU主板:i5-14400 - 3.核心数:10核、芯片组:B660 - 4.内存:16GB - 5.固态盘:SSD 1TB - 5.网卡:1000Mbps - 6.显示器≥23.8英寸 - 7.配鼠标键盘 |
| 50 | 豪华速通摆闸（单芯机） | 1.尺寸L1400*W160*H1000mm,通道净宽度600-1100mm，单机芯 2.304拉丝不锈钢材料,整机国标1.5mm厚 3.整机采用刨槽工艺，缝隙间距小，各处理角度均90度垂直； 4.一体卧式直流伺服机芯,采用高寿命螺旋散齿轮； 5.一控一控制器（联机线4芯），方便接线施工和后期维护； 6.防撞夹头摆臂转筒，可装亚克力/不锈钢摆臂； 7.闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开； 8.闸机自带漏电保护器，增强人身安全防护，方便现场人员施工接线； 9.使用环境：室内外（积水高度大于150mm） 10、门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；不锈钢通道宽度550-1300mm；亚克力通道宽度550-900mm；为防止跨越，采用亚克力门板时，摆臂上沿距地面应大于800mm； 11、箱体采用整机刨槽工艺；为方便靠墙安装闸机，上盖需向人行通道内侧方向翻盖； - 12、设备红外检测对数不少于10对设计，遇阻反弹/停止，用于防夹伤、防尾随、报警功能；设备主控板应提供不少于6组独立红外接口输入，以满足复杂逻辑处理； 13、设备主控板应该自带中文设置菜单的LCD液晶屏； - 14、人员通行计数输出功能：闸机对进和出的人员进行通行计数，主控板有对应的开关量计数输出； 15、设备主控板应具有禁止通行接口，以满足在特定时间段内，权限板给闸机开闸信号，闸机也不开闸。 |
| 51 | 豪华速通摆闸（双芯机） | 1.尺寸L1400*W160*H1000mm,通道净宽度600-1100mm，双机芯 2.304拉丝不锈钢材料,整机国标1.5mm厚 3.整机采用刨槽工艺，缝隙间距小，各处理角度均90度垂直； 4.一体卧式直流伺服机芯,采用高寿命螺旋散齿轮； 5.一控一控制器（联机线4芯），方便接线施工和后期维护； 6.防撞夹头摆臂转筒，可装亚克力/不锈钢摆臂； 7.闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开； 8.闸机自带漏电保护器，增强人身安全防护，方便现场人员施工接线； 9.使用环境：室内外（积水高度大于150mm） 10、门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；不锈钢通道宽度550-1300mm；亚克力通道宽度550-900mm；为防止跨越，采用亚克力门板时，摆臂上沿距地面应大于800mm； 11、箱体采用整机刨槽工艺；为方便靠墙安装闸机，上盖需向人行通道内侧方向翻盖； - 12、设备红外检测对数不少于10对设计，遇阻反弹/停止，用于防夹伤、防尾随、报警功能；设备主控板应提供不少于6组独立红外接口输入，以满足复杂逻辑处理；（提供此功能模块的彩照）； 13、设备主控板应该自带中文设置菜单的LCD液晶屏（提供此功能模块的彩照） - 14、人员通行计数输出功能：闸机对进和出的人员进行通行计数，主控板有对应的开关量计数输出； 15、设备主控板应具有禁止通行接口，以满足在特定时间段内，权限板给闸机开闸信号，闸机也不开闸 |
| 52 | 安全岛制作（小） | 3m*0.5m*0.2m，以实际尺寸为准，两遍油漆 |
| 53 | 安全岛制作（大） | 2m*1.5m*0.25m，以实际尺寸为准，两遍油漆 |
| 54 | 南门门禁系统整体搬迁 | 岗亭搬迁（含叉车），2进2出所有设备搬迁、安装、原貌恢复 |
| 55 | 其他必备的辅材 | 含耦合器、钢钉、抱箍等项目需要用到的设备或材料，需使用高品质材料，购买时需经采购方认可。 |
| 56 | 其他技术要求 | 1.线路过墙不得直接使用冲击钻开孔，需使用专业开孔工具；硬化路面、瓷砖墙面必须在指定时间预埋线管，不得在路面硬化后再开沟，不得在瓷砖墙面走明管；特殊位置水泥路面开槽需先用切割机切割整齐再使用冲击钻，开沟回填需恢复原貌，做好路面保养；水泥地面开沟最低深度15CM；花坛、草地开沟要靠边布线，线管要低于土面20CM，恢复花坛、原貌，如造成损失，承担全部赔偿责任；套管不能裸露在地面、台阶上；外墙上的套管使用抱扣钉加固，抱扣钉需使用木塞，不得使用胶塞；线管需使用直头、弯头连接，并用PVC胶水粘牢固、密封不漏水，铁管需使用直头、弯头丝口连接，墙面部分尽量避免使用软管；室外部分使用圆管，室内部分尽量使用线槽，线管线槽安装要横平竖直，按指定位置走线。 2.摄像机使用枪机或半球根据实际情况可调整，不增补任何费用，摄像机镜头大小根据实际情况调整。 3.取电采取就近原则，路灯不能作为电源接驳点，电源接驳点须做好防水等安全措施。 4.普通网线不得进入下水管道或掩埋，特殊情况经同意后更换为防水网线进入下水管道或掩埋，费用不予增减；原则上强电线不得进入下水管道，特殊情况，强电线进入下水管道需批准同意，并按要求走线；网线、光纤和电源线必须全部套管，强、弱电线必须分开，不得一起套管。 5.开沟回填和安装立杆的设计及施工应符合《钢筋混凝土设计规范》、《钢结构设计规范》、《电器工程防雷设计规范》、《建筑工程施工规范》、《市政工程施工规范》等国家现行的有关标准与规范。 6.施工结束后出具线路图、各项数据资料及学校所有监控平面分布图。 |

注：

1.所有技术参数条款通过产品检测报告、产品手册、现场验证等方式进行核验。

第四章 报价一览表

项目名称：湖南科技学院新校区监控及门禁系统建设项目

单位：元

| 序号 | 采购品目 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600万全彩POE半球（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） |  | 52台 |  |  |
| 2 | 600万像素POE筒型摄像机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） |  | 30台 |  |  |
| 3 | 400万人脸枪机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） |  | 21台 |  |  |
| 4 | 400万人脸半球（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） |  | 2台 |  |  |
| 5 | 枪球智能球型摄像机（安装费含支架、电源、电源盒、水晶头、脚手架租赁等） |  | 2台 |  |  |
| 6 | 枪机支架 |  | 20个 |  |  |
| 7 | 枪机万向架 |  | 34个 |  |  |
| 8 | 电源插板 |  | 7个 |  |  |
| 9 | 球机支架 |  | 2个 |  |  |
| 10 | 水晶头 |  | 200个 |  |  |
| 11 | 32路 硬盘录像机 |  | 4台 |  |  |
| 12 | 12T监控级硬盘 |  | 28块 |  |  |
| 13 | 18口千兆接入交换机 |  | 8台 |  |  |
| 14 | 9口百兆接入交换机 |  | 2台 |  |  |
| 15 | 1光4电工业级千兆单模双芯光纤收发器 |  | 14个 |  |  |
| 16 | 1光1电工业级千兆单模双芯光纤收发器 |  | 12个 |  |  |
| 17 | 导轨式模数化插座（含导轨） |  | 公牛 |  |  |
| 18 | 立杆（含脚手架租赁） |  | 13根 |  |  |
| 19 | 立杆支架（含脚手架租赁） |  | 19根 |  |  |
| 20 | 小号防水铁箱（含抱箍、钢钉） |  | 15个 |  |  |
| 21 | 大号防水铁箱（含抱箍、钢钉） |  | 12个 |  |  |
| 22 | 六类网线 |  | 5500米 |  |  |
| 23 | RVV2*1.5电源线 |  | 2600米 |  |  |
| 24 | RVV3*1.5电源线 |  | 600米 |  |  |
| 25 | 控制线 |  | 600米 |  |  |
| 26 | PVC25线管 （墙面） |  | 1300米 |  |  |
| 27 | PVC50线管 （地下） |  | 200米 |  |  |
| 28 | PE25穿线管（地下） |  | 1939米 |  |  |
| 29 | 12芯光纤 |  | 2500米 |  |  |
| 30 | 光纤熔接盒 |  | 24个 |  |  |
| 31 | 跳纤 |  | 72根 |  |  |
| 32 | 尾纤 |  | 72根 |  |  |
| 33 | 光纤熔纤 |  | 100根 |  |  |
| 34 | 32镀锌钢管（含切割、接头） |  | 20米 |  |  |
| 35 | 土面开沟 |  | 800米 |  |  |
| 36 | 水泥开沟 |  | 50米 |  |  |
| 37 | 立杆地笼（含安装材料） |  | 13个 |  |  |
| 38 | VGA数据延长线 |  | 2根 |  |  |
| 39 | HDMI数据延长线 |  | 2根 |  |  |
| 40 | USB数据延长线 |  | 2根 |  |  |
| 41 | 65寸电视机 |  | 2台 |  |  |
| 42 | 网络机柜 |  | 1个 |  |  |
| 43 | 车牌识别一体机（与原有的系统无缝兼容） |  | 2台 |  |  |
| 44 | 直流数字道闸 |  | 5台 |  |  |
| 45 | 车辆检测器 |  | 7个 |  |  |
| 46 | 地感线圈制作 |  | 7个 |  |  |
| 47 | 雷达 |  | 8个 |  |  |
| 48 | 软件狗 |  | 1个 |  |  |
| 49 | 商用台式电脑 |  | 1台 |  |  |
| 50 | 豪华速通摆闸（单芯机） |  | 8台 |  |  |
| 51 | 豪华速通摆闸（双芯机） |  | 4台 |  |  |
| 52 | 安全岛制作（小） |  | 4个 |  |  |
| 53 | 安全岛制作（大） |  | 1个 |  |  |
| 54 | 南门门禁系统整体搬迁 |  | 1批 |  |  |
| 55 | 其他需要列明的项目 |  |  |  |  |
| 总 计 |  | 人民币：大写 小写 |  |  |  |

注：

- 1.本次报价最高限价为肆拾柒万捌仟零柒拾玖元陆角陆分（478079.66元），超出最高限价的报价视为无效报价。

- 2.本项目为交钥匙项目，最高限价为478079.66元，总价中包含但不限于人工费、材料费、安装、墙面开孔、土面开沟回填、水泥路面开沟回填、更换、维护、运行、安装调试、二次开发、培训和税金等所有费用。

竞价单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

单  位  地  址：

联  系  电  话：

年    月    日

第五章  合同范本

政府采购合同书范本（货物类）

采购合同编号：

采购人（全称）：                                  （甲方）

供应商（全称）：                                  （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息

1.采购项目名称：湖南科技学院新校区监控及门禁系统建设项目

2.采购方式：电子卖场竞价

二、合同金额：

1.合同金额： 小写：             ；大写：              。

2.具体标的：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 单价（元） | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：具体技术参数详见附件一，售后服务详见附件二。

3.合同价格形式：固定总价合同，总价中包含但不限于人工费、材料费、更换、维护、运行、安装调试和税金等所有费用。

三、履行合同的时间、地点、方式及质保期

1.合同履行时间：从签订合同之日起30日内，乙方完成安装、调试、测试和对接并向甲方申请验收。

2.合同履行地点：甲方指定地点

3.合同履行方式：乙方送货上门并负责保管、安装、调试直至验收合格。

4.质保期：  3  年

四、付款

1.乙方在申请付款前须开具增值税发票，甲方不接受委托付款。

2.整体项目完成，经验收合格且甲方收到乙方提供的正式发票后 6个月 日内分批支付合同总金额（以结算审计金额为准）的 95 %即     元；剩余 5 %即    元作为质保金，在甲方验收合格后质保期满无质量问题，一次性无息付清。

五、履约保证金

1.本合同签订时，乙方应向甲方缴纳合同金额8%的履约保证金，即     元。

2.项目按期完成且经验收合格，履约保证金由甲方无息退还给乙方。非甲方原因乙方未在合同约定时间内供货或者申请验收，每拖延一天扣履约保证金10%。履约保证金扣完后甲方有权解除合同，且乙方由此产生的损失，甲方概不负责。

六、项目要求

1.乙方需依法依规为本项目施工人员购买保险，乙方需监督施工人员遵守甲方其他建设项目的安全纪律，乙方在施工过程中出现的任何安全问题由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

2.若乙方提供的产品或施工存在不可预知的安全缺陷，乙方需对产品和施工安全承担无限期的售后责任，如导致甲方发生安全事件，乙方应承担甲方的全部经济损失。

3.本项目设备需对接原有设备，乙方需确保新老设备技术上无缝对接，如出现技术对接问题，涉及增加设备或任意一方的二次技术开发时，所有的费用由乙方无条件全部承担，甲方不再承担任何费用。

七、违约责任

1.甲乙双方签订合同后，乙方在合同约定的时间内不能供货或申请验收，属乙方违约，甲方有权按照本合同第五条追究乙方的违约责任；如甲方解除本合同的，并处合同金额20%的违约金。

2.因本项目需与采购方其他项目交叉施工，施工时间和施工人数需接受采购方的安排，供应商需做好夜晚施工的准备，不听从安排影响其他项目施工进度，甲方有权解除合同、没收履约保证金并加处合同金额 20%的违约金。

3.若乙方提供的产品质量、外观以及产品的技术参数与招标要求不符，则视为乙方虚假投标。甲方视情节严重程度上报财政监督管理部门依法处理，同时，甲方有权解除合同、没收履约保证金并加处合同金额 20%的违约金。

4.若乙方因安装、调试或对接不当导致验收不通过，应当在 10 日内整改并再次申请验收。第二次验收通过的，甲方仅没收履约保证金；第二次验收仍不能通过的，甲方有权解除合同、没收履约保证金并加处合同金额 20%的违约金。

5.若乙方提供的产品存在不可预知的安全缺陷导致甲方发生安全事件，乙方应承担甲方的全部经济损失。

6.若乙方未履行售后服务义务，甲方视情节严重程度上报财政监督管理部门依法处理并有权就遭受的全部损失追究乙方的违约责任。

7.若甲方逾期付款，则按一年期贷款市场报价利率承担相应利息（不可抗拒力除外）。

8. 守约方为维权所发生的全部必要费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、公证费、保全费、鉴定费等，均由违约方承担。

八、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁        ☑ 向甲方所在地人民法院提起诉讼

九、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

1.竞价文件

2.在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

3.成交通知书

4.响应文件

5.相应的国家标准、规范及有关技术文件，图纸。

6.其他合同文件

十、其他特别约定

十一、合同生效及文本

1、本合同自合同签订日期起生效。

2、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：      年     月     日。

合同订立地点：        湖南科技学院

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电       话：

传      真：                            传       真：

开 户 银 行：

帐       号：

第六章 竞价人相关证明材料

## 有效期内的营业执照复印件

## 二、投标人售后服务承诺书（需对招标要求有明确响应）

三、竞价文件要求提供的证明材料

## 四、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：       ，性别：   ，年龄：     ，职务：       ，系             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

## 五、授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

授权的代理人（签字或印章）：

日期：               年      月     日

## 六、供应商资格声明(格式)

致                 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和                 (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

- 我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为：             ，全称为                          ，统一社会信用代码为              ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：

日期：       年  月  日

- 七、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致                     ：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年        月       日

八、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 采购 文件条目号 | 采购技术/商务条款 | 响应文件的技术/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |

说明：“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

九、生产厂家售后服务承诺书

生产厂家售后服务承诺书

致：湖南科技学院采购中心 (采购代理机构)：

公司在贵单位 湖南科技学院新校区监控及门禁系统建设项目中使用的  **（品牌、型号） **（品牌、型号）                                  由我公司提供货物，应采购方要求，我公司做出如下售后服务承诺：

1.本公司已熟知贵单位原有相关产品情况，湖南科技学院校新校区监控及门禁系统建设项目产品和方案可与原有设备需实现技术无缝对接，如出现技术困难问题，我公司承诺在接到贵单位电话通知3日内派本公司专职技术人员上门解决技术问题，所涉及的任何开支不需贵单位支付。

2.湖南科技学院新校区监控及门禁系统建设项目质保期过后，我公司随时提供免费在线服务和10年内系统升级免费服务，如需上门服务，我公司承诺在接到贵单位电话通知3日内派本公司专职技术人员上门解决技术问题，贵单位只需承担交通费和住宿费。

承诺人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

联系电话：

日期：       年     月       日

注：

1.所有类别的监控摄像机、摆闸和32路硬盘录像机、车牌识别一体机、直流数字道闸需出具生产厂家售后服务承诺书，需证明品牌、型号。

2.生产厂家售后服务承诺书不是投标时必须上传文件

3.本项目在成交公告公布后15日之内须提供签订合同所需的生产厂家售后服务承诺书，未按要求提供生产厂家售后服务承诺书，视为放弃成

交资格，履约保证金不予退还。