- 办公楼一楼、二楼东审判庭中央空调维修改造工程量清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 多联室外机 | 1.名称：多联室外机 2.规格：SWJ-504 3.设备参数：制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW 4.含设备支架，减震器，接线，调试等 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 多联室外机 | 1.名称：多联室外机 2.规格：SWJ-615 3.设备参数：制冷量：28KW，制热量：8KW 4.含设备支架，减震器，接线，调试等 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 天井式室内机 | 1.名称：天井式室内机 2.规格：SNJ-112 3.设备参数：制冷量：11.2KW，制热量：12.5KW 4.含设备支架，减震器，接线，调试等 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 天井式室内机 | 1.名称：天井式室内机 2.规格：SNJ-NDR140 3.设备参数：制冷量：14.0KW，制热量：16.0KW 4.含设备支架，减震器，接线，调试等 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 风管式室内机 | 1.名称：风管式室内机 2.规格：SNJ-50 3.设备参数：制冷量：5.0KW，制热量：5.6KW 4.含设备支架，减震器，接线，调试等 | 台 | 6 |  |  |
| 6 | 风管式室内机 | 1.名称：风管式室内机 2.规格：SNJ-80P 3.设备参数：制冷量：8.0KW，制热量：9.0KW 4.含设备支架，减震器，接线，调试等 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 线控器 | 1.名称：温度控制器 | 台 | 13 |  |  |
| 8 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位: 室内; 2.输送介质: 冷媒; 3.材质: 铜管; 4.规格: Φ6.35; 5.连接方式: 氮保护焊接; 6.气密性试验、真空干燥 7.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 32mm | m | 104 |  |  |
| 9 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位: 室内; 2.输送介质: 冷媒; 3.材质: 铜管; 4.规格: Φ9.52; 5.连接方式: 氮保护焊接; 6.气密性试验、真空干燥 7.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 32mm | m | 185 |  |  |
| 10 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位: 室内; 2.输送介质: 冷媒; 3.材质: 铜管; 4.规格: Φ12.7; 5.连接方式: 氮保护焊接; 6.气密性试验、真空干燥 7.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 32mm | m | 80 |  |  |
| 11 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位: 室内; 2.输送介质: 冷媒; 3.材质: 铜管; 4.规格: Φ15.9; 5.连接方式: 氮保护焊接; 6.气密性试验、真空干燥 7.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 32mm | m | 131 |  |  |
| 12 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位: 室内; 2.输送介质: 冷媒; 3.材质: 铜管; 4.规格: Φ19.1; 5.连接方式: 氮保护焊接; 6.气密性试验、真空干燥 7.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 32mm | m | 36 |  |  |
| 13 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位: 室内; 2.输送介质: 冷媒; 3.材质: 铜管; 4.规格: Φ22.2; 5.连接方式: 氮保护焊接; 6.气密性试验、真空干燥 7.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 32mm | m | 12 |  |  |
| 14 | 去磷无缝紫铜管 | 1.安装部位: 室内; 2.输送介质: 冷媒; 3.材质: 铜管; 4.规格: Φ28.6; 5.连接方式: 氮保护焊接; 6.气密性试验、真空干燥 7.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 32mm | m | 46 |  |  |
| 15 | 铜管分歧管 | 1.名称：铜管分歧管 2.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 32mm | 个 | 11 |  |  |
| 16 | 空调冷凝水管 | 1.名称：UPVC塑料管(冷凝排水) 2.规格：DN32 3.连接形式:粘接连接 4.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 20mm | m | 32 |  |  |
| 17 | 空调冷凝水管 | 1.名称：UPVC塑料管(冷凝排水) 2.规格：DN25 3.连接形式:粘接连接 4.闭孔难燃B1级橡塑保温材料保温厚度 20mm | m | 60 |  |  |
| 18 | 管道支架 |  | Kg | 125 |  |  |
| 19 | 屏蔽线 | 1.名称：屏蔽线 2.规格：RVVP2*0.75 | m | 420 |  |  |
| 20 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：DN20 | m | 450 |  |  |
| 21 | 导风罩制作安装 | 1.品名：室外机导风罩 2.型号：25m2 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 多联机系统冷媒加注 | 1.冷媒系统管路加注制冷剂 | kg | 28 |  |  |
| 23 | 多联室外机拆除 | 1.名称：原多联室外机拆除 | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 多联室内机拆除 | 1.名称：原室内机拆除 | 台 | 13 |  |  |
| 25 | 风管、风口及帆布等检修修复 |  | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 吊顶天棚修复 |  | m2 | 156 |  |  |
| 27 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 其他措施（含安全措施、垃圾处理等） |  | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 总 计 |  |  |  |  |  |