| 澧县人民法院安检机采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供货清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 意向品牌 |
| 1 | 智能安检机 | 1 设备通道尺寸≥650mm*500mm 设备应在方便操作人员触及的位置装有紧急停止开关，一旦紧急情况发生，能立即切断设备X射线产生装置和输送装置的供电电源，紧急停止开关应使用黄底红色开关；设备应配备适当额定值的电源过流保护装置，以防止由于内部元件失效或其他意外引起的过电流可能造成火灾的危险。 2 设备应设有钥匙开关和二次电源启动开关，钥匙开关应能清楚地识别“通”、“断”位置；设备应有操作人员身份确认功能；在X射线发射区的可拆卸射线防护部件上应装有安全防护联锁装置，一旦联锁装置断开，应能立即切断设备X射线产生装置的供电电源，X射线应能立即停止发射。 3 ★设备应支持图像放大功能，放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于256倍。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 4 设备应支持图像回拉功能，可回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。 5 ★设备应具有图像存储功能，当内置12T硬盘时，应存储不少于2000万幅图像（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 6 设备应能通过生产厂家专用软件以离线方式再现图像，图像处理功能与设备功能相同，应能将图像的原始数据转换成BMP、JPG、GIF、PNG等通用的图像格式 7 设备线分辨力≤0.0787mm 8 设备穿透分辨力≤0.127mm 9 设备空间分辨力≤0.8mm 10 设备穿透力≥46mm 11 设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移小于等于1mm；设备反向连续运转30s内，横向位移小于等于1mm 12 单次剂量应≤3.3 μSv(μGy) 13 设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h。 14 设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于55dB(A)。 15 ★设备应支持双屏操作台，应支持将操作键盘锁定在操作台上，操作台应支持折叠功能。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 16 ★设备输送装置的最大负载能力应大于等于300kg。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 17 设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行；设备应能查看红外传感器当前的工作状态。 18 当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.01mm的标准塞尺。 19 ★设备应具备联网功能，支持通过网络接口远程连接外部设备/系统，与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程控制电动滚筒、远程获取设备运行状态、进行集中管理和控制等联网操作。应支持远程客户端对设备校时。应能通过TCP/IP方式将扫描图像以JPG或其他图像格式传输至指定客户端或服务器。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） | 套 | 1 | 大华 |
|  | 智能安检机 | 20 ★设备在设定时间范围内无操作时，设备系统应能够自动进入待机状态，且可由待机状态手动恢复至工作状态，并应输入用户名和密码进行验证。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 21 当设备出现系统死机或意外故障重启后，应能在150S内恢复正常工作状态且故障前的信息不丢失。 22 ★设备应配备4TB硬盘，并支持接入4块SATA3.0类型硬盘，最大扩展为64TB。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 23 ★设备应支持监控级和企业级硬盘创建RAID。应支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5，支持一键创建RAID5阵列功能。应支持在无硬盘、硬盘错误、存储满、RAID降级、RAID错误时给出报警并记录相关日志。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 24 ★设备应支持多址模式，可配置2个不同网段IP地址。应支持网卡绑定：负载均衡，容错模式。网络容错可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时样机仍能正常工作。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 25 ★设备应支持管理不少于128路前端摄像机，且应支持通过网络接入4路POE接口的摄像机。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 26 设备的图像应为24比特（bit)实时处理，灰度级应大于等于65536。 27 ★内置出入口鱼眼相机,能完整摄录行人将包裹放到输送带过程的全景画面；鱼眼相机录像可自动存储到系统硬盘中。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 28 ★设备应支持远程接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 29 ★设备应能对被测物品图像中的以下物品进行图像识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：1、尖刀 2、折叠刀 3、单刃匕首 4、双刃尖刀 5、菜刀 6、美工刀 7、弯刀 8、砍刀 9、剪刀 10、斧头刀 11、多棱刀 12、军刀 13、仿真手枪 14、子弹 15、枪管 16、枪把 17、套筒 18、手铐 19、警棍 20、指虎 21、电击器 22、鞭炮 23、烟花 24、压力容器罐 25、液体 26、扳手 27、锤子 28、充电宝 29、手机 30、笔记本电脑 31、打火机 32、光盘 等（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 30 ★设备应支持指纹开机功能，指纹开机至登录软件过包界面的时间应小于等于24s（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 31 ★X射线图像信噪比（SNR）应大于等于41dB（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 32 设备应具有安检员状态识别功能，当操作人员出现低头、左顾右盼、闭眼、打哈欠、手持手机、吸烟、离岗和镜头遮挡等动作且超过设置阈值时，应能进行弹窗报警提示 33 设备通道出入口的摄像头拍摄的图像与过包 X 射线图像可以同屏显示，并支持一键切换至全屏X射线过包画面，且设备的 X 射线过包图像应支持以黑白/彩色形式同屏对照显示，并可支持上下分屏和左右分屏显示。 34 ★设备应支持通过 IOS、Android 系统移动 APP 端查看行包安检图片、报警离线推送、违禁品报警接收与处理、查看联动现场视频及录像、展示数据看板;移动 APP 端应支持电子地图 GIS 和光栅地图展示（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 35 ★设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于 80ms（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 36 ★设备操作键盘的外壳防护等级应不低于IP54。（需提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务要求项目 （选填） | 具体要求 |  | 是否核心要求 |  |
| 1 | 限价 | 本项目最高限价120000元，参与报价高于限价的供应商视为无效报价。 |  | 是 |  |
| 2 | 报价要求 | 报价为含税价，运费由卖家承担，送货上门、安装调试 |  | 是 |  |
| 3 | 供应商特定资质要求 | 保证高标准高质量完成且方便售后响应，优先考虑口碑良好的供应商。 |  | 是 |  |
| 4 | 踏勘要求 | 1、统一踏勘：供应商统一于北京时间2025年 05月22日 8时至 12 时进行现场踏勘，供应商必须携带营业执照副本复印件、法人授权委托书、个人身份证复印件和 厂家或品牌区域总代理商对投标单位和该项目的产品授权书参加，方可取得采购单位开具的经采购单位项目负责人签字确认并加盖采购人单位公章的现场踏勘证明。供应商应认真充分踏勘现场，熟悉本项目安检机的安装现场及周围环境等情况，了解一切可能影响安装、投标报价的因素；一旦供应商中标，中标人不得以不完全了解现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求。 2、供应商现场踏勘的一切费用自理，现场踏勘中发生的人身伤害 、财产损失、损害以及任何其它损失、损害由供应商自行负责。 |  | 是 |  |
| 5 | 商务要求 | 1.供应商须严格按照采购人意向的设备品牌进行报价，成交供应商须严格按照意向的设备品牌和型号进行供货，否则采购人将拒绝收货。 2.对于恶性竞争，严重偏离市场价的报价供应商，我单位将报采购监管部门投诉处理。 3.竞价清单产品参数中“★”号条款的证明材料和相关承诺。 4.★项为关键项，需提供公安部检测报告，合同签订时需提供检测报告原件备查。 5.此项目是交钥匙工程，如果采够清单中配件、辅材不齐或不足，全部由乙方负责，与甲方无关。 |  | 是 |  |
| 6 | 质保期限 | 全免上门售后五年（包含售后所需所有配件） |  | 是 |  |
| 7 | 售后服务 | 供应商需满足售后服务需求。每年至少提供一次上门巡检。免费提供相关技术指导及培训。售后电话7×24小时响应，在设备遇到问题时，接到通知内6小时内到达现场及处理。 |  | 是 |  |
| 8 | 安装调试与试运行 | 2个工作日 |  | 是 |  |
| 9 | 响应时间 | 6个小时 |  | 否 |  |
| 10 | 交货时间 | 7个工作日 |  | 是 |  |
| 11 | 付款条件 | 货物安装调试培训完毕，验收合格后，根据乙方开具的合同全额发票及甲方验收证明单方可付款。 |  | 否 |  |