竞价商务条款

- 1、投标人需上传加盖公章的《采购需求详细技术参数报价明细表》。

- 2、投标人须完全响应本次竞价项目的采购需求及商务要求并上传参数中要求的检测报告等证明资料并加盖公章。

- 3、竞价结果公示后，中标人须提供系统演示操作视频，演示内容与技术参数相符方可签订合同，否则视为虚假应标。

- 4、中标人需承诺提供7*24小时电话服务，质保期内产品出现故障，在接到电话后24 个小时内到达现场，一般故障在4 个小时内完成，重大故障1个工作日内完成，提供售后服务函并加盖公章。

- 5、不接受快递送货，严格按要求品牌参数供货；不接受替代品牌；根据用户需求供应商签订合同后15天内送货到指定地点拆封，并安装调试好。货到验收合格后付全款。

采购需求详细技术参数报价明细表

| 序号 | 品名 | 规格、型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 建议品牌 （三个以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精密车床 | 1.床身上工件最大回转直径≥250mm 2.最大工件长度≥350mm 3.主轴通孔直径≥26mm 4.主轴内孔锥度 莫氏4号 5.尾轴孔锥度 莫氏3号 6.主轴转速范围（无级调速）100-3150±10%rpm，标配转速数显 7.拖板横向行程≥ 350mm 8.拖板纵向行程≥ 140mm 9.可加工螺纹范围公制0.5-5/16mm(≥17种规格）英制28-5t.p.i/15(≥10种规格） 10.主电机功率：1.5/2.4（双速电机）kw 11.车床外形尺寸≥1409×670×1180 12.机床净重≥1000Kg 13.主轴级数 14级 14.工作精度：表面粗糙度Ra0.8、圆度0.005、圆柱度0.008/125、平面度0.006/Φ125、螺纹0.01/50 0.018/300； 15.配车刀套件11件套、镀钛车刀套件7件套、快换刀架、中心架、跟刀架、车床底座、150mm四爪卡盘、活顶尖、尾座钻夹头、花盘、花盘压板套件12件套 | 1 |  |  | 1.济南一机 2.宝鸡机床 3.云南一机 |
| 2 | 工业显微镜 | 高清HDMI数码视频工业电子显微镜 1.2100万HDMI+USB超清相机头(1个) - 可调高倍镜头（1个） - LED可调节灯(1个） - 大底板支架( 1套） - 万向杆(1条) - 相机电源(1个） - 相机遥控器(1个） - HDMI数据线(1条） - USB数据线(1条) 10.16G内存(1个） | 1 |  |  | 1.微谷光电 2.MESCO 3.北银狐 |
| 3 | 砂轮片 | 1.CBN碗型砂轮（100＃、150＃）直径100mm 2.CBN平型砂轮（100＃、150＃）直径100mm 3.CBN开槽砂轮片（100＃、150＃）直径100mm 4.金刚石树脂杯型砂轮（100＃、150＃）直径100mm 100*20*10*5 | 各4 (16个) |  |  | 1.磨利特 2.京信达 3.金信 |
| 4 | ER弹簧夹头 | ER30（套）、ER25（套） | 各1 (2套) |  |  | 1.狮王 2.弘阳 3.广杰 |
| 5 | 梅开棘轮扳手套装 | 12件套规格：6、8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、22 | 8 |  |  | 1.世达 2.德力西 3.绿林 |
| 6 | 回转式钻模 | 整套产品加工依据工业标准，采用铝合金材质，表面经过氧化处理。 （图片见附录1） | 1 |  |  | 1.上海顶邦 2.上海天威教 3.上中人教仪 |
| 7 | 多用途铣床夹具 | 整套产品加工依据工业标准，采用铝合金材质，表面经过氧化处理。 （图片见附录1） | 4 |  |  | 1.上海顶邦 2.上海天威教 3.上中人教仪 |
| 8 | 角铁式车床夹具 | 整套产品加工依据工业标准，采用铝合金材质，表面经过氧化处理。 （图片见件附录1） | 1 |  |  | 1.上海顶邦 2.上海天威教 3.上中人教仪 |
| 9 | 带辅助支撑铣床夹具 | 整套产品加工依据工业标准，采用铝合金材质，表面经过氧化处理。 （图片见附录1） | 1 |  |  | 1.上海顶邦 2.上海天威教 3.上中人教仪 |
| 10 | 拨叉叉口成组铣床夹具 | 整套产品加工依据工业标准，采用铝合金材质，表面经过氧化处理。 （图片见附录1） | 1 |  |  | 1.上海顶邦 2.上海天威教 3.上中人教仪 |
| 11 | 两基准零点定位气动卡盘K20-C2 | 1.底板材质：S136H 2.重复定位精度：0.005MM 3.进气接口：G1/8 | 1 |  |  | 1.深圳市大通精密五金 2.上海通与精密五金 3.苏州群信通精密五金 |
| 12 | 两基准托盘K20-TB2 | 1、主体材质：钢S136H、铝7050 2、表面处理：硬质阳极化 | 1 |  |  | 1.深圳市大通精密五金 2.上海通与精密五金 3.苏州群信通精密五金 |
| 13 | 槽系夹具拆装教学模型 | - 材质为铝合金，表面采用喷砂氧化处理。 - 能搭建15种槽系组合夹具方案（包含以下15种夹具上的样件）； - 有圆形基础板、长方形基础板、正方形基础板。（详情见附录2） | 2 |  |  | - 1.上海硕博教育 2.上海顶邦 3.上海天威 |
| 14 | D100 EDM气动卡盘 | 130×81mm | 1 |  |  | 1.擎天机器人科技（广东） 2.首顺机械设备 3.东莞市湘翔精密夹具 |
| 15 | SMC 气动夹具 | 型号MHC2-10 最大操作压力:0.6 MPa端口连接:M3 x 0.5 | 1 |  |  |  |
| 16 | 夹具收纳柜 | 夹具陈列柜选择铁皮文件柜： - 1.尺寸：总长10米、宽700mm、高1200mm - 2.对开门带锁 - 3.金属材质，厚1mm，白色，表面为环保喷塑层 满足机床夹具教模、槽系夹具及工具等收纳与展示。 要求根据实际场地设计收纳柜； | 1 |  |  | 定制 |
| 17 | 内六角扳手套装 | 工业级中长款规格：1.5~10mm （1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10） | 8 |  |  | 1.世达 2.德力西 3.绿林 |
| 18 | 夹具拆装实训桌 | 1.规格尺寸：1500×≥850×800mm； 2.实训台框架采用优质冷轧钢板精制而成，表面静电喷涂。台面采用3mm高分子复合材料，采用高纤维，四周用高强度塑胶包边。平3抽屉。 | 8 |  |  | 1.零柒 2.宏伟 3.格具 |
| 19 | 学生凳 | 1.产品规格：340×240×450mm； 2.颜色：防静电蓝色胶皮（防静电）； 3.支架规格：主支撑脚采用40×20mm方钢管，拉挡为20×20方钢管，管材表面流水线静电喷塑处理。 4.凳面不锈钢材质 | 50 |  |  | 1.零柒 2.宏伟 3.格具 |
| 20 | 卧式触摸查询一体机 | 整机尺寸 1176×1121×651 屏幕尺寸50寸 屏幕比例16 ：9 显示分辨率1920(水平)×1080（垂直） 面板类型 LED 背光灯类型 侧入式 ELED 亮度 350cd/m2 对比度 5000:1 色彩 真彩色16.7M 响应时间 5ms 屏幕表面 防撞、防刮伤特殊钢化玻璃设计 CPU 英特尔 酷睿i7 双核 内存8G DDR3 硬盘SSD 固态128G /256G 无线网卡模块传输速度300Mbps 网卡100/1000M千兆 以太网 CPU Intel 接口 I/O：2路USB3.0; 1路HDMI；1路VGA; 1路；1路LAN；1路WLAN 1路，1路3.5音频；可定制增加USB2.0接口 操作系统： Windows 7专业版办公软件/ Microsoft Office 2010专业版 | 2 |  |  | - 1.广州森克电子 2.富沐 3.互视达（HUSHIDA） |
| 21 | 机械设计与机构认知仿真软件 | 1.机械结构认知与拆装交互虚拟仿真 2.装夹具认知与拆装交互虚拟仿真 3.轴系运动认知与拆装交互虚拟仿真 4.单机版系统，提供40套以上机械机构模型，20种机械拆装工具，软件提供机械设备原理动画设置功能、机械运动原理动画、手动拆装功能、自动拆装功能和拆装动画设置功能。 | 2 |  |  | 1.广州众承机电 2.凤凰创壹 3.广东联汛教育 |
| 22 | 水性环氧树脂地板胶(漆） | 1.采用水性环氧树脂地板胶(漆)铺装（厚度约2mm)，灰色，环保无溶剂，附着力强，耐磨，抗冲击，硬度高，防静电，中等负载面光泽丰富,漆膜饱满,地面面积约122平方米。 2.包含铺设，铺设要求如下： （1）对地面进行全面检测，打磨; （2）对强度不够或破损处进行修理、清洁; （3）底漆涂装:先将甲（环氧树脂）组分搅拌均匀，并按甲、乙（固化剂）组分比分比例配制，搅拌均匀后用刮片或滚筒涂抹; （4）中涂涂装:待底漆干燥后，用刮刀将中涂批涂一遍以填塞孔洞，完全干燥后再刮二遍中涂; （5）待中涂完全干燥后，用磨光机及砂纸打磨平整; （6）滚涂面漆:将面漆按比例调配好后用滚涂方法均匀滚涂一遍，如若需要可滚涂第二遍。 | 1 |  |  | 定制 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |