- 图书馆前坪提质改造建设项目采购需求

- 采购项目名称：图书馆前坪提质改造建设项目

- 二、工程内容发包范围

- 2.1为解决图书馆前坪积水严重，路面破损且不平整等安全隐患，并使图书馆前坪具有良好的停车环境，根据《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021；《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012 ；《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)(2016修订版)；《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006)；《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)；《无障碍设计规范》(GB50763-2012)；《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)等文件要求，具体建设内容如下：

- 改造范围：1.图书馆周边停车场地面提质，面积为539平方米；2.图书馆前坪铺装提质，面积为1871.5平方米；3.图书馆台阶面层提质，面积为263.5平方米；4.图书馆前坪校训石绿化提质，面积为108.83平方米；5.大门口至图书馆前坪道路提质，面积为2308平方米。

- 改造方式为：更换铺装面层：图书馆前坪更换铺装做法（900*300*20mm花岗岩仿石砖—30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥—原基础垫层）及新建铺装做法（900*300*20mm花岗岩仿石砖—30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥—100厚C20混凝土-150厚碎石垫层），面积为1814平方米。图书馆前坪及周边停车场更换平缘石做法（600*300*20mm麻石—30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥—原基础垫层），面积为84平方米。图书馆周边停车场更换铺装做法（80厚8字形植草砖，砖空及砖缝处填种植土，内掺草籽—50厚黄土中砂混合垫层—原基础垫层），面积为512.5平方米。图书馆台阶更换铺装做法（600x320x30荔枝面芝麻深灰花岗岩倒10x10直角—30厚1:3水泥砂浆—原结构层），面积为263.5平方米。原混凝土路面、沥青路面、图书馆北侧植草砖路面拆除面层砖、铣刨加铺沥青：6cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)—乳化沥青粘层(0.5L/m )—YN-1200型自粘式防裂贴50cm宽（条贴原有接缝）-原水泥混凝土路面（清洗、清缝、灌缝），面积为2308平方米。图书馆周边停车场排水沟盖板提质，长度为35米。

- 2.校训石绿化提质：清理原有植被，种植西洋杜鹃、金森女贞、红叶石楠和马尼拉草皮等灌木及地被，面积为108.83平方米。

- 2.2详见招标工程量清单。

- 三、施工资质等要求

- 3.1投标单位应具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上等级资质，且安全生产许可证处于有效期。

- 3.2中标单位应按照国家和湖南省有关法律法规、规范标准和湘建建[2015]57号文规定配备施工项目部关键岗位人员。其中施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，即：项目负责人1人、施工员1人（兼安全员）。

- 要求：

- 1）施工项目部关键岗位人员不得同时在其他建设工程中任职。

- 2）施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员。（提供由劳动保障部门出具的投标截止时间前连续6个月的养老保险证明）。

- 3）关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与中标单位一致。项目负责人为建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书；施工员具有施工岗位资格证书；上述人员在施工期内出勤率须达95%以上（施工作业时间）。

- 3.3投标单位及其法人代表没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 3.4 须制定符合项目实际初步施工方案（含进度计划）、现场施工整体平面分析图一张作为投标文件附件。

- 3.5本次招标不接受联合体投标。

- 3.6中标单位应承诺保质保量、保安全文明施工、保时间交付、保农民工工资给付，否则愿意接受相应违约处理。

- 3.7水泥、沥青须提供产品检测合格证明。

3.8 投标单位投标前可自行对现场进行踏勘，不得以不完全了解项目现场情况为由，提出任何形式的增加造价或索赔要求。投标人踏勘现场所发生的一切费用和责任概由投标人自负。

- 四、质量及技术服务要求

- 4.1质量要求：合格及以上工程。

- 4.2质量保修：执行建设部[2000]80号令建筑工程质量管理规定的保修内容及期限。

- 4.3在施工前，中标单位须为施工人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故，一切责任由中标单位自负。中标单位在施工过程中损坏了非装修面和其他的财物，由中标单位负责修复或赔偿。

- 4.4中标单位应保证项目施工现场文明安全，做好现场成品保护，施工前须对室内外设施设备及绿化等进行有效保护；如施工需要临时拆解设备，则要求施工完成后进行复原并保证设备复位后运行良好；室内外等非施工区域不得因施工而损坏或污染，否则需进行无偿修复或清洁。

- 4.5服务响应：施工期间，接到发包方或监理人实施意见后，中标单位须在24小时内响应并部署。竣工验收后，属于保修范围的项目，中标单位应在接到通知后的24小时内派人免费维修，若不在约定期限内派人保修，发包方可自行或指派第三方维修，维修费在履约金中双倍扣除，当履约金不足以承担维修费用时，发包方有权追偿，中标单位应积极给付。

- 五、施工工期

- 35天（从签订合同日后一天开始计算）。

- 六、付款及结算方式

- 6.1所有工程全部完工并经验收合格，发包方按结算审计金额付至总工程款的100%。如中标单位无法在发包方指定时间内完成全部工程，则按发包方验收合格的工程量结算相应费用。中标单位应在发包方付款前提供等额有效普通发票。

- 6.2中标单位在签订合同前向发包方提交中标金额3%的履约保证金或履约保函，待项目验收合格后正常运行一年(无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题)提交申请后无息退还。