- 网上竞采文件

项目名称: 大渡口区公安分局新山村派出所办公设备采购（第二次）

项目编号：DDKGAJC2025011

采购人：重庆市公安局大渡口区分局

- 二〇二五年六月

大渡口区公安分局新山村派出所办公设备采购（第二次）

《报价须知》

| 项目名称 | 大渡口区公安分局新山村派出所办公设备采购（第二次） |
| --- | --- |
| 基本资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 特定资格要求 | 无 |
| 竞标响应文件 （所有响应文件需每页加盖竞标单位公章） | 1、营业执照复印件 |
|  | 2、法定代表人授权书（若法人本人参与则需提供法人身份证明书） |
|  | 3、承诺函 |
|  | 4、诚信声明书 |
|  | 5、报价表 |
|  | 6、提供报价表中需要的检测报告等材料复印件，并加盖竞标人公章，原件备查。 |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标响应文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |
| 联合体竞标 | 不接受联合体竞标 |
| 响应文件的标记 | 1、封面上应当注明项目名称、竞标人名称和地址、“竞标响应文件”字样。 2、如果未按上述规定进行标记，采购人对竞标文件的误投不负任何责任，询价小组可以对竞标人作出不利的解释，如作为无效竞标等。 |
| 最高限价 | 综合最高限价： 228000元（包括但不限于材料费、辅材费、人工费、运输费、税费等本项目产生的所有费用）。 |
| 交货地点 | 大渡口区，其中安装具体地址根据采购人指定地点为准 |
| 采购内容和技术参数 | 具体参数详见报价表 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的商品或服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商保证其提供的产品及服务不侵犯任何第三方的知识产权。如发生知识产权纠纷,供应商应承担全部责任并赔偿采购人因此遭受的所有损失,包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、行政处罚等全部费用和损失。采购人因此被第三方起诉的,有权要求供应商提供必要协助并承担相关费用。 |
| 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，该报价包括但不仅限于完成本项目：所需的生产、供货、装配（含出厂前测试和检测、检验）、包装、运输和保险、装卸、安装、系统对接、调试、验收、质量保证期内的维修及包装回收及清理的费用、仓储费、风险费、过程伴随服务费、第三方检测费、保险费、税费及为完成本项目所产生的其他任何费用等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 上传响应文件及报价时间 | 以询价公告时间为准 |
| 合同签订 | 中标人在网上查询到中标结果，于中标结果公示后按中标金额的5%缴纳履约保证金（收款单位：重庆市大渡口区财政局，账号：50001103600050004159-149001，开户行：建设银行重庆大渡口支行），凭银行缴款凭证20个日历天内签订合同（有正当理由可延长），中标人按照询价文件要求服务通过验收后退回履约保证金。未在规定时间内签订合同，且无正当理由的，取消中标资格，履约保证金不予退还。若中标人不能提供符合采购人招标要求的产品或服务，则取消其中标资格，履约保证金不予退还，根据项目时间要求由第2排序供应商中标或重新招标，合同格式可自理。 |
| 质量标准 | 1、按照国家现行标准执行。 2、供应商提供产品的技术标准需达到采购文件规定的技术标准。如未达标，供应商应无偿调换，因此发生的相关费用由供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。 3、如若成交供应商多次调换仍不能达到采购文件参数要求，采购人有权取消其中标资格，因此发生的相关费用由供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。 |
| 交货期 | 合同签订后10个工作日内交货，并完成安装调试、交付使用。 |
| 验收方式 | 1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4、中标人须对货物完善系统对接（如有）后，产品在安装调试并试运行符合要求，才作为最终验收。 5、中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 7、产品包装材料归采购人所有。 |
| 质保期 | 1、投标人应明确承诺：其投标产品自验收合格之日起至少3年免费质保期。 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。 |
| 售后服务 | 1、投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询 中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 （3）技术升级 在质保期内，如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行升级服务。 2、质保期外服务要求 （1）质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。 3、备品备件及易损件 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 4、培训 成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。 |
| 付款方式 | 1、中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告； 2、货物验收合格后，中标人向采购人开具增值税普通发票，采购人在收到发票后一次性无息支付合同金额的100%。 |
| 联系方式 | 采购人：重庆市公安局大渡口区分局 联 系 人：田老师 电话：023-65367058 |
| 无效竞标条款 | 1、提交资料内容模糊不清的 |
|  | 2、投标报价低于成本或者高于询价文件设定的单价和总价最高投标限价的 |
|  | 3、未按询价文件要求提供相应资料的 |
|  | 4、未按照询价文件提供的格式制作响应文件的 |
|  | 5、竞标人资格不符合政府采购法规定的其它要求的 |
|  | 6、响应文件手写或涂改、标书残缺不全的 |
|  | 7、未按询价文件要求的其他所有内容 |
| 报价方式 | 单项单价综合包干。 |
| 评审方法 | 最低价法。采购人根据符合采购需求、质量和服务达到询价文件要求且总价报价最低的原则确定成交人。如果出现最低价报价相同的情况，则以供应商报价时间先后顺序确定成交人。 |
| 对错误价格的修正 | 竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标件的解释发生异议的，以中文文本为准。 |
| 合同 | 合同格式可自拟。 |
| 中标结果 | 采购人通过网上评标的方式确定中标人，并发布中标公示，竞标人可通过网上发布确定中标结果，公示后中标人需立即与采购人联系并在规定时间内缴纳履约保证金并签采购合同。 |

法定代表人身份证明书

项目名称：

日    期：

（法定代表人姓名）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是（竞标人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （竞标人全称）

年    月    日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：重庆市公安局大渡口区分局

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址。

（竞标人法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                             竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                   职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

承诺函

项目名称：

日    期：

致：    （采购人名称）

很荣幸能参与上述项目的竞标。

我代表（竞标人名称），在此作如下承诺：

1．完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。

2．若成交，我方将按照询价文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，如果在合同执行过程中，发现有任何质量问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。

3．在整个竞标过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

竞标人代表签字：

竞标人公章：

诚信声明

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合本询价文件规定的竞标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

大渡口区公安分局新山村派出所办公设备采购（第二次）报价表

| 序号 | 产品品名 | 规格参数 |  | 数量 | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式输入 | 1、设备具备单双基色指示灯，可以实现红色，蓝色和紫色三种颜色状态的显示，并通过常亮和闪烁的组合，实现设备不同工作状态的显示。 2、设备具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。 3、接口≥1个HDMI输入接口，≥1个 HDMI环通输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口，≥1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口，1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键RESET，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。4、视频编码格式支持H.264/H.265，视频码流支持32K～128M范围内进行设置；音频编码格式支持设置为G722.1、G711u、G711A、AAL_LC，音频采样率支持24bit 48kHz，支持双声道、立体声，支持视频流和音频流混合成音视频复合流或视频流和音频流独立输出。 5、具备多级用户权限管理功能，可添加用户并设置不同级别用户的不同操作和管理权限。可设置用户权限到每一个节点，包括输入节点和输出节点。系统最大可支持添加500个用户。 6、支持对输入信号进行裁剪和显示的功能，可以按照上下左右四个方向维度进行裁剪，实现输入信号的自定义区域显示功能。 7、支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 8、输入可接入分辨率为1024×768 @60Hz、1280×1024 @60Hz、1360×768 @60Hz、1440×900 @60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200 @60Hz、1280×720 @60Hz、1920×1080 @60Hz、1920×1200 @60Hz视频信号； 9、支持音视频绑定单墙绑定1路音频输出；支持音视频解绑，可通过矩阵界面一键切换音频输入输出关联关系，可自定义编辑音频输入、输出接口名称；支持同一输入音频可绑定多个输出通道；支持一键解除所有音频输入输出关联关系。 10、设备支持IP冲突报警、断网报警、温度异常报警、非法访问报警等； 输入盒子支持编码功能，可同时编码输出多种不同格式的码流，提供不同的显示端进行应用。 11、支持接入超高分辨率融合信号，可通过16个4K输入盒子，最高可将16路分辨率为4096×2160的超高分辨率视频输入信号进行融合，融合后的视频码流可通过分布式拼控输出上墙显示。在电视墙上的信号应同步显示，无错位。 |  | 5 | 3000 | 15000 |  |  |
| 2 | 4K分布式输入 | 1、设备具备单双基色指示灯，可以实现红色，蓝色和紫色三种颜色状态的显示，并通过常亮和闪烁的组合，实现设备不同工作状态的显示。 2、设备具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。 3、接口≥1个HDMI输入接口，≥1个 HDMI环通输出接口，1个3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口，≥1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口，1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键RESET，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 4、视频编码格式支持H.264/H.265，视频码流支持32K～128M范围内进行设置；音频编码格式支持设置为G722.1、G711u、G711A、AAL_LC，音频采样率支持24bit 48kHz，支持双声道、立体声，支持视频流和音频流混合成音视频复合流或视频流和音频流独立输出。 5、具备多级用户权限管理功能，可添加用户并设置不同级别用户的不同操作和管理权限。可设置用户权限到每一个节点，包括输入节点和输出节点。系统最大可支持添加500个用户。 6、支持对输入信号进行裁剪和显示的功能，可以按照上下左右四个方向维度进行裁剪，实现输入信号的自定义区域显示功能。 7、支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 8、输入盒可接入分辨率为1024×768 @60Hz、1280×1024 @60Hz、1360×768 @60Hz、1440×900 @60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200 @60Hz、1280×720 @60Hz、1920×1080 @60Hz、1920×1200 @60Hz、3840×2160 @30Hz、3840×2160 @60Hz、4096×2160 @30Hz、4096×2160 @60Hz的视频信号，且支持接入分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号； 9、支持音视频绑定单墙绑定1路音频输出；支持音视频解绑，可通过矩阵界面一键切换音频输入输出关联关系，可自定义编辑音频输入、输出接口名称；支持同一输入音频可绑定多个输出通道；支持一键解除所有音频输入输出关联关系。 10、设备支持IP冲突报警、断网报警、温度异常报警、非法访问报警等； 输入盒子支持编码功能，可同时编码输出多种不同格式的码流，提供不同的显示端进行应用。 11、支持接入超高分辨率融合信号，可通过16个4K输入盒子，最高可将16路分辨率为4096×2160的超高分辨率视频输入信号进行融合，融合后的视频码流可通过分布式拼控输出上墙显示。在电视墙上的信号应同步显示，无错位。 |  | 1 | 4000 | 4000 |  |  |
| 3 | 4K分布式输出 | 1、设备具备AI超分功能，无需外部设备，实现对于输入图像通过算法进行识别和增强，实现输出图像的显示优化，系统可进行算法的升级和迭代。 2、设备具备单双基色指示灯，可以实现红色，蓝色和紫色三种颜色状态的显示，并通过常亮和闪烁的组合，实现设备不同工作状态的显示。 3、设备的前面板具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。 4、接口≥1个HDMI输出接口，1个 3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口接口，≥1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 5、具有GB/T 28181、ONVIF、802.3at协议设置选项，支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG格式视频码流的解码，支持G711A、G711U、G722.1、AAC_LC、G726、MP2L2格式音频码流的解码，单个输出盒子可实现9路200万/4路400W/2路800W/1路1600W像素IPC等网络视频流的解码，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 6、具备多级用户权限管理功能，可添加用户并设置不同级别用户的不同操作和管理权限。可设置用户权限到每一个节点，包括输入节点和输出节点。系统最大可支持添加500个用户。 7、输出盒的输出模式可设置为LCD模式和 LED模式。 在LED模式下，支持对输出盒子的输出的 信号，按照横向和纵向按照像素进行设置和显示，2K带载模式下，宽度的设置范围288～3840,高度的设置范围288～2160，4K带载模式下，宽度的设置范围288～8192，高度的设置范围288～4320。 8、支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 9、可输出分辨率为4096×2160 @60Hz、4096×2160@30Hz、3840×2160 @60Hz、3840×2160@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50 Hz、UXGA (1600×1200@60Hz)、 WUXGA(1920× 1200@60Hz)、SXGA3(1400×1050@60Hz)、WSXGA (1680×1050@60 Hz)、XGA(1024×768@60Hz)、SXGA (1280×1024@60Hz)、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz的视频信号，且支持输出分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 10、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，实现布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 11、支持预案的设置和调用，可以将场景按照不同的顺序和时间间隔进行设置，实现场景按照预设的顺序和时间，进行自动的切换和显示，最大可设置256个预案。 12、支持音视频绑定单墙绑定1路音频输出；支持音视频解绑，可通过矩阵界面一键切换音频输入输出关联关系；支持同一输入音频可绑定多个输出通道；支持一键解除所有音频输入输出关联关系。 13、设备支持IP冲突报警、断网报警、温度异常报警、非法访问报警等。 14、支持对接LED、LCD和DLP屏幕，支持在大屏上的开窗，漫游和拼接功能。 15、上墙信号支持底图功能，最大可支持8192×4320分辨率底图的显示，可进行底图的上传和替换，最大可上传并存储4张底图，底图格式为JPG/JPEG。 |  | 4 | 3000 | 12000 |  |  |
| 4 | 分布式输出 | 1、设备具备AI超分功能，无需外部设备，实现对于输入图像通过算法进行识别和增强，实现输出图像的显示优化，系统可进行算法的升级和迭代。 2、设备具备单双基色指示灯，可以实现红色，蓝色和紫色三种颜色状态的显示，并通过常亮和闪烁的组合，实现设备不同工作状态的显示。 3、设备的前面板具备OLED点阵屏，可以显示设备的运行状态，同时针对OLED的显示内容进行编辑。 4、接口≥1个HDMI输出接口，1个 3.5mm音频输入接口，1个3.5mm音频输出接口，1个千兆光口，1个千兆电口接口，≥1个USB接口，1个RS485接口，1个RS232接口，1个IR接口（支持自定义为IR IN和IR OUT），1个IO接口，1个3.3V供电接口，1个RELAY接口，1个复位按键，1个4PIN调试串口，1个AC 220V交流电源供电口。支持POE供电。 5、具有GB/T 28181、ONVIF、802.3at协议设置选项，支持H.264、H.265、SMART 264、SMART 265、MJPEG格式视频码流的解码，支持G711A、G711U、G722.1、AAC_LC、G726、MP2L2格式音频码流的解码，单个输出盒子可实现9路200万/4路400W/2路800W/1路1600W像素IPC等网络视频流的解码，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 6、具备多级用户权限管理功能，可添加用户并设置不同级别用户的不同操作和管理权限。可设置用户权限到每一个节点，包括输入节点和输出节点。系统最大可支持添加500个用户。 7、输出盒的输出模式可设置为LCD模式和 LED模式。 在LED模式下，支持对输出盒子的输出的 信号，按照横向和纵向按照像素进行设置和显示，2K带载模式下，宽度的设置范围288～3840,高度的设置范围288～2160，4K带载模式下，宽度的设置范围288～8192，高度的设置范围288～4320。 8、支持组播和单播两种模式。 在单播模式下，可通过多次取流的方式，将1路码流在多个显示单元多次上墙；在组播模式下，设置组播协议后，可对同一路码流进行复制，通过一次取流可在多个显示单元多次上墙。切换单播或组播模式无需升级操作系统。 9、可输出分辨率为1920×1080@60Hz、1920×1080@50 Hz、UXGA (1600×1200@60Hz)、WUXGA(1920× 1200@60Hz)、SXGA3(1400×1050@60Hz)、WSXGA (1680×1050@60 Hz)、XGA(1024×768@60Hz)、SXGA (1280×1024@60Hz)、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz的视频信号，且支持输出分辨率小于4096×2160的自定义分辨率视频信号。 10、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，实现布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 11、支持预案的设置和调用，可以将场景按照不同的顺序和时间间隔进行设置，实现场景按照预设的顺序和时间，进行自动的切换和显示，最大可设置256个预案。 12、支持音视频绑定单墙绑定1路音频输出；支持音视频解绑，可通过矩阵界面一键切换音频输入输出关联关系；支持同一输入音频可绑定多个输出通道；支持一键解除所有音频输入输出关联关系。 13、设备支持IP冲突报警、断网报警、温度异常报警、非法访问报警等。 14、支持对接LED、LCD和DLP屏幕，支持在大屏上的开窗，漫游和拼接功能。 15、上墙信号支持底图功能，最大可支持8192×4320分辨率底图的显示，可进行底图的上传和替换，最大可上传并存储4张底图，底图格式为JPG/JPEG。 |  | 2 | 3000 | 6000 |  |  |
| 5 | LED同步控制器 | 1、≥12网口LED发送卡 2、1U标准机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 3、设备前面板具备按键，可支持亮度调节，信源切换。 4、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 5、提供≥3路以上视频信号输入接口 ，任选1个接口进行视频输入。1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个 DP 1.2 接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz。 6、支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。图像带载输出支持RGB、YUV444 无损画质。支持12路网口带载输出，带载高达780万像素；单台设备最大带载最大宽度8192，最大高度8192，每网口最大65W。支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放。支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。支持自定义EDID设置。支持热备份。支持任意走线、无矩形框架限制。支持通过客户端等多软件端进行操作支持。支持无信号模式下保留最后一帧。支持屏幕底图配置设置和更换。支持屏保和开机logo配置。支持屏幕除湿配置。支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。支持输出画面的亮度、对比度等参数的调整。支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。支持护眼模式，有效保护观看者视力。支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。支持查看设备与LED屏幕的带载关系。支持查看运行过程中屏幕异常的定位。支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。支持通过控制网口，通过网络SDK、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。支持HDMI2.0 环通输出 最大支持4096*2160@60Hz |  | 4 | 6000 | 24000 |  |  |
| 6 | 拼控系统软件 | 提供解码拼控应用，提供拼控器、LED控制卡、配电柜的管理。支持创建拼控大屏、实现信号管理、场景管理、预案管理的功能。 1、屏幕管理：支持拼控大屏的管理，解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理； 2、信号管理：支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户，支持同步坐席信号； 3、大屏控制：支持设置大屏的底图、大屏场景设置、场景分组、信号（监控信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号、媒体文件等）上屏、画面布局模板设置、清屏、横幅字幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、监控点轮询；支持大屏预案设置、启停预案； 4、运维管理：支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等； 5、支持文字、时钟、天气、网页、excel值班表等内容渲染 6、支持平台WEB网页对信息发布屏进行管理和内容发布，包含终端管理、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等模块，发布到屏上的节目，可以按照设定的时间计划，切换节目 |  | 1 | 20000 | 20000 |  |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 1、≥2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 2、主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能。 3、支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 4、模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 5、每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 6、支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 7、采用24BIT A/D及D/A转换。 8、自动扫描啸叫点并抑制。 9、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 10、每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 11、采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择。 |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |
| 8 | 电源时序器 | 1、1U标准机身、拉丝铝面板搭配≥2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2、标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。 3、支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 5、配置485凤凰端子串口，支持≧16台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 6、具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制。 7、具有≥1路RS232接口，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制。 8、每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。 9、在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 10、≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |
| 9 | 音频处理器 | 1、矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 2、DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 4、输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 5、1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 6、测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 7、输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 8、同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 9、方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 10、Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； |  | 1 | 7000 | 7000 |  |  |
| 10 | 音频调音台 | 1、配置共≥8路音频输入，≥6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )， ≥1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入。 2、配置共≥12路音频输出，≥1路Main L/ R立体输出、≥4路编组输出、≥5路AUX辅助输出，≥1路立体声监听输出。 3、≥3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音信息，操作一目了。 4、配置≥1个专业DSP效果器( FX )，≥14种DSP效果类型，共≥120种的效果预设。 5、带有USB Media播音接口，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音，或外接电脑Media播音和录音。 6、配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放。 7、独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开。 8、所有Mic/Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、支持3段频率均衡调节、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关。 |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |
| 11 | 功率放大器产品 | 1、具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 2、具备四档输入灵敏度可选择。 3、阻尼系数：≥1000@ 8 ohms。 4、总谐波失真：≤0.05%。 5、信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω)。 6、频率响应：20 Hz~20 kHz。 7、额定功率：8Ω/立体声：≥2X250W; 4Ω/立体声：≥2X450W; 2Ω/立体声：≥2X723W; 16Ω/桥接：≥1X500W; 8Ω/桥接：≥1X850W; 4Ω/桥接：≥1X1445W。 8、转换速率：≥28V/us。 9、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 10、具有限幅开关设置，可对过载信号进行削波压限。 |  | 1 | 4500 | 4500 |  |  |
| 12 | 主席单元 | 1、采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。 2、双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。 3、采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4、单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5、麦克风类型：电容式。 6、指向性：超心型。 7、频响范围：≥60~16kHZ。 8、网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。 |  | 1 | 1900 | 1900 |  |  |
| 13 | 客席单元 | 1、采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。 2、双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。 3、采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4、单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5、麦克风类型：电容式。 6、指向性：超心型。 7、频响范围：≥60~16kHZ。 8、网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。 |  | 9 | 1900 | 17100 |  |  |
| 14 | 会议触摸电视 | 1、屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥65英寸；屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率. 2、显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。 3、屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。 4、触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 5、摄像头：分辨率6020×4013，支持2400万像素。 6、麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能。 7、CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：≥4核， 主频≥1.9 GHz；2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 8、操作系统：内置操作系统Android 13，可外接OPS电脑（支持Windows、统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。 9、设备接口：具有1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备1路音频输入接口LINE IN，1 路音频输出接口LINE OUT；具备2个前置USB Type-A、1个USB Type-C接口，1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有2路RJ45接口，1路RS232接口，1个整机TOUCH-USB接口。 10、视频接口：外接HDMI接口设备，支持信号源自动切换，拔出外接设备后，信号源自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，实测最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源。 11、信号源切换功能：设备支持设置输入源相关功能，外接信号源时，HDMI视频接口插入自动检测，设备可自动识别并切换到对应通道，待机状态自动唤醒；信号源拔出以后，可返回至特定信号通道；支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义；具有分辨率自适应功能，可以根据信号源自动适应最佳分辨率。 12、全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。 13、提供无线投屏器和智能笔 |  | 1 | 9800 | 9800 |  |  |
| 15 | OPS | 1、CPU：≥8核，主频≥2.0GHz； 2、内存：≥8 GB 3、网卡：10/100/1000M自适应网卡 4、显卡：集成显卡 5、硬盘：≥256G SSD 6、音频接口：1路音频输入、1路音频输出； 7、存储控制接口：USB-A 3.0 x4；USB-A 2.0 x2；Type-C x1 8、视频输出接口：HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 |  | 3 | 3900 | 11700 |  |  |
| 16 | 编码设备 | 1、视频接口：8路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入； 2、音频接口：4路音频输入，1路音频输出； 3、IPC接入：默认2路IPC（最大400W），支持模数互转(禁用模拟通道增加网络通道)，最大支持10路IPC； 4、支持IP增强模式：启用后IPC接入增加2路，最大支持12路IPC接入 5、1个HDMI输出，1个VGA输出，1路RCA音频输出； 6、1个SATA接口，硬盘最大支持10TB 7、1个10M/100M/1000M网卡； 8、模拟通道支持H.264、H.265编码； 9、编码分辨率：4MP Lite(15帧)/3MP(15帧)/1080P(15帧)/720P（25帧） 10、模拟通道支持2路智能侦测（越界、区域入侵）； 11、内置1块4TB SATA接口硬盘。 |  | 2 | 2300 | 4600 |  |  |
| 17 | 会议摄像机 | 1、视频输出支持≥2560×1536@30fps，红外距离可达≥100米。 2、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 3、支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1°。 4、水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° 5、支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 6、信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms。 7、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。 8、符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 |  | 2 | 1200 | 2400 |  |  |
| 18 | 超高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、支持1路3200W、或1路2400W、或2路1200W、或4路800W、或5路600W、或9路400W、或16路200W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 5、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 6、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 7、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 8、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 9、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 10、支持接入分局视频网视频共享平台进行统一管理。 |  | 2 | 5600 | 11200 |  |  |
| 19 | 功放 | 1、用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等。 2、设有两路有线话筒输入口，两路无线话筒输入口；具备三组线路输入接口，三组线路输出接口，两组功率输出。 3、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，话筒带可独立开关的+48V 幻像电源。 4、带有蓝牙和USB播放功能。 5、带有一键静音接口和232接口，可实现远程控制。 6、额定功率：≥2×200 W/8 Ω ；≥2×300 W/4 Ω。 7、线路频率响应：20 Hz~20 kHz±2dB。 8、信噪比（A计权）：≥82dB。 |  | 1 | 3600 | 3600 |  |  |
| 20 | 麦克风 | 1、采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声。 2、双超指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命。 3、采用全部的DSP处理，便于扩展和控制，最大限度减少高频衰减，语音更清晰。 4、单元采用“T字型”航空头连接，安装更加稳固、轻松、方便，可以随时快速、便捷的搭建不同形式的会议，并且主席单元可随意安排串联在线路中的任何位置。 5、麦克风类型：电容式。 6、指向性：超心型。 7、频响范围：≥60~16kHZ。 8、网络协议：IEEE802.1qVLAN，支持网络音频，SW-Ring冗余环网QOS。 |  | 1 | 2300 | 2300 |  |  |
| 21 | 会议触摸电视 | 1、屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥86英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率. 2、显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。 3、屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。 4、触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 5、摄像头：分辨率：6020×4013，支持2400万像素。 6、麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能。 7、CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：≥4核，主频≥1.9GHz；≥2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 8、操作系统：内置操作系统Android 13，可外接OPS电脑（支持Windows、统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。 9、设备接口：具有1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备1路音频输入接口LINE IN，1 路音频输出接口LINE OUT；具备2个前置USB Type-A、1个USB Type-C接口，1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有2路RJ45接口，1路RS232接口，1个整机TOUCH-USB接口。 10、视频接口：外接HDMI接口设备，支持信号源自动切换，拔出外接设备后，信号源自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，实测最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源。 11、信号源切换功能：设备支持设置输入源相关功能，外接信号源时，HDMI视频接口插入自动检测，设备可自动识别并切换到对应通道，待机状态自动唤醒；信号源拔出以后，可返回至特定信号通道；支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义；具有分辨率自适应功能，可以根据信号源自动适应最佳分辨率。 12、全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。 13、提供无线投屏器和智能笔。 |  | 2 | 21000 | 42000 |  |  |
| 22 | 信息发布盒子 | 1、系统支持基于TCP/IP网络结构下，B/S+C/S的混合结构的系统，控制连接显示设备，可以脱机独立工作以及联机在线工作，在服务器瘫痪或网络断开的情况下，不影响媒体显示端的播放和显示。 2、支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索。 3、支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示 、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示。 4、支持节目自定义分辨率，横/竖屏转换，节目支持最大32个页面，单个页面最多包含16个窗口。 5、支持新建节目,修改节目(名称、分辨率、属性、描述、窗口),删除节目,复制节目(复制节目模板和完全复制两种),节目预览,审核节目(通过、未通过)，支持节目快速发布，节目列表支持视图（可视化窗口）显示和列表显示。 6、支持新建日程,修改日程(名称、播放方式、属性、描述),删除日程，发布日程。支持多种日程的播放方式:按日播放,按周播放,轮播，自定义播放(一年366天自定义播放)，垫片日程。支持多种日程发布方式：支持按终端组和按终端方式发布,支持定时发布和立即发布，支持定时生效和立即生效；支持日程可视化编辑，编辑过程中可实时预览节目。 7、支持添加终端，删除终端，修改终端(名称、序列号、分组、描述、网络参数)，终端分组管理；支持终端模糊、按关键字精确搜索。 8、支持手机客户端扫码激活终端；支持终端列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，视图显示模式下缩略图为终端截屏，实时显示终端播放的最新画面，支持动态更新。 9、支持素材审核、节目审核、日程审核。 10、支持HDMI任意分辨率（480*360 ~ 3840*2160）配置输出功能。 |  | 2 | 1200 | 2400 |  |  |
| 23 | 液晶电视 | 1.4K全面屏电视，分辨率≥3840*2160，屏幕尺寸：≥65寸； 2.背光方式：直下式LED ，低蓝光（TUV有认证） 3.整机工艺：采用无边框设计，金属工艺边框背板，屏占比达95.8%以上； 4.亮度≥200nits，双重护眼；屏幕比例：16：9，动态响应《8MS； 5.酷开系统（兼容Android 9.0）智能操作系统， A35*4，≥2G DDR4，≥ 32G，内置双天线wifi模块，支持802.11 a/b/g/n； 6.PCB侧出，支持HDMI2.0*2、AV三合一*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1，RS232*1,蓝牙5.0*1，调试串口； 7.H264¦H265¦MPEG1¦MPEG2¦MPEG4¦VP8¦AVS¦AVS2¦HLG¦HDR10视频格式，jpg¦jpeg¦png¦bmp等图片格式，MP3¦MPEG2¦MPEG4¦Dolby MS12¦Vorbis¦FLAC¦APE等音频格式； 8.支持场景屏变；支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭； 9.支持替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持远程控制开关机，支持上电开机，开机无广告，定时开关机，爱投屏禁用；开机支持U盘克隆，U盘安装应用；一键直达信号源，一键直达主页，支持快捷键自定义； 10.支持热点，带有无线网络记忆功能。手机投屏电视功能，可按需开/关闭投屏功能； 11.支持DLAN、AirPlay多屏互动，支持远场语音（不通过媒介语音控制电视）； 12.10W*2双声道喇叭，MS12 configY音效；芯片自带环绕声，单独听； |  | 3 | 5000 | 15000 |  |  |
| 合计 |  |  | 大写金额（元）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写金额（元）： |  |  |  |  |  |