一、项目信息

项目名称: 昆明市第九幼儿园南园LED显示屏等设施设备采购

采购单位:昆明市第九幼儿园

供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

二、采购需求清单

| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内彩色LED 显示屏 | 核心参数： - 产品：LED显示屏。品牌：强力巨彩。 型号：CC1.8-YNLG 具体参数要求：1.屏体面积：10平方。1、像素间距≤1.8mm，灯管封装SMD，像素点密度≥288906Dots/㎡，模组尺寸320mm*160mm。 2、模组分辨率172*86=14792Dots。 3、亮度0-820cd/㎡可调，亮度均匀性≥98%，亮度等级≥30级,0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调节功能。 4、色温：800—20000K可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 5、对比度≥10000:1，反光率≤1%,平整度：≤0.05mm,刷新率:4200Hz 6、峰值功耗≤300W/㎡、平均功耗≤120W/㎡。可视角：水平视角≥160°、垂直视角≥160°。 7．所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。 8屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m 9．显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》 10．具备0级防霉特性,符合《GBT2423.16-2022 电工电子产品环境试验 第二部分∶试验方法 试验J及导则∶长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等 11．具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值" 12.提供满足或优于以上2-11技术参数的第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件并加盖LED厂家公章。 13、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件并加盖制造商公章。 14、所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料并加盖制造商公章。 15、为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护，提供同时具有CNAS/ilac-MRA/CMA标识的权威第三方检测机构出具的ROHS检测报告复印件并加盖制造商公章。 16、LED显示屏生产厂家需连续四年获得“LED屏行业十佳LED显示屏应用工程”证书并加盖制造商公章。 。 17、LED显示屏生产厂家获得银行业总行级别的合作客户认证，并加盖制造商公章。 18、为确保供货、售后渠道的正规性，投标单位需提供LED显示屏厂家的3年原厂质保函加盖LED厂家公章。 19.模组背面有胶印在模组上的不可抹除的CC1.8-YNLG标识，作为原装产品标志，交货时如无此标识，使用方将拒收。 - 开关电源：品牌：创联 型号：A-200AF-4.5， 电源参数要求：1、输出电压：4.5V，输出电流：40A，额度功率：180W。 2、纹波与噪声：150mVp-p。 3、电压调节范围：4.28～4.73V。 4、输入电压/输入频率：200～240VAC; 47～63HZ。输入效率：≥87% 5、投标电源生产厂家须具CCC,ISO9001企业认证、14001企业认证，低功耗产品证明书，电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系符合性认证证书等，加盖制造商公章 11、提供产品的第三方检测机构出具的质量检测报告加盖制造商公章；检测内容包含标记与说明、保护接地导体连接电阻、电气结构检查、接触电流、抗电强度安全试验等内容，缺一不可，且都符合检测要求。 12.提供原厂售后3年保修承诺函加盖厂家公章。 三、接收卡：品牌：卡莱特，型号：E80 四、专业主控：卡莱特X6. 五、无线投屏器MAXHUB WB05 六、一秒寻线六类非屏蔽双绞线：提供UL认证且UL编号在官网可查；提供快速寻线专利证书。 七、过滤软件要求：①、▲产品具备HTTP信息过滤、网址过滤、图像过滤、网址库升级、网页内容信息过滤、网页内容信息过滤扩展、审计日志生成、审计日志保存、审计日志管理、设备使用管理、定时抓屏等功能；（备注：该技术需符合国家公安部制定的信息过滤产品技术要求GA/T698-2014）②、产品自身包含黑、白名单及关键字资源，不低于10万条策略，并支持自定义过滤策略；③、产品支持用户手动设置黑白名单及关键字，用户自定义的资源过滤时优先级最高；④、软件自身模块及识别模块、黑/白名单IP地址库、关键字库、图像检测算法库能够在线自动/手动升级。提供国家公安部销售许可证。 八、其它要求：焊接钢结构安装，含不锈钢包边。屏体主供电电缆，昆缆5*6平方，供电距离接近100米，布线环境较为复杂的原因，请充分考虑布线成本。由于施工环境已经装修完毕，在布线中损坏的石材等装修部分，中标方要按照学校要求恢复原样，此费用含在内，不单独增加费用。价格包含备用板6张以上，电源2个，接收卡2张。屏体，控制系统，焊接钢结构，电缆，网线，含多功能卡的10KW配电箱，还需要按照我校的要求进行其它供电设备的改造。布线费用，安装费用及3年免费保修及上门费用。一旦成交不论增加任何材料，学校都不再增加费用。由中标方全部承担。 | 1块 |  | 品牌： 强力巨彩。 型号：CC1.8-YNLG |
| 户外单色LED显示屏 | 核心参数： - 一．产品：LED显示屏。品牌：强力巨彩。 型号：P10H28A2(32*16) 具体参数要求：1.屏体面积：10平方。2.价格包含屏体，钢架结构，防水措施，电线网线配电全套。含6张备用板。2个电源。3.含免费的3年保修及上门服务费用。 | 1块 |  | 品牌： 强力巨彩。 型号：P10H28A2(32*16) |

买家留言：

(1)所供设备必须完全满足我方要求配置及参数，供货前需提供样品进行检测，检测合格后方可确认成交结果;

(2)LED屏必须满足我方要求的强力巨彩LED室内彩屏 ，型号为CC1.8-YNLG模组背面有胶印的不可刮掉撕除的CC1.8-YNLG标识，切勿自主更换品牌型号，若对我单位采购造成影响，我方将按虚假应标把取消成交的预成交供应商向财政监管部门和政采云管理部门举报投诉处理，并将被列入我方采购黑名单。

附件:-

响应附件要求:(1)需上传强力巨彩电子屏，型号CC1.8的电子屏的第三方检测报告;中国节能产品认证；连续四年获得“LED屏行业十佳LED显示屏应用工程”证书，以上资料加盖LED制造商公章。A-200AF-4.5的低功耗产品证明材料，电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系符合性认证证书，加盖电源制造商公章，；(2)需上传LED电子屏和开关电源的3年厂家售后服务承诺函加盖厂家公章。（3）需上传软件著作权证书及公安销售许可证。（4）提供UL认证且UL编号在官网可查；提供快速寻线专利证书。拒不上传或上传不符按不满足参数处理。

收货信息：

送货方式:送货上门

送货时间:工作日09:00至17:00送货期限:竞价成交后1个工作日内。

送货地址：送到学校指定地点。

备注:成交后一个工作日内完成交货，并完成安装调试。

商务要求：

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 响应需求 | 尊重用户单位的选择，应标产品符合用户单位的需求，此为供应商应标的基本准则，请勿无视我方产品需求，仅从自身角度随意响应报价，若供应商所响应产品与我方需求不符，视为虚假应标，我方不予确认，将向有关部门进行投诉,并列为我方黑名单。 |
| 履约能力 要求 | 1、中标方在竞价结束后30分钟内提供：提供招标文件中要求提供的硬件及软件到用户现场对标书中设备技术参数及功能进行验证演示；且报价文件中的参数要求提供的资料需和产品报价共同提交，缺一不可,必须与采购规格配置相同，测试中发现虚假应标的行为将取消中标资格，并上报相关部门进行处罚。验证通过后签订合同，（签订合同时提供厂家原厂授权、售后服务承诺书原件及招标文件中要求提供的检测报告加盖厂家公章的原件给甲方进行验证备案。）签订合同时必须提供以上文件，否则视为虚假应标。①请各供应商报价前仔细阅读本采购项目相关品牌型号。参数、备注及商务要求，评估自身展约能力，能完全满足的再参与报价，不接受更改品牌型号及参数。②供应商参与报价，视为同意并能全部满足本采购项目要求,③我方不接受中标后放弃，不满足要求无故放弃，不按合同属约等违约行为,恶意低价中标不属约的供应商,将依法依规提请相关主管部门进行处罚，并记入政府采购诚信档案。 |
| 配送要求 | ①不接受物流快递，按学校提供的详细供货清单配送到各部门(单位指定地点堆码摆放好)。②供应商须在中标后1个工作日内完成产品配送及安装。 |
| 货物要求 | 到货后所有投标货物，进场需和使用方，及使用方邀请的第三方公司 一起对产品进行现场开箱检查，共同查证无误后收货。如发现有不符合的产品，则视为虚假应标，使用方将上报有关单位，并列入黑名单。以上所有要求必须完全满足，且报价文件中的参数要求提供的资料需和产品报价共同提交，缺一不可,必须与采购规格配置相同)。请勿以次充好或更换品牌报价，否则将向有关财政部门投诉举报。提供上门安装服务；安装调试结束后提供免费培训； |
| 价格要求 | ①供应商在合同期限内严格执行合同单价，不得以任何方式调整单价。所有报价产品为指定采购品牌，谢绝变更产品。②施工环境已经装修完毕，在布线中损坏的装修部分，中标方要按照学校要求恢复原样，此费用含在内，不单独增加费用。中办方需要按照我校的要求进行其它供电设备的改造。此费用含在内，不单独增加费用。一旦成交不论增加任何材料，学校都不在增加费用。由中标方全部承担。③物品的运输、配送等直至交付使用前产生的一切费用包含在合同价内。 |
| 供应商 售后服务要求 | 售后服务:安装测试时间完成后提供3年的365*7*24小时的售后服务，售后服务5分钟内响应，30分钟内带备品备件到达故障现场解决故障，若当天未能解决需提供备用机使用。为保证售后服务,报价供应商必须提供本地化服务证明,在当地有固定经营场所和技术服务团队，以营业执照为准。不接受外地供应商委托本地公司提供售后服务。能够积极响应甲方配送、服务等需求。当地要有仓库，能够按我方实际要求配送，不接受外地供应商委托第三方本地公司提供的配送。所有货物必须由同一供货商提供，不支持分散竞标。项目3年免费保修的售后服务期间，不增加任何费用。 |
| 验收要求 | 验收程序：货物验收分中标方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。 （1）出厂检验：中标方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标方应随同货物出具原产地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。 （2）安装调试检验： ①货物到达采购方现场后，由采购方进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的货物必须能完全达到合同规定的要求。 ②货物安装调试（包括整机性能测试）过程，中标方应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给招标方。 （3）最终验收：货物经安装调试后，由中标方向采购方提出验收申请，由采购方组织最终验收：首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准进行，经验收的所有设备及货物其产品质量应达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，并由双方确认。现场验收合格并经正常使用10个工作日视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。 3、验收费用：货物最终检验、甲方可以请当地质检局参加验收，验收过程的费用由成交供应商承担。 4、若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。 5、在此期间，若发现货物质量有问题卖方应无条件免费更换。成交后一个工作日内完成交货，并完成安装调试。且达到使用方要求（0瞎灯，正常使用30天内不能出现2次及以上任何故障，否则视为不合格产品，且使用方有权邀请第三方检测公司对产品的性能参数进行验证（检测费用由中标方负责）。 |