一、项目信息

项目名称: 2024年现代职业教育质量提升计划—实训副楼舞美系统采购及安装工程项目（剧院显示系统）

采购单位:昆明幼儿师范高等专科学校

- 在线竞价项目内容：剧院显示系统项目，组成剧院显示系统使用的显示屏、字幕屏、视频处理器、服务器、电脑操作台、配电柜等多项全套设备及实现需求功能，确保剧院显示系统相互兼容，高效运行(采购需求清单)。

供应商基本要求:

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

- 已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

交货时间：合同签署后60个自然日内完成项目全部需求内容。

- 采购需求清单

| 序号 | 名称 | 功能技术参数要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注 | 意向品牌 | 响应功能技术参数 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主屏12.8*6.72米 | 1）像素间距：≤1.53mm；整屏点数≤36341760，投标产品屏幕采用去消隐驱动保护电路和高灰度高刷新设计，确保 LED 屏幕画面清晰锐利、满足长时间观看效果，刷新率最大支持7680Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计。反光率≤1%；显示屏对比度高，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m²。通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。显示屏具有防潮、防霉菌、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式 LED 显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过温、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。LED 显示屏的灯珠外层具备透明哑光保护层,采用纳米涂覆技 术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级HRC15 级，灯珠表面使用无 划痕；屏体表面硬度≥4H。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 2）封装类型： SMD1212铜线封装 3）箱体类型：采用一体化压铸铝或压铸镁铝箱体，箱体背板一次性整体压铸成型，全金属散热结构，无镂空结构，模组背面不外漏，全密封无散热孔，防尘，箱体内部无风扇，静音设计箱体，箱体比例16:9显示满足FHD、4K、8K点对点播放，LED箱体要求支持双电源热备，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；LED的电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热；提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 4）箱体参数：尺寸640*480mm；分辨率416×312dots；显示单元平整度偏差≤0.01mm，单元拼接拼缝：≤0.01mm；相邻模块之间平整度≤0.01mm，箱体模组间错位≤0.05mm，屏体表面封胶≤0.35mm 5）像素密度：422500 dots/m²；提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 6）光学参数：灰度等级14 bit；颜色68.71 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-22bit任意设置。100%亮度时，22bit灰度，刷新3800HZ以上:80%亮度时，20bit 灰度，刷新3600HZ以上；50%亮度时，18bit灰度，刷新3400HZ以上；20%亮度时，16bit 灰度，刷新3200HZ以上 7）电气参数：输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m² 8）环境参数：工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜） 9）维护方式：前维护 | m² | 86.016 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 | 大华(DH-PHSIA1.5-YD) |  |  |
| 2 | 副屏（一）4.48*2.72米 | 1）像素间距：≤1.86mm；；整屏点数≤21122976，投标产品屏幕采用去消隐驱动保护电路和高灰度高刷新设计，确保 LED 屏幕画面清晰锐利、满足长时间观看效果，刷新率最大支持7680Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计。反光率≤1%；显示屏对比度高，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m²。通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。显示屏具有防潮、防霉菌、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式 LED 显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过温、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。LED 显示屏的灯珠外层具备透明哑光保护层,采用纳米涂覆技 术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级HRC15 级，灯珠表面使用无 划痕；屏体表面硬度≥4H。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 2）封装类型： SMD1212铜线封装 3）模组采用电源和信号分开方式的一体式连接器，电源和信号视频pin针类型不同，电源采用专用电流pin针，有效避免多信号pin针走电源的方式造成连接器短路和异常提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 4）模组参数：尺寸320*160mm；分辨率172*86dots；显示单元平整度偏差≤0.01mm，单元拼接拼缝：≤0.01mm；相邻模块之间平整度≤0.01mm，箱体模组间错位≤0.05mm，屏体表面封胶≤0.35mm 5）像素密度：288906 dots/m131；提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 6）光学参数：灰度等级14 bit；颜色68.71 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-22bit任意设置。100%亮度时，22bit灰度，刷新3800HZ以上:80%亮度时，20bit 灰度，刷新3600HZ以上；50%亮度时，18bit灰度，刷新3400HZ以上；20%亮度时，16bit 灰度，刷新3200HZ以上 7）电气参数：输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m² 8）环境参数：工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜） 9）维护方式：前/后维护 | m² | 13.056 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 | 大华(DH-PHSIA1.8-YD) |  |  |
| 3 | 副屏（二）4.48*2.72 | 1）像素间距：≤1.86mm；；整屏点数≤21122976，投标产品屏幕采用去消隐驱动保护电路和高灰度高刷新设计，确保 LED 屏幕画面清晰锐利、满足长时间观看效果，刷新率最大支持7680Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，可有效防止反光和静电，无面罩设计。反光率≤1%；显示屏对比度高，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m²。通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。显示屏具有防潮、防霉菌、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式 LED 显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过温、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。LED 显示屏的灯珠外层具备透明哑光保护层,采用纳米涂覆技 术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级HRC15 级，灯珠表面使用无 划痕；屏体表面硬度≥4H。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 2）封装类型： SMD1212铜线封装 3）模组采用电源和信号分开方式的一体式连接器，电源和信号视频pin针类型不同，电源采用专用电流pin针，有效避免多信号pin针走电源的方式造成连接器短路 4）模组参数：尺寸320*160mm；分辨率172*86dots；显示单元平整度偏差≤0.01mm，单元拼接拼缝：≤0.01mm；相邻模块之间平整度≤0.01mm，箱体模组间错位≤0.05mm，屏体表面封胶≤0.35mm 5）像素密度：288906 dots/m131；提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） 6）光学参数：灰度等级14 bit；颜色68.71 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-22bit任意设置。100%亮度时，22bit灰度，刷新3800HZ以上:80%亮度时，20bit 灰度，刷新3600HZ以上；50%亮度时，18bit灰度，刷新3400HZ以上；20%亮度时，16bit 灰度，刷新3200HZ以上 7）电气参数：输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m² 8）环境参数：工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜） 9）维护方式：前/后维护 | m² | 13.056 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 | 大华(DH-PHSIA1.8-YD) |  |  |
| 4 | 字幕屏（尺寸13072*1064mm） | 物理点间距：4.75mm 物理密度：44321点/m2 发光点颜色：1R 驱动及扫描方式：恒流驱动1/16扫描 模组分辨率：64点×32点 亮 度：每平方亮度≥350cd/㎡ 视 角：水平：＞140°、垂直：＞140° 灰度等级：10位数据源，校正后≥4096级 最佳视距：5米～50米 图像传输速度：≥60帧/秒 屏幕刷新速率：>800HZ 亮度调节方式：硬件可调、软件调节256级可调 视频输入方式：Video及S-video 控制系统采用：DVI显卡＋数据采集卡+数据接收卡 传送距离（控制计算机到显示屏）：超5类线100m、超出100m采用光纤 平均无故障时间：>5000小时 屏幕寿命：10万小时（20年） 连续工作时间：>72小时 平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 开关电源负荷：5V/40A 计算机显示模式： 1920×1080 盲点：≤万分之一 防护等级: ≥IP43 图像切换：VGA同步同帧 相对湿度：≤95% | m² | 13.90861 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 | 丰视(P4) |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 1、插卡式设计，输入输出卡支持热插拔： 输入卡：1路DP1.2输入*6张 输入卡：20路网口发送卡*4张（带载5200W像素） 2、多屏幕管理，集中控制：每个屏幕可以自定义与其他屏幕不同的输出分辨率，输出接口同步拼接，所有输出接口的输出图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象，支持对输入源进行分组管理，控制端Web界面支持护眼模式，长时间操作眼睛不疲劳。 3、多样化显示，灵活配置：单卡支持16个2K图层，8个DL图层或4个4图层，图层支持跨接口输出，且跨接口不减图层数；支持滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布；2000个用户自定义场景，支持淡入淡出、无缝切换场景特效；场景切换响应速度＜60ms；可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控、展览展示领域应用，全系统支持HDR和10bit视频处理，画面显示更加细腻清晰，画面更清晰；支持输出接口画质和屏幕画质管理，包括亮度、对比度、饱和度、色度和Gamma调整。 4、采用Web端控制，操作实时响应，采用1000M/100M自适应网络接口，支持多用户同时访问。 | 台 | 1 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 | 大华（视频处理器须与LED为同一品牌） |  |  |
| 6 | 边框 | 材质：不锈钢201材质或以上; 规格：拉丝无指纹; 颜色：哑黑色 壁厚 : 最少0.1mm或以上 | 米 | 96.112 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | ZC-RVV-3*2.5 | m | 1200 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 非屏蔽五类 | m | 1200 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 |  |  |  |
| 9 | 服务器 | 1、配置： 电源：最少 750W 电源或以上。 内存：最少 32GB DDR4 3600HZ 高速内存或以上。 主板：高性能服务器级主板。 存储 ：系统盘：高速固态硬盘最少250GB或以上； 存储盘 ：高速固态硬盘最少500GB或以上。 风扇：高频处理器专用静音风扇。 键盘鼠标：键盘鼠标套装。 系统：Windows 10企业版及以上。 专业播控软： Kompass FX3软件和授权锁。 2、接口：2×USB 3.0；4×Type-A USB 3.2 Gen1（蓝色）；2×Type-A USB 2.0；2×Type-A USB 3.2 Gen2（红色）；2×Type-C USB 3.2 Gen2；1×RJ45网口；1个光纤 S/PDIF 数字音频输出接口；1×MIC IN：3.5mm 麦克风音频输入接口；1×Line IN：3.5mm 外置音频输入接口；3×Line OUT：3.5mm 音频输出接口，支持 6 声道连接。 3、实现形式多样的创意拼接显示，具备专业的舞美演出的媒体编排功能。提供了便捷的舞台管理和可视化的人机交互。可良好的服务于演艺、展览、大型建筑和各种创意显示应用。 含23.8寸显示器，材料费，软件费 | 台 | 1 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 |  |  |  |
| 10 | 服务器 | 点对点显示，集成播控服务器： 1、配置： 电源：最少400W ATX电源或以上。 内存：最少16GB DDR4 3600HZ 高速内存或以上。 主板：高性能服务器级主板。 存储：高速固态硬盘最少250GB或以上。 键盘鼠标：键盘鼠标套装。 系统：Windows 10企业版及以上。 专业播控软件：Kompass FX2 软件和授权锁。 2、接口：2×USB 3.0、4×Type-A USB 2.0、2×Type-A USB 3.2 Gen2；1×DP1.2接口、2×HDMI2.0接口；1×RJ45 网口；1×MIC IN：3.5mm麦克风音频输入接口，1×Line IN：3.5mm 外置音频输入接口、1×Line OUT：3.5mm 音频输出接口；3×MiniDP 1.2 接口。 3、单机最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；支持输出口最大拆分为64区域，满足超长屏和快速映射调节；支持4图层和1个音频图层同时播放；支持编辑和播放分离，即实现控制、播放及素材画面的实时预览，也可实现后台编辑预览完成后再输出播放。 含23.8寸显示器，材料费，软件费 | 台 | 1 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 |  |  |  |
| 11 | 配电柜 | 80KW固装配电柜～带PLC智能控制（NOVA）+OBO避雷器～AC380V入AC220V出（24路)～尺寸600*300*800mm； 箱体铁质材质，喷粉，壁厚1.2mm，壁挂安装。 | 台 | 1 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 |  |  |  |
| 12 | 电脑操作台 | 尺寸:长200CM宽100CM高74CM | 套 | 2 |  |  | 采购、安装、调试、措施费、辅材及税金等所有费用 |  |  |  |

买家留言：

(1)所供设备必须完全满足我方要求配置及参数，技术参数不允许偏离，供货前需提供样品进行检测，检测合格后方可确认成交结果;

(2)LED屏必须满足我方要求的大华品牌的显示器，箱体背面有胶印的不可刮掉撕除的型号标识，视频处理器须与LED为同一品牌，切勿自主更换品牌型号，若对我单位采购造成影响，我方将按虚假应标把取消成交的预成交供应商向财政监管部门和政采云管理部门举报投诉处理，并将被列入我方采购黑名单。

附件:

响应附件要求:

- 需上传的电子屏的第三方检测报告；中国节能产品认证；获得工信部“ITSS信息技术服务标准”符合性证书，以上资料加盖LED制造商公章。

- 需上传剧院显示系统的3年厂家售后服务承诺函加盖厂家公章。

- 提供产品碳足迹证书，拒不上传或上传不符按不满足参数处理。

收货信息：

送货方式:送货上门

送货时间:工作日09:00至17:00

送货地址：送到学校指定地点。

备注:成交后60个工作日内完成产品配送及安装、调试和培训，确保剧院显示系统高效运行。

商务要求：

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 响应需求 | 尊重用户单位的选择，应标产品符合用户单位的需求，技术参数不允许偏离，此为供应商应标的基本准则，请勿无视我方产品需求，仅从自身角度随意响应报价，若供应商所响应产品与我方需求不符，视为虚假应标，我方不予确认，将向有关部门进行投诉,并列为我方黑名单。 ★上传报价必须填写所有产品品牌、型号、综合合价并且报价单必须加盖单位公章，否则视为无效响应。 ★本项目需和实训副楼装修工程配合实施，要求质量高，预成交的供应商必须在竞价结果出来的当天与采购方联系，当天到学校进行实地踏勘，七天内完成相关合同签订，否则视为虚假和恶意应标，对于恶意和虚假应标的供应商，我们必将追究其法律责任。 |
| 履约能力 要求 | - 中标方在竞价结束后180分钟内提供：提供招标文件中要求提供的硬件及软件到用户现场对标书中设备技术参数及功能进行验证演示；且报价文件中的参数要求提供的资料需和产品报价共同提交，缺一不可,必须与采购规格配置相同，测试中发现虚假应标的行为将取消中标资格，并上报相关部门进行处罚。 - 验证通过后签订合同，（签订合同时提供厂家原厂授权、售后服务承诺书原件及招标文件中要求提供的检测报告加盖厂家公章的原件给甲方进行验证备案。）签订合同时必须提供以上文件，否则视为虚假应标。 ①请各供应商报价前仔细阅读本采购项目相关品牌型号。参数、备注及商务要求，评估自身展约能力，能完全满足的再参与报价，不接受更改品牌型号及参数。 ②供应商参与报价，视为同意并能全部满足本采购项目要求。 ③我方不接受中标后放弃，不满足要求无故放弃，不按合同属约等违约行为，恶意低价中标不属约的供应商，将依法依规提请相关主管部门进行处罚，并记入政府采购诚信档案。 |
| 配送要求 | ①不接受物流快递，按学校提供的详细供货清单配送到各部门(单位指定地点堆码摆放好)。 ②供应商须在中标后60个工作日内完成产品配送及安装及调试，确保剧院显示系统高效运行。 |
| 货物要求 | 为保证产品的质量及安全，LED显示屏要求为原厂整机（提供生产厂家原厂整机证明并加盖制造商公章，留有厂家联系方式，若有必要可去工厂验货，要求显示屏模组、箱体、开关电源、接收卡都是生产厂家工厂组装成成品箱体原厂整机出厂）。提供检测报告并加盖厂商公章；为保证LED显示屏的质量，LED显示屏通过3C、节能要求提供以上证书并加盖制造商公章，为保证LED显示屏的品质，LED品牌厂商具有ISO28000供应链安全管理体系、IS010012测量管理体系认证、显示屏生产厂家具备音视频集成工程企业资质壹级，显示屏生产厂家符合国家标准《商品售后服务评价体系》服务能力认证证书，要求提供以上证书并加盖制造商公章。 到货后所有投标货物，进场需和使用方及监理方一起对产品进行现场开箱检查，共同查证无误后收货。如发现有不符合的产品，则视为虚假应标，使用方将上报有关单位，并列入黑名单。以上所有要求必须完全满足，且报价文件中的参数要求提供的资料需和产品报价共同提交，缺一不可，必须与采购规格配置相同。请勿以次充好或更换品牌报价，否则将向有关财政部门投诉举报。提供上门安装服务；安装调试结束后提供免费培训。 |
| 价格要求 | ①供应商在合同期限内严格执行合同单价，不得以任何方式调整单价。所有报价产品为指定采购品牌，谢绝变更产品。 ②施工环境已经装修完毕的部分，在布线中损坏的装修部分，中标方要按照学校要求恢复原样，此费用含在内，不单独增加费用。一旦成交不论增加任何材料，学校都不在增加费用。由中标方全部承担。 ③物品的运输、配送等直至交付使用前产生的一切费用包含在合同价内。本项目为交钥匙工程。建设内容清单全部内容并能实现包括但不限于全部需求功能。供应商在报价时需充分考虑设备费用、安装线材费用、人工费、运输费、装卸费、安装调试费、售后服务费、合理利润及税费等一切相关的费用，使用方不再单独另行支付。 |
| 供应商 售后服务要求 | 售后服务:安装测试时间完成后提供3年的365*7*24小时无间断的售后服务，售后服务5分钟内响应，60分钟内带备品备件到达故障现场解决故障，若当天未能解决需提供备用机使用。能够积极响应甲方配送、服务等需求，能够按甲方实际要求配送。所有货物必须由同一供货商提供，不支持分散竞标。 项目3年免费保修的售后服务期间，不增加任何费用。 成交供应商每月应提供不少于1次定期巡检服务，及时发现问题、解决问题，确保用户安全有效的使用设备，并提交由采购方确认的巡检报告。如采购方因某一时期运维工作内容增加、紧急事件处理等需增加现场技术支持人员服务的，成交供应商需安排相应技术人员协助开展相关工作。提供技术培训，使采购方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的。 |
| 验收要求 | 验收程序：货物验收分中标方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。 （1）出厂检验：中标方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标方应随同货物出具产品质量合格证等，结果必须符合验收标准的要求。 （2）安装调试检验： ①货物到达采购方现场后，由采购方进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的货物必须能完全达到合同规定的要求。 ②货物安装调试（包括整机性能测试、整系统性能测试）过程，中标方应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给招标方。 （3）最终验收：货物经安装调试后，由中标方向采购方提出验收申请，由采购方组织最终验收：首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准进行，经验收的所有设备及货物其产品质量应达到功能要求，安装调试各项指标符合技术参数，并由双方确认。现场验收合格并经正常使用3个工作日视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。 3、验收费用：货物最终检验、甲方有权请当地质检局参加验收，验收过程的费用由成交供应商承担。 4、若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。 5、在此期间，若发现货物质量有问题卖方应无条件一个工作日内完成交货免费更换，并完成安装调试，且达到使用方要求（0瞎灯，正常使用30天内不能出现2次及以上任何故障，否则视为不合格产品，且使用方有权邀请第三方检测公司对产品的性能参数进行验证（检测费用由中标方负责）。 |
| 履约责任 | 成交供应商与采购方签订合同后未能履行商务及合同条款规定义务的，包括但不限于：（1）投标产品不满足技术参数等项目需求方案的；（2）无法按时供货、安装、调试的；（3）不能满足服务要求的。（4）未能按期（合同规定的期限）完成所有项目的，成交供应商应承担50万元的经济赔偿。成交供应商将被视为违约，采购方有权单方终止合同，并向政采中心反映，后果由竞价单位自行负责。 |