普洱市人民医院传染病智能监测预警系统及DMZ区服务器采购项目技术参数要求

项目预算：26万元。

工程地点：云南省普洱市思茅区振兴大道44号普洱市人民医院本部院区

质保期：硬件设备不少于3年原厂7*24小时质保；软件提供三年原厂 7*24小时金牌服务（提供原厂售后服务承诺函）。

一、传染病智能监测预警系统及专用服务器

（一）硬件部分：

CPU：采用国产自研CPU架构，提供CPU数量≥2颗，每颗核数≥32核；

内存：要求不低于512GB；

阵列卡：要求缓存≥2G，并支持RAID0、1、5、6、10、50、60，自带电容；

本机存储：要求配置不少于4块SSD盘，总存储空间不少于8TB，所有存储介质类型均为SSD；

网卡配置：要求配置≥2个万兆多模光口和≥2个千兆电口，配齐相应速率的光纤模块；

光纤通道卡：要求配置≥16G单口HBA卡≥2张，配齐相应速率FC模块；

电源配置：要求配置≥2个交流冗余电源及电源线（国标）；

静态滑轨：要求配置服务器机架滑轨等套件。

适配性通过证明：要求提供服务器型号在对应操作系统（如欧拉、麒麟、统信等）及OpenGauss数据库环境下适配传染病智能监测预警系统前置软件相关软、硬件稳定运行的适配性通过证明，加盖传染病智能监测预警系统软件提供商公章。

（二）传染病智能监测预警系统软件部分：

国产操作系统：提供操作系统（如欧拉、麒麟、统信等）服务器版授权；

传染病智能监测预警系统支持：疾控监测预警软件及前置软件安装服务，含不少于1次远程调试服务；

数据库安装：按传染病智能监测预警系统要求配置OpenGauss数据库；

数据接口支持：该项目包干对接HIS/EMR数据库调试所产生的接口改造费用，医院不支付任何单独的接口费用，并要求提供HIS/EMR厂商对接承诺函。

二、DMZ区域其他服务器2台

CPU： x86处理器，提供CPU数量≥2颗，每颗核数≥26核，主频:不低于2.1GHz；

内存：要求不低于1024GB；

阵列卡：独立阵列卡，要求缓存≥2G，并支持RAID0、1、5、6、10、50、60，自带断电保护；

本机存储：要求配置不少于2块SSD盘，存储空间不少于3TB；

网卡配置：要求提供≥2个万兆多模光口和≥2个千兆电口，配齐相应速率的光纤模块；

光纤通道卡：要求配置≥16G单口HBA卡≥2张，配齐相应速率FC模块；

电源配置：要求配置≥2个900W 支持冗余热插拔电源，提供配套的电源连接线（国标）；

静态滑轨：要求配置服务器机架滑轨等套件。

系统集成服务：提供服务器上架安装调试及系统安装等集成服务。

三、国产虚拟化云平台软件1套

1、虚拟化平台采用国产自研可控的虚拟化技术，代码自主可控，要求自主可控率大于90%（需提供软著和代码溯源分析报告至少包含首页和结论页，提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的具有CMA标识的检验（检测）报告复印件并加盖公章），提供永久免费授权，按CPU授权；

2、虚拟化平台采用国产自研可控的虚拟化技术，通过计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、管理平台软件提供管理便捷、资源伸缩、服务智能的虚拟化系统，向下可兼容不同厂商不同版本硬件（包括服务器、交换机、集中式SAN存储、CPU、硬盘、raid卡、网卡等设备），向上可以对接支撑各类业务系统稳定运行及发展需要（包括操作系统、数据库、中间件、安全软件、桌面云软件、容灾备份软件等），以此建设以业务需求驱动的云管理综合平台，实现生态完整、选择灵活的的数字化底座，提供官网兼容性证明链接并截图盖章，需要提供以上所有选项证明和官网链接，无需登录可查，并可进行列表导出。

3、虚拟化平台须支持统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机修改配置、关机、重启、停止、关闭电能源、标签绑定、硬盘加载/卸载、SSH秘钥、网卡加载/卸载、制作镜像模板、创建备份（灵活可选主机及其挂载的硬盘）、报警策略等功能，为了保障业务的快速响应，要求支持批量创建虚拟机，且批量创建200个虚拟机用时在120秒以内（需提供批量创建200个虚拟机的测试报告至少包含首页和结论页“批量创建200个虚拟机用时在120秒以内”，提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的具有CMA标识的检验（检测）报告复印件并加盖公章）。

4、虚拟化平台须支持物理机高可用，当出现宿主机故障时，其上运行的虚拟机会自动疏散至其他正常的节点并运行，保障业务的连续性。

5、虚拟化平台须支持并提供虚拟机快照功能，支持设置快照将虚拟机磁盘文件信息保存到镜像文件中，快照需要支持磁盘级快照和内存级快照。

6、为适应以后国产化建设需求，虚拟化平台需要兼容X86、ARM、LoongArch 和SW64等四种架构的八类平台环境（Intel、AMD、海光、鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、申威），（提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的具有CMA标识的检验（检测）报告“一云多芯 IaaS 平台能力检验证书及检验报告”加盖公章，同时还需提供针对海光、 鲲鹏、兆芯、飞腾、申威、龙芯的兼容性适配证明并加盖公章）。

7、为满足后续二次开发和集成要求，虚拟化平台原厂须提供可在线下载的全量API开发手册，JAVA和Python格式的SDK工具包；虚拟化平台须支持任意界面一键开启API调用请求实时查看功能，能够在产品页面直接显示调用的API，并可根据API请求类型进行分类查看，提高二次开发效率，提供原厂官网下载连接和一键开启API调用请求实时查看功能产品截图并加盖公章。

8、为减少平台运维难度，虚拟化平台原厂须提供可在线查看的常见运维指南及常见排障指南，相关信息及文档须有公开链接，无需身份验证即可查看，提供相关链接并加盖公章。

9、为满足虚拟化不通场景接入模式，虚拟化平台须支持并提供SPICE、VNC、SPICE+VNC三种模式的控制台，SPICE协议可新增SSL加密通道，提供产品功能截图并加盖公章。

10、为保证平台架构的灵活性和扩展，平台应该支持FC-SAN、IP-SAN、本地存储、NFS、NVME-oF、分布式存储等不同存储接口，提供产品功能截图并加盖公章。

11、支持网络虚拟化功能，无须采购专有网络设备，无需绑定网络硬件，支持VLAN、VXLAN、PVLAN等组网模式，支持在UI界面将物理网卡虚拟化切割成多张VF类型的网卡直接给云主机使用，提供产品功能截图并加盖公章。

12、虚拟化平台须具备纯软SDN以及SDN控制器外接能力，支持扁平网络和VPC网络两种网络架构，不限制VPC路由器的使用数量，并且支持VPC路由器主备部署保证VPC网络稳定性，提供产品功能截图并加盖公章。

13、平台须具备NFV能力，需要支持安全组、负载均衡、虚拟防火墙、端口转发、虚拟IP、端口镜像、Netflow、OSPF动态路由、IPsec VPN、组播路由、黑洞路由等网络功能，且不限制数量使用数量、带宽性能和吞吐速率，需要逐项提供产品功能截图并加盖公章。

14、虚拟化平台须支持一键扫描功能，对当前集群包括计算、存储、网络、安全等模块进行一次全方位扫描，评估当前集群环境健康度、故障诊断，替代人工逐项分析定位，并提供优化方案及优化路径，提供产品功能截图并加盖公章。

15、为保证操作和运维的便捷性，虚拟化平台须支持任意界面打开内部搜索功能，可根据关键词搜索资源、功能入口、相关技术文档及操作实践手册等，提供产品功能截图并加盖公章。

16、虚拟化平台创建的虚拟机兼容适配现有市场上主流国内外操作系统，包括Windows、CentOS、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、银河麒麟、统信、深度等，提供官网兼容性列表证明链接并截图盖章，兼容性列表支持快速检索并导出列表，需要提供以上所有选项证明和官网链接，无需登录可查。

17、为保证运维方便性，虚拟化平台须支持以按钮及API为细粒度的权限开关，支持个性化为不同用户分配管理角色，支持单独设置监控大屏角色，提供产品功能截图并加盖公章。

18、为满足在云主机中承载模型学习计算、图形运算、虚拟桌面工作站等相关业务应用场景需求，虚拟化平台须同时支持主流GPU设备的直通和虚拟化，通过全图形化界面操作能够将GPU设备或vGPU设备加载到云主机中，提供产品功能截图并加盖公章。

19、为保障及时有效的发现业务运行问题，虚拟化平台须支持从云主机内部获取监控数据，支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云主机的内部负载实时监控，且支持自定义阈值、周期、次数、方式的自动报警功能，报警通知对象支持邮件、短信、HTTP应用、企业微信、钉钉、飞书、Microsoft Teams等多种报警通知模式；提供产品功能截图并加盖公章。

20、虚拟化平台须支持统一身份认证功能，通过界面操作无缝接入第三方登录认证系统，相应第三方用户将直接登录虚拟化平台，便捷使用云资源，支持添加AD/LDAP/OIDC/OAuth2/CAS 共 5 种服务器。提供产品功能截图并加盖公章。

21、虚拟化平台须支持一键纳管现有VMware环境并将VMware vCenter环境中的指定云主机迁移至虚拟化平台中来；内置在虚拟化平台，和虚拟化平台同品牌；支持迁移任务QoS，保证迁移任务的稳定性；支持压缩模式，有效压缩迁移数据换存储，提高空间利用率；支持CentOS/RHEL/Windows等主流操作系统类型的虚拟机迁移。支持将平台的NFV功能，如负载均衡、端口转发、弹性IP等功能，直接给vCenter上的虚拟机使用。

22、为保证数据安全性，虚拟化平台支持无代理CDP功能，内置在虚拟化平台，和虚拟化平台同品牌，不需要在虚拟机内部安装任何代理软件，即可对虚拟机进行持续数据保护，CDP不影响保护虚拟机的性能；支持策略管理，最小提供RPO为秒级的数据保护，并支持自定义备份点保留策略；支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机；支持新建CDP任务时智能规划备份容量，支持通过CDP备份数据找回文件，包括XFS、Ext2、Ext3、Ext4、exFAT、NTFS、FAT32等磁盘格式的文件找回，提供软件著作证书和产品功能截图并加盖公章。

23、虚拟化平台需支持对平台上存储和处理的用户数据进行保护，对运维日志、操作日志进行保护（提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的具有CMA标识的检验（检测）报告复印件并加盖公章）；

24、虚拟化平台支持跨大版本无缝升级，升级期间业务无感知，虚拟机长Ping无丢包，且升级过程不超过15分钟（提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的具有CMA标识的检验（检测）报告复印件并加盖公章）

25、为防止虚假应标要求中标方一周内提供测试设备进行逐项验证，测试验证通过后供方发货，测试未通过需方有权终止合同。

26、提供三年原厂 7*24小时金牌服务（提供原厂售后服务承诺函）。