- 具备省级CMA检验检测机构的资质，附表包含二、三级生物安全实验室及加强型生物安全二级实验室的检测能力，检测依据为：《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010，判定依据为：《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011或《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》 T/CECS 662-2020。

- 检测项目必须包含：温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、空气洁净度、光度计法检测送风高效过滤器、排风高效过滤器。

- 出具的报告需有检测结果及明确的的判定结论，符合标准要求的实验室需给出整体定级评价，报告封面需有CMA标识。

- 提供P2/P2+实验室检测报告各一份为业绩材料。提供的检测报告在国家市场监督管理总局政务服务平台（https://zwfw.samr.gov.cn/needSearch）可查检测编号。