产品技术参数

产品名称：导医台

一、引用标准：QB/T1097-2010

二、产品外型尺寸：1500×600×1100

三、材质说明：

1、柜体采用Q235优质冷轧钢板折弯焊接成型。

2、台面采用优质人造大理石，平整耐磨不褪色，磨边光滑细腻光洁易打理

3、金属材料经高温脱脂、除油，采用高压静电喷塑，高温固化处理，颜色白色大理石转印花纹。符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准的规定。涂层附着力及涂层冲击强度：符合 QB/T1951.2-1994《金属家具质量检验及质量评定》GB/T3325-1995《金属家具通用技术条件》。

4、五金件：键盘和斗柜均采用优质静音三节式抽屉滑轨，抽拉顺滑无声不卡顿，斗柜和主机托均安装静音万向脚轮，使用顺畅、灵活耐磨，锁具为品牌精致锌合金专用锁具，实心锻造经久耐用，扣手为自制金属暗装扣手，外观精美使用方便。

5、包装：产品在入库前均有衬垫物和纸箱包装，以防止在运输过程中的碰撞、损伤，产品的塑料薄衬垫有效的防护了储运过程中日晒、雨淋，确保向客户提供完好无损的产品。

技术要求：

1、组装后产品无影响外观和使用性能的永久性变形，产品上凡触及人体和存放物的各零件、组合件表面均光滑、平整，无尖角突起。

2、所有焊点光滑，切割直角磨成小圆弧。焊接件焊接部位焊接牢固，没有较大变形、漏焊、焊穿、气孔等现象。

3、所有铁件经除锈、除油、表面采用静电喷涂处理，表面光洁美观，具有耐老化、耐磨、耐高温等特性。