乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目招标公告

一、项目基本情况：

项目名称：乌鲁木齐市养老福利院提升改造

采购方式：政采云在线平台-竞价采购

预算金额（元）：960240.45

最高限价（元）：960240.45

采购需求：

标项名称：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目；数量:1；预算金额（元）:960240.45

规格描述或项目基本概况介绍、用途：

（一）项目说明：

- 根据2025年工作预算拟对乌鲁木齐市养老福利院康复中心进行四项改造：供水管道改造、多功能厅改造、食堂地下室改造、二层卫生间改造。

- （二）项目内容及工程量

- ①供水管道改造：

- 福星楼及行政楼地下室供水管道更换经实地勘察测量：DN100铁管子更换PE管长度109米，更换配套阀门(DN100阀门1套，DN80阀门2套，DN100除污器1套),室外地埋管道开挖及回填89米，管沟宽度1.2米深度2米；修补地面砖106平方米；福利中心室内供水主管道更换：从地下室泵房至四层立管及水平更换；总长度约1085.7米(其中DN90管道68米，DN75管道290米，DN40管道45.9米，DN32管道365.8米，DN25管道316米);更换相关阀门及卫生间管道(其中160个卫生间内DN25管道2112米)等；水平管道更换拆除 及恢复矿棉板吊顶工作面943.8平方米；更换DN10阀门1个，DN65防倒流器2个，N80阀门8个，DN32阀门128个；卫生间角阀480个，600mm-1000mm金属软管480根，冷热双水龙头160个；根据现场现状、原图纸要求的材质和规格更换福利中心地下室水泵房二次供水进水口管件DN65阀门1个，DN32阀门8个；DN80除污器1个，Dn65防倒流器1个，PPR65管4米，PPR32管2米；4.根据现场现状及图纸工程量，热水管道增加30mm厚度橡塑板保温；PPR100管道20.2米，PPR80管道178米，PPR70管道175米，PPR60管道226米，PPR40管道82.5米，PPR32管道599.4米；拆除及恢复面层矿棉板工作面676.8平方米；福利中心卫生间浴室防水维修：公共区域：一楼社工科男女卫生间及盥洗室(东南角、东北角);二楼东北角卫生间、浴室、盥洗室；西南角卫生间；三楼东北角卫生间、浴室、盥洗室；西南角卫生间；四楼东北角卫生间、浴室、盥洗室；西南角卫生间；标准间卫生间：344，302、327、抢救室、410、426等六间；改造内容：拆除墙地砖及吊顶卫生设施后，地面找平，墙面抹灰后新做防水墙面上翻高度1500mm,砌筑墩台面层抹灰，铺贴300*300地砖，300*600墙面装，安装300*300铝扣板集成吊顶、重新布置水电线路、安装灯具及换气扇等，安装卫生设施等；

- ②多功能厅改造：

- 装饰部分：拆除原有灯具22盏，拆除原有石膏板吊顶及龙骨156平方米及垃圾清运；天棚及顶部管道喷黑处理面积265.2平方米；

- 安装部分：重新布置顶部照明电缆安装KBG DN25穿线管42米，BV6mm²铜芯线126米，安装会议照明平板灯12套，安装四眼面光灯8套安装P2.5室内LED大屏30.72平方米(含开关电源，控制系统，智能配电箱，钢架等),配电室至控制室敷设YJV 5*16铜芯电缆100米，负一层桥架内敷设。

- ③食堂地下室改造：

- 地下室部分：拆除地下室粗加工间地面垫层47.48平方米，新做排水管深度400*宽度300mm面层不锈钢水算子10米，地面及1.5米高度墙面聚氨酯防水涂膜2遍面积89.78平方米，地面铺装800*800地砖，墙面铺装300*600墙砖高度1.5米；更换地下室污水DN160管道36米，DN110管道25米，安装DN32给水管道20米，安装配电箱1套，YJV3*10+1*6电缆20米；大厅区域现浇50厚度细石混凝土垫层170平方米，3mm环氧地坪170平方米；

- ④二层卫生间：拆除蹲便器脚踏阀，安装低位水箱及管道共计8组；

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:供应商须为中小企业，提供网页查询截图；

3.具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证;拟派项目经理具备有效的建筑工程专业注册建造师二级及以上证书，并具有有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目，供应商须持有法人授权委托书原件及法人本人身份证原件扫描件（授权委托书须有法人签章及单位公章）；

4.参加本次竞价项目的供应商须具有良好的信誉，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5. 供应商提供依法缴纳税收的相关材料（提交投标报价截止时间前近三个月依法缴纳税收证明材料；

6、因为单位离市区比较远，投标单位需要来我院了解情况，由甲方开具的现场对接证明人员签字为准，否则报价无效。

7、承诺书：本企业在参加项目投标及施工期间或供货、提供服务期间将严格遵守国家或新疆省相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用。

三、报价文件要求。

１、请按报价模版进行报价，模版为预算清单。

２、响应文件：PDF文件须包含：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，中小微企业截图、法人委托书，法人身份证明及被委托人证明，符合资质证明、报价清单、施工方案（含进度计划）；

３、 所有文件加盖公章及法人签章

四、恶意报价防范条款

１、报价合理性审查：

①报价低于平均价15%的供应商需提交分项成本清单（材料≥50%、人工≤30%、运输≤10%）；

②报价低于行业预警价（建材指导价±10%）的，需额外提供银行资信证明；

五、现场管理要求

１、现场踏勘：

① 2025年6月19日11:30统一组织踏勘（逾时不候）

②踏勘人员须携带法人授权书、身份证原件、安全设施

③未参与踏勘的报价视为无效

２、施工规范：

①作业时间严格限定于10:00-13:00/15:30-19:30

②施工期间需配备专职安全员现场监督

六、商务要求：

1、上传一PDF文件，文件名为投标商材料，将所有上传资料放进这个文件里。

2、售后服务承诺书：接到通知后20分钟做出响应，2小时到达现场，12小时内解决问题。

3、验收方式：严格按上述服务要求进行。

4、严禁盲目报价，中标后商家无法完成中标内容的，不按采购附件报价、中标后无故放弃，不按合同要求报价视为扰乱我单位工作秩序和政采云公平询价环境，我单位将上报财政部门。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 乌鲁木齐市养老福利院

地    址：乌鲁木齐市康复路289号

项目联系人（询问）：高鹰

项目联系方式（询问）： 18999139033

附：1、报价模版；２、设计图

乌鲁木齐市养老福利院提升改造

# 招标报价单

| 招 标 人： |  | 乌鲁木齐市养老福利院 |
| --- | --- | --- |
| 工 程 名 称： |  | 乌鲁木齐市养老福利院提升改造 |
| 投标总价（小写）： |  |  |
| （大写）： |  |  |
| 投 标 人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |

| # 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌鲁木齐市养老福利院提升改 造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

| # 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌鲁木齐市养老福利院提升改 造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 供水管道改造 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 福利中心卫生间防水维修 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 福利中心一楼多功能厅改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中心食堂地下室及卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 老院区供水改造 |  |  |  |  |
| 1.2 | 福利中心供水改造 |  |  |  |  |
| 1.3 | 福利中心二次供水改造 |  |  |  |  |
| 1.4 | 福利中心热水管道保温 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 老院区供水改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类 土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:原土打夯 回填 |  | m3 | 213.6 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 回填 |  | m3 | 213.6 |  |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 人行道拆除 | 1.拆除的基层类型:100 *200*60mm马路砖 |  | m2 | 106.8 |  |  |  |  |
| 4 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:彩 色普通型砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度:30厚水泥砂 浆 |  | m2 | 106.8 |  |  |  |  |
| 5 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:铸 铁管道 2.管道上的附着物种类 :地埋管道支架等 |  | m | 109 |  |  |  |  |
| 6 | 031001006001 | 给水管 | 1.安装部位:室外地下 给水管 2.材质、规格:PE管 DN 100 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 109 |  |  |  |  |
| 7 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:螺纹法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN1 00 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:螺纹法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN8 0 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.材质:过滤器 2.规格、压力等级:DN1 00碳钢 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 福利中心供水改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001002 | 管道拆 | 1.管道种类、材质:给 |  | m | 358 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 除 | 水管道 2.管道上的附着物种类 :DN70-DN100 PPR管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:给 水管道 2.管道上的附着物种类 :DN32-DN50 PPR管道 |  | m | 411.7 |  |  |  |  |
| 3 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:给 水管道 2.管道上的附着物种类 :DN15-DN25 PPR管道 |  | m | 316 |  |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1.拆除的基层类型:轻 钢龙骨及矿棉板 |  | m2 | 943.8 |  |  |  |  |
| 5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距:T型烤漆轻钢龙 骨 2.面层材料品种、规格 :600*600矿棉板 |  | m2 | 943.8 |  |  |  |  |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:PPRDe90 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 68 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:PPR De7 5 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 290 |  |  |  |  |
| 8 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:PPR De4 0 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 45.9 |  |  |  |  |
| 9 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:PPR De3 2 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 365.8 |  |  |  |  |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:PPR De2 5 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 316.8 |  |  |  |  |
| 11 | 031001006008 | 标准间卫生间给水 | 1.安装部位:室内 |  | m | 2112 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 管 | 2.介质: 自来水 3.材质、规格:PPR De2 5 4.连接形式:热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031003002007 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:螺纹法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN1 00 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 031003002012 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:单向阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN1 00 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 031003002009 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:螺纹法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN8 0 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 15 | 031003002008 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN3 2 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 128 |  |  |  |  |
| 16 | 031003002010 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN2 5 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 128 |  |  |  |  |
| 17 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:脸盆冷热水龙 头 2.材质:合金钢 3.规格、压力等级:DN2 0 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 154 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 福利中心二次供水改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:螺纹法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN6 5 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN3 2 4.连接形式:丝接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.材质:过滤器 2.规格、压力等级:DN6 5碳钢 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 031003002011 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:单向阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN6 5 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:De63 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:De40 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 福利中心热水管道保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 板 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN100 |  | m3 | 2.09 |  |  |  |  |
| 2 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 板 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN80 |  | m3 | 2.01 |  |  |  |  |
| 3 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 板 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN65 |  | m3 | 1.72 |  |  |  |  |
| 4 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 板 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN50 |  | m3 | 1.85 |  |  |  |  |
| 5 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 板 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN40 |  | m3 | 0.59 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 板 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN32 |  | m3 | 3.85 |  |  |  |  |
| 7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.要求:拆除矿棉板吊 顶面层，施工后恢复 |  | m2 | 676.8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】- 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

| # 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：供水管道改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 公共卫生间 |  |  |  |  |
| 1.2 | 标准间卫生间 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612002003 | 拖布池拆除 | 陶瓷拖布池 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:无损 拆除M0921木质套装门 ,需恢复原状 |  | 樘 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PPR 管道 2.管道上的附着物种类 :管件、支架、阀门等 |  | m | 120 |  |  |  |  |
| 4 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻 钢龙骨及300*300铝扣 板 |  | m2 | 214.98 |  |  |  |  |
| 5 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:原有 瓷砖地面 |  | m2 | 214.98 |  |  |  |  |
| 6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墩台 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:150mm 4.拆除砌体的截面尺寸 :2200*1100 |  | m3 | 3.63 |  |  |  |  |
| 7 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:原有 瓷砖墙面 |  | m2 | 514 |  |  |  |  |
| 8 | 010101002003 | 建筑垃圾清运 | 1.类别:建筑垃圾，人 工转运至集中点后装车 2.运距:20KM |  | m3 | 50.73 |  |  |  |  |
| 9 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层砂浆厚度、配 合比:1:3砂浆找平厚度 20mm |  | m2 | 329.44 |  |  |  |  |
| 10 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆1:3 2.面层厚度、砂浆配合 比:20mm |  | m2 | 214.98 |  |  |  |  |
| 11 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防 水 | 1.涂膜厚度、遍数:2.0 厚聚氨酯防潮层 |  | m2 | 214.98 |  |  |  |  |
| 12 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2.0 厚聚氨酯防潮层 |  | m2 | 329.44 |  |  |  |  |
| 13 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度 等级:多孔砖卫生间墩 台 2.基础类型:台阶形 3.砂浆强度等级:水泥 砂浆M10 |  | m3 | 3.63 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.面层:抹灰处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆1:3 2.面层材料品种、规格 、颜色:300*300全瓷砖 |  | m2 | 214.98 |  |  |  |  |
| 15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格 、颜色:300*600全瓷砖 |  | m2 | 514 |  |  |  |  |
| 16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格 :300*300*1.0mm铝扣板 |  | m2 | 214.98 |  |  |  |  |
| 17 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M 0921 |  | 樘 | 18 |  |  |  |  |
| 18 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*600 18W以 上 |  | 套 | 31 |  |  |  |  |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:86型暗装开关 2.规格:单开单控 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:86型暗装插座 2.规格:五孔 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 21 | 030404033001 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.型号:300*300 3.安装方式:吸顶 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 22 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间及 浴室 2.介质:水 3.材质、规格:PPRDN20 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 266 |  |  |  |  |
| 23 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间及 浴室 2.介质:水 3.材质、规格:PPRDN32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 40 |  |  |  |  |
| 24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN3 2 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 48 |  |  |  |  |
| 25 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 31 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 26 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:铝合金 2.组装形式:含顶喷， 手持等成品套装 |  | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 27 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格 :铝合金无障碍扶手 2.固定配件种类:膨胀 螺丝附墙固定 |  | m | 28 |  |  |  |  |
| 28 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷蹲便器 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:低位水箱 |  | 组 | 20 |  |  |  |  |
| 29 | 031004006003 | 大便器 | 1.材质:陶瓷坐便器 |  | 组 | 10 |  |  |  |  |
| 30 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:钢结构支架上 大理石台面，每组两个 洗手盆 2.规格、类型:1800 3.组装形式:含冷热水 龙头、角阀、软管等 |  | 组 | 5 |  |  |  |  |
| 31 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格 、颜色:成品卫生间蹲 位隔断 2.配件品种、规格:安 装衣帽钩及成品更衣凳 |  | m2 | 140.4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准间卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001004 | 地砖拆除 | 1.拆除的基层类型:砼 地面或砼楼板 2.饰面材料种类:瓷砖 地面 |  | m2 | 18.84 |  |  |  |  |
| 2 | 011605002004 | 墙砖拆除 | 1.拆除的基层类型:砌 体墙 2.饰面材料种类:瓷砖 墙面 |  | m2 | 112.32 |  |  |  |  |
| 3 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1.龙骨及饰面种类:木 龙骨；塑料扣板 |  | m2 | 18.84 |  |  |  |  |
| 4 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:M0921 |  | 樘 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 011612002004 | 坐便器拆除 | 1.卫生洁具种类:陶瓷 坐便器 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 011612002005 | 洗手池拆除 | 1.卫生洁具种类:洗手 池拆除 2.附墙设置 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:dn2 5管拆除 |  | m | 43.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 01B001 | 垃圾清运 | 1.类别:建筑垃圾，人 工转运至集中点后装车 2.运距:20KM |  | m3 | 10.5 |  |  |  |  |
| 9 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层砂浆厚度、配 合比:1:3砂浆找平厚度 20mm |  | m2 | 112.32 |  |  |  |  |
| 10 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆1:3 2.面层厚度、砂浆配合 比:20mm |  | m2 | 18.84 |  |  |  |  |
| 11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配 合比:300*300防滑陶瓷 地砖 |  | m2 | 18.84 |  |  |  |  |
| 12 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.专用勾缝剂勾缝 2.5厚墙面瓷砖， 300*6 00mm 3.4厚水泥浆粘结层掺 建筑胶,揉挤压实 4.9厚1:3水泥砂浆分层 压实抹平 |  | m2 | 112.32 |  |  |  |  |
| 13 | 011302001002 | 集成吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距:金属龙骨 2.面层材料品种、规格 :300*300铝扣板 |  | m2 | 18.84 |  |  |  |  |
| 14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防 水 | 1.涂膜厚度、遍数:2.0 厚聚氨酯防潮层 |  | m2 | 18.84 |  |  |  |  |
| 15 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2.0 厚聚氨酯防潮层 |  | m2 | 84.24 |  |  |  |  |
| 16 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷坐便器 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 17 | 031004003002 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷洗手盆 2.规格、类型:1200*40 0mm 含水龙头 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 18 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 45.6 |  |  |  |  |
| 19 | 031004014002 | 水龙头 | 1.材质:铜制角阀 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 20 | 031004008001 | 地漏 | 1.规格、类型:dn80 不 锈钢防臭地漏 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:300*300嵌入式 LED平板灯 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.材质、规格:铝合金 2.组装形式:含顶喷， 手持等成品套装 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 23 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格 :铝合金无障碍扶手 2.固定配件种类:膨胀 螺丝附墙固定 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 24 | 030404033002 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.型号:300*300 3.安装方式:吸顶 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 25 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:0 821 2.材质:木质套装门 |  | 樘 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

| # 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心卫生间防水维修 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 装饰部分 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安装部分 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1.拆除的基层类型:双 层石膏板 2.龙骨及饰面种类:上 人屋面龙骨 |  | m2 | 156 |  |  |  |  |
| 2 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑装 饰垃圾 2.运距:20KM |  | m3 | 7.8 |  |  |  |  |
| 3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 、顶部管道及风管等 2.腻子种类:使用抗碱 涂层封底，腻子二遍， 黑色乳胶漆二遍 |  | m2 | 265.2 |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 消防喷淋改造 | 1.要求:消防喷淋由原 有吊顶高度，提升至设 计高度 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:KBG穿线管 2.规格:DN25mm |  | m | 42 |  |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:BV 6mm² 4.材质:铜芯 |  | m | 126 |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 会议照明平板灯 | 1.名称:会议室三色光 2.电压：C110-220V 50 -60HZ 3.功率： 200W 4.光源：LED5730 进口 贴片灯珠，暖白/正白/ 双色温 5.数量： 256 颗，暖白 3200K 色温，正白 6000K 色温 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 030412001002 | 四眼面光灯 | 电压：AC100-240V， 5 0Hz/60Hz 功率：200W 光源：4颗*50W 科锐灯 珠 发光颜色： 3200K两颗/ 6500K两颗 色温：3200-6500K |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 发光角度： 15.24.36° 可选。 控制模式： DMX/主从/ 自走 通道：8CH 外壳： 铸铝 |  |  |  |  |  |
| 5 | 080606002001 | LED大屏 | 1.名称:像素封装 SMD2 121 像素间距（mm） 2.5 模组分辨率（W×H） 1 28X64=8192 模组尺寸（mm） 320 ( W） × 160（H） × 16.6 （D） 模组重量（kg） 0.38 ± 0.02 模组输入电压 4.2V/5V 模组最大功耗（W） ≤ 25 电源带载量（40A） 6 块 像素密度（Pixel/m2） 160000 逐点色度、亮度校正技 术 支持 白平衡亮度（nits） 5 00-550 标准色温（K） 6500~ 25000K可调 视角（水平/垂直 ° ) 140/140 发光点中心距偏差 <3% 亮度/色度均匀性 ≥95 % 对比度 3000:1 最大功耗（W/m2） ≤4 88 平均功耗 (W/m2) ≤16 3 供电要求 AC90～132V/ AC186 264V，频率47 -63（Hz） 安全特性 GB4943/EN60 950 换帧频率 ≥60帧/秒 | m2 | 30.72 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 驱动方式 恒流驱动 扫描方式 64扫 刷新率 ≥3840Hz 颜色处理位数 12-14 Bit 寿命典型值（hrs） 50 000 工作温/湿度范围 -20 ℃ – 50℃ / 10%-65% RH（无结露） 存储温/湿度范围 -10 ℃ – 30℃ / 10%-60% RH（无结露） 2.规格:外边框尺寸9.7 *3.3米 3.安装方式:壁装 4.结构:配套钢制框架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404016001 | 智能控制箱 | 1.名称:智能控制箱 2.规格:30KW |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV 5*16mm² |  | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

| # 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：福利中心一楼多功能厅改造项目 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 地下室部分 |  |  |  |  |
| 1.2 | 二层部分 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:50 mm厚度C30混凝土垫层 2.其他:垃圾清运，运 距15KM |  | m2 | 47.48 |  |  |  |  |
| 2 | 010102002001 | 排水沟 | 1.类别:混凝土垫层 2.开凿深度:深度400mm *宽度300mm 3.做法:排水沟抹灰后 ,涂刷防水材料二遍， 底面及侧面铺贴瓷砖， 面层不锈钢水箅子 4.弃碴运距:15KM |  | m3 | 1.2 |  |  |  |  |
| 3 | 010903002001 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:地面及1 .5米高度墙面聚氨酯防 水涂膜2遍 2.涂膜厚度、遍数:平 面47.48平方米 |  | m2 | 47.48 |  |  |  |  |
| 4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防 水 | 1.防水膜品种:地面及1 .5米高度墙面聚氨酯防 水涂膜2遍 2.涂膜厚度、遍数:立 面42.3平方米 |  | m2 | 42.3 |  |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆1:3 2.面层材料品种、规格 、颜色:800*800地砖 |  | m2 | 47.48 |  |  |  |  |
| 6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格 、颜色:300*600墙砖 3.高度:1500mm |  | m2 | 42.3 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006001 | 排水管道 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De160 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 36 |  |  |  |  |
| 8 | 031001006003 | 排水管道 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 25 |  |  |  |  |
| 9 | 031001006002 | 给水管道 | 1.安装部位:室内 2.介质: 自来水 3.材质、规格:De32 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造 项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.连接形式:热熔连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:800*600*200 4.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:1kV3x10+1x6 3.材质:铜芯 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.基层处理:机械拉毛 起砂地面，高压冲洗 2.找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆1:3 3.面层厚度、混凝土强 度等级:C30细石混凝土 50mm |  | m2 | 170 |  |  |  |  |
| 13 | 011101005001 | 环氧地坪地面 | 1.找平层砂浆配合比、 厚度: 自流平水泥厚度3 mm，打磨 2.面层材料种类:3mm厚 度环氧地坪漆 |  | m2 | 170 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二层部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除 蹲便器脚踏阀及管道， 拆除部分地砖 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 031004008001 | 低位水箱 | 1.材质:PP塑钢材质 2.规格、类型:4/6.5L 双档，顶按式 |  | 组 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

| # 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

| # 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心食堂地下室及卫生间改造 |  | 标段：乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-13 |