关于我院污水站污泥处置招标要求

项目地点：乌鲁木齐市友谊医院、青年路院区、沙区分院

需清理污泥约35吨（以实际重量为准）到有资质单位处置、包含车辆运输费。

对我院三个院区污水站化粪池、调节池、沉淀池、污泥池等 污泥沉积较多的池体进行污泥的清理及处置，内容包括：施工及转运手续 办理、施工场地围挡、污泥消毒、污泥检测、清淤设备安装、机械清理及 人工下池清理、管道池壁清洗、填料冲洗，生物菌群培养、污泥运输、污 泥干化、污泥处置、污水站水质检测等工作。

清理处置完成，中标方提交合规合法的污泥检测报告、危险废物转移联单、过磅单、水质检测报告、开/竣工报告及现场施工资料等给医院主管科室存档。  污泥的清理处置全过程须接受医院及当地环保部门、卫生部门的监督，如医疗污泥的清理处置工程不符合国家及环保部门的相关规定，由此产生的损失由中标单位承担。

要求：1、有效的营业执照，具备环保工程专业承包三级或以上资质

2、具备危险废物经营许可证（HW01医疗废物。废物代码841-001-01）、车辆需有危险品运输许可证。

3、具备安全生产许可证。

4、按生态环境部门要求合法合规处置。