照相机参数要求

*必须为全新国行正品，假一赔十，追究其法律责任

相机画幅全画幅相机

有效像素4500万像素

传感器类型CMOS传感器

传感器描述具备低通滤镜

影像处理系统DIGIC X

镜头参数

镜头类型可更换镜头,RF24-105mm F4 L IS USM

焦距范围24-105mm

等效焦距24-105mm

光圈范围F4

对焦方式全像素双核CMOS AF II

对焦系统1053个自动对焦区域

屏幕参数

液晶屏尺寸3.2英寸

液晶屏像素210万像素

液晶屏特性可旋转,触摸屏,翻转屏,LCD显示屏

取景器类型液晶屏取景,电子取景器

电子取景器像素576万像素

取景器描述OLED电子取景器

100％视野率、0.76x放大倍率、119.88fps刷新率

曝光控制参数

ISO感光度100-51200（可扩展至50-102400）

白平衡模式自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义

视频拍摄参数

视频拍摄功能支持视频拍摄

麦克风内置麦克风

扬声器内置扬声器

视频分辨率1920×1080,1280×720,3840×2160,8K视频拍摄

性能参数

快门类型电子快门,机械快门,快门寿命：50万次

快门速度机械快门速度：1/8000-30s

电子快门速度：1/8000-0.5s

防抖功能机身防抖,支持镜头防抖,机身5轴防抖搭配镜头防抖，最高可实现8档防抖效果

连拍支持连拍功能,电子快门20张/秒超高速连拍（AF/AE追踪），机械快门12张/秒高速连拍

四防功能防尘防滴溅

闪光灯参数

机身闪光灯无机身闪光灯

外接闪光灯支持外接闪光灯

闪光灯控制闪光同步速度：1/200s（机械快门）、1/250s（电子前帘）

存储及连接参数

存储介质双卡槽设计，CFexpress B型、SD（兼容UHS-II）

照片格式JPEG,RAW,JPEG+RAW

外观参数

外形设计背部添加速控转盘，多功能控制摇杆，取消多功能触控条

尺寸138×97.5×88mm

重量738g（包含电池及SD存储卡）

附件及电源参数

电池专用可充电锂电池,LP-E6NH

其它参数

菜单语言简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言

*照相机套装内包含：照相机机身、镜头、4K卡和照相机包。