安检机技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道尺寸 | 500×300㎜（W×H） |
| 2 | ★操作系统 | 使用高效/安全/稳定的嵌入式Linux操作系统及ARM硬件平台，无版权问题；（须在检验报告中体现） |
| 3 | 线分辨力 | ≤0.0787㎜ |
| 4 | ★穿透力 | ≥21㎜钢板 （须在检验报告中体现） |
| 5 | 穿透分辨力 | ≤0.160㎜ |
| 6 | 空间分辨力 | ≤1.0MM |
| 7 | 食品、药品及磁带 | 多次照射无影响 |
| 8 | ★主机噪音 | ≤49dB(A) （须在检验报告中体现） |
| 9 | 单次检查剂量检验 | X光光源的单次检查照射量应≤1.0uGy |
| 10 | 周围剂量当量率检验 | 封闭式设备，周围剂量当量率≤0.03 uSv/h,工作人员位置的周围剂量当量率≤0.02 uSv/h |
| 11 | 泄漏电流 | ≤0.08mA |
| 12 | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ |
| 13 | 传送带高度 | ＞600㎜ |
| 14 | 传送带速度 | ≥0.2米∕秒 |
| 15 | 传送带最高负荷 | ≥100㎏ |
| 16 | 运行周期 | 100%，不须预热 |
| 17 | X-射线产生器冷却 | 密封式油冷 |
| 19 | X-射线束方向 | 从底部 |
| 20 | 射线源数量 | 1个 |
| 21 | X-射线转换期排列 | 呈L型探测阵列 |
| 22 | 显示器 | 高分辨率19英寸彩色显示器 |
| 23 | 图像显示 | 黑白、伪彩色、多能量（分辨特性物质）无论行礼如何摆放，都能全部透视，无盲点，无死角。 |
| 24 | 图像鉴别功能 | 图像增强 |
|  |  | 放大镜 |
|  |  | 增量、减暗 |
|  |  | 图像回拉、前拉 |
|  |  | 图像储存 |
| 25 | 图像灰度级 | ≥4096 |
| 26 | 图像处理 | 24比特（bit）实时处理 |
| 27 | 操作∕储放温度∕湿度 | 温度：0至40℃-20至50℃∕ 湿度：5%-90%（不冷凝） |
| 28 | ★执行标准 | 《GB 15208.2-2018 微计量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备》（须在检验报告中体现） |

安检门技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道尺寸 | ≥1980(高) x 700(宽) x 400(深) |
| 2 | 检测标准 | 设备需通过公安部检测中心按照GB 15210-2018标准检测，并提供公安部检验报告证明； |
| 3 | 重量 | ≤80KG，便于移动 |
| 4 | 工作环境 | －25℃～＋55℃ |
| 5 | 外壳防护等级 | ≥IP53 |
| 6 | 操作授权 | 除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外，其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护，避免非授权人员擅自改动。 |
| 7 | 外接电源 | AC:187V~242V 47Hz~52Hz 无需调整而能正常工作 |
| 8 | 开机自检功能 | 系统开机时应具有自检功能，并显示检测结果 |
| 9 | ★探测性能 | 符合混合类（I类、II类、III类）标准 |
| 10 | ★报警声音 | ＞106dB |
| 11 | 开机自动设置频率 | 两台以上门并排工作，开机时每台门具有自动设频功能，各台门能设置不同频率，避开相互干扰。 |
| 12 | ★探测区域内磁感应强度 | 在探测区域左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过9μT。 |
| 13 | ★超大金属探测能力 | 能检测到10KG以上金属测试物，并指示相应的报警区位 |
| 15 | 防震设计 | 防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报警。 |
| 16 | 门体分区 | 门体的探测区域可以在6区 |
| 17 | 探测灵敏度范围 | 灵敏度等级0～1999共2000级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到5毛硬币大到10Kg铁球的金属。 |
| 18 | 面板显示 | 面板数码（LED）显示，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮。 |
| 21 | 通行速度 | 测试人以0.2m/s～2.0m/s的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数。 |
| 23 | 密码授权功能 | 具有2级密码，不同等级的密码拥有不同的设置权限 |
| 24 | 持续工作时间 | 安检门能连续工作至少8小时。 |
| 25 | 计数功能 | 安检门应具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次。 通过人数有3种统计方法可选: 1. 从前面通过的人数和从后面通过的人数相加； 2. 从前面通过的人数减从后面通过的人数，小于0时以负数显示； 3. 前面通过的人数和后面通过的人数分别统计显示。 |
| 26 | 多区位同时报警 | 安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品，并准确报警显示金属物品所在区位。 |
| 27 | ★抗干扰功能 | 以不大于0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作，不受相互干扰。 |
| 28 | ★最大功率 | 安检门仅金属探测功能时最大功率应不超过8W. |
| 29 | ★最低探测高度 | 携带一枚1元硬币在安检门离地高度1CM的位置以接近1M/S的速度通过，安检门应能报警。 |

注：1、所提供的公安部检验报告须符合最新国标标准；

2、所有带★号的条款为主要技术参数，必须体现在公安部检验报告或者省部级以上国家权威机构的证明文件，且出具的公安部检验报告必须为项目公告日期前为有效报告文件，否则视为不响应。(检验报告原件备查）