| 技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术指标及功能要求 |
| 1 | 硬质快速车库门 | 3.21*3.5（净空尺寸）*1 | 樘 | ◆ 外平内弧3D超宽纯平无压线门板，256×50超宽门板。 ◆ 正反面采用0.7mm厚铝板断桥设计，内部填充环保级聚氨酯发泡材料，起到降噪、保温和隔热作用。 ◆ 铰链采用对穿式翻铆、高精度立体冲压成型、互联式一体化连接技术，结构牢固，精度高，铰链隐藏安装不外露，产品美观。 ◆ 铰链背板反扣门板用螺栓对穿门板一体式组装，门板固定牢固稳定。 ◆ 隐藏式螺丝固定，门板正面无螺丝外露。 ◆ 门板之间用软连接密封条密封，确保密封同时可有效对抗强对流风压，软连接部分折叠寿命达百万次以上。 ◆ 门体两侧C型轨和门斗L型轨采用钢制超高精度冷弯成型技术。 ◆ 门斗L型单轨运用阿基米德螺旋线原理制轨技术。 ◆ 门斗整体装夹龙门式激光焊接技术，强度好，噪音小，不松动。 ◆ 双层螺旋结构，减小阻力，减小摩擦力，高速运行更平稳更静音。 ◆ 滑轮采用一体注塑成型，-40℃低温轴承+尼龙加纤骨架+外层超耐磨PU材质。 ◆ 滑轮与铰链采用双头铆接技术，高速旋转耐磨低噪音。 ◆ 门板两侧上端加装H滑轮，底部加装侧向滑轮，使门体运行时左右不移位，运行更静音。 ◆ 门框外盖板采用内卡扣设计，无外露螺丝固定。 ◆ 传动链条涨紧机构门体底部设计，可以打开门框的外挂板下部调节。 ◆ 传动系统采用循环链条牵引设计。 ◆ 驱动电机和减速机是采用外挂式安装，方便更换和维护。 ◆ 拉簧平衡系统，有效平衡门体重量，降低电机负载，提高电机使用寿命。 ◆ 产品的提升机构为钢制螺旋导向轨道装置，是公司专利技术，确保门扇在启闭过程的高速运行，有效控制门扇与轨道间摩擦的噪音。 - ◆ 产品采用专用控制系统，内核为DSP处理芯片，系统通过接收伺服电机编码器信号来精确控制门体的开启高度： - ◆ 系统具通过LED管显示故障代码功能，可显示故障名称。 ◆ 安全底边：当障碍物处在安全光幕保护的盲区或安全光幕保护区，安全底边均可起到安全作用，门体反弹至最高位，有效的保护下方物体或行人避免事故。 ◆ 安全光幕系统：电动硬质快卷门的一种安全防护装置。防护区域垂直方向0.3米至1.5米，设置在门体两侧垂直方向，由8组光电组成，光电交叉方式防护。当关门时防护区域内有物体或行人通过，门体反弹至最高位，起到安全作用。 - ◆ 门板采用双面 0.7mm 厚双层铝板经流水线一次复合成型，中间填充环保级防火聚氨酯材料，门板总厚度为 50mm，宽度为256mm,长度根据订单而定，最长可达6000mm； - ◆ 门板截面设计为断桥隔热结构，具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点，抗风等级≤10 级； - ◆ 驱动控制采用 稳定、节能、准确的伺服系统保障门体的可靠运行，无故障运行 10 万次以上，保温性能K≤0.6W/（㎡•K）；防水防尘等级达到IP54 级；抗风能力达28 m/s - 1 工作环境温度 -25°C～ +65°C - 2 工作电压 AC220V/50Hz - 3 环境湿度 ≤90% - 4 电机类型 稀土永磁同步电机 - 5 电机额定功率 750W～2200W - 6 电机额定转速 2000rpm - 7 电机防护等级 IP54 - 8 电机绝缘等级 B级 - 9 门体运行速度 0.6～1.5m/s - 10 噪声 ≤60dB - 因环境安装问题，需现场勘察，出具施工设计方案效果图纸，使用方审核通过后，方可报价。需上传使用方出具的现场勘察证明。 |
|  |  | 3.1*3.57（净空尺寸）*1 |  |  |
| - 中标单位需提供（但不限于）以下资质： 1.厂家授权书证书复印件；2、厂家安全生产许可证；3、安防《设计、施工、维修资格证》肆级以上；4、专精特新【小巨人企业】 5、国家级高新技术企业 6、企业信用评价 AAA 级信用企业 - 7、所有产品的主要部件门体、电机、主控须为同一品牌、同一生产厂家。 |  |  |  |  |