乌鲁木齐市第一中学北门校区六楼多功能厅灯光音响系统购置项目（室内LED大屏）参数附件

| 序号 | 商品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩屏 | - 点间距：≤2.04mm，像素构成：1R1G1B,模组尺寸：320mm*160mm，模组点数：160*80，点密度：≥250000点/㎡， - 平整度等级：P≤0.05mm，像素中心距相对偏差：≤1.1%； 3、换帧频率C级支持50Hz，60Hz，120Hz，240Hz，像素失控率等级标准C级：PZ≤1*10-6，PQ≤1*10-6； 4、亮度均匀性校正后IGU≥99.3%，亮度鉴定级别C级BJ≥24，主基色波长误差C级≤5，模组对地电流≤1.8pmA/㎡； 5、刷新率：≥3840Hz，支持3840HZz-7680Hz，支持0-100%无极调节； 6、发光点中心偏差：≤0.8%，对比度≥9000:1； 7、抗扰度浪涌：交流电源端差模0.5kV，共模1kV，抗雷击，无线电骚扰辐射发射：30MHz-1000MHz,Class A，连续射频电磁场骚扰，在80MHz-1000MHz,80%AM(1kHz),10V/m，50Hz； 8、将LED显示屏加温到60℃再降温到-20℃进行8h循环冷热冲击实验，符合GB4943.1-2011信息技术设备安全要求，检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落符合GB/T 2423.7-2018要求； 9、盐雾10级后，模组表面无气泡、裂纹、毛刺腐蚀现象； 10、内部线材阻燃符合V-1级要求，套件、塑胶件、PCB电路板均符合V-0级要求，整机阻燃等级符合V-1级要求； 11、灰度8-16Bit任意设置0-100%亮度时，8-16Bits任意设置； 12、拉伸强度≥230Pa，屈服强度≥200Pa，纵向拉伸承载力≥3吨，横向拉伸承载力≥3吨，机械强度≥25MP； 13、寿命典型值≥120000小时，平均失效间隔工作时间≥100000小时； 14、显示模组运输符合GB/T6587-2012流通条件等级3级；； 15、单元最大功耗13W，平米最大功耗≤253W/㎡，平米平均功耗85W，睡眠平均功耗：P＞2.5时≤9W/㎡，P＜2.5时≤12W/㎡； 16、具备自动Gamma矫正技术、HDR显示技术、逐点矫正功能、监控自检技术、远程监控技术、系统加密功能、拼缝亮暗线校正、摩尔纹抑制功能、自动除湿功能、掉电存储功能、一键点屏、一键调式； 17、显示屏支持N+1智能热备份、支持系统环路备份功能及双接收卡备份、支持双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套接收卡和发送卡发生故障不影响屏体正常显示； 18、屏体表面硬度具备划痕性能技术，表面硬度≥5H，显示屏画面延迟≤500ns，显示屏画面信噪比≥60dB； 19、供电要求：100-240VAC±10%，符合双供电要求； 20、平台功能：一体化控制平台，模块化统一管理，可对所有的LED模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数。 以上各项需提供权威的第三方检测机构出具的检测报告证明其性能符合技术要求，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印。 21、为保证正品来源，需提供显示屏生产厂商出具的针对本项目授权书原件及售后服务承诺函。 22、为保证产品质量，显示屏生产企业应通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000管理体系认证，且证书认证范围包含LED显示屏、LED模块设计、生产和销售等相关内容。 23、为保证项目售后及履约能力,显示屏生产企业应具备履约能力评价服务认证证书五A级,商品售后服务卓越绩效评价认证七星级。 24、为保证软件系统的高扩展兼容性，生产厂商应具有安全智能化PLC管理系统、多系统分布调度控制系统证明。 25、为保证电子产品的电源设计专业能力，显示屏生产厂商应具有LED显示屏显示单元电源管理系统证书。 26、为积极响应国家双碳战略目标，充分践行绿色低碳的可持续发展理念，显示屏厂家需提供中国招投标领域碳中和承诺示范单位证书。 27、提供小间距显示屏光学拼缝调整软件计算机软件著作权登记许可证。 | 平米 | 37 | 蓝普、益维、阿尔泰 |