资产购置项目预算清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初中信息科技基础教学实践项目手册 | 【课程介绍】 本课程是信息科技初中基础教学套件的配套课程。课程采用 Python 图形化编程，提供有校园气象站、智慧农业温室等案例，共计 16 课时。 课程提供 4 个课程单元，4 个课程单元的项目均来源于新课标跨学科案例，帮助老师落实跨学科教学。 课程提供 16 个趣味项目，满足老师将开源硬件结合课标和教材知识点，教授物联网、互联网和人工智能知识。 课程配有丰富的教学资源，每个项目的纸质书籍包括 学生活动手册书 x1、项目实操手册书 x1，电子资源包括 教师教案用书 x1、教师教学PPT x1，满足老师快速开展信息技术课程。 课程具备以下特点：采用Python图形化编程，降低使用门槛；通过传感器采集数据，实现数据可视化分析；行空板一键运行SIoT，轻松搭建物联网系统；体验机器学习算法，感受人工智能应用。 | 本 | 5 |
| 2 | 信息技术初中基础教学套件 | 一款专为信息科技大班教学课程开展而设计的具有多功能、高集成度、方便收纳等特点的实验盒。 一.实验盒： ①.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存，硬盘内存不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3； ②.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等； ③.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库； ④.需支持离线运行程序、还可存储多个程序； ⑤.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G； ⑥.需集成2.8寸 240*320TFT彩屏、1个开关按键、1个菜单按键、4个可编程功能按钮、摇杆、麦克风传感器、光线传感器、六轴传感器、摄像头、小音箱、温湿度、旋钮、RFID、红外避障、电导开关、4个指示灯、4颗RGB灯、3颗LED灯等模块； ⑦.需集成USB Type-C接口、2个I2C接口、4个I/O接口、1个SR04超声波接口； ⑧.需集成锂电池模块； ⑨.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。 （需提供主控板检测报告） 二.电子模块： 1.继电器模块： ①.需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态； ②.需支持开关量控制，通过数字信号即可控制继电器的吸合与释放； ③.需采用防反插接口，简单易用。 2.电子模块： ①.需配备不少于3种电子模块，包含但不限于土壤湿度传感器、18B20防水温度传感器、舵机等； ②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定； ③.电子模块接口需采用PH2.0接口； 三.配件： 需配备主板烧录数据线、模块连接线、RFID标签卡、SR04超声波传感器、水泵等配件。 四.编程方式： 需支持图形化编程、Python代码编程。 五.配套内容： 配套《义务教育信息科技教学指南》八年级，提供30课时电子资源（提供证明文件） | 套 | 53 |
| 3 | AI智慧教育平台 | AI智慧教育平台是一款面向中小学校的人工智能教育平台。为师生提供“教、学、练、测、评、管”应用以及配套服务。以“AI+机器人”为特色，围绕中小学师生、教育管理者在校内人工智能教育教学场景，提供低门槛、多场景的平台服务，实现AI教学低门槛，AI学习趣味化，AI成果可量化，为教师、学生、管理员提供如下功能： 1、为教师提供“我的桌面（备授课管理、班级管理、任务管理、授课记录、创作工具）”、“课程资源”、“AI实训中心”、“教师成长中心”、“学情中心”等功能； （1）“我的桌面”为支撑课堂教学场景应用，支持教师备课、授课、班级管理、任务管理、授课记录等相关操作，提供丰富的AI创作工具以及AI小游戏等功能。 （2）“课程资源”提供丰富的AI课程资源以及赛事课程资源。 （3）“AI实训中心”提供可互动、可实操、可编辑、可创新的人工智能实训平台，帮助学生由浅入深学习AI知识。 （4）“拓展中心”主要提供“社区、赛事、图书馆”等功能模块，在“社区与图书馆”中，学生可以在完成主课学习后，探索和挖掘更多人工智能相关的知识和作品，进行自主兴趣学习，在“赛事”中，学生可了解丰富的赛事信息。 （5）“教师成长中心”提供教师认证以及研修拓展服务，教师认证可实现“AI教师”、“AI教练”、“AI导师”三级评价体系。 “AI教师”板块：面向中小学老师提供“AI教师”认证研修功能，包含“AI教师研修课程”和“AI教师等级认证考核”。教师需完成单门AI课程对应的各项研修任务，获得学习勋章并通过考核，则颁发对应AI课程的“AI教师证书”。 “AI教练”板块：面向已完成“AI教师”研修认证的老师提供“AI教练”认证研修功能，包含“AI教练研修课程”和“AI教练等级认证考核”。教师需完成单个AI赛事对应的各项研修任务，获得学习勋章并通过考核，则颁发对应AI赛事“AI教练证书”。 “AI导师”板块：面向已完成“AI教练”研修认证的老师提供“AI导师”认证研修功能，包含“AI导师研修课程”和“AI导师等级认证考核”。 “AI研修拓展”板块：面向中小学老师提供研修拓展学习资源，包含“AI研修图书馆”、“Al教师社区”、“AI名师中心”、“AI优质案例中心”、“AI课程直播中心”、“定制化资源中心”。含AI教育前沿资讯、AI教育相关政策文件、AI教育相关技术及工具、论坛、成果分享、优秀案例、公开课等资源。 （6）学情中心提供校级可视化看板，教师可在学情中心查看班级、学生个人学情看板，可全面了解班级学情，为精准化教学提供数据依据。 2、为学生提供“上课记录、课程资源、AI实训中心、学情中心、创作工具、学生扩展中心”等功能； （1）“上课记录”提供学生上课记录、作业管理等功能。 （2）“课程资源”提供学生学习资源、练习册作答、考试作答等功能。 （3）“AI实训中心”提供可互动、可实操、可编辑、可创新的人工智能实训平台，帮助学生由浅入深学习AI知识。 （4）“学情中心”提供AI课程配套过程性评价服务，采集学生所学AI课程的过程性学习数据，学生可在学情中心查看个人学情看板，下载电子版个人AI学情评价报告。 （5）“创作工具”包括图形化编程工具以及代码编程工具。 （6）“学生扩展中心”提供“社区、赛事、图书馆”，在社区与图书馆中，学生可以在完成主课学习后，探索和挖掘更多人工智能相关的知识和作品，进行自主兴趣学习，在“赛事”中，学生可了解丰富的赛事信息。 3、为管理员提供“教务管理、学情中心”功能； （1）“教务管理”支撑运营管理应用，支持管理者维护及了解师生学习状态，提供学校管理、班级管理、权限管理、角色管理、账号管理功能。 （2）“学情中心”提供“校级AI教育数据驾驶舱”，汇聚学生、教师等角色在AI智慧教育云平台所产生的AI教育数据，经过分析、处理，生成的可视化、动态数据看板，可分别查看学校AI教育有关学生、教师、学生&教师等三种不同类型的数据，为管理者提供科学决策依据。 | 套 | 1 |
| 1 | 基于行空板的物联网科创实验套件 | 一款适用于初中及以上学段的行空板物联网科创实验套件。 一.主控板：（需提供主控板检测报告） 1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存，硬盘内存不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3； 2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等； 3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库； 4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序； 5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G； 6.需板载2.8寸 240*320TFT彩屏、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等模块； 7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设，如摄像头等）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）； 8.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。 二.电子模块： 1.语音识别模块： ①.需支持离线语音识别功能； ②.需支持内置常用固定命令词条，至少包含135条常用的固定命令词条； ③.需支持新增命令词学习功能，至少支持17条命令词条学习； ④.需配备麦克风、喇叭及喇叭接口，并且麦克风数量不少于2个； ⑤.需支持I2C和UART两种通讯方式，适配主流开源硬件主控器。 2.继电器模块： ①.需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态； ②.需支持开关量控制，通过数字信号即可控制继电器的吸合与释放； ③.需采用防反插接口，简单易用。 3.电子模块： ①.需配备不少于13种电子模块，包含但不限于红色LED模块、绿色LED模块、蓝色LED模块、按钮模块、土壤湿度传感器、RGB12灯珠灯环、温湿度传感器、空气质量传感器、舵机、风扇、角度传感器、USB摄像头、水泵等； ②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定； ③.电子模块接口需采用PH2.0接口。 三.配件： 需配备主板烧录数据线、模块连接线、电池盒等配件。 四.编程方式： 需支持图形化编程。 五.配套内容： 提供不少于25课时教学课程，包含课程文档、课程PPT、案例程序、教学视频等。 | 套 | 2 |
| 2 | 识图模块 | 主板规格 处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210 供电电压：4-pin防呆接口：3.3~5.0V MicoUSB接口：5.0V 电流消耗（典型值）： 320mA@3.3V，230mA@5.0V （人脸识别模式，80%背光亮度，补光灯关闭；不同板子因有个体差异，电流值会有点波动） 通信协议：UART ,I2C(可自动识别) 通信接口：PH2.0 4-pin或microUSB接口 调试接口：microUSB接口 尺寸：52mm*44.5mm 基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别 高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类) 特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程 固件：内置固件，可通过USB接口更新 按键：1个功能按键，1个学习按键 平台支持：Arduino、micro:bit、掌控、树莓派、LattePanda等 其他：2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头； 摄像头规格 像素：500万 屏幕规格 类型：2.0寸 TFT 分辨率：320*240 视角：>170° 面板：IPS 背光：白光LED灯，亮度可调 外观特性：黑色排线，黑色金属保护框 （需提供识图模块检测报告） | 套 | 1 |
| 3 | 语音识别模块 | 全新的离线语音识别芯片。内置135条常用的固定命令词条，新增命令词自学习功能，自学习的命令词可以不是一段语音，可以是一段口哨、一个响指、一声猫叫等，支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离。模块自带一个喇叭和外接喇叭的接口，能实时语音反馈识别结果。模块采用I2C和UART两种通讯方式，Gravity接口，兼容Arduino Uno、Arduino leonardo、Arduino MEGA、FireBeetle 系列控制器，树莓派，ESP32等主控。 工作电压：3.3~5V 最大工作电流：≤370 mA(5V) 通信方式：I2C/UART I2C地址：0x64 固定命令词：135条 固定唤醒词：1条 学习命令词：17条 学习唤醒词：1条 板载麦克风灵敏度：-28db 模块尺寸：49 * 32 mm | 套 | 1 |
| 4 | 中英文语音合成模块 | 该模块采用I2C和UART两种通讯方式，Gravity接口，兼容绝大部分主控。模块上已经自带了一个喇叭，无需再额外的添加喇叭。 支持中文、英文和中英文混合合成 供电电压：3.3V~5V 工作电流：160mA I2C地址：0x40 工作温度范围：-40℃~85℃ 产品尺寸：42*32mm | 套 | 1 |
| 5 | 传感器套装 | I2C颜色识别传感器 x1 心率传感器 x1 I2C数字功率计 x1 电导开关模块 x1 数字晃动传感器 x1 模拟灰度传感器 x1 LM35模拟线性温度传感器 x1 模拟环境光线传感器 x1 数字震动传感器 x1 数字钢球倾角传感器 x1 数字触摸开关Touch x1 数字贴片磁感应传感器 x1 模拟声音传感器 x1 模拟一氧化碳气体传感器（MQ7） x1 模拟电压检测模块 x1 模拟压电陶瓷震动传感器 x1 模拟角度传感器Rotation Sensor V2 x1 JoyStick摇杆 x1 Flame Sensor火焰传感器 x1 Gravity: I2C LIS2DH 三轴加速度计 x1 人体热释电红外传感器 x1 模拟量超声波测距传感器 x1 土壤湿度传感器 x1 水分传感器模块 x1 白色按键模块 x1 红色按键模块 x1 黄色按键模块 x1 数字白色LED模块 x1 数字红色LED模块 x1 数字绿色LED模块 x1 数字蓝色LED模块 x1 RGB全彩LED灯 x1 继电器模块 x1 带功放喇叭模块 x1 微型振动模块 x1 130直流电机风扇 x1 I2C LCD1602 RGB背光液晶屏 x1 | 套 | 1 |
| 1 | 智能激光切割机 | 极速智能激光切割机： 1、加工平台：≥900*600mm 丝杆电动升降平台，双平台配置，蜂巢板平台+铝刀条平台； 2、激光类型与功率：90w二氧化碳激光管； 3、激光寻焦方式：支持自动对焦及手动对焦双模式； 4、平台高度：平台支持升降，升降纵深最大为200mm； 5、定位方式：支持机头定位巡边，支持摄像头辅助定位； 6、定位指示：红光射线与CO2光束重叠定位； 7、速度与精度：采用高速伺服驱动电机，最大运行速度1000mm/s；Z轴精密丝杆高速电动启停； 8、安全设计：漏电保护系统；强制水冷保护系统；盖板开盖保护功能；工作状态急停保护系统；封闭式光路系统；精美工作展示窗设计；设备主体接口采用凹入防磕碰设计； 9、状态指示灯：超大钢化玻璃安全罩、智能液晶状态显示灯设计，状态灯效显示加工状态； 10、产品尺寸：1480mm*1050mm*1030mm; 11、内置智能高清摄像头：500W超大广角鱼眼摄像头，支持手绘图像由摄像头直接提取并一键加工，能实现动图精准定位且定位精度小于0.1mm；（提供相关证明文件） 12、控制台：液晶屏触摸控制台，智能UI界面显示，能实现离线精准控制；（提供相关证明文件） 13、软件支持：支持激光软件、矢量图绘制软件等包括：CorelDraw、AutoCAD，Inkscape，Sketchup，Lightburn等； 14、文件支持格式：可直接打开SVG，DXF，PLT，AI等矢量格式，JPG，BMP等图片格式。 15、加工支持：支持多种加工模式：切割、雕刻、图片雕刻、浮雕雕刻； 16、加工特效：支持切缝补偿、路径自优化、自动吹气、自动工时预估、仿真预览等。 17、维护与保养清理：配套专业保养维护工具包、便捷式倾倒废料台。 18、配套教材：配套课堂教材，创意手册及配套耗材，提供不少于20种加工材料认知微课课程；20种材料认知AR体验APP； 19、提供产品符合国家CMA或CNAS认证的第三方检测报告。 | 台 | 1 |
| 2 | 激光切割机耗材包 | 1.椴木板尺寸：3mm*210*300 共25件 2.椴木板尺寸：5mm*210*300 共10件 3.奥松板尺寸：3mm*210*300 共25件 4.奥松板尺寸：5mm*210*300 共10件 5.牛皮纸尺寸：0.5mm*210*297 共20件 6.瓦楞纸尺寸：3mm*200*300 共30件 7.瓦楞纸尺寸：6mm*200*300 共10件 8.榉木板尺寸：3mm*100*200 共4件 9.透明亚克力尺寸：3mm*200*275 共4件 合计耗材数量超过120件 | 套 | 3 |
| 3 | 高速智能3D成型机 | 1、成型技术：FDM熔融沉积成型； 2、打印尺寸≥（长×宽×高）250 × 250 × 250 mm，钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成； 3、工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度320 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm；（提供相关证明文件） 4、热床：自带光面打印面板，可扩展高温打印面板和PEI纹理打印面板。热床最高温度 220V时110℃, 110V时120℃ 可调温度范围（40-120℃）； 5、速度：工具头最大移动速度500 mm/s，工具头最大移动加速度20 m/s²，热端最大流速32 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能；（提供相关证明文件） 6、支持主动腔温控制，最高可控腔温:60℃ 7、网络连接：支持以太网，无线网络: Wi-Fi，物理网络开关:Wi-Fi & 可拆卸网卡:支持，802.1X 认证:支持以太网，以太网接口:RJ45 速度:百兆全双工 8、空气净化 初效过滤器等级:G3 HEPA 滤网等级:H12 活性炭滤芯类型:椰壳活性炭 VOC 过滤:出色 颗粒物过滤:支持 9、能出色打印材料类型：PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH、ABS, ASA, PC, PA, PET、碳纤/玻纤增强 PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA（提供相关证明文件） 适合打印材料类型：PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF 10、冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热； 11、传感器： a) 工具头配有微激光雷达，实现微米级测量。可实现打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能； b) 机箱内置1920 × 1080 分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能； c) 开门检测传感器，智能开门检测； d) 挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； e) 温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度 ； f) 支持断电续打； 12、电子设备：产品自带5英寸分辨率（1280 × 720）触摸屏，支持Wi-Fi（用于打印机和供料系统通信），支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 13、 HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； 14、自动供料系统（AMS自动供料系统）：（提供自动供料系统的CMA或CNAS认证的第三方检测报告） 1、 两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机； 2、 配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示供料系统内部的湿度状态； 3、 RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量； 4、 通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保供料系统送料和挤出机出料节奏保持同步； 5、 4*4级联，最多支持4台供料系统一起使用，可以实现16色打印； 6、 内置里程轮，可以统计从供料系统送出的耗材的长度； 7、 自动续料功能，可在供料系统上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印； 一款简单、易用的 3D 工具，你可以使用一些简单的图形来设计、创建、编辑三维模型，或者在一个已有的模型上进行修改。 打破了常规专业CAD软件从草图生成三维模型的建模方法，提供了一些简单的三维图形，通过对这些简单图形的堆砌和编辑生成复杂形状。这种‘傻瓜式’的建模方式感觉像是在搭积木，即使你不是一个CAD建模工程师，也能随心所欲地在软件里建模。 配套课程 电子版课程15节，30课时 | 台 | 2 |
| 4 | 3D打印设计软件 | - 提供具有国产自主研发的正版授权软件。 - 触屏操作：支持Windows系统触屏白板设备操作。通过手指触屏可以实现和鼠标完全一样的操作功能。 - 草图绘制与编辑：可直接用草图绘制命令在任意平面、曲面、曲线上绘制和编辑草图。可直接将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式的图片自动转换成二维草图。(提供软件截图） - 二维转三维建模：支持拉伸、旋转特征功能，可直接对草图、面、边进行转化得到三维模型；支持扫掠、放样特征功能，可直接对草图、边进行转化得到三维模型。(提供软件截图） - 实体设计功能：可实现基本体建模（含六面体、球体、圆环体、圆柱体、椭球体等不少于五种基本实体）、参数化建模（含不少于80个可直接调节参数的模型）、浮雕建模（浮雕图片类型含*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式）和模型编辑（含缩放、镜像、删除、对齐移动、自动吸附、阵列、对齐实体等常用工具）功能，模型间可通过布尔运算（加运算、减运算、交运算）进行结构重组。 - 特殊功能：可以通过造型表面上的多个点来控制造型变形；可对造型进行抽壳、扭曲、折弯、锥度、雕刻等多种变形处理。(提供软件截图） - 输出格式：可输出*.igs、*.stl、*.obj、*.stp、*.3mf格式。 - stl模型编辑：可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。支持对有破损的STL文件进行智能修补。(提供软件截图） - 模型分离：可以将stl或obj格式模型中的多个造型，进行单个造型的分离。 - 积木/Python编程建模：在同一软件内可以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以时时互换，编程建模结果可继续进行模型编辑。 - 电子硬件：软件内置9家国内外电子硬件厂商模型库，电子件模型数量共计467个。通过加载的硬件模型，在造型上自动生成与其相配合的结构或孔位，也可进行尺寸修改、删除电子件等。(提供软件截图） - 3D打印：软件内置11家国内外3D打印设备厂商切片软件接口（也可选择已有切片软件）。可以一键导入切片软件中，无需格式转换。具备切片功能，可输出stl打印文件，支持所有品牌3D打印机。模拟打印的过程，显示打印耗时、耗材和每层的切片情况、支撑生成情况，切片后可导出Gcode文件，直接用于机器打印。 - 3D场景：全方位的3D场景，上下、左右、前后360度观察模型所在环境，展示效果更逼真。可自定义三维场景的全景图和天空盒。 - 模型贴图：可对模型的面进行贴图，可以模拟不同的材质、图案效果，让模型的效果呈现更加逼真、丰富。 - 同步教学：在软件建模工作区内可实现案例模型逐步教学操作，并可同步进行建模操作，支持创建学习资源或教学课件。 - 资源与管理：软件内置网络资源社区，可直接跳转社区网页，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的三维模型，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。同时社区中拥有丰富的教学资源，快速的帮助学习交流，对于优秀的作品可以参与社区趣味挑战活动。老师可以在软件上进行任务管理、文档分享；学生可以在软件上管理作品、接收和好友互动的消息通知。 | 个 | 3 |
| 5 | 3D打印机耗材 | 1.硬度：79-88； 2.拉伸强度：64-72Mpa； 3.断裂伸长率：8-13%； 4.规格：1kg； 5.热变形温度：44-47℃； 6.吸水率：0.9-2.5%； 7.打印层厚：0.05mm/层； 8.底部层数：3-5层； 9.底层曝光时间：30S/层； 10。曝光时间：7s/层 11.颜色：不限于灰、白、黑、透明、透明蓝、透明绿、透明红。 | 卷 | 20 |
| 1 | 全国青少年科技教育成果展示大赛——开源硬件应用设计挑战赛 比赛套件 | 简介：开源硬件应用设计挑战赛 比赛套件是一款专为开源硬件应用设计类比赛制定的比赛产品，配备多款传感器及执行器模块，可以满足学生对于开源硬件基础知识的学习与考察；同时套件中配备了搭载人工智能视觉传感器的机器人小车平台，可制作自动驾驶小车，实现路口转向、停车入库、紧急自动停车等诸多智慧交通场景下的项目应用。 不少于2种不同特色的主控板，稳定性最强的UNO与体积小巧的microbit； 不少于9种输入设备，含有人工智能视觉传感器、触摸传感器，红外数字避障传感器，超声波传感器等模块； 不少于7种执行器，含有灯带、显示屏、舵机等； 不少于2种结构，含有机器人小车平台、人工智能视觉传感器支架等； 适用比赛： 全国青少年科技教育成果展示大赛-开源硬件应用设计挑战赛-智慧交通 【编程软件】 mind+、makecode、IDE； 【技术参数】 1、主控：UNO R3主控板，I/O传感器扩展板，micro:bit； 2、输入设备：人工智能视觉传感器（可学习并区分不同人脸并实时返回坐标，支持二维码识别、apriltag标签识别、KNN物体分类、颜色识别、物体追踪、物体识别功能），数字按钮模块，触摸传感器，红外数字避障传感器，模拟环境光线传感器，温湿度传感器，超声波传感器，磁感应传感器，模拟角度传感器； 3、输出设备：9g舵机、WS2812 RGB全彩灯带、风扇模块、LED灯模块、显示屏、蜂鸣器、音频录放模块； 4、结构件：机器人小车平台（板载2路带减速功能的电机、RGB LED、巡线传感器、红外接收等），人工智能视觉传感器支架； 5、配件：18650可充电锂电池，巡线练习地图，识别标志卡及座夹，螺丝刀及螺丝包，传感器线若干，数据线若干等； 【人工智能视觉传感器】 处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210 供电电压：4pin防呆接口：3.3~5.0V 、MicoUSB接口：5.0V 电流消耗（典型值）： 320mA@3.3V，230mA@5.0V 通信协议：UART ,I2C(可自动识别) 通信接口：PH2.0 4-pin或microUSB接口 调试接口：microUSB接口 尺寸：52mm*44.5mm 基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别； 高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类) 特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程 固件：内置固件，可通过USB接口更新 板载外设：1个功能按键，1个学习按键 ，2颗LED高亮补光灯，1颗RGB指示灯，1个TF卡座，1个可插拔摄像头； 平台支持：Arduino、micro:bit、掌控、树莓派、LattePanda等 摄像头规格 ① 型号：OV5640 ② 像素：500万 ③ 屏幕规格： 类型：2.0寸 TFT ④ 分辨率：320*240 ⑤ 视角：>170° ⑥ 面板：IPS ⑦ 背光：白光LED灯，亮度可调 ⑧ 外观特性：黑色排线，黑色金属保护框 【开源硬件应用设计挑战赛-比赛地图】 尺寸≥2400*2400mm，采用高精度喷绘工艺，PVC防雨材质； | 套 | 8 |
| 2 | 开源硬件应用设计挑战赛 比赛地图 | 开源硬件应用设计挑战赛——比赛地图（智慧交通版），可用于少年硅谷-开源硬件应用设计挑战赛（智慧交通版） 规格参数：≥2400*2400mm，采用高精度喷绘工艺，PVC防雨材质。 | 个 | 1 |
| 3 | AI星际探索套装 | 一、功能描述 1、学习套装产品一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界。 2、要求平台同时能运行多个算法模型。（提供算法并行运行的证明录屏） 3、要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。（提供证明材料） 二、配置要求 1、≥27个种类，≥78个零件，可构建主流机器人形态，可搭建平衡车、变形车、轮足机器人、四足机器狗、四足蜘蛛至少五种形态； 2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测（提供语音识别证明文件）； 4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传（提供车牌识别、文字识别、人体姿态识别等提供证明文件）； 5、运控算法：自适应算法、步态算法、自平衡算法、里程算法； 6、机器协作：多设备通信。 三、技术参数 1、主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：约1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2、舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3、减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4、摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5、测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 四、资质要求 1、要求能提供SRRC证书、电池CQC证书、电源的3C证书。 | 套 | 1 |
| 4 | 优创未来活动场地包2024-初中版 | 一、功能描述 1、道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成“智慧景区”场地模型的搭建，鼓励选手对景区各环节痛点进行深入洞察，将无人驾驶、AI语音、AI视觉、机器人运动控制等前沿技术应用于景区场景，用于配合比赛所用。 二、配置要求和技术参数 1、教具包含EVA圆球、方块等。 二、配置要求和技术参数 1、≥9个种类，≥21个部件，支持学生完成赛事场地搭建； 2、该产品的斜坡和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。 3、该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。 1、套件包含相关赛项地图 1张； 2、地图规格参数：2455*1500(mm) （ ±100mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 一、功能描述 赛项的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1、套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2、结构零件材质为ABS塑胶。 结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 | 套 | 1 |
| 5 | 编程积木无人机 | 产品功能： 1.兼容Lego机械组件 2.基于图形化编程、python编程 3.支持手机APP遥控及编程界面 4.支持蜂鸣器，LED灯多种传感器 产品技术参数： 1.重量：130g 2.轴距：148mm 3.桨叶：76mm双叶桨 4.电机：1020/32000rpm@7.4V 5.电池：2S/7.4V/600 mAh 6.充电时间：60min 7.遥控距离：100m 8.最长飞行时间：10分钟 9.摄像头：800万像素 10.巡线模块：尺寸：40*40*8mm 工作电压：5V/@80mA 颜色识别：黑/红/绿/蓝 | 套 | 5 |
| 6 | 编程积木无人机赛事配件包 | 产品功能： 比赛备用配件套装，快速充电套装 充电器技术参数： 1.输入电压：AC 100-240V/50-60Hz 2.输出电压：8.4V 3.输出电流：1.5A 4.充电功率：4*15W 5.电池类型：锂电池 6.充电时间：约28分钟 产品清单：锂电池4个；电机套件配件包2套；硬桨叶配件包4套；四路锂电池充电器 1个 | 套 | 5 |
| 7 | 夹取搬运功能模块 | 产品功能： 信息素养提升实践活动赛项传感器模块及赛事套装 产品技术参数： 型号：Y25-AI 定位辅助：位置标签 编程LED： W2812(RGB) 颜色识别：黑红绿蓝 舵机控制：180°数字舵机 工作电压：4.8-6.0V 扭力：0.3Kg-cm 速度：0.09 sec/60° 机械臂最大张开角度：180° 最大被夹取物直径：80mm 最大夹取重量：8g 套装清单： 夹取模块1个；辅助标识4个； | 套 | 5 |
| 8 | 道具地图套装 | 满足全国师生信息素养提升实践活动 智能机器人-挑战赛C类竞赛需求 | 个 | 1 |
| 9 | 道具地图套装 | 满足飞向北京•飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动(无人机项目)无人机自主飞行编程赛需求 | 个 | 1 |
| 10 | 工具套装 | 24件套常用工具套装 | 套 | 1 |
| 1 | 教学终端 | 满足日常教学需求，支持多种语言编程软件。 | 台 | 2 |