康乐幼儿园多功能厅室内全彩P1.8大屏需求表

- 设备需求单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | DS-D41Q18CA-1PH | 模组尺寸：320 × 160mm；模组分辨率：172 × 86；关键材料显示参数：白平衡亮度：500 cd/㎡；色温：3000-10000 K可调；可视角：160°(H)/160°(V)；亮度均匀性：≥ 97％；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；对比度：3000：1；通用参数毛重：0.61 kg；净重：0.51 kg；装箱清单：合格证、保修卡、元素表三合一文档×1 灯珠、备件若干；电源参数：峰值功耗：450W/㎡；平均功耗：150W/㎡；运行环境:工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃；工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）;存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃;存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水）;箱体参数像素结构：1R1G1B;封装方式：SMD;像素间距：1.86mm;像素密度：288906点/㎡;维护方式：完全前维护;处理能力驱动方式：恒流驱动;换帧频率：60 Hz;刷新率：3840 Hz；灰度等级：最大支持16 bit;。每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识盖章的权威检测报告） 整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS、标识盖章的权威检测报告）亮度0-600cd/㎡可调，支持256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告）具有防几何失真，非线性失真的功能。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告）上电采用分步时序上电，减少显示屏上电瞬间对电网的冲击。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） 显示屏厂家具有产品及平台开发体系CMMI5证书、中国软件行业信用AAA级证书、音视频一级资质证书。（提供相关证书复印件）显示屏厂家符合国家安全生产标准，须获得安全生产标准化二级或以上证书。（提供证明复印件）1.供应商需出具原厂家授权书原件及原厂家售后服务承诺函原件；2、本地有固定的售后服务地点、厂商认证工程师证书的专业的技术人员安装调试；3、提供原厂二年免费质保、提供原厂商认证工程师上门售后及售前培训服务。3、中标后供应商一天内完成供货、安装及调试；4、提供7*24小时服务，如若发现有产品质量问题1小时内更换；5、如若发现产品不是原厂正品，甲方用户有权拒绝收货；6.为了保证设备正常运行稳定，LED模组，接收卡，处理器，电源模块，配电箱等均为统一品牌，不接受各厂商品牌组合。 | 海康威视 | 20.32 | ㎡ | 约6.8*2.98 |
| 2 | LED视频综合平台 | DS-D43V16 | • 多输出，大带载 ，支持 16 路网口输出，最大带载 1040 万像 素， 单台设备输出最大宽度 16384， 高度 8192。• 支持 3D 功能。 配合 3D 发射器和配套 3D 眼镜， 实现 3D 显示效果 。启用 3D 后， 设备输出带载减半。• 音频输入输出 ， HDMI 、DP 支持伴随音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输入输出。• 支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式， 包括点对点 模式 、全屏缩放、 自定义缩放。• 拥有完备的视频输入接口，1 × HDMI 2.0， 1 × DP 1.2，4 × HDMI 1.3 ，1 × 3G SDI （ IN+LOOP） 选配。• 支持 EDID 管理 支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。• 画质调整 支持输出画质管理， 包括亮度、饱和 度、对比度、色调调整。• 多场景保存和调用，支持 10 个自定义场景， 一键即可载入， 支持场景删除 、覆盖保存及复制等操作。• 热备份， 支持设备间备份，支持网口备份。• 多窗口显示， 支持 2 个 4K×2K+4 个 2K× 1K 规 格的窗口，窗口大小和位置可单独调节，窗口优先级可调整。• 支持 OSD ，同时支持显示 1 路 OSD 画面，最大支持导入存储 6 个 OSD，支持图片 OSD 和文字 OSD。• 支持 BKG BKG 不占用图层资源， 支持导入 BKG 最大宽度为 8192 或最大高度为 8192。• 强大视频处理能力， 支持输出画面无级缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取。• 支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正， 有效消除色差 ，使整屏的亮度和色度达到高度均 匀一致， 提高显示屏的画质 。同时支持硬件打屏功能。• 支持多种操控方式和设备旋钮操作控制。• 走线灵活 留空不算带载， 无矩形框限制， 网口带宽物尽其用。 | 海康威视 | 1 | 套 |  |
| 3 | LED产品接收卡 | DS-D43R12 | DS-D43R12单卡可带载512×512像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。DS-D43R12采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效。• 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。• 采用千兆网口，可以连接 PC 端。• 支持逐点亮色度校正。• 支持接收卡预存画面设置。• 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。• 支持 5Pin 液晶模块。 | 海康威视 | 42 | 张 | 含长排线，网络跳线 |
| 4 | LED产品开关电源 | DS-D43Q200PF-5V | 全彩LED开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/ 过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准.•可靠性高，负载能力强，符合3C要求；•100%满负载老化试验；•空气自然对流冷却•保护功能具有：短路/过载；•具备主动功率因数校正电路,不干扰电网,节能省电。 | 海康威视 | 95 | 台 | 含电源连接线 |
| 5 | 控制软件 | LED演播室 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等；2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数；5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态；6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数；7.上传校正数据到控制系统；8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数；9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节；10.对显示屏进行Gamma调节；11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 海康威视 | 1 | 套 | 配套赠送 |
| 6 | LED产品配电柜 | DS-D43P020 | 功能特点：1、额定功率：20KW，2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。技术参数：1.手动控制方式：启动按键/旋钮；2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程；3.功率容量（KVA）：20KW；4.输入接线方式：3相4线&地线；5.输入电压（V）：380；6.输入频率（HZ）：50/60；7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏；8.输出电压（V）：交流220V；9.输出分路：单相交流220V；10.分路开关容量（A）：40A，单相；11.分路断路器安装：轨道安装；12.交流接触器型号：CJX2-5011；13.防雷：正泰；14.IP等级：IP44。 | 海康威视 | 1 | 台 | 按屏体总功率配电柜 |
| 7 | LED产品配件 | 壁挂式支架 | 1）适用于模组前维护产品；2）贴着墙安装；3）屏表面离后墙10cm；4）墙需承重墙， | 海康威视 | 20.32 | ㎡ | 组装结构 |
| 8 | LED产品配件 | 辅材、安装调式 | 壁挂式支架：1）适用于模组前维护产品；2）贴着墙安装；3）屏表面离后墙10cm；4）墙需承重墙。弱电，控制室到屏体信号线，超六类网线（超过100米需用光纤）；强电，取电点到屏体配电柜,强弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV- 4*6+1；备品物料标准：(1)同批次模组2张；(2)配套电源1台；(3)配套接收卡1张；(4)配套的线材1套。含包边。 | 海康威视 | 20.32 | ㎡ | 组装结构 |
| 9 | 控制设备 | 国产 | 大屏控制设备M650 i5-12500/16G/内存；机械硬盘1T+512G固态硬盘/串口/PCI-E大机箱 ；2G独显； 支持WIN7 17升 24.5显示屏 | 国产 | 1 | 台 |  |
| 10 | 多媒体智控盒 | DS-D43T04-N | 多媒体播放器是海康针对 LED 全彩显示屏推出的新一代多媒体播放器，集播放和发送功能为一体，可通过 PC、手机、Pad 等多种用户终端进行节目发布和显示屏控制，并且支持接入云发布和云监控平台，轻松实现显示屏的跨地域集群管理。DS-D43T04-N 支持多屏播放同步机制，同步异步双模式，满足各类播放需求。凭借安全稳定、简单易用、智能掌控等特点，DS-D43T04-N 可广泛应用于 LED 商业显示和智慧城市领域，例如固装屏、灯杆屏、连锁店屏、广告机、镜子屏、零售店屏、门头屏、货架屏等。功能特性输出l 最大带载 230 万像素极限宽度 4096，极限高度 4096。l 4 路 LED 千兆输出网口默认 4 主，可配置成 2 主 2 备。l 1 路立体音频输出接口内源音频采样率固定为 48KHz，外源音频可支持 32KHz、44.1KHz 和 48KHz。l 1 路 HDMI 1.4 输出接口最大输出 1080P@60Hz，支持 HDMI Loop。输入l 1 路 HDMI 1.4 输入接口同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。l 2 路传感器接口连接亮度传感器或温湿度传感器。控制l 1 路 USB 3.0（Type A）接口支持 U 盘节目导入播放和 U 盘固件升级。l 1 路 USB（Type B）接口预留。l 1 路千兆网口可接入局域网或公网，也可单机直连，用于节目发布和显示屏控制。性能l 强大处理性能− 4 核 A55 的 ARM 处理器，主频 1.8GHz。− 支持 H.264、H.265 4K@60Hz 视频解码。− 板载 1GB 运行内存。− 16GB 内部存储空间。l 极优播放性能2 路 4K、6 路 1080P、10 路 720P 或 20 路 360P 视频播放。功能l 多方位控制方案− PC、手机、Pad 等多种用户终端节目发布和显示屏控制。− 集群远程节目发布和显示屏控制。− 集群远程监控屏体状态。l WiFi AP 和 WiFi STA 双模式切换− WiFi AP 模式下，用户终端连接 DS-D43T04-N 自带的 WiFi 热点。默认 SSID 为“AP+SN 后 8 位数字”，默认密码为“12345678”。− WiFi STA 模式下，用户终端与 DS-D43T04-N 连接同一个路由器的 WiFi 热点。l 同步异步双模式− 异步模式时，使用内部视频源。− 同步模式时，使用 HDMI 接口输入的视频源。l 多屏同步播放− NTP 对时同步。− GPS 对时同步。（需安装指定的 4G 模块） | 海康威视 | 1 | 台 |  |
| 11 | 音柱 | SHUYUNFV-401 | 系统类型：4.5英寸，2分频，低频返射式频率范围：65Hz-20KHz；灵敏度：90dB；高音单元：35芯*1；全频单元：4"*3；额定阻抗：12Ω；额定功率:250W；最大声压级输出：95dB(峰值103dB)；尺寸：52CM*13.5CM*11.8CM；净重：4.7kg。 | SHUYUN | 2 | 支 |  |
| 12 | 双通道专业功放 | SHUYUNH-400 | 输出功率4Ω 2×800W；桥接输出功率8Ω(M0N)400W；频率响应：20Hz～20KHz(+0/-0.1dB)；频率响应(1W/8Ω)20HZ-20KHZ(+0/-0.3),-3dB@10KHz 20Hz-20KHz(+0/0.5dB)；总谐波失(THD%)： <0.05% <0.03%；转换速率： 40V/μs；阻尼系数：>300；噪音：>70dB；信噪比：≥95dB；输入灵敏度：1.0V 0.755V/1V/1.4V；输入阻抗： Balance 20k/unbalance 10K；保 护： DC/Short circuit/Over load /Softstart /Limit；尺 寸：L65×W58.5×H22。 | SHUYUN | 1 | 台 |  |
| 13 | 数字反馈抑制器 | SHUYUNFBX-3000 | 反馈抑制系统具有全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制消叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。系统设计灵活多变，具备4路万能输入接口，2路平衡输出接口，配有线路输入输出莲花接口，调试简单方便。每通道具有48V幻象电源，本产品主要针对现代化教学、会议、庭审的录音和远程会议通话专门研究开发。 • 4路万能输入接口,每路有独立48V供电；• 有高、中、低电平可调。• 面板配有电平显示，可显示当前工作状态与信号电平大小；• 面板一键专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换，无需调式，增加话筒拾音距离 30-100CM以上；• 面板一键快速校准，大程度上还原声音的保真度，从而有效抑制更多的反射成分；• 标准1U机箱，高档拉丝铝合金面板。• 1路线路输入莲花接口；• 1路线路输出莲花接口；• 面板有系统信号音量大小调节；• 面板有线路输入信号音量大小调节；• 1.7吋TFT彩屏显示屏,监控输出电平一目了然；技术参数：• 供电方式：AC~220V，50Hz；• 消耗功率：30W；• 频率响应：20Hz~20KHz；• 采样率：32KHz；• THD:<0.1%@1KHz；• 信噪比：>90dB；• 信号延时：11ms；• CMRR：>25dB（50Hz~20KHz） • 输入阻抗： 话筒输入:47KΩ，线路输入:10KΩ；• 音乐输入:10KΩ，远程输入:10KΩ；• 输出阻抗： 主输出:220Ω，线路输出:1KΩ，• 录音输出:1KΩ，远程输出:1KΩ。 | SHUYUN | 1 | 套 |  |
| 14 | 8路电源时序器 | SHUYUNDC-338 | 额定输出电压：交流90V-220V 、50Hz,可控制电源：8+1路,每路动作延时时间：17毫秒，供电电源：VAC 50/60Hz 20A，每路输出带指示灯，每路带直接切断电源开关控制电源，单路额定输出电源：20A。带液晶市电电压显示屏。 | SHUYUN | 1 | 台 |  |
| 15 | 一拖二无线会议话筒 | SHUYUNG20 | 系统规格:频率范围 ：640MHz--690MHz,可调信道数：100X2=200,震荡方式：锁相环(PLL)频率合成,频率稳定性：±10ppm.发射机:频率范围 ：640MHz--690MHz,可调信道数：100X2=200,频率稳定性：±10ppm,调制方式：调频(FM),射频功率：10--30mW,音频频响：40--18KHz,电池规格：2x1.5V AA Size.接收机:频率范围 ,640MHz--690MHz,可调信道数：100X2=200,接收方式：超外差二次变频,接收灵敏度：100dBm,音频频响：40--18KHz,失真度：≤0.5%,信号信噪比：≥50dB,音频输出：平衡输出和不平衡输出,电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）/支持充电功能，大圆屏3.2寸显示工作状态，金属材质。 | SHUYUN | 1 | 套 |  |
| 16 | 一拖二无线手持话筒 | SHUYUNG20 | 系统规格:频率范围 ：640MHz--690MHz,可调信道数：100X2=200,震荡方式：锁相环(PLL)频率合成,频率稳定性：±10ppm.发射机:频率范围 ：640MHz--690MHz,可调信道数：100X2=200,频率稳定性：±10ppm,调制方式：调频(FM),射频功率：10--30mW,音频频响：40--18KHz,电池规格：2x1.5V AA Size.接收机:频率范围 ,640MHz--690MHz,可调信道数：100X2=200,接收方式：超外差二次变频,接收灵敏度：100dBm,音频频响：40--18KHz,失真度：≤0.5%,信号信噪比：≥50dB,音频输出：平衡输出和不平衡输出,电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）/支持充电功能，大圆屏3.2寸显示工作状态，金属材质。 | SHUYUN | 1 | 套 |  |
| 17 | 施工辅材 | 国产国标 | 满足现场实际需求；施工包含原有设备拆除/新设备安装调试好及环境恢复。 |  | 1 | 项 |  |

- 供应商要求：

- 产品质量要求：

- 所投标产品LED模组，视频处理器，接收卡电源配电柜均为同一品牌海康威视，并出具厂家第三方检测报告;不接受其他品牌。

- 投标资质要求：

- 为保障产品的正品，需提供LED大屏、音频设备原厂制造商的原厂授权及售后服务承诺函加盖红章提交报价时提供，不提供者视为无效应标。原件在中标后1日内提供给甲方。

- 供货工期：

- 合同签订后，1天内到货，5天安装调试到位，原厂技术免费上门安装调试、软件及硬件操作培训。延迟供货甲方有权解除合同。

- 质保期：

- 设备主要硬件质保期:3年。

- 售后服务：

- .产品厂家在克拉玛依本地设有工商注册的售后网点，能够及时售后处理。本地有备品备件库，可以满足24小时现场售后服务。