南湖小学教室粉刷及部分台阶修复项目竞价

2025年暑期我校拟对20间教室进行粉刷和台阶修复改造，现邀请符合条件的供应商参与竞价，具体事项通知如下：

一、项目概况

1.项目名称：克拉玛依市南湖小学教室粉刷及台阶修缮项目

2.项目地点：克拉玛依市南新路甲1号

3.项目内容：

(1)二号楼2、3楼教室墙面、顶面粉刷及过道大厅（含基层处理、腻子、墙裙调色涂料等，具体面积及要求现场勘察）。

(2) 教学楼区所有台阶的修复，

4.项目总预算：190000元（拾玖万元）

5.施工要求，

（1）保护现有的黑板、海报、灯座及教室内布置的元素，铲除原有起皮鼓包的墙皮，重新补腻子打磨，再涂外层乳胶漆2遍，墙裙保持原有高度，颜色要求淡蓝色，上沿有线条分割。

（2）去掉现有的地毯，叠放整齐；拆除破损台阶面层及破损的底层，尤其是踏步立面，重新浇筑混凝土基层，铺设防滑地砖，包括教学楼和体育馆门口，西校门台阶（规格：[原有规格]），修复台阶侧面护边，对周边破损区域进行修补，巡查教学楼破损的过道墙砖增补等

6.有任何问题需要2小时内能到达现场解决。

7.工期要求：自合同签订之日起25日内完工。

8.付款方式；施工资料清单、工程结算送审资料审核确认单(附件一)、政府采购计划书、成交通知书、施工合同、开工报告、竣工报告、签证、竣工交接验收证明书、工程结算书及电子版、材料批价单、图纸（如果有）。（经过招标的维修项目需提供招投标资料）工程竣工验收合格根据审计后价格一次性付款。

二、供应商资格要求

1.具有独立法人资格，具备建筑装饰装修工程相关资质。

2.近三年内有同类项目施工经验（需提供合同证明）。

3.具备良好的商业信誉和健全的财务制度，无重大违法记录。

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、竞价文件商务要求

1.文件内容：

营业执照、资质证书复印件（加盖公章）。

项目报价单（需列明材料品牌、单价、总价及工期）。

施工方案（含施工工艺、质量保证措施、安全文明施工方案）。

业绩证明（合同复印件）及联系人信息（姓名、电话、邮箱）。

2.文件递交：

递交方式：政府采购云平台响应竞价文件

四、评审及签约

1.学校将成立评审小组，对报价、资质、方案、业绩等综合评审，选定成交供应商，（注：虚拟报价影响公平、公正的商家将负法律责任）成交结果将在政府采购云平台通知，根据平台流程及权限合法合规后双方签订合同（法审后合同遵照执行）。

2.付款方式；

施工资料清单、工程结算送审资料审核确认单(附件一)、政府采购计划书、成交通知书、施工合同、开工报告、竣工报告、签证、竣工交接验收证明书、工程结算书及电子版、材料批价单、图纸（如果有）。（经过招标的维修项目需提供招投标资料）工程竣工验收合格根据审计后价格一次性付款。本次竣工验收是有审计后的价格结清款项。

五、材料核心要求

1. 环保认证：需提供国家认可的环保检测报告（如VOC含量≤国家标准，无甲醛、苯等有害物质超标），确保师生健康。

2.安全性：材料需为无毒、无刺激性气味产品，施工及使用过程中不释放有害气体。

3.耐擦洗性：墙面涂料需具备≥5000次耐擦洗性能（GB/T 9266标准），便于日常清洁维护。

4.耐污性：顶面/墙面材料需抗灰尘、粉笔灰附着，易清洁（可优先选择哑光或半哑光涂料）。

5.防潮抗碱：基层腻子需耐水防潮（符合JG/T 298-2010标准），避免墙面返碱、起皮（尤其潮湿地区）。

6 附着力：涂料与基层粘结牢固，长期使用不脱落、不开裂（需提供附着力检测报告）。

- 色彩要求：墙面建议选用浅色系（如米白、浅灰），符合教室采光需求，避免视觉疲劳；颜色需符合学校指定色号或国标色卡。

- 8.光泽度：墙面涂料光泽度≤10°（哑光效果），减少反光对师生视线的影响。

9.推荐品牌：优先选用国内外知名品牌（如立邦、多乐士、华润等），或经学校认可的优质品牌，拒绝三无产品。

10.执行标准：涂料需符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）、《合成树脂乳液内墙涂料》（GB/T 9756-2018）等国家标准。

台阶大理石，基层混泥土标号达标；要求防滑，颜色统一

附件：学校教室图纸