工程签证单

第     页（共     页）

| 工程名称 | 中医楼辅楼卫生间改造 |  | 建设单位 | 克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项 工程名称 |  |  | 签证编号 |  |
| - 工作量: - 卫生间采用装配式整体卫生间，内设马桶、洗手池。 - 外排下水管线采用外挂式，水管采用机制铸铁管，管径为DN150，外壁缠绕伴热带、保温采用橡塑棉，并做保温管道井，采用月2x4方钢骨架，外包铝塑板，1米做检查口，下水管入地接入西侧窨井， - 冷热水管采用PPR管，管径为De32。 - 西侧平台广场砖硬化地开挖长14m，宽2.5m，深1.7m，埋设下水管线。 - 材料数量：装配式卫生间6套 - DN150铸铁管24m - DN100机制铸铁管12m - De32PPR管240m - De20PPR管48m - 32活接球阀6只 - 20活接球阀12只 - 3*2.5护套线120m - 伴热带30m - 32*4方钢90m - 铝塑板25㎡ |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  | 建设单位 |
| 现场代表： 年 月 日 |  | 现场代表： 年 月 日 |  | 现场代表： 年 月 日 |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |

说明：本单一式四份，由相关各单位、部门签字确认后，作为工程结算的依据。