需 求 单

| 序号 | 建设内容 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 全彩 显示屏及 配套设备 | 室内高清全彩显示屏 室内 | 1、★像素点间距：≤1.8mm 2、单元板分辨率：≥14792 Dots 3、★刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、▲封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，表面黑化处理，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：支持模组、电源、排线、接收卡后维护或前维护 9、整屏平整度：≤0.04mm 10、▲白平衡亮度：0-600cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥98% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥7000：1 14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、峰值功耗≤450W/m²；平均功耗：≤150W/m² 16、▲供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 19、套件材质采用硅胶材质 20、▲横向装配弯曲角度：外弧弯曲角度≥135°，内弧弯曲角度≥120° 21、▲竖向装配弯曲角度：内/外弧弯曲角度≥170°" 22、▲横向装配弯曲弦长：外弧弯曲弦长288-320mm，内弧弯曲弦长246-320mm 23、▲竖向装配弯曲弦长：内/外弧弯曲弦长159-160mm" 24、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃。 25、支持自动GAMMA校正技术，14bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 26、无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 27、依据GB4943.1标准进行阻燃测试：整机阻燃测试，测试符合V-0级标准；PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级；套件（塑料面板、面罩）测试均达到V-0等级" 28、▲支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。支持模组级的LED灯防撞保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求 29、单模块磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故 30、▲支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接" | 强力巨彩 | 12.02㎡ | 76000 |
| 2 |  | 操作终端 | i5-1400/8G/256/2G 21.5操作终端 | 华硕 | 1台 |  |
| 3 |  | 箱体 | 弧形圆柱 | 定制 | 12.02㎡ | 赠送 |
| 4 |  | 配件辅材 | 主屏安装、布线所需配套设备及辅材应达 到设备生产厂家及使用方要求。 | 国标 | 1批 | 赠送 |
| 5 |  | 视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:，HDMI×1、DVI×2、SDI×1, 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 | 卡莱特 | 1套 | 赠送 |
| 6 |  | 屏体框架结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； | 定制 | 12.02㎡ | 赠送 |
| 7 |  | 展示柜 | 规格：120*60*95CM（柜体由玻璃和木板组成，需要定制LOGO并安装灯带，要求跟图片一致） | 定制 | 6个 | 21000 |

服务需求：

1、为保证所提供产品来源正规，必须提供制造厂商授权书及原厂售后服务承诺书扫描件并加盖公章。如所提供产品不是原品牌型号或假冒产品，按照相关法律法规追究其法律责任。

2、对竞价产品参数要求需全部响应并完全满足，否则视为无效。

3.参与本次竞价的供应商报价时须上传营业执照、报价单、制造厂商出具的授权书和原厂售后服务承诺书及竞价参数中要求的其他产品相关证书。未按要求上传响应文件的作废标处理。

4.投标人投标须提前电话联系勘察现场测量尺寸。

5.为保证采购方顺利使用，投标人需提供7x24小时服务，有问题随叫随到随时解决。

6.中标后所有产品必须在2个日历日内安装调试完毕并交用户使用。

7.投标人提供的产品及服务必须由投标人本人负责，现场勘察、施工安装、对接人员必须为成交方人员并提供加盖公章的工作证明原件，严禁转包外包，降低产品及服务质量。

8.不能满足服务需求请勿随意投标，避免耽误双方时间。