电脑中频治疗仪

型号：BA2008-III

一、产品概述：

BA2008-III型电脑中频治疗仪采用微电脑控制技术，由中、大规模集成电路组成，设备内置99个特定的临床治疗处方。其中：多步治疗程序电疗法临床常规处方30个（其中：直流处方1个）；音频电流疗法处方10个；2.正弦电流疗法处方10个；脉冲调制中频电流法处方20个；干扰电疗法处方29个。

二、主要技术参数

1、输出电流强度：

在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

※2、输出通道：四路，输出电流独立可调。

——四路同步电刺激、异步电刺激通道；

——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；

——两路离子导入通道；

——两路干扰电治疗通道

3、内置临床处方：99个专家处方。

4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

8、动态节律：4s～10s。

9、差频变化周期：15s～30s。

10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。

※11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波以及它们的组合。

12、温热电极（温控）：25℃～41℃，多挡可调，最高不超过41℃。

※13、时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

14、电源条件：交流220V/频率50Hz

15、输入功率：≤150VA

16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。

17、外形尺寸：450mm╳320mm╳100mm(长╳宽╳高)

18、重量：7.5Kg

三.适用范围：

该产品具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉作用。

电脑中频治疗仪

BA2008-III配置清单

| 序号 | 品名（内容） | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | BA2008-III | 台 | 1 |  |
| 2 | 主机电源线 | 220V | 条 | 1 |  |
| 3 | 输出线（交流） | 2m 6芯 | 条 | 4 |  |
| 4 | 输出线（直流） | 2m 2芯 | 条 | 2 |  |
| 5 | 输出线（温热） | 2m 6芯 | 条 | 2 |  |
| 6 | 绷带 | / | 条 | 4 |  |
| 7 | 理疗电极片 | 107*76mm | 片 | 4 | 加热硅胶 |
| 8 | 理疗电极片 | 185 mm*106mm | 片 | 2 | 常规硅胶 |
|  | 理疗电极片 | 130mm* 95mm | 片 | 2 | 常规硅胶 |
|  | 理疗电极片 | 95 mm*60mm | 片 | 2 | 常规硅胶 |
|  | 理疗电极片 | 80mm*40mm | 片 | 2 | 常规硅胶 |
|  | 理疗电极片 | φ40 | 片 | 2 | 常规硅胶 |
| 9 | 理疗用体表电极 | 50*50mm | 片 | 4 | 自粘 |
|  | 理疗用体表电极 | 80*40mm | 片 | 4 | 自粘 |
|  | 理疗用体表电极 | 120*70mm | 片 | 4 | 自粘 |
| 10 | 使用说明书 | —— | 份 | 1 |  |
| 11 | 保修卡、合格证 | —— | 份 | 1 |  |

电脑中频治疗仪

BA2008-III备品备件价格单

| 序号 | 品名（内容） | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | BA2008-III | 台 | 1 |  |
| 2 | 主机电源线 | 220V | 条 | 1 | 28.00 |
| 3 | 输出线（交流） | 2m 6芯 | 条 | 4 | 35.00 |
| 4 | 输出线（直流） | 2m 2芯 | 条 | 2 | 35.00 |
| 5 | 输出线（温热） | 2m 6芯 | 条 | 2 | 68.00 |
| 6 | 绷带 | / | 条 | 4 | 20.00 |
| 7 | 理疗电极片 | 107*76mm | 片 | 4 | 32.00 |
| 8 | 理疗电极片 | 185 mm*106mm | 片 | 2 | 32.00 |
|  | 理疗电极片 | 130mm* 95mm | 片 | 2 | 26.00 |
|  | 理疗电极片 | 95 mm*60mm | 片 | 2 | 22.00 |
|  | 理疗电极片 | 80mm*40mm | 片 | 2 | 18.00 |
|  | 理疗电极片 | φ40 | 片 | 2 | 12.00 |
| 9 | 理疗用体表电极 | 50*50mm | 片 | 4 | 5.00 |
|  | 理疗用体表电极 | 80*40mm | 片 | 4 | 8.00 |
|  | 理疗用体表电极 | 120*70mm | 片 | 4 | 10.00 |