技术参数：

产品名称：特定电磁波治疗器

产品型号：CQJ-25（立式）

重庆华升医疗器械有限公司

输入电压：a.c.220V  频率：50Hz

输入功率：250VA

总质量：7.5kg

使用期限：5年

温度控制：125℃

按防电击类型分类：Ⅱ类

应用部分类型：无应用部分

运行模式：非连续运行

按对进液的防护程度分类：IP21

使用方法：非接触式

环境温度：5℃～40℃

相对湿度：≤80%

大气压力：700 hPa～1060 hPa

辐射板尺寸：φ166

显示定时方式：普通机械定时器

发热方式：普通电阻丝

波长范围：主要分布在2 μm～25 μm波长范围内；

样品尺寸: 500 mm×500 mm×1420 mm（长×宽×高）

使用环境：温度5℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力：700hPa～1060hPa   安全类型：Ⅱ类 无应用部分 非连续运行

输入电压：交流220V   频率：50Hz ；辐射板产生的电磁波长范围：2～25μm；使用方法：非接触式

辐射板表面的温度标称值在290℃～350℃内；不均匀度不超过20%

加热器使用寿命≥2000h；过温保护响应温度：125℃；