制氧机分子筛维护保养项目的采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 空压机驱动电机35KW套件 | 1 | 连续4年24小时运转。 |
| 空压机驱动电机55KW套件 | 1 |  |
| 20立方空压机专用润滑油 | 一年度2次 | 年度保养 |
| 40立方空压机专用润滑油 | 一年度2次 | 年度保养 |
| 20立方空压机油气分离器 | 一年度2次 | 年度保养 |
| 40立方空压机专用油气分离器 | 一年度2次 | 年度保养 |
| 20立方吸附塔分子筛更换 | 3—5年 | 国产分子筛3-5年更换，进口分子筛5-7年更换。氧气纯度异常.4台吸附塔预计容量1800公斤。以上计划按照进口分子筛设计。 |
| 40立方吸附塔分子筛更换 | 3—5年 |  |
| 20立方吸附塔过滤器更换 | 年度一次 | 年度更换 |
| 40立方吸附塔过滤器更换 | 年度一次 | 年度更换 |
| 管道精密过滤器 | 年度2次 | 管道过滤器年度更换16个 |
| 空压机进气过滤器 | 年度2次 | 空压机进气过滤器年度更换4个 |
| 制氧机机组单向阀 | 4 | 需更换4只专用单向阀 |
| 制氧机DCS维护 | 全年度 | 年度维护 |
| 数据控制及终端服务维护 | 全年度 |  |
| 冷干机维护 | 全年度 | 冷干机制冷系统维护 |
| 机组整体调试 | 全年度 | 机组系统调试 |
| 排气过滤器 | 4年 | 堵塞更换6个。 |
| 空压机专用润滑油滤芯 | 全年度 | 需更换6个。 |
| 空压机温控阀体 | 4年 | 需更换一只。 |
| 单向阀体 | 1年 | 4只 |
| 气动阀体 | 1年 | 2只 |