耳鼻喉内窥镜技术参数

1、45°鼻窦镜技术参数

1.1、鼻窦镜镜体采用医用级不锈钢材质，采用进口光学玻璃、光纤、光锥；棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮;带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损;

1.2、视向角：45°，视场角：≥90°广角，柱状晶体排列技术，图像无畸变。

1.3、视场角分辨率：≥4.5 C/（°）

1.4、综合镜体光效SLer：≥0.24，有效光度率：≤1500cd/(m²-Im)

1.5、直径：4mm；工作长度：≥175m

1.6、观察景深：1---50mm，

1.7、可低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒。

1.8、导光接口可与WOLF 、STORZ、OLYMPUS、史塞克等国产各品牌光源及摄像主机连接。

2、70°鼻窦镜技术参数

2.1、鼻窦镜镜体采用医用级不锈钢材质，采用进口光学玻璃、光纤、光锥；棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮;带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损;

2.2、视向角：70°，视场角：≥80°广角，柱状晶体排列技术，图像无畸变。

2.3、视场角分辨率：≥4.5 C/（°）

2.4、综合镜体光效SLer：≥0.24，有效光度率：≤1500cd/(m²-Im)

2.5、直径：4mm（；工作长度：≥175m

2.6、观察景深：1---50mm，

2.7、可低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒。

2.8、导光接口可与WOLF 、STORZ、OLYMPUS、史塞克等国产各品牌光源及摄像主机连接。