- 药品追溯码专用识别仪参数要求

- 多码快扫：

- 双核CPU，大幅提升解码识别速度；

- AI功能，更快的找码能力；

- 准确扫描识别药品追溯码、药品电子监管码、器械UDI码、各类一维码、二维码等；

- 完美匹配使用需求：

- 无重码输出，避免纠错耗时；

- 可适应各种手部动作姿态；

- 语音播报扫码成功盒数；

- 支持药盒长期停留不重复扫码；

- 5）具备SGS《灯具光学生物安全性》认证；

- 医疗场景机架：

- 机架设计遵循GMP卫生规范；

- 无卫生死角，可清洗消毒；

- 蜂鸣器提示扫码动作完成；

- 至少2米USB电缆。

参数

| 条码类别 | 一维码 | Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25，Matrix 25，MSI，China Post，Code 11，Industrial 25 |
| --- | --- | --- |
|  | 二维码 | QR Code，Data Matrix |
|  | 堆叠码 | PDF417 等 |
| 分辨率 |  | 1920*1200，230万像素 |
| 图像传感器 | 类型 | CMOS |
|  | 色彩 | 黑白、彩色 |
|  | 帧率 | 60fps |
| 照明 | 光源 | 白色 LED*4（默认），可独立控制 |
| 瞄准 | 光源 | 绿色 LED*2 |
| 镜头 | 视场角/焦距 | H60°*V40°/5.0mm H89°*V62°/2.8mm |
| 识读范围 | 高度 | 400mm |
|  | 视野 | 最大350MMx240mm （推荐300MMx200mm） |
| 镜片 |  | 高透镜片（默认），标配偏振片 |
| 调教 |  | 手动调焦 |
| 出光方向 |  | 侧出光 |
| 相关认证 | 光源安全 | 具备SGS《灯具光学生物安全性》认证 |
| 读取速度 |  | 最大 90个码/秒 |
| 语音功能 | 语音计数 | 语音播报成功识别的单次总盒数，药篮模式可叠加累计总数播报 |
| 扫码动作逻辑 | 瞬过模式 | 手抓多盒，稍作停顿，语音播报后可离开，离开后可二次识别 |
|  | 药篮模式 | 整篮放置识别，可持续添加，篮子离开前不重复识别 |
| 通讯接口 |  | USB |
| 通讯协议 | USB | USB CDC |
| 防护 | 散热 | 静音风扇强制散热 |
|  | 防护等级 | IP65 |
| 电源 |  | 输入：AC 100~240V/50~60Hz 输出：DC24V/1.5A |
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
|  | 相对湿度 | 5%~95%（无凝结） |
| 环境光照 |  | ≤5000Lux |