| 智慧JG建设需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 综合平台服务器 |  | 1、2U/8盘位，处理器：2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频：3.0GHz， 2、不低于64G DDR4内存，≥8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB 3、标配≥4个千兆网卡 4、标配≥2个前置USB2.0接口，标配≥4个后置USB3.0接口 5、标配不少于4TB SATA硬盘 6、标配openEuler 22.03操作系统 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 智慧JS一体化管理平台 | 信息可视化模块 | - 支持显示下级单位综合风险等级及风险分值，风险值会随分值变化改变颜色。 - 2、展示全市JG场所的整体概况（按照相关文件要求人员分类清除，数量正确） - 3、支持对督导统计信息进行可视化展示；支持多级下钻查看详细信息。点击图形后支持弹出督导统计界面，显示督导单位、被督导单位、督导类型、督导时间、督导对象、问题性质、督导状态等信息。 - 5、可视化看板全景概览专题展示，支持实时展示下级单位的当前动态，可查看相关动态的详情信息。支持逐层钻取，查看人员详情（按照相关文件要求的基本信息）。 6、可视化看板安全预警专题展示，支持滚动显示重点关注信息；支持以柱状图显示重点关注信息在下辖单位的分布数量。 - 7、可视化看板监控图像关联应用专题展示，支持滚动显示下辖区域视频运维结果，包括视频掉线数量、亮度异常数量、视频偏色数量、视频抖动数量、画面冻结数量、卡顿数量、噪声干扰数量、人为干扰数量等；支持查看详情，包括设备名称、异常日期、所属区域等，并支持数据导出。 - 8、门户管理功能，提供图形化的门户管理工具，为用户提供基于Web的信息服务门户整体框架功能，为工作人员提供一体化的操作界面，包括功能、菜单的自定义功能，个性化排版，对各种功能和菜单的权限管理等； 9、可视化看板功能，可对综合风险、下级单位情况、各类动态、队伍情况、便民服务、监控联网、数据质量、消息提醒等信息进行图形化显示，并可针对板块进行细节信息钻取，使工作人员快速了解当前实际情况，显示信息板块可按现场实际关注度自定义进行调整。 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 全程操作留痕模块 | 1、应用系统根据支撑平台推送的用户进行本系统用户属性维护，用户信息增/删/改由支撑平台统一管理和维护，从而实现多应用系统用户的统一管理。 全程操作留痕：基于IP,登录时间，用户名，所在单位生产水印，根据用户选择进行是否启用水印设置。若启用，则在平台上设置后会出现水印。详细记录所有操作人员操作系统所产生的所有行为日志，包括操作人员登录、视频巡查、回放录像、系统设置等各项详细操作。通过各种条件查询和统计，实现对平台操作人员行为规范性和安全性的监测。 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 智慧JG管理综合平台 | - 平台具备智能巡视功能，主要分为：实时视频巡视、列表分类巡视、历史视频巡视等3种不同的巡视方式。 2、平台配合智能分析服务器或带智能分析的摄像机使用，具备视频智能行为分析功能，可对值班人员进行实时监控，当值班人员离岗超过设定时长会触发行为分析报警。 3、平台具备电视墙同步显示，管理客户端显示内容可以实时投送电视墙显示。 4、支持多级联网，上级管理部门可直接查看下级单位的视频图像，并实现网上检查、督导、反馈、督办、查询、统计、分析、系统设置功能； 5、具备调用下级单位的实时视频，实现网上检查、督导（方式分别为语音通话、下达文字指令、下达《整改通知书》）、反馈、督办、查询、统计、分析、系统设置功能。 6、支持实时视频、历史视频、电视墙管理。支持五查战法、交接班、生活制度管理等功能应用 7、平台具备巡更功能，支持设置巡更相关路线和计划；支持给已添加的路线分配相关巡更人员。按照排班日期、巡更时间等条件设置巡更任务排班计划；支持异常频次分析：对未巡、漏巡、晚巡、巡更超时次数排名统计。 - 平台具备强电控制定时批量控制功能，可批量操作强电设备的打开、关闭操作。支持设置定时批量全开或全关和定时生效功能，定时控制对应的强电批量全开或全关。 - 该平台需与上级平台实现无缝对接，同时接收上级的督导指令以及黄牌等相关消息，并可以进行回复。关于重点部位方面支持标定上传至上一级部门。 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 视频巡查模块 | - 可根据通道类型条件筛选设备，针对筛选出的通道，可设置轮巡时间间隔，进行轮巡显示。 2、支持在设备树形列表上实时显示设备在线情况，不在线通道以灰色显示。 3、支持在区域节点上显示该区域下设备总数和在线设备总数。支持一键播放区域内所有通道视频。 4、支持即时回放功能，支持即时回放加速播放。 5、支持向下级单位发送语音督导、文字指令、整改通知。 6、支持报警联动视频弹窗并语音提示。 7、可按照通道名称、人员姓名进行通道搜索；支持按照时间段查询录像，自动搜索出集中存储和前端录像；支持在树形列表中模糊查询视频通道；支持查阅集中存储的视频录像时，对视频录像添加标记； 8、支持向下级单位发送语音督导、文字指令、整改通知。 9、支持不同单位相同部位的点位实时视频预览。 10、支持按照时间和单位进行值班情况抽查，支持查看抽查结果，抽查结果支持查看详细信息，可标记正常/异常、违规类型，并可填写抽查意见，下发督导。 - 支持按照单位名称、类型、时间等条件进行抽查查询。 - 支持刷新点名结果状态。 - 支持显示点名状态、组织区域、值班室、点名结果、昨日异常数量。 - 支持打标功能 - 可实现值岗检查功能，可在实时检测值班人员值班状态的同时，对指定时间段内的随机视频截图，即可查看当时的值班状态；通过视频切片技术的应用，使对值班状态的抽查更加智能化、精细化。方便事后对值班状态的查询，同时用户可根据抽查过程中抓拍的快照填写处理意见。具有定点查、定时查、反复查、重点查、切片快查、智能巡查、智能标签等功能 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 勤务综合管理模块 | - 系统可添加岗位 - 支持对各岗位的不同业务功能，及日常工作中所产生的业务待办事项，按照岗位不同，产生不同的待办提示，并可通过提示直接进入相关应用界面进行直接处理。 - 支持岗位协同信息推送功能。各岗位间可发送岗位协同信息，提醒对应岗位处理。 - 不同岗位人员登录平台，可看到本用户的待办事项数量，可查询待办事项详细。5、督导督办：支持人工督导、智能督导、督导反馈、督导分析、通知通报、语音督导 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 应急指挥处置模块 | - 支持预案管理 - 支持应急预案演练 - 支持应急预案启动 - 视频插件支持指挥处置六画面视频显示，并提供计时功能。 5、支持一键调取监室相关联视频信息。 - 支持在启动应预案的同时，弹出应急处置的流程图。 - 支持在报警事件发生后，系统根据不同的报警场景，弹出相应的报警提醒和预案提示，值班人员确认报警后，可以按照提示查看当前同步预案的步骤信息。 - 支持应急预案执行结束后，可填写应急预案执行情况。 - 支持提供页面查询应急预案执行历史记录、详细信息、录像信息。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 监控联网设备 | 视频变码传输网关 | 2U/8盘位，处理器：2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频：3.0GHz，内存：32GB DDR4内存，共8个内存插槽，容量最高支持至512G ，标配2个千兆网卡 ，最大可扩展5个PCIE 3.0插槽 ，标配2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口，标配4T机械硬盘，支持3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔，功率：电源额定：550W。具备4路1080P音视频码流变码处理，限制码流大小以及根据带宽情况降低分辨率或动态调整等功能，并发上传视频路数不小于9路1080P视频，用于与其他第三方平台实现数据接入和业务功能整合；支持公安部颁布的GB/T 28181标准、符合 H.265视频编码技术、支持基于SIP标准规范的其他协议、支持定制第三方平台私有协议对接管理。支持500个下级平台注册；支持一键获取所有下级平台的目录资源。 | 3 | 套 |  |  |
| 4 | 运维检测设备 | 运维管理服务器 | 2U/8盘位，处理器：2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频：3.0GHz，标配32GB内存；支持8盘位，标配4T机械硬盘系统盘*1，千兆网口*2；针对监控联网相关的核心设备，如平台服务器、前端摄像机、视频存储、网络状态等进行自动检测。配合视频诊断服务器实时监测图像质量，可对视频图像出现的未联网、无图像、黑屏、卡顿、重点部位监控未上传、电话号码错误、模糊、偏色、亮度异常等常见故障等异常现象进行自动诊断分析和报警提示，对标注错、电话号码错误异常现象进行自动诊断分析和报警提示，使系统维护人员快速了解异常情况 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 智能视频诊断主机 | 采用国产化架构，算力：64T；最大分析路数：16路1080P；接入性能：16路标准H.264、H.265码流实时分析；网口：2个千兆自适应网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式，支持配置双网关；报警输出：4个；报警输入：16个；SATA 接口：4个、标配1块4T机械盘；电源：AC220V，50/60HZ；功率：350W。可对视频图像出现的未联网、无图像、黑屏、标注错、卡顿、重点部位监控未上传、电话号码错误、模糊、偏色、亮度异常等常见故障以及人为干扰等不法行为准确判断并发出报警信息，有效预防因图像质量问题导致的损失，兼容主流厂家的网络视频信号，可同时对16路网络视频进行诊断，也可对不同点位按时间模板进行分时轮巡检测。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 目录动态维护服务器 | 2U/8盘位，处理器：2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频：3.0GHz，内存：32GB DDR4内存，共8个内存插槽，容量最高支持至512G ，标配2个千兆网卡 ，最大可支持5个PCIE 3.0插槽，标配2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口 ，标配4T机械硬盘，支持3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔，功率：电源额定：550W。根据《全国公安JS监控联网白皮书》中各类型JS监控位置类型编码及说明，支持对下级单位监控标定分类上传，实现下级单位值班室或监控室电话对上级单位的上传申报； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 督导会商终端 |  | 1、支持一路HDMI视频输入 2、硬件设备需包含1个高清云台摄像头、1个360度全向麦克风、1个智能高清视频终端。支持1080P分辨率处理能力，用于音视频编解码、双流发送，音视频输入输出。 支持对基层单位进行视频会商、远程会议、指挥调度、远程培训等要求 要求中标单位在中标后7日内进行与上级业务指导部门视频会商系统对接测试，如无法对接，取消中标资格 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 塔式工作站 |  | - 处理器：1*飞腾D3000 CPU。 2、内存≥32G，DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上。 3、硬盘：1*SSD 512GB M.2 NVMe。4、含≥23.8寸显示器,有线键鼠 5、显卡≥4G独立显卡，DDR3/DDR4/GDDR5/LPDDR4及以上,显存位宽>64位 6、标配 麒麟（ARM版）国产化操作系统，适配于ARM架构台式机电脑 - 7、其他配件必须符合《工作站政府采购需求标准（2023年版）》 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 证据存储服务器 |  | 4U/36盘位，前置24盘，后置12盘，存储性能：接入带宽1024Mbps，同时800Mbps转发（直存） 支持NTP时间同步功能设置 支持通过onvif、海康私有协议、大华私有协议接入前端设备 标配2颗Hygon 3350，8核16线程处理器，主频3.0GHz 标配16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，共8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB 标配openEuler 22.03操作系统 标配4个千兆以太网口（RJ45） 标配1个独立BMC控制接口（RJ45） 标配1个VGA接口 标配1块128GB固态硬盘（SSD）作为系统盘（不占用硬盘槽位） 支持2.5寸或3.5寸SATA协议企业级机械硬盘（HDD），支持2.5寸固态硬盘（SSD），支持硬盘热插拔 标配2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口 支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60模式，支持区域热备、局部热备和全局热备 基于全中文WEB GUI界面，RAID管理界面、中间件管理界面 其他配件必须符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 6T企业级硬盘 |  | 支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒；平均闲置功率6.2瓦；平均运行功率11.67瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60C | 12 | 块 |  |  |
| 9 | 数据对接服务器 |  | - 企业级高性能平台服务器，2U/8盘位，前置硬盘 2、标配2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频3.0GHz 3、标配64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，共8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB；4、标配openEuler 22.03操作系统 5、标配4个千兆以太网口（RJ45）；6、标配1个独立BMC控制接口（RJ45） 7、标配1个VGA视频接口 8、标配1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位） 9、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔 10、标配4个PCIE 3.0插槽 11、标配2个前置USB2.0接口，标配4个后置USB3.0接口 12、标配1+1冗余电源，AC100V～AC240V，50Hz；13、电源额定：550W 14、整机尺寸：88mm(高)×437.2mm(宽)×650mm(深) - 其他配件必须符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 国产化数据库 |  | 符合数据库政府采购需求标准（2023年版），具有对接上级数据库和适配平台能力。同时，数据库应采用全新主流的体系架构，在保证大型通用的基础上，针对可靠性、高性能、海量数据处理和安全性成熟，充分的研发和改进，数据库产品具备业内顶尖的性能、可靠性、可扩展性，能同时兼顾OLTP和OLAP的请求。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 显示设备 | 49寸3.5mm拼缝LCD拼接显示单元 | 1、49寸面板，双边拼缝3.5mm; 2、接口：VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1;可视角度（水平/垂直）178/1、 3、背光源：LED。4、亮度（标准值）：500cd/㎡。 5、对比度：4000:1；6、色彩：1.07B。 7、可视角度：178/178；8、响应时间≤8ms。 9、运行温度 0℃～50℃（工作温度），-20℃～65℃(存储温度)。 10、湿度 20-90%（工作湿度），20-90%（存储湿度） | 24 | 块 |  |  |
|  |  | 解码器 | 支持2台级联使用，级联后最高96路高清视频解码输出支持H.264/265等编码格式支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别支持16个系统预案及快速调取音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码整机解码能力：96路8MP/ 96路6MP/ 144路5MP/ 192路4MP/ 240路3MP/ 384路1080P/ 512路720P/ 512路4CIF 整机最高解码通道路数512路支持语音对讲支持解码性能自由划分支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能，含24路解码输出，4路编码输入 | 1 | 台 |  | \ |
|  |  | 支架 | 屏体框架 | 1 | 批 |  |  |
|  |  | 空调 | 正1.5P空调 | 1 | 台 |  |  |
| 特别说明： 1、所有设备安装产生的辅材（含现场使用的所有高清线、网线及辅材等）以及原LED屏幕拆除装新、原墙面的吸音板、隐形门等进行二次改造均包含在报价范围内，确保新装屏幕在安装后保持统一。报价含货物本身费用、运费、装卸费、安装调试费、税费等，采购人不再支付其他任何费用。 2、涉及通用服务器、数据库、工作站的设备参数需求，除采购人表述的需求外，同时满足2023年版通用服务器、数据库、工作站的政府采购需求标准。 |  |  |  |  |  |  |  |