包虫病PCR 检测试剂采购

- 编号：TSJK-JY-02-004                               第1页，共 1页

| 序号 | 品 名 | 规格/型号 | 数量 | 参数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 25测试/盒 | 3盒 | 1.本试剂盒用于细粒棘球绦虫和多房棘球绦虫核酸的定性检测 2．检测限：本试剂盒检测限为500copies/ml。 3．精密度：两例高、低阳性的样本连续重复10次检测，其Ct值的CV≤5%。 4．特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人基因组无交叉反应 5.反应程序：反应程序：50℃(5.00min) ) 1循环95℃ (20S) 1循环；（95℃00:02 、60℃ 00:20**收集荧光）42循环。 6.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。 7.包装及分装：试剂盒采用预混液包装，反应混合液1管，内标1管、阴阳性对照各1管。 8.包装规格：25T/盒 9、提供质检报告及产品注册证 10.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月 | 包虫病PCR 检测 |  |
| 2 | Uneasy血液及组织核酸提取试剂盒（250） | 50测试/盒 | 2盒 | - 包装规格： 大于等于50次/盒。 - 快速纯化得到高品质总DNA，即用型DNA在各种下游应用中表现良好，产量稳定，无需酚/ 氯仿抽提，无需氯化铯梯度离心，无氯化锂或者乙醇沉淀步骤。 - 可从细胞中或细菌中快速纯化高品DNA。 - 硅胶膜离心柱的结合能力达50μg DNA，可以提取动物组织和血液的核酸 - 5.提供质检报告及产品注册证 6.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月 | 包虫病提取 |  |