- 2025年信息系统运行维护服务招标

- 方

- 案

- 书

- 2025年5月

吐鲁番职业技术学院信息系统运行维护服务项目

一、运维项目背景

吐鲁番职业技术学院现有网络交换设备140余台、校园网用户节点680余个、监控网络1368路（涉及1-13号宿舍楼、图书信息楼、体育馆、高职中职食堂、各二级学院实训楼、教务处、后勤服务中心和周边室外区域视频监控）、网络中心机房有数据库服务器、网络安全设备等12台、投影及教室交互式液晶一体机190套、校园IP广播节点26个、一卡通门禁系统60余个节点，各楼宇间已全部实现光纤通讯，楼宇之间光纤专线多达24条。

学院信息中心组织机构健全，设信息化建设与管理中心，全面负责学院的信息化建设和管理工作，监督检查信息化系统的正常使用。由于网络通讯设施不断增多，日常维护工作难度增大，需对外包服务人员数量、服务质量进行提升和改进。现对2025年维护服务提出以下方案：

- （一）视频监控系统

1.校园安防前端监控摄像机：1-13号学生宿舍楼、1-6号教学楼、教务处大楼、老行政楼、图书大楼、机电实训楼、信息实训楼、旅游实训楼、师范实训楼、农学实训楼、中高职食堂、教师周转房和周边室外区域前端摄像机、支架、立杆、供电电源、立杆设备箱、其他视频监控前端附属硬件设备、传输链路，必须保障所有前端设备及附属物、网络链路正常运行。

2.校园安防视频监控专网：必须保障机房视频监控专用核心交换机，各单体楼集中光电转换设备、专用汇聚、接入等网络设备正常运行。

3.学院教学视频监控平台（多媒体教室视频监控平台）：视频监控管理平台的日常维护，平台系统故障处理、监控专用LED拼接屏、上墙解码器及画面分割器、监控专用终端等设备、第三方监控管理平台对接及摄像机接入调试工作。

4.学院教学视频监控前端设备：190间多媒体教室监控摄像机、支架、供电电源、传输线缆（含信息点面板）；必须保障所有前端设备及附属物、网络链路正常运行。

5.学院指挥部：保障学院指挥部现有拼接大屏（校园监控专用及教学监控专用）及上墙解码器、拼接器、调音台、IP对讲主机、控制终端设备的正常运行，保障指挥部现有视频调度系统的正常运行（含专用液晶电视及会议主机及音响、拾音设备）。

- （二）校园门禁、伸缩门及车辆道闸系统

1.公寓门禁设备：保障1-13号学生公寓校园门禁设备及门禁管理平台；图书馆及学院大门出入口门禁设备。

2.保障校园出入口现有的、伸缩门和两套车辆进出入道闸及访客、安检门、X光过包机系统的正常运行。

- （三）多媒体会议及显示系统

1. 保障学院现有室内体育馆、室外体育场、图书馆报告厅多媒体会议系统的显示、音响、调音设备的正常运行。

- （四）网络维护

1.对校方校园网中网络设备（楼栋汇聚交换机、楼层接入交换机等）的更换与维护，并熟知交换机二层vlan应用；

2.校方网络线路（包括骨干光纤、楼栋综合布线、末端线路和广播网络、一卡通网络等）的日常管理维护；

3.对校方网络弱电间线路与设备维护；

4.配合校方处理网络安全应急事件，提供网络安全技术支持;

5.保障学院核心机房的UPS及电池组的正常运行。

- （五）服务报告

主动式服务。维护团队根据系统维护服务计划或甲方要求为用户提供定期预防性维护服务。此类服务是有计划有步骤进行的，目的是为了提高系统的可使用率和高可靠性，把系统故障的可能性降低到最低。在硬件及线路维护方面，要求维护人员每两周进行一次现场例行检查，为甲方维护硬件设备，并为甲方替换那些虽然能够工作但不是很正常的部件，以避免系统崩溃的情况发生，防患于未然。

维护团队定期提供服务报告，服务期结束前应提供服务年报，并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，及时报送用户部门和服务管理部门。在运维服务过程中将产生不限于以下的记录和报告：

- 日常维护报告

- 系统巡检日志

- 系统、设备维护记录

- 故障分析处理记录

- 故障整改方案和建议

- 重大故障记录报告

记录学校信息设备的详细情况。维护工作月度、季度、年度计划。

运行维护公司定期提交服务报告给校方信息化建设与管理中心，报告内容如下:

对于目前校区未交付或其他信息系统由中标单位进行摸底排查并配合校区完成验收工作，在发生紧急状况或无法第一时间联络原建设单位时由中标单位先行处理故障并按时完成学院管理部门交办的其他事宜。

二、运维项目管理

- （一）巡检

针对关键系统、关键部位、关键节点依据系统的技术特性或用户的要求建立科学合理的《巡检计划》。《巡检计划》包括巡检周期、巡检内容及巡检标准。技术文档管理：每周巡检提供巡检记录单；每季度提供一份详细的巡检报告，包含本季度的系统运行情况、设备在线情况、故障汇总、修复情况说明和建议；每年提供年度系统运行情况和建议报告；新增业务系统调试、试运行、后期投入生产等各阶段的运行监测报告及配置调试文档收集；故障处理、业务系统调试等技术文档汇总、编制，形成知识库。供应商中标后二月内需依据原建设单位提交的所有项目资料对校园各信息系统进行基础资料核对，并将资料中未涉及或有错误的内容根据现场实际情况进行修正。资产管理。建立台账，设备报废流程制定执行，每季度更新台账；系统管理。IP地址变动管理、规划及系统密码管理。

- 响应支持

7X24小时故障受理，在接到服务任务后30分钟内驻场维护人员到达现场进行故障排查，如涉及硬件故障无法立即解决的，上报信息化建设与管理中心进行采购。

- 定期保养、优化改善、备份和测试

定期（每月不少于2次）对维护范围内涉及的各类硬件设备进行除尘、保养；网络跳线、光纤、电源等线缆通信检查，设备标签定期更新、补充。定期保养、优化改善、备份和测试：综合各系统技术特性、环境因素和用户要求，定期对各系统进行保养性维护，调整运行参数、优化和改善运行状态、系统的备份及测试等工作，以保证各系统处于高效运行状态，减少故障率，提高设备使用寿命，通过备份和测试保证系统在出现故障时能够及时恢复，避免数据丢失等事故的出现。

（四）合理化建议

从专业的角度定期对维护范围内的各系统进行适用性、可操作性、实用性、可改进性、提出改善和优化建议，供用户进行决策，提高服务质量和用户满意度。

- （五）重点时段技术保障

根据用户具体要求，保证重点时段关键系统的正常运行。同时保证在出现突发性事故以后能够及时恢复系统的正常运行或者保证基本功能的实现，以免影响用户使用。

- 备品备件保障

中标单位提供和原系统兼容的枪机、半球、球机、室内摄像机支架、室外立杆、室外立杆配电箱、室内、外摄像机供电模块、光模块、尾纤等设备，中标单位自行准备上述备品备件（可为非全新设备，但必须正常可用），确保在发生硬件损坏无法及时修复时能够尽快替换故障设备并下架维修，针对维护范围内各类硬件系统设备优先进行备品、备件；要求硬件故障后第一时间更换；运维工程师在运维过程中根据网络设备、后端存储设备及后台设备运行状态及硬件故障情况向甲方申请采购，并提供设备报价（报价应不超过中标供应商在最近三年内与维护范围同等参数的中标项目的报价平均值），经甲方审批同意后执行招标采购流程；设备或配件损坏运维工程师记录存档，按流程申请报废；备品、备件运费、人工费由乙方承担。如未过质保期则由中标单位将现场维修记录交由信息化建设与管理中心部门审核后联系原施工建设单位进行售后维修，维修完毕后填写维修记录存档备查。

（1）在维护保养期间，如有设备损坏，乙方负责协调修理，并在修理期间，免费为甲方提供代用设备替代故障设备，以确保系统正常运行；乙方所提供的代用设备不得低于甲方现有设备的性能；

（2）甲方只支付设备的修理费；

（3）乙方负责除设备的修理费以外的所有费用（包括因修理产生的运输费、邮寄费、保险费等）；

（4）在维护保养期间，凡涉及到线路故障，一律由乙方自行排除，甲方不负责与之相关的任何费用（包括更换线材），线路故障的修复时间不得超过15个工作日。

- （七）常用维护耗材提供

乙方提供维护维修过程发生的各种维护耗材（PVC线槽、网络跳线）、维修配件（空气开关、网线接头、各种监控系统相关的螺丝、膨胀托栓、音、视频线缆及接头、转换头、话筒接头）等。

- （八）故障设备维修或部件更换

设备出现故障，乙方提供技术人员免费维修、更换设备。每次维修或部件更换填写《设备维修单》，报用户主管人员签字确认后进行维修或者更换操作。

- （九）人员培训

学院监控及多媒体音视频系统繁多，设备复杂，操作人员应用水平层次不齐，乙方为操作员工进行培训。培训内容主要包括各系统基本原理、主要功用、操作管理以及常见故障排查、应急情况处理等。

- （十）人员驻场服务

乙方提供不少于2人的驻场服务，学院负责办公场地，7*24小时负责涉及运维范围之内的系统维护。

- （十一）中标单位必须熟练使用维护范围内的各类硬件系统。

三、维护服务要求

（一）日常巡检

针对关键系统、关键部位、关键节点依据系统的技术特性或甲方的要求建立科学合理的《巡检计划》。

（二）响应支持

全日技术支持，故障响应时间不超过30分钟，20分钟内到达现场进行维修。

- （三）定期保养、优化改善、备份和测试

乙方中标之后一个月内，综合各系统技术特性、环境因素和甲方要求，制定科学合理的《保养计划》并提交信息化建设与管理中心，后续定期对各系统进行保养性维护，调整运行参数、优化和改善运行状态、系统的备份及测试等工作。

- 技术保障

乙方需要根据吐鲁番职业技术学院要求，通过提前巡检、安排专人值守等方式，保证重点时段关键系统的正常运行和敏感节点网络通信的畅通。

- 大型考试、活动

保障学院在承办的大型考试、活动时涉及维护范围内的各类设备正常稳定运行，乙方必须提供现场值守并配合监看。

- 应急拉动演练

乙方需要对所有监控重新合理化编排，绘制点位图，符合信息化建设与管理部门在进行安全应急拉动演练时各类监控设备（含平台）正常运行，并提供技术支持。

- 监控系统

监控系统及其网络优化、调试；监控系统软件升级；视频监控系统硬件、配件更换。

- 核心机房UPS

乙方对学院核心机房UPS电源每月巡检一次，每季度进行一次充放电，保障UPS及配套电池组的正常运行。

- 应急预案

乙方需要针对各关键系统、关键节点制定相应的应急预案。

- 人员培训

乙方需要制定详细的培训计划，提供专业的技术人员定期给值班人员进行培训。

- 其他工作

乙方需要完成甲方要求的其他网络通讯相关工作任务。

四、运行维护费用

运行维护费用支付根据合同要求及考核结果执行，一个月一考核。

- （一）考核标准

按照附件1，考核小组由我院五名教职工组成，匿名评分，具体内容如下：考核得分在100分以下(不含100分)，每低一分扣维保费0.5%;

考核得分低于95分（不含95分），每低一分扣维保费1%；

考核得分低于90分（不含90分），每低一分扣维保费1.5%；

考核得分低于85分(不含85分),每低一分扣维保费2%;

考核得分低于80分(不含80分),每低一分扣维保费3%；

以上扣分方法采用分段累加制；例如月度考核得分为83.6分，则扣除当月维保费比例为：

0.5%*5+1%*5+1.5%*5+2%*1.4=17.8%。

加减分项目：

维护工作考核成绩在95分以上，在次月的考核成绩中加1分。

维护应急工作中表现突出，在当月考核成绩中加1-3分。

对学校维护工作提出合理化建议，经采纳取得良好效果的，视情节在当月考核成绩中加1-5分。

不服从学校管理，消极怠工的，每出现一次扣3-10分。

工作失误产生不良社会影响，每出现一次扣2-40分。
（二）付款方式

合同签订后，甲方对乙方信息系统外包维护服务工作质量采取每月量化考核，按照先服务后支付的方式按季度支付信息系统外包维护服务费用。乙方向甲方申请支付服务费用时需提交申请材料并经学院党委会研究通过，同时向学院财务处提供全部财务支付所需材料，学院信息化建设与管理中心在次月1号-5号期间组织人员按照招投标文件、正式合同约定工作范畴内容对乙方信息系统外包维护服务工作情况开展全面量化考核，学校依据每月量化考核指标结果每季度给乙方支付信息系统外包维护服务，具体量化考核内容详见附件1。乙方向甲方提出书面付款申请（含发票），特别说明：若甲方因在支付过程中遇不可控因素时（月底年底扎帐、财政系统关闭、党委会延时召开等）可延期支付，无需支付违约金。
    如果提供3名专职的信息技术维护人员，一年运行维护花费的工资、耗材、车辆、培训等费用为220000元。

涉及到更换主要核心硬件时，由信息化建设与管理中心进行评估，符合更换条件，由校方按程序申请购买后进行更换。

五、服务协议期限

本项目自合同双方签字或盖章之日起生效，有效期为一年，自2025年6月起至2026年6月31日止。在服务期限内，双方应遵守相应的法律法规和约定，保证按时、按质量完成服务内容，确保服务质量和效果。

六、商务要求

(1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

(2)本项目可以面向小微企业采购

(3)服务期：自合同签订后 12 个月。

(4)投标截止日前，投标人承接过不少于3项类似项目，（投标人提供的业绩以合同签订日期为准，需提供服务合同扫描件，合同扫描件须包含首页、关键页及签字盖章页等）

(5)拟派3名常驻人员必须具备专业资格证书（计算机相关专业毕业证书）及行业技术人员资格证书。

(6)建议投标人进行勘察现场，现场勘查中如有缺漏项请自行补齐，我单位不再追加资金。

(7)投标人近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。

八、承担风险

1、学院信息化建设与管理中心将对校园网络维护服务质量进行全过程监控，中标单位日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。

违约处理与处罚规定：

中标方在合同执行期间，如果有下列情形之一者，学院有权从责任保证金中视情节轻重扣除50－1000元/次。

- 未按合同规定执行合同规定任务的。

- 没有按照程序，擅自调整监控设施、设备的。

- 未经学院同意，擅自更换、使用不合格产品的。

- 没有及时更换造成学院损失的。

- 因维护不当造成后继损失的。

- 对学院指出的存在的问题与不足未能及时整改的。

2、学院信息化建设与管理中心每季度对维护范围内的信息系统服务质量进行评估，综合考核分数低于70分，学院有权解除合同，并处合同金额10%的违约金。

3、维护人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济，学院不承担任何责任。

4、中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，学院不承担责任。

5、中标人在维护服务中违反国家相关法规或维护行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标人负责处理并承担法律责任，学院不承担任何责任。

6、各投标单位应踏勘现场，熟悉本项目维保服务范围内的各种设备、线路情况。因上述情况在本项目中需发生的费用，应计入总报价一次包定。无论是否开列费用，招标单位将一律视为已确认本次中标范围内的工作量和预计到了可能发生的异常情况。中标后不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或其他不合理的要求。对此类要求，招标单位将不作考虑。

7、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8、投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的业务范围内现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

附件1：

吐鲁番市中等职业技术学校

信息系统运行维护服务维护工作月度检查考核评分表

| 检查项目、检查内容 | 评分值、评分标准（总计100） | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一．障碍处理 | 30分 |  |
| 1. 响应是否及时 | 在接到师生投诉后30分钟以内作出响应，及时与师生联系，如没及时联系引起师生不满一次扣2分。 |  |
| 2. 配合是否及时 | 需抵达师生现场配合时，应在40分钟内抵达现场。超时一次扣2分。 |  |
| 3. 故障修复是否及时 | 故障发生的处理时限为240分钟，如每个故障超时30分钟扣2分。 |  |
| 4. 维护工作中发现问题整改及时性 | 一般整改时间为3-5个工作日，如每超时1天扣1分。 |  |
| 二．设备安装及拆除 | 20分 |  |
| 1. 安装及时率 | 每超过要求一天，扣1分 |  |
| 2. 拆除及时率 | 每超过要求一天，扣1分 |  |
| 三．设备巡检 | 20分 |  |
| 1. 维护工作完成的及时率 | 满分10分，及时率低于80%此项不得分 |  |
| 2. 维护工作完成准确性考核 | 满分10分，准确率低于70%此项不得分 |  |
| 四．业务重点通信保障 | 10分 |  |
| 1. 是否按时到达师生及教学现场 | 每迟到1次扣2分 |  |
| 2. 是否及时反馈重保报告 | 少反馈1次扣2分 |  |
| 五、工作态度和能力 | 10分 |  |
| 1. 维护工作会议未出席 | 每次扣1分 |  |
| 2. 人员、车辆和维护工具未到位 | 扣5分 |  |
| 3. 考试未达到要求 | 扣1分 |  |
| 4. 临时安排工作的完成及时、准确 | 未完成1次扣1分 |  |
| 5. 维护单位规章、制度不健全 | 扣1-3分 |  |
| 6. 对维护的资产管理混乱、资产不清 | 扣1-5分 |  |
| 六． 业务汇报 | 10分 |  |
| 1、月计划及总结 | 每月月初上报月维护作业计划，月末上报月维护总结（少报一项内容扣1分），周报、月报不符合要求发现一处扣0.5分。 |  |
| 2、障碍记录 | 障碍记录详尽、准确、全面，做出必要的故障分析（少一条障碍记录扣2分）。 |  |
| 3、资料统计 | 设备安装资料及时更新，如发现未及时更新一次扣2分，资料不全或不准确扣1分。 |  |
| 4、固定资产管理 | 对安装及拆除设备做详细登记管理，及时将拆除设备返回学院库房（发现未做登记一次扣2分）。 |  |
| 总计得分 |  |  |