### 哈密市中心医院室外P3全彩LED显示屏参数

一、本项目预算资金：12万元

二、本项目实施工期：30个工作日

三、本项目验收服务：正式验收合格后3年免费上门服务。

四、本项目付款方式：

1.合同签订后10个工作日内，乙方将合同全款的10%做为履约保证金，电汇给甲方账户。验收合格之日起1年后无质量问题退还乙方。本项目质保期自双方签署验收报告之日起。

2.合同签订后15个工作日内支付合同金额的30%；项目正式验收合格后30个工作日内支付合同金额的70%。

五、投标人须知：

## 1.以下产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测。(生产厂家复印件并加盖公章)

## 2.需提供LED显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函。

## 3.为确保所投的LED显示屏质量可靠，要求投标人所投LED显示屏生产厂家须提供：节能证书，环保证书；具备电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书;获得ISO9001体系认证、ISO14001环境管理体系认证、18001职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证;为国家高新技术企业;获得IEC20000信息技术服务管理体系认证;厂商售后服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求并提供认证证书;具备信息技术服务运行维护成熟度等级为叁级证书;具备小间距LED屏全彩播控系统软件著作权登记证书 、具有小间距LED屏边缘亮暗线调整软件V1.0、具有LED大屏加密安全播放海量图像演示和视频多媒体控制系统V1.0;显示屏厂家：获得超高清视频显示产业集群省级专精特新企业;获得省级LED微显示及控制工程技术研究中心颁布证书。(生产厂家复印件并加盖公章)

4.投标人提供完整的售后服务方案，根据投标人对售后服务方案的完整性、合理性、本地化支持，提供相关资质等售后服务保障体系，提供说明文档；

5.投标单位签订合同后20日内，货到甲方地点。（承诺函并加盖投标商公章）。

6.投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标单位不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

7.以上内容缺失或没有证明文档，应当将其作为无效投标处理。

六、产品参数

| 序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、点间距：3.0mm像素组成：1RIG1B 三合一SMD表贴;模组尺寸：320mm*160mm 2、▲屏幕白平衡亮度≥5000cd/m²，对比度≥6000：1； 3、色温：1000K-10000K（可调）； 4、▲发光像素点中心差距：≤2% 5、▲刷新频率≥1920Hz，换帧频率≥60HZ，亮度均匀度：≥99%，色度均匀度：校正后+0002 C x， Cy之内； 6、可视角度：水平视角≥140度；垂直视角≥140度； 7、▲投标产品需要达到IP65防护等级; 8、▲亮度均匀性：整屏亮度均匀性≥98%，具有单点校正功能; 9、▲最大功率≤900W/m² ，平均功率≤300W/m²； 10、▲具备节能功能，要求LED显示屏能降低30%用电量； 11、投标产品正面采用黑色面罩保护，大大提高视角及对比度，具备防眩光效果； 12、PCB阻燃等级达到V-0级别 13、投标产品通过恒定湿热测试，测试标准：GB/T 2423.2-2006，室内LED显示屏工作环境温度温度40℃（室外LED显示屏工作环境温度60℃）相对湿度87%--93%，通电工作48h后可正常工作。 14、投标产品通过低温测试：测试样品放入-20℃环境中，通电工作8h，恢复至作8h，恢复至常温,试验中与试验后测后测试样品外观结构和功能均应正常； 15、▲投标产品通过振动测试，测试标准：GB/T 2423.10-2008；显示屏箱体通过GB/T2423.10-2008 LED显示屏的显示模组在振动（正弦）实验之后结构无损伤，振幅伤。对LED显示屏的显示模组在5Hz-55Hz-5Hz振幅为0.19mm的条件下，一次扫描五分钟，相互垂直的二个轴向各扫描两次，试验后样品无异常； 16、投标产品通过盐雾测试，按GB/T2423.17-2008实验进行16h试验后产品整体无明显腐蚀现现象，样品正常工作； 17、▲显示屏所用面罩阻燃特性符合GB/T2408-2008要求，PCB板的火焰前端未达到100mm，PCB阻燃符合V-0阻燃等级要求； 18、产品支持前维护功能，且考虑大幕屏幕顶部吊装，采用螺丝固定前维维护方式，不允许采用磁吸前维护方案； 19、▲IP防护等级：防尘：依据GB/T4208-2017国家标准，产品符合IP6X相关要求。内部无试验粉尘素；防水：依据GB/T4208-2017国家标准，产品符合IPX7相关要求； 20、▲防震等级：抗震等级>8，GB/T17742-2008《中国地震烈度表》，以5-10-15HZ振动频率进行测 21、▲确保产品质量及稳定性，产品需通过国家节能认证及中国环境十环认证； 22、▲ LED大屏制造商具有独立的知识产权，制造厂商通过GB/T29490-2013标准知识产权管理体系认证； 23、▲ LED大屏制造商同时获得ISO9001体系认证、ISO14001环境管理体系认证、18001职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证、IEC20000信息技术服务管理体系认证； 24、▲所投LED大屏制造厂商售后服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求并提供认证证书。； 25、▲ LED大屏制造商具备信息技术服务运行维护成熟度等级为叁级证书； 26、▲LED显示屏制造商荣获超高清视频显示产业集群 省级专精特新企业； 27、▲LED显示屏制造商荣获省级LED微显示及控制工程技术研究中心。 以上1-20项技术参数需提供具有CNAS认证、CMA认证或者ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件加盖厂商公章 ,带“▲”号参数为重要参数项不允许负偏离。 第21-27项需提供厂家相关认证证书复印件，并加盖公章。 | m² | 16.13 |
| 2 | 户外显示屏简易箱体 | 1.2冷轧钢板铸造焊接而成 | m² | 16.13 |
| 3 | LED专用电源 | 1、输入电压200-240V、输出电压+4.5-5V、输入电流0-40； 2、稳压精度±2%、纹波及噪音＜150； 3、工作温度-20-60°、散热i方式自冷； 4、输入电压范围190-264V、效率＞87（Vin=220Vac） | 台 | 82 |
| 4 | 数据接收卡 | 1、集成12组75接口，24组RGB信号输出，无需转接板； 2、支持静态至1/128扫描之间的任意扫描类型，支持各种LED驱动芯片和译码芯片，支持各种LED显示模组，支持SM16188B特殊模组； 3、支持低亮高灰、低灰补偿、色彩还原、逐点校正、快速修缝、RGB独立Gamma调节技术，大幅提升显示屏的画质 4、支持数据对开，有助于显著提升刷新率，；支持数据组任意交换，有助于合理布局接收卡，提升显示屏质量； 5、支持数据偏移，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上任意数据走线，支持异形箱体功能、复杂调屏功能，灵活实现各种不规则异形屏幕构造和创意显示控制； 6、支持画面旋转功能和3D显示功能，满足特殊显示需求； 7、支持快捷模组配置、智能扫描、智能向导设置、Mapping功能、接收卡定位、内置画布调试等功能模块，调试软件集成各品牌厂家模组配置文件，云端备份，极大方便显示屏快捷安装调试，保障显示屏后期维护； 8、支持配置参数备份、环路备份功能、自动断电功能，最大程度地保障系统的稳定运行，保障显示屏安全； 9、支持误码率检测、指示灯状态监控、电源监测、盐雾监测、温湿度监测，提供完备的显示屏运行状态监控功能； 10、支持固件在线升级、配置参数回读、多程序备份、版本兼容功能（不同型号接收卡同屏混用），极大方便系统维护和功能升级； ▲11、为保证上述各项功能的完整性和专业性，须提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的接收卡检验报告复印件加盖生产厂家公章，相关软件提供软件著作权证书； ▲12、接收卡须通过CE认证、ROHS2.0认证，提供相应检验报告和认证证书； ▲13、为满足显示屏的节能设计，满足显示屏功率快速变化时始终保持稳定工作，接收卡须满足3.0V~5.5V宽工作电压。且具有电源反向接入保护功能，防止电源反接导致器件烧毁和引发火灾；（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） ▲14、为适应不同地域、不同季节的酷热和极寒环境，接收卡必须满足在-40℃～80℃环境温度下稳定工作。（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） ▲15、为保证产品良好的环境适应能力，充分保证核心电子部件的使用寿命和稳定性，接收卡必须具有完备的三防涂敷工艺，国标双85防护等级。具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。 盐雾检测符合《GB/T 2423.18-2012环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾,交变(氯化钠溶液)》，达到严酷等级(3)，满足海边500米使用环境要求。（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） ▲16、接收卡必须通过电磁兼容性测试： ⑴ 对接收卡的电源端子、网口和数据显示接口进行无线电骚扰检测。符合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第一部分 发射要求》定义的骚扰限值。 ⑵ 对接收卡的电源端子和网口进行静电放电抗扰度检测。通过《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》试验等级4级，接触放电8KV的测试。 ⑶ 对接收卡的电源端子和网口进行浪涌冲击抗扰度检测。通过《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》试验等级4级，测试电压4KV的测试。 （提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） ▲17、为保证显示屏使用安全，接收卡需进行防护外壳阻燃测试。符合《GB 8624-2012》，阻燃等级V-2。（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） | 张 | 19 |
| 5 | 视频控制处理器 | 1、1U标准机箱。前面板两侧弯角支持90°旋转，满足屏内竖向安装； 2、集成发送卡设计，4路千兆网口输出。单机可带载262万像素，水平最大3840像素，垂直最大2500像素。 3、4路视频输入接口：HDMI1.4×1、DVI×1、VGA×1、CVBS×1，支持1路4K@30Hz视频源，支持1路PAL/ NTSC复合视频； 4、支持独立的3.5mm音频输入和音频输出； 5、前置USB2.0接口，支持视频播放、图片播放、视频/图片混合播放三种模式； 6、支持3组快捷功能按键：一组对输入信号源快捷切换；另一组对U盘播放快捷操控；第三组是常用快捷功能键，支持亮度调节、局部/全屏显示切换、图像静止/画面冻结； 7、支持串口、网口单机直连或固定IP控制设备视频信源切换及模式更新、相关参数设置和功能配置，完成对LED显示屏的参数设置； 8、支持预存≤8个用户模式，支持便捷的场景切换； 9、支持计划任务。支持输入视频源定时切换，支持用户模式定时切换，支持设备输出定时开启/关闭； 10、支持智能配置。支持输入自适应信号源分辨率，支持输出自适应显示屏参数配置； 11、支持EDID设置。支持自定义输入分辨率，支持读取、修改设备的EDID信息； 12、支持VGA调整和VGA ADC校正，支持CV ADC校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑屏、偏移、不满屏问题； 13、支持信号快速切换、点对点功能、输出控制功能、图像镜像功能、画面截取功能；支持亮度调节、图像调节、色温调节； 14、支持按键锁定功能、自动断电功能、热备份功能，保障系统的稳定运行，保障显示屏安全； 15、支持工厂复位、固件在线升级、远程维护功能，极大方便系统维护和功能升级； ▲16、为保证上述各项功能的完整性和专业性，须提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的视频控制器检验报告复印件加盖生产厂家公章； ▲17、所提供产品通过3C认证，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告和中国质量认证中心CQC认证证书； ▲18、所提供产品通过CE认证、RoHS2.0认证，提供相应检验报告和认证证书； ▲19、 所提供产品满足在100-240VAC 50/60Hz交流供电下稳定工作； （提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） ▲20、所提供产品满足在-30℃～70℃环境温度下稳定工作；（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） ▲21、所提供产品必须具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。 盐雾检测符合《GB/T 2423.18-2012环境试验》，达到严酷等级(3)。（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） ▲22、所提供产品必须通过电磁兼容性测试： ⑴ 对视频控制器设备的电源端口、HDMI接口、DVI接口、VGA接口、CV接口进行无线电骚扰检测。符合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第一部分 发射要求》定义的骚扰限值。 ⑵ 对视频控制器设备的USB口、HDMI接口、DVI接口、VGA接口、CV接口进行静电放电抗扰度检测。试验等级4级，接触放电8KV。符合《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》的规定要求。 ⑶ 对视频控制器设备的电源端口和网口进行浪涌冲击检测。试验等级4级，测试电压4KV。符合《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》的规定要求。 （提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告） | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 1、分步式自动逐级上电功能； 2.分步式自动逐级掉电功能； 3.工业级过载短路限流保护； 4、过压欠压保护功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 屏体内线材、综合布线 | 全部采用国标材质主电电缆线、屏体内使用国标电缆线、国标排线、国标短接电源跳线、五类国标纯铜网线等。 | 项 | 1 |
| 8 | 显示屏框架结构及防水包边装饰 | 尺寸：7.02m*2.7m（15CM包边） 1、钢结构支架根据现场实际测绘为准； 2、包边颜色根据客户要求； 3、默认40mm×20mm方管、拉丝不锈钢或符合场景需求铝塑板包边材料钢结构支架根据现场实际为准；定制户外屏体框架结构及屏体防水包边装饰 | ㎡ | 18.96 |
| 9 | 安装调试 | 安装调试及现场安装辅助 | ㎡ | 16.13 |
| 10 | 控制电脑 | 配置I3/16G/512G/4G独显/21.5显示器 | 台 | 1 |
| 11 | 通风散热 | 根据现场情况安装屏体排风、散热等装置 | 项 | 1 |

注：投标产品需要满足以上功能需求表，标▲号的技术指标，提供相关证明文件加盖厂家公章。