防爆球机参数：

防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db

304不锈钢材质设计，防爆球机散热

采用高性能传感器，图像清晰

200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS

最大分辨率可达1920×1080

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)

支持ICR红外滤片式自动切换

支持120dB超宽动态、3D降噪

支持H.265编码

支持掉电记忆、断网续传

焦距5 mm~75 mm，15倍光学变倍

支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持360°水平旋转，垂直方向0°~90°

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

数量:1部