哈密市第二人民医院人证核验设备采购需求文件

一、项目用途：出生医学证明人证核验设备（含集成接口）

二、项目参数：

基本要求：

1、质保2年

2、产品名称：出生医学证明人证核验设备（含集成接口）

3、数量：1套

4、商务要求：

一、本项目预算资金：1.2万元

二、本项目实施工期：5个工作日

三、本项目付款方式：

1.项目正式验收合格后30个工作日内支付合同金额的80%，验收一年后支付20%。

出生医学证明人证核验设备参数（含集成接口）

操作系统：Android 7.1

内存：运存≥2GB；存储≥16GB

记录容量≥20万条

二维码：支持各主流一维码、二维码识别读取

打印机：热敏式打印机，纸宽58mm

500万像素高清摄像头；

可支持护照；

可支持港澳通行证等证照识读；身份证阅读器

集成内置式身份证阅读机具，读卡时间＜1S，读卡距离：0-3CM

显示屏≥10.1寸高清电容式触摸显示屏，分辨率800*1280，多点触控，全贴合工艺

人脸识别模块 前置工业级200万双目宽动态高清相机，红外摄像头波长850nm；

补光灯 两面可见光LED补光灯,两面近红外LED补光灯人脸识别率 在目标认误识率为0.1%时，目标人正确识别率大于99%

识别时间 ≤2S（身份证+人脸），识别距离 0.3-1.8米, 可设置

扬声器：内置扬声器，支持语音播报；

测温模块：红外测温模组，测温距离30-60cm，测温精度±0.5℃（工作环境避免设备3米范围内加热源、空调风口干扰，设备应在不通风室内使用，环温20℃～35℃精准测温）

白名单 只支持身份证白名单功能，容量10000

比对方式：人脸比对：1：1/1：N，N≤10000张，可定制50000张

通讯方式 Blustooh 4.0、WIFI、4G（选配）、USB OTG、TCP/IP，以太网口 10/100Mbps自适应

外部接口：2*USB、RJ45、HDMIN

安装方式：桌面式安装

电源规格：DC：12V/5A

设备功耗 ≤18W

使用环境：工作温度：-0℃ ~ 50℃，工作湿度：＜95%  贮运温度：-40~60℃，贮运湿度：≤93%

外壳材质：铝合金

比对时间 ＜1秒

人脸识别角度：左右30度，上下20度，倾斜45度

1．CPU：瑞芯微高性能安卓工业级处理器，超强四核Cortex-A17，频率高达1.8GHz，ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术，支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11，支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持4K、H.265硬解码10bits色深，内嵌高性能2D/3D加速硬件；

2．存储：运行内存2GB（DDR3），较DDR2功耗和发热量较小，工作频率更高，存储容量16GB，可支持内置TF卡扩容；（由于内存计量方式差异及系统软件占用，实际可用运行内存1.3GB、存储内存12GB左右）；

3．操作系统：Android 5.1开放式操作系统，提供各类SDK开发包及开发支持，配合快速实现设备端应用自主开发；

4．核验方式：

1)支持二代身份证信息认证、人脸识别认证、指纹验证，混合生物识别技术助力精准快速实现人证核验，杜绝人证不一致风险隐患；

2)支持指纹/人脸1：1/1:N核验比对，1：N模式下，识别终端本地人脸底库为1万张，指纹底库为3万枚；

3)可根据应用场景设置身份证、IC卡、人脸、指纹、二维码等多种组合核验方式；

4)支持CTID在线可信身份认证功能，核验基于公安部CTID平台实现，采用国家方案，由中央网信办立项研究，国家发改委支持建设，公安部统一组织实施，公安部第一研究所承建，提升身份核验的可信度，更加准确快速认证用户身份信息；

5．集成内置式身份证阅读机具，可读取二代身份证、港澳台居住证、外国人永久居留身份证信息，包括姓名、证件号码、证件照片、指纹信息、发证机关、证件有效期等，读卡时间＜1S，读卡距离0-3CM；

公安部认证身份证阅读机具生产企业

符合公安部GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》、GA467-2019《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、GA1012-2019《居民身份证指纹采集和比对技术规范》、GA.T1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》、2017版《2017版外国人永久拘留身份证芯片机读信息规则（试行）》、2018版《港澳台居民居住证机读信息规范（试行版）》

6．指纹识别模组，能够采集手指指纹信息进行活体指纹比对识别，指纹图片清晰，对干手指、粗糙手指、指纹较浅的手指有较好适应性，比对及采集成功率高，比对及采集用时小于1秒：

符合公安部《GA.T1011-2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》

公安部认证身份证指纹采集器生产企业

公安部推荐身份证指纹应用算法提供商

身份证指纹应用算法入围公安部居民身份证指纹应用算法推荐名单，并提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心（北京）和公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的居民身份证指纹采集器检测报告、居民身份证指纹应用算法软件软件检测报告

7．二维码模组：支持市场主流一维码、二维码识别读取，支持开发对接实现网证CTID、健康码、律师码、电子票；

8．OCR证照识别模组：支持护照、驾驶证、港澳通行证、社保卡等证照识别；

9．非接触式体温检测模块，红外/热成像测温模组可选，可实现人体测温语音播报，测温距离30-60cm，测温精度±0.5℃（工作环境：避免设备3米范围内加热源、空调风口干扰，设备应在不通风室内使用，环温20℃～35℃精准测温）；

测温模组支持黑体校正，符合计量局检测认证标准；

10．人脸识别模组：业界领先的工业级200W高清双目宽动态摄像头，1路可见光摄像头，1路红外摄像头，可见光摄像头分辨率1920*1080；

支持最远最近识别距离调节，识别距离0.3-1.8M；

设备人脸识别平均响应时间≤500ms

人脸识别角度支持左右30度，上下20度，倾斜45度

在非目标误识率为0.1%时，目标正确识别率大于99%

具备两个LED可见光光源及两个LED近红外光源补光组件，满足不同环境下拍摄人脸图像数据的补光要求

11．显示屏幕：10.1 寸高清电容式触摸屏，分辨率800*1280；

采用全贴合工艺，增强显示效果，显示画面更加通透

支持多点触摸，提供更加友好的人机界面交互操作体验

12．扬声器：内置扬声器，支持比对结果语音文字播报功能：核验成功时，语音播报“核验成功”，核验失败时，语音播报“核验失败”；可支持个性化语音定制；

13．数据接口：2路USB、1路HDMI

14．通讯方式：TCP/IP、Wi-Fi、蓝牙、4G（选配）

15．电源规格：12V/5A

16．安装方式：桌面式安装

17．使用环境：工作温度：-0℃ ~ 50℃，工作湿度：＜95%  贮运温度：-40~60℃，贮运湿度：≤93%

18．产品尺寸：250*190*290（L*W*H)（不包含测温模块尺寸）

APP应用

1．具备设备自检模块，实现各功能模块、网络连接、算法授权、通行方向等状态监控，实时掌握设备运行状态；

2．强大的应用功能设置，支持开机应用自启开关、核验记录保存开关、记录循环删除开关、记录照片循环删除开关、防拆报警开关、屏幕唤醒设置开关等开关配置；

3．支持密码、指纹及人脸多种管理员登录方式，且可通过密保指纹、密保人脸方式实现密码重置；

4．融合公安部可信身份认证（CTID）、身份证阅读机具及生物特征识别技术，实现设备本地离线人证核验、在线可信认证、无证等多种人证核验；

5．支持数据管理、人员管理、白名单、黑名单、账号管理、广告管理、后台服务器配置、认证方式、应用设置，实现设备脱机管理：

6．支持数据断点续传，网络恢复时可将本地缓存数据上传至后台管理软件；

7．更加便捷的人事人员管理，支持人员注册、修改、删除、导入导出及查询功能；

8．待机广告播放，可实现广告内容自定义，有效提升设备空闲时间利用率；

9. 包含出生医院证明人证核验平台接口、对接、调试，包含设备安装、调试，含税价。

配置计算机1台，技术要求：

1.CPU i3及以上；

2.内存 4GB以上；

3.硬盘 256GB 以上固态；

4.USB2.0*4；

5.网线接口*1；

6.操作系统：windows7 及以上版本。